| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Conducteur de travaux : Travaux Publics      Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  : 5 heures 								  Barème:  /60

Variante 01

Sujet 1 : Le bâtiment à étudier est composé d’un rez de chaussée à terrasse inaccessible. Il est représenté par la vue en plan ci-jointe.

Renseignements techniques :

1-Niveaux : voir plan

2-Dallage au niveau du sol

  - Dalle en BA de 0.10m reposant sur un blocage de 0.20m de hauteur

  - Chaînage de 0.40m de largeur et de 0.20m de hauteur.

  - Longrines (30x30)

  - Mur de fondation en moellons de 0.40m de largeur et de 1.20m de hauteur.

  - Béton de propreté sous mur de fondation de 0.50m de largeur et de 0.10m de hauteur.

3-Plancher : dalle pleine de  15cm d’épaisseur

4-Toiture terrasse :

Mur d’acrotère en béton armé de 0.10m d’épaisseur de  0.50 m de hauteur  pour terrasse inaccessible .

5-Poteaux : carrés de (30x30)

6-Poutres : de (30x40)

7-Semelles carrées : (90x90) de surface et de 30 cm de hauteur.

8-Béton de propreté : (100x100) de surface et de 10 cm de hauteur.

9-Baies :

-   Portes intérieures de 2.10m de hauteur

  - Portes extérieures de 2.20m de hauteur

  - Fenêtres  de 1.20m de hauteur

  - L’allège  de  1.00m de hauteur

  - Linteaux  au dessus des fenêtres et des portes seront préfabriqués d’une hauteur de 10cm et d’épaisseur égale à l’épaisseur de la baie  et de longueur égale à celle de la baie + 40cm (soit 20cm de part et d’autre)

  - Appui de fenêtre de 10cm de hauteur

10-Hauteur sous plafond est de 2.80m

N.B : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative du stagiaire.

1/3

D’après la vue en plan et les renseignements techniques ci-dessus :

A°/Dessiner à l’échelle 1/50 , au crayon  et avec cotation complète :

1°/la coupe verticale  A-A.

2°/ le plan des fondations

(Chaque dessin sur un calque  format A3)

B/Etablir  le devis quantitatif des fondations.

2/3

Sujet 2:

Soit le  nivellement par rayonnement montré sur le schéma ci –après :

On vous rappelle que le nivellement par rayonnement se fait à partir d’une seule station.

On détermine les altitudes des points environnant (ici A, B, C , D et E)par rapport à un point de référence(ici Réf).

Tous les points rayonnés sont des lectures avant, seul le point de référence est une lecture arrière.

Sachant que :

-L’altitude  Réf=127.362

-Lectures sur Ref sont :

3120

2980

2840

-Les lectures sur les cinq points sont :

| Points N° | Fil supérieur | Fil niveleur | Fil inférieur |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0400 | 0300 | 0200 |
| B | 3400 | 2900 | 2400 |
| C | 2800 | 2700 | 2600 |
| D | 1700 | 1600 | 1500 |
| E | 2500 | 2400 | 2300 |

On vous demande de :

1°/faire la vérification des mesures sur les trois fils du réticule

2°/calculer la distance  entre le stationnement du niveau de chantier et les différents points

3°/calculer la côte du terrain naturel de chaque point visé

Barème de notation :

Sujet 1

A

1°/			/15pts		2°/			/15 pts

B/			/12pts

Sujet 2

1°/			/04pts 		2°/			/07pts

3°/		/07pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Conducteur de travaux : Travaux Publics      Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  : 5 heures 								  Barème:  /60

Variante 02

Sujet 1 : Le bâtiment à étudier est composé d’un rez de chaussée à terrasse inaccessible. Il est représenté par la vue en plan ci-jointe.

Renseignements techniques :

1-Niveaux : voir plan

2-Dallage au niveau du sol

  - Dalle en BA de 0.10m reposant sur un blocage de 0.20m de hauteur

  - Chaînage de 0.40m de largeur et de 0.20m de hauteur.

  - Longrines (30x30)

  - Mur de fondation en moellons de 0.40m de largeur et de 1.20m de hauteur.

  - Béton de propreté sous mur de fondation de 0.50m de largeur et de 0.10m de hauteur.

3-Plancher : dalle pleine de  15cm d’épaisseur

4-Toiture terrasse :

Mur d’acrotère en béton armé de 0.10m d’épaisseur de  0.50 m de hauteur  pour terrasse inaccessible .

5-Poteaux : carrés de (30x30)

6-Poutres : de (30x40)

7-Semelles carrées : (90x90) de surface et de 30 cm de hauteur.

8-Béton de propreté : (100x100) de surface et de 10 cm de hauteur.

9-Baies :

-   Portes intérieures de 2.10m de hauteur

  - Portes extérieures de 2.20m de hauteur

  - Fenêtres  de 1.20m de hauteur

  - L’allège  de  1.00m de hauteur

  - Linteaux  au dessus des fenêtres et des portes seront préfabriqués d’une hauteur de 10cm et d’épaisseur égale à l’épaisseur de la baie  et de longueur égale à celle de la baie + 40cm (soit 20cm de part et d’autre)

  - Appui de fenêtre de 10cm de hauteur

10-Hauteur sous plafond est de 2.80m

N.B : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative du stagiaire.

1/3

D’après la vue en plan et les renseignements techniques ci-dessus :

A°/Dessiner à l’échelle 1/50 , au crayon  et avec cotation complète :

1°/la coupe verticale  A-A.

2°/ le plan des fondations

(Chaque dessin sur un calque  format A3)

B/Etablir  le devis quantitatif des fondations.

2/3

Sujet 2:

Soit le  nivellement par rayonnement montré sur le schéma ci –après :

On vous rappelle que le nivellement par rayonnement se fait à partir d’une seule station.

On détermine les altitudes des points environnant (ici A, B, C , D et E)par rapport à un point de référence(ici Réf).

Tous les points rayonnés sont des lectures avant, seul le point de référence est une lecture arrière.

Sachant que :

-L’altitude de est Ref=137.362

-Lectures sur Ref sont :

3120

2980

2840

-Les lectures sur les cinq points sont :

| Points N° | Fil supérieur | Fil niveleur | Fil inférieur |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0400 | 0300 | 0200 |
| B | 3400 | 2900 | 2400 |
| C | 2800 | 2700 | 2600 |
| D | 1700 | 1600 | 1500 |
| E | 2500 | 2400 | 2300 |

On vous demande de :

1°/faire la vérification des mesures sur les trois fils du réticule

2°/calculer la distance  entre le stationnement du niveau de chantier et les différents points

3°/calculer la côte du terrain naturel de chaque point visé

Barème de notation :

Sujet 1

A

1°/			/15pts		2°/			/15 pts

B/			/12pts

Sujet 2

1°/			/04pts 		2°/			/07pts

3°/		/07pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Conducteur de travaux : Travaux Publics      Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  : 5 heures 								  Barème:  /60

Variante 03

Sujet 1 : Le bâtiment à étudier est composé d’un rez de chaussée à terrasse inaccessible. Il est représenté par la vue en plan ci-jointe.

Renseignements techniques :

1-Niveaux : voir plan

2-Dallage au niveau du sol

  - Dalle en BA de 0.10m reposant sur un blocage de 0.20m de hauteur

  - Chaînage de 0.40m de largeur et de 0.20m de hauteur.

  - Longrines (25x30)

  - Mur de fondation en moellons de 0.40m de largeur et de 1.20m de hauteur.

  - Béton de propreté sous mur de fondation de 0.50m de largeur et de 0.10m de hauteur.

3-Plancher : dalle pleine de  15cm d’épaisseur

4-Toiture terrasse :

Mur d’acrotère en béton armé de 0.10m d’épaisseur de  0.50 m de hauteur  pour terrasse inaccessible .

5-Poteaux : carrés de (25x25)

6-Poutres : de (25x30)

7-Semelles carrées : (90x90) de surface et de 30 cm de hauteur.

8-Béton de propreté : (100x100) de surface et de 10 cm de hauteur.

9-Baies :

-   Portes intérieures de 2.10m de hauteur

  - Portes extérieures de 2.20m de hauteur

  - Fenêtres  de 1.20m de hauteur

  - L’allège  de  1.00m de hauteur

  - Linteaux  au dessus des fenêtres et des portes seront préfabriqués d’une hauteur de 10cm et d’épaisseur égale à l’épaisseur de la baie  et de longueur égale à celle de la baie + 40cm (soit 20cm de part et d’autre)

  - Appui de fenêtre de 10cm de hauteur

10-Hauteur sous plafond est de 2.80m

N.B : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative du stagiaire.

1/3

D’après la vue en plan et les renseignements techniques ci-dessus :

A°/Dessiner à l’échelle 1/50 , au crayon  et avec cotation complète :

1°/la coupe verticale  A-A.

2°/ le plan des fondations

(Chaque dessin sur un calque  format A3)

B/Etablir  le devis quantitatif des fondations.

2/3

Sujet 2:

Soit le  nivellement par rayonnement montré sur le schéma ci –après :

On vous rappelle que le nivellement par rayonnement se fait à partir d’une seule station.

On détermine les altitudes des points environnant (ici A, B, C , D et E)par rapport à un point de référence(ici Réf).

Tous les points rayonnés sont des lectures avant, seul le point de référence est une lecture arrière.

Sachant que :

-L’altitude de est Ref=147.362

-Lectures sur Ref sont :

3120

2980

2840

-Les lectures sur les cinq points sont :

| Points N° | Fil supérieur | Fil niveleur | Fil inférieur |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0400 | 0300 | 0200 |
| B | 3400 | 2900 | 2400 |
| C | 2800 | 2700 | 2600 |
| D | 1700 | 1600 | 1500 |
| E | 2500 | 2400 | 2300 |

On vous demande de :

1°/faire la vérification des mesures sur les trois fils du réticule

2°/calculer la distance  entre le stationnement du niveau de chantier et les différents points

3°/calculer la côte du terrain naturel de chaque point visé

Barème de notation :

Sujet 1

A

1°/			/15pts		2°/			/15 pts

B/			/12pts

Sujet 2

1°/			/04pts 		2°/			/07pts

3°/		/07pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Conducteur de travaux : Travaux Publics      Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  : 5 heures 								  Barème:  /60

Variante 04

Sujet 1 : Le bâtiment à étudier est composé d’un rez de chaussée à terrasse inaccessible. Il est représenté par la vue en plan ci-jointe.

Renseignements techniques :

1-Niveaux : voir plan

2-Dallage au niveau du sol

  - Dalle en BA de 0.10m reposant sur un blocage de 0.20m de hauteur

  - Chaînage de 0.40m de largeur et de 0.20m de hauteur.

  - Longrines (20x30)

  - Mur de fondation en moellons de 0.40m de largeur et de 1.20m de hauteur.

  - Béton de propreté sous mur de fondation de 0.50m de largeur et de 0.10m de hauteur.

3-Plancher : dalle pleine de  15cm d’épaisseur

4-Toiture terrasse :

Mur d’acrotère en béton armé de 0.10m d’épaisseur de  0.50 m de hauteur  pour terrasse inaccessible .

5-Poteaux : carrés de (20x20)

6-Poutres : de (20x30)

7-Semelles carrées : (90x90) de surface et de 30 cm de hauteur.

8-Béton de propreté : (100x100) de surface et de 10 cm de hauteur.

9-Baies :

-   Portes intérieures de 2.10m de hauteur

  - Portes extérieures de 2.20m de hauteur

  - Fenêtres  de 1.20m de hauteur

  - L’allège  de  1.00m de hauteur

  - Linteaux  au dessus des fenêtres et des portes seront préfabriqués d’une hauteur de 10cm et d’épaisseur égale à l’épaisseur de la baie  et de longueur égale à celle de la baie + 40cm (soit 20cm de part et d’autre)

  - Appui de fenêtre de 10cm de hauteur

10-Hauteur sous plafond est de 2.80m

N.B : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative du stagiaire.

1/3

D’après la vue en plan et les renseignements techniques ci-dessus :

A°/Dessiner à l’échelle 1/50 , au crayon  et avec cotation complète :

1°/la coupe verticale  A-A.

2°/ le plan des fondations

(Chaque dessin sur un calque  format A3)

B/Etablir  le devis quantitatif des fondations.

2/3

Sujet 2:

Soit le  nivellement par rayonnement montré sur le schéma ci –après :

On vous rappelle que le nivellement par rayonnement se fait à partir d’une seule station.

On détermine les altitudes des points environnant (ici A, B, C , D et E)par rapport à un point de référence(ici Réf).

Tous les points rayonnés sont des lectures avant, seul le point de référence est une lecture arrière.

Sachant que :

-L’altitude de est Ref=157.362

-Lectures sur Ref sont :

3120

2980

2840

-Les lectures sur les cinq points sont :

| Points N° | Fil supérieur | Fil niveleur | Fil inférieur |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0400 | 0300 | 0200 |
| B | 3400 | 2900 | 2400 |
| C | 2800 | 2700 | 2600 |
| D | 1700 | 1600 | 1500 |
| E | 2500 | 2400 | 2300 |

On vous demande de :

1°/faire la vérification des mesures sur les trois fils du réticule

2°/calculer la distance  entre le stationnement du niveau de chantier et les différents points

3°/calculer la côte du terrain naturel de chaque point visé

Barème de notation :

Sujet 1

A

1°/			/15pts		2°/			/15 pts

B/			/12pts

Sujet 2

1°/			/04pts 		2°/			/07pts

3°/		/07pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Conducteur de travaux : Travaux Publics      Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  : 5 heures 								  Barème:  /60

Variante 05

Sujet 1 : Le bâtiment à étudier est composé d’un rez de chaussée à terrasse inaccessible. Il est représenté par la vue en plan ci-jointe.

Renseignements techniques :

1-Niveaux : voir plan

2-Dallage au niveau du sol

  - Dalle en BA de 0.10m reposant sur un blocage de 0.20m de hauteur

  - Chaînage de 0.40m de largeur et de 0.20m de hauteur.

  - Longrines (20x30)

  - Mur de fondation en moellons de 0.40m de largeur et de 1.20m de hauteur.

  - Béton de propreté sous mur de fondation de 0.50m de largeur et de 0.10m de hauteur.

3-Plancher : dalle pleine de  15cm d’épaisseur

4-Toiture terrasse :

Mur d’acrotère en béton armé de 0.10m d’épaisseur de  0.50 m de hauteur  pour terrasse inaccessible .

5-Poteaux : carrés de (20x20)

6-Poutres : de (20x30)

7-Semelles carrées : (90x90) de surface et de 30 cm de hauteur.

8-Béton de propreté : (100x100) de surface et de 10 cm de hauteur.

9-Baies :

-   Portes intérieures de 2.10m de hauteur

  - Portes extérieures de 2.20m de hauteur

  - Fenêtres  de 1.20m de hauteur

  - L’allège  de  1.00m de hauteur

  - Linteaux  au dessus des fenêtres et des portes seront préfabriqués d’une hauteur de 10cm et d’épaisseur égale à l’épaisseur de la baie  et de longueur égale à celle de la baie + 40cm (soit 20cm de part et d’autre)

  - Appui de fenêtre de 10cm de hauteur

10-Hauteur sous plafond est de 2.80m

N.B : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative du stagiaire.

1/3

D’après la vue en plan et les renseignements techniques ci-dessus :

A°/Dessiner à l’échelle 1/50 , au crayon  et avec cotation complète :

1°/la coupe verticale  A-A.

2°/ le plan des fondations

(Chaque dessin sur un calque  format A3)

B/Etablir  le devis quantitatif des fondations.

2/3

Sujet 2:

Soit le  nivellement par rayonnement montré sur le schéma ci –après :

On vous rappelle que le nivellement par rayonnement se fait à partir d’une seule station.

On détermine les altitudes des points environnant (ici A, B, C , D et E)par rapport à un point de référence(ici Réf).

Tous les points rayonnés sont des lectures avant, seul le point de référence est une lecture arrière.

Sachant que :

-L’altitude de est Ref=167.362

-Lectures sur Ref sont :

3120

2980

2840

-Les lectures sur les cinq points sont :

| Points N° | Fil supérieur | Fil niveleur | Fil inférieur |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0400 | 0300 | 0200 |
| B | 3400 | 2900 | 2400 |
| C | 2800 | 2700 | 2600 |
| D | 1700 | 1600 | 1500 |
| E | 2500 | 2400 | 2300 |

On vous demande de :

1°/faire la vérification des mesures sur les trois fils du réticule

2°/calculer la distance  entre le stationnement du niveau de chantier et les différents points

3°/calculer la côte du terrain naturel de chaque point visé

Barème de notation :

Sujet 1

A

1°/			/15pts		2°/			/15 pts

B/			/12pts

Sujet 2

1°/			/04pts 		2°/			/07pts

3°/		/07pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Conducteur de travaux : Travaux Publics      Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  : 5 heures 								  Barème:  /60

Variante 06

Sujet 1 : Le bâtiment à étudier est composé d’un rez de chaussée à terrasse inaccessible. Il est représenté par la vue en plan ci-jointe.

Renseignements techniques :

1-Niveaux : voir plan

2-Dallage au niveau du sol

  - Dalle en BA de 0.10m reposant sur un blocage de 0.20m de hauteur

  - Chaînage de 0.40m de largeur et de 0.20m de hauteur.

  - Longrines (30x30)

  - Mur de fondation en moellons de 0.40m de largeur et de 1.20m de hauteur.

  - Béton de propreté sous mur de fondation de 0.50m de largeur et de 0.10m de hauteur.

3-Plancher : dalle pleine de  15cm d’épaisseur

4-Toiture terrasse :

Mur d’acrotère en béton armé de 0.10m d’épaisseur de  0.50 m de hauteur  pour terrasse inaccessible .

5-Poteaux : carrés de (30x30)

6-Poutres : de (30x40)

7-Semelles carrées : (90x90) de surface et de 30 cm de hauteur.

8-Béton de propreté : (100x100) de surface et de 10 cm de hauteur.

9-Baies :

-   Portes intérieures de 2.10m de hauteur

  - Portes extérieures de 2.20m de hauteur

  - Fenêtres  de 1.20m de hauteur

  - L’allège  de  1.00m de hauteur

  - Linteaux  au dessus des fenêtres et des portes seront préfabriqués d’une hauteur de 10cm et d’épaisseur égale à l’épaisseur de la baie  et de longueur égale à celle de la baie + 40cm (soit 20cm de part et d’autre)

  - Appui de fenêtre de 10cm de hauteur

10-Hauteur sous plafond est de 2.80m

N.B : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative du stagiaire.

1/3

D’après la vue en plan et les renseignements techniques ci-dessus :

A°/Dessiner à l’échelle 1/50 , au crayon  et avec cotation complète :

1°/la coupe verticale  A-A.

2°/ le plan des fondations

(Chaque dessin sur un calque  format A3)

B/Etablir  le devis quantitatif des fondations.

2/3

Sujet 2:

Soit le  nivellement par rayonnement montré sur le schéma ci –après :

On vous rappelle que le nivellement par rayonnement se fait à partir d’une seule station.

On détermine les altitudes des points environnant (ici A, B, C , D et E)par rapport à un point de référence(ici Réf).

Tous les points rayonnés sont des lectures avant, seul le point de référence est une lecture arrière.

Sachant que :

-L’altitude de est Ref=128.362

-Lectures sur Ref sont :

3120

2980

2840

-Les lectures sur les cinq points sont :

| Points N° | Fil supérieur | Fil niveleur | Fil inférieur |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0400 | 0300 | 0200 |
| B | 3400 | 2900 | 2400 |
| C | 2800 | 2700 | 2600 |
| D | 1700 | 1600 | 1500 |
| E | 2500 | 2400 | 2300 |

On vous demande de :

1°/faire la vérification des mesures sur les trois fils du réticule

2°/calculer la distance  entre le stationnement du niveau de chantier et les différents points

3°/calculer la côte du terrain naturel de chaque point visé

Barème de notation :

Sujet 1

A

1°/			/15pts		2°/			/15 pts

B/			/12pts

Sujet 2

1°/			/04pts 		2°/			/07pts

3°/		/07pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Conducteur de travaux : Travaux Publics      Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  : 5 heures 								  Barème:  /60

Variante 07

Sujet 1 : Le bâtiment à étudier est composé d’un rez de chaussée à terrasse inaccessible. Il est représenté par la vue en plan ci-jointe.

Renseignements techniques :

1-Niveaux : voir plan

2-Dallage au niveau du sol

  - Dalle en BA de 0.10m reposant sur un blocage de 0.20m de hauteur

  - Chaînage de 0.40m de largeur et de 0.20m de hauteur.

  - Longrines (30x30)

  - Mur de fondation en moellons de 0.40m de largeur et de 1.20m de hauteur.

  - Béton de propreté sous mur de fondation de 0.50m de largeur et de 0.10m de hauteur.

3-Plancher : dalle pleine de  15cm d’épaisseur

4-Toiture terrasse :

Mur d’acrotère en béton armé de 0.10m d’épaisseur de  0.50 m de hauteur  pour terrasse inaccessible .

5-Poteaux : carrés de (30x30)

6-Poutres : de (30x40)

7-Semelles carrées : (90x90) de surface et de 30 cm de hauteur.

8-Béton de propreté : (100x100) de surface et de 10 cm de hauteur.

9-Baies :

-   Portes intérieures de 2.10m de hauteur

  - Portes extérieures de 2.20m de hauteur

  - Fenêtres  de 1.20m de hauteur

  - L’allège  de  1.00m de hauteur

  - Linteaux  au dessus des fenêtres et des portes seront préfabriqués d’une hauteur de 10cm et d’épaisseur égale à l’épaisseur de la baie  et de longueur égale à celle de la baie + 40cm (soit 20cm de part et d’autre)

  - Appui de fenêtre de 10cm de hauteur

10-Hauteur sous plafond est de 2.80m

N.B : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative du stagiaire.

1/3

D’après la vue en plan et les renseignements techniques ci-dessus :

A°/Dessiner à l’échelle 1/50 , au crayon  et avec cotation complète :

1°/la coupe verticale  A-A.

2°/ le plan des fondations

(Chaque dessin sur un calque  format A3)

B/Etablir  le devis quantitatif des fondations.

2/3

Sujet 2:

Soit le  nivellement par rayonnement montré sur le schéma ci –après :

On vous rappelle que le nivellement par rayonnement se fait à partir d’une seule station.

On détermine les altitudes des points environnant (ici A, B, C , D et E)par rapport à un point de référence(ici Réf).

Tous les points rayonnés sont des lectures avant, seul le point de référence est une lecture arrière.

Sachant que :

-L’altitude de est Ref=138.362

-Lectures sur Ref sont :

3120

2980

2840

-Les lectures sur les cinq points sont :

| Points N° | Fil supérieur | Fil niveleur | Fil inférieur |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0400 | 0300 | 0200 |
| B | 3400 | 2900 | 2400 |
| C | 2800 | 2700 | 2600 |
| D | 1700 | 1600 | 1500 |
| E | 2500 | 2400 | 2300 |

On vous demande de :

1°/faire la vérification des mesures sur les trois fils du réticule

2°/calculer la distance  entre le stationnement du niveau de chantier et les différents points

3°/calculer la côte du terrain naturel de chaque point visé

Barème de notation :

Sujet 1

A

1°/			/15pts		2°/			/15 pts

B/			/12pts

Sujet 2

1°/			/04pts 		2°/			/07pts

3°/		/07pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Conducteur de travaux : Travaux Publics      Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  : 5 heures 								  Barème:  /60

Variante 08

Sujet 1 : Le bâtiment à étudier est composé d’un rez de chaussée à terrasse inaccessible. Il est représenté par la vue en plan ci-jointe.

Renseignements techniques :

1-Niveaux : voir plan

2-Dallage au niveau du sol

  - Dalle en BA de 0.10m reposant sur un blocage de 0.20m de hauteur

  - Chaînage de 0.40m de largeur et de 0.20m de hauteur.

  - Longrines (25x30)

  - Mur de fondation en moellons de 0.40m de largeur et de 1.20m de hauteur.

  - Béton de propreté sous mur de fondation de 0.50m de largeur et de 0.10m de hauteur.

3-Plancher : dalle pleine de  15cm d’épaisseur

4-Toiture terrasse :

Mur d’acrotère en béton armé de 0.10m d’épaisseur de  0.50 m de hauteur  pour terrasse inaccessible .

5-Poteaux : carrés de (25x25)

6-Poutres : de (25x30)

7-Semelles carrées : (90x90) de surface et de 30 cm de hauteur.

8-Béton de propreté : (100x100) de surface et de 10 cm de hauteur.

9-Baies :

-   Portes intérieures de 2.10m de hauteur

  - Portes extérieures de 2.20m de hauteur

  - Fenêtres  de 1.20m de hauteur

  - L’allège  de  1.00m de hauteur

  - Linteaux  au dessus des fenêtres et des portes seront préfabriqués d’une hauteur de 10cm et d’épaisseur égale à l’épaisseur de la baie  et de longueur égale à celle de la baie + 40cm (soit 20cm de part et d’autre)

  - Appui de fenêtre de 10cm de hauteur

10-Hauteur sous plafond est de 2.80m

N.B : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative du stagiaire.

1/3

D’après la vue en plan et les renseignements techniques ci-dessus :

A°/Dessiner à l’échelle 1/50 , au crayon  et avec cotation complète :

1°/la coupe verticale  A-A.

2°/ le plan des fondations

(Chaque dessin sur un calque  format A3)

B/Etablir  le devis quantitatif des fondations.

2/3

Sujet 2:

Soit le  nivellement par rayonnement montré sur le schéma ci –après :

On vous rappelle que le nivellement par rayonnement se fait à partir d’une seule station.

On détermine les altitudes des points environnant (ici A, B, C , D et E)par rapport à un point de référence(ici Réf).

Tous les points rayonnés sont des lectures avant, seul le point de référence est une lecture arrière.

Sachant que :

-L’altitude de est Ref=148.362

-Lectures sur Ref sont :

3120

2980

2840

-Les lectures sur les cinq points sont :

| Points N° | Fil supérieur | Fil niveleur | Fil inférieur |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0400 | 0300 | 0200 |
| B | 3400 | 2900 | 2400 |
| C | 2800 | 2700 | 2600 |
| D | 1700 | 1600 | 1500 |
| E | 2500 | 2400 | 2300 |

On vous demande de :

1°/faire la vérification des mesures sur les trois fils du réticule

2°/calculer la distance  entre le stationnement du niveau de chantier et les différents points

3°/calculer la côte du terrain naturel de chaque point visé

Barème de notation :

Sujet 1

A

1°/			/15pts		2°/			/15 pts

B/			/12pts

Sujet 2

1°/			/04pts 		2°/			/07pts

3°/		/07pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Conducteur de travaux : Travaux Publics      Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  : 5 heures 								  Barème:  /60

Variante 09

Sujet 1 : Le bâtiment à étudier est composé d’un rez de chaussée à terrasse inaccessible. Il est représenté par la vue en plan ci-jointe.

Renseignements techniques :

1-Niveaux : voir plan

2-Dallage au niveau du sol

  - Dalle en BA de 0.10m reposant sur un blocage de 0.20m de hauteur

  - Chaînage de 0.40m de largeur et de 0.20m de hauteur.

  - Longrines (20x30)

  - Mur de fondation en moellons de 0.40m de largeur et de 1.20m de hauteur.

  - Béton de propreté sous mur de fondation de 0.50m de largeur et de 0.10m de hauteur.

3-Plancher : dalle pleine de  15cm d’épaisseur

4-Toiture terrasse :

Mur d’acrotère en béton armé de 0.10m d’épaisseur de  0.50 m de hauteur  pour terrasse inaccessible .

5-Poteaux : carrés de (20x20)

6-Poutres : de (20x30)

7-Semelles carrées : (90x90) de surface et de 30 cm de hauteur.

8-Béton de propreté : (100x100) de surface et de 10 cm de hauteur.

9-Baies :

-   Portes intérieures de 2.10m de hauteur

  - Portes extérieures de 2.20m de hauteur

  - Fenêtres  de 1.20m de hauteur

  - L’allège  de  1.00m de hauteur

  - Linteaux  au dessus des fenêtres et des portes seront préfabriqués d’une hauteur de 10cm et d’épaisseur égale à l’épaisseur de la baie  et de longueur égale à celle de la baie + 40cm (soit 20cm de part et d’autre)

  - Appui de fenêtre de 10cm de hauteur

10-Hauteur sous plafond est de 2.80m

N.B : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative du stagiaire.

1/3

D’après la vue en plan et les renseignements techniques ci-dessus :

A°/Dessiner à l’échelle 1/50 , au crayon  et avec cotation complète :

1°/la coupe verticale  A-A.

2°/ le plan des fondations

(Chaque dessin sur un calque  format A3)

B/Etablir  le devis quantitatif des fondations.

2/3

Sujet 2:

Soit le  nivellement par rayonnement montré sur le schéma ci –après :

On vous rappelle que le nivellement par rayonnement se fait à partir d’une seule station.

On détermine les altitudes des points environnant (ici A, B, C , D et E)par rapport à un point de référence(ici Réf).

Tous les points rayonnés sont des lectures avant, seul le point de référence est une lecture arrière.

Sachant que :

-L’altitude de est Ref=158.362

-Lectures sur Ref sont :

3120

2980

2840

-Les lectures sur les cinq points sont :

| Points N° | Fil supérieur | Fil niveleur | Fil inférieur |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0400 | 0300 | 0200 |
| B | 3400 | 2900 | 2400 |
| C | 2800 | 2700 | 2600 |
| D | 1700 | 1600 | 1500 |
| E | 2500 | 2400 | 2300 |

On vous demande de :

1°/faire la vérification des mesures sur les trois fils du réticule

2°/calculer la distance  entre le stationnement du niveau de chantier et les différents points

3°/calculer la côte du terrain naturel de chaque point visé

Barème de notation :

Sujet 1

A

1°/			/15pts		2°/			/15 pts

B/			/12pts

Sujet 2

1°/			/04pts 		2°/			/07pts

3°/		/07pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Conducteur de travaux : Travaux Publics      Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  : 5 heures 								  Barème:  /60

Variante 10

Sujet 1 : Le bâtiment à étudier est composé d’un rez de chaussée à terrasse inaccessible. Il est représenté par la vue en plan ci-jointe.

Renseignements techniques :

1-Niveaux : voir plan

2-Dallage au niveau du sol

  - Dalle en BA de 0.10m reposant sur un blocage de 0.20m de hauteur

  - Chaînage de 0.40m de largeur et de 0.20m de hauteur.

  - Longrines (20x30)

  - Mur de fondation en moellons de 0.40m de largeur et de 1.20m de hauteur.

  - Béton de propreté sous mur de fondation de 0.50m de largeur et de 0.10m de hauteur.

3-Plancher : dalle pleine de  15cm d’épaisseur

4-Toiture terrasse :

Mur d’acrotère en béton armé de 0.10m d’épaisseur de  0.50 m de hauteur  pour terrasse inaccessible .

5-Poteaux : carrés de (20x20)

6-Poutres : de (20x30)

7-Semelles carrées : (90x90) de surface et de 30 cm de hauteur.

8-Béton de propreté : (100x100) de surface et de 10 cm de hauteur.

9-Baies :

-   Portes intérieures de 2.10m de hauteur

  - Portes extérieures de 2.20m de hauteur

  - Fenêtres  de 1.20m de hauteur

  - L’allège  de  1.00m de hauteur

  - Linteaux  au dessus des fenêtres et des portes seront préfabriqués d’une hauteur de 10cm et d’épaisseur égale à l’épaisseur de la baie  et de longueur égale à celle de la baie + 40cm (soit 20cm de part et d’autre)

  - Appui de fenêtre de 10cm de hauteur

10-Hauteur sous plafond est de 2.80m

N.B : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative du stagiaire.

1/3

D’après la vue en plan et les renseignements techniques ci-dessus :

A°/Dessiner à l’échelle 1/50 , au crayon  et avec cotation complète :

1°/la coupe verticale  A-A.

2°/ le plan des fondations

(Chaque dessin sur un calque  format A3)

B/Etablir  le devis quantitatif des fondations.

2/3

Sujet 2:

Soit le  nivellement par rayonnement montré sur le schéma ci –après :

On vous rappelle que le nivellement par rayonnement se fait à partir d’une seule station.

On détermine les altitudes des points environnant (ici A, B, C , D et E)par rapport à un point de référence(ici Réf).

Tous les points rayonnés sont des lectures avant, seul le point de référence est une lecture arrière.

Sachant que :

-L’altitude de est Ref=168.362

-Lectures sur Ref sont :

3120

2980

2840

-Les lectures sur les cinq points sont :

| Points N° | Fil supérieur | Fil niveleur | Fil inférieur |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0400 | 0300 | 0200 |
| B | 3400 | 2900 | 2400 |
| C | 2800 | 2700 | 2600 |
| D | 1700 | 1600 | 1500 |
| E | 2500 | 2400 | 2300 |

On vous demande de :

1°/faire la vérification des mesures sur les trois fils du réticule

2°/calculer la distance  entre le stationnement du niveau de chantier et les différents points

3°/calculer la côte du terrain naturel de chaque point visé

Barème de notation :

Sujet 1

A

1°/			/15pts		2°/			/15 pts

B/			/12pts

Sujet 2

1°/			/04pts 		2°/			/07pts

3°/		/07pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Conducteur de travaux : Travaux Publics      Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  : 5 heures 								  Barème:  /60

Variante 11

Sujet 1 : Le bâtiment à étudier est composé d’un rez de chaussée à terrasse inaccessible. Il est représenté par la vue en plan ci-jointe.

Renseignements techniques :

1-Niveaux : voir plan

2-Dallage au niveau du sol

  - Dalle en BA de 0.10m reposant sur un blocage de 0.20m de hauteur

  - Chaînage de 0.40m de largeur et de 0.20m de hauteur.

  - Longrines (30x30)

  - Mur de fondation en moellons de 0.40m de largeur et de 1.20m de hauteur.

  - Béton de propreté sous mur de fondation de 0.50m de largeur et de 0.10m de hauteur.

3-Plancher : dalle pleine de  15cm d’épaisseur

4-Toiture terrasse :

Mur d’acrotère en béton armé de 0.10m d’épaisseur de  0.50 m de hauteur  pour terrasse inaccessible .

5-Poteaux : carrés de (30x30)

6-Poutres : de (30x40)

7-Semelles carrées : (90x90) de surface et de 30 cm de hauteur.

8-Béton de propreté : (100x100) de surface et de 10 cm de hauteur.

9-Baies :

-   Portes intérieures de 2.10m de hauteur

  - Portes extérieures de 2.20m de hauteur

  - Fenêtres  de 1.20m de hauteur

  - L’allège  de  1.00m de hauteur

  - Linteaux  au dessus des fenêtres et des portes seront préfabriqués d’une hauteur de 10cm et d’épaisseur égale à l’épaisseur de la baie  et de longueur égale à celle de la baie + 40cm (soit 20cm de part et d’autre)

  - Appui de fenêtre de 10cm de hauteur

10-Hauteur sous plafond est de 2.80m

N.B : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative du stagiaire.

1/3

D’après la vue en plan et les renseignements techniques ci-dessus :

A°/Dessiner à l’échelle 1/50 , au crayon  et avec cotation complète :

1°/la coupe verticale  A-A.

2°/ le plan des fondations

(Chaque dessin sur un calque  format A3)

B/Etablir  le devis quantitatif des fondations.

2/3

Sujet 2:

Soit le  nivellement par rayonnement montré sur le schéma ci –après :

On vous rappelle que le nivellement par rayonnement se fait à partir d’une seule station.

On détermine les altitudes des points environnant (ici A, B, C , D et E)par rapport à un point de référence(ici Réf).

Tous les points rayonnés sont des lectures avant, seul le point de référence est une lecture arrière.

Sachant que :

-L’altitude de est Ref=125.362

-Lectures sur Ref sont :

3120

2980

2840

-Les lectures sur les cinq points sont :

| Points N° | Fil supérieur | Fil niveleur | Fil inférieur |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0400 | 0300 | 0200 |
| B | 3400 | 2900 | 2400 |
| C | 2800 | 2700 | 2600 |
| D | 1700 | 1600 | 1500 |
| E | 2500 | 2400 | 2300 |

On vous demande de :

1°/faire la vérification des mesures sur les trois fils du réticule

2°/calculer la distance  entre le stationnement du niveau de chantier et les différents points

3°/calculer la côte du terrain naturel de chaque point visé

Barème de notation :

Sujet 1

A

1°/			/15pts		2°/			/15 pts

B/			/12pts

Sujet 2

1°/			/04pts 		2°/			/07pts

3°/		/07pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Conducteur de travaux : Travaux Publics      Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  : 5 heures 								  Barème:  /60

Variante 12

Sujet 1 : Le bâtiment à étudier est composé d’un rez de chaussée à terrasse inaccessible. Il est représenté par la vue en plan ci-jointe.

Renseignements techniques :

1-Niveaux : voir plan

2-Dallage au niveau du sol

  - Dalle en BA de 0.10m reposant sur un blocage de 0.20m de hauteur

  - Chaînage de 0.40m de largeur et de 0.20m de hauteur.

  - Longrines (30x30)

  - Mur de fondation en moellons de 0.40m de largeur et de 1.20m de hauteur.

  - Béton de propreté sous mur de fondation de 0.50m de largeur et de 0.10m de hauteur.

3-Plancher : dalle pleine de  15cm d’épaisseur

4-Toiture terrasse :

Mur d’acrotère en béton armé de 0.10m d’épaisseur de  0.50 m de hauteur  pour terrasse inaccessible .

5-Poteaux : carrés de (30x30)

6-Poutres : de (30x40)

7-Semelles carrées : (90x90) de surface et de 30 cm de hauteur.

8-Béton de propreté : (100x100) de surface et de 10 cm de hauteur.

9-Baies :

-   Portes intérieures de 2.10m de hauteur

  - Portes extérieures de 2.20m de hauteur

  - Fenêtres  de 1.20m de hauteur

  - L’allège  de  1.00m de hauteur

  - Linteaux  au dessus des fenêtres et des portes seront préfabriqués d’une hauteur de 10cm et d’épaisseur égale à l’épaisseur de la baie  et de longueur égale à celle de la baie + 40cm (soit 20cm de part et d’autre)

  - Appui de fenêtre de 10cm de hauteur

10-Hauteur sous plafond est de 2.80m

N.B : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative du stagiaire.

1/3

D’après la vue en plan et les renseignements techniques ci-dessus :

A°/Dessiner à l’échelle 1/50 , au crayon  et avec cotation complète :

1°/la coupe verticale  A-A.

2°/ le plan des fondations

(Chaque dessin sur un calque  format A3)

B/Etablir  le devis quantitatif des fondations.

2/3

Sujet 2:

Soit le  nivellement par rayonnement montré sur le schéma ci –après :

On vous rappelle que le nivellement par rayonnement se fait à partir d’une seule station.

On détermine les altitudes des points environnant (ici A, B, C , D et E)par rapport à un point de référence(ici Réf).

Tous les points rayonnés sont des lectures avant, seul le point de référence est une lecture arrière.

Sachant que :

-L’altitude de est Ref=135.362

-Lectures sur Ref sont :

3120

2980

2840

-Les lectures sur les cinq points sont :

| Points N° | Fil supérieur | Fil niveleur | Fil inférieur |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0400 | 0300 | 0200 |
| B | 3400 | 2900 | 2400 |
| C | 2800 | 2700 | 2600 |
| D | 1700 | 1600 | 1500 |
| E | 2500 | 2400 | 2300 |

On vous demande de :

1°/faire la vérification des mesures sur les trois fils du réticule

2°/calculer la distance  entre le stationnement du niveau de chantier et les différents points

3°/calculer la côte du terrain naturel de chaque point visé

Barème de notation :

Sujet 1

A

1°/			/15pts		2°/			/15 pts

B/			/12pts

Sujet 2

1°/			/04pts 		2°/			/07pts

3°/		/07pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Conducteur de travaux : Travaux Publics      Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  : 5 heures 								  Barème:  /60

Variante 13

Sujet 1 : Le bâtiment à étudier est composé d’un rez de chaussée à terrasse inaccessible. Il est représenté par la vue en plan ci-jointe.

Renseignements techniques :

1-Niveaux : voir plan

2-Dallage au niveau du sol

  - Dalle en BA de 0.10m reposant sur un blocage de 0.20m de hauteur

  - Chaînage de 0.40m de largeur et de 0.20m de hauteur.

  - Longrines (25x30)

  - Mur de fondation en moellons de 0.40m de largeur et de 1.20m de hauteur.

  - Béton de propreté sous mur de fondation de 0.50m de largeur et de 0.10m de hauteur.

3-Plancher : dalle pleine de  15cm d’épaisseur

4-Toiture terrasse :

Mur d’acrotère en béton armé de 0.10m d’épaisseur de  0.50 m de hauteur  pour terrasse inaccessible .

5-Poteaux : carrés de (25x25)

6-Poutres : de (25x30)

7-Semelles carrées : (90x90) de surface et de 30 cm de hauteur.

8-Béton de propreté : (100x100) de surface et de 10 cm de hauteur.

9-Baies :

-   Portes intérieures de 2.10m de hauteur

  - Portes extérieures de 2.20m de hauteur

  - Fenêtres  de 1.20m de hauteur

  - L’allège  de  1.00m de hauteur

  - Linteaux  au dessus des fenêtres et des portes seront préfabriqués d’une hauteur de 10cm et d’épaisseur égale à l’épaisseur de la baie  et de longueur égale à celle de la baie + 40cm (soit 20cm de part et d’autre)

  - Appui de fenêtre de 10cm de hauteur

10-Hauteur sous plafond est de 2.80m

N.B : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative du stagiaire.

1/3

D’après la vue en plan et les renseignements techniques ci-dessus :

A°/Dessiner à l’échelle 1/50 , au crayon  et avec cotation complète :

1°/la coupe verticale  A-A.

2°/ le plan des fondations

(Chaque dessin sur un calque  format A3)

B/Etablir  le devis quantitatif des fondations.

2/3

Sujet 2:

Soit le  nivellement par rayonnement montré sur le schéma ci –après :

On vous rappelle que le nivellement par rayonnement se fait à partir d’une seule station.

On détermine les altitudes des points environnant (ici A, B, C , D et E)par rapport à un point de référence(ici Réf).

Tous les points rayonnés sont des lectures avant, seul le point de référence est une lecture arrière.

Sachant que :

-L’altitude de est Ref=145.362

-Lectures sur Ref sont :

3120

2980

2840

-Les lectures sur les cinq points sont :

| Points N° | Fil supérieur | Fil niveleur | Fil inférieur |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0400 | 0300 | 0200 |
| B | 3400 | 2900 | 2400 |
| C | 2800 | 2700 | 2600 |
| D | 1700 | 1600 | 1500 |
| E | 2500 | 2400 | 2300 |

On vous demande de :

1°/faire la vérification des mesures sur les trois fils du réticule

2°/calculer la distance  entre le stationnement du niveau de chantier et les différents points

3°/calculer la côte du terrain naturel de chaque point visé

Barème de notation :

Sujet 1

A

1°/			/15pts		2°/			/15 pts

B/			/12pts

Sujet 2

1°/			/04pts 		2°/			/07pts

3°/		/07pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Conducteur de travaux : Travaux Publics      Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  : 5 heures 								  Barème:  /60

Variante 14

Sujet 1 : Le bâtiment à étudier est composé d’un rez de chaussée à terrasse inaccessible. Il est représenté par la vue en plan ci-jointe.

Renseignements techniques :

1-Niveaux : voir plan

2-Dallage au niveau du sol

  - Dalle en BA de 0.10m reposant sur un blocage de 0.20m de hauteur

  - Chaînage de 0.40m de largeur et de 0.20m de hauteur.

  - Longrines (20x30)

  - Mur de fondation en moellons de 0.40m de largeur et de 1.20m de hauteur.

  - Béton de propreté sous mur de fondation de 0.50m de largeur et de 0.10m de hauteur.

3-Plancher : dalle pleine de  15cm d’épaisseur

4-Toiture terrasse :

Mur d’acrotère en béton armé de 0.10m d’épaisseur de  0.50 m de hauteur  pour terrasse inaccessible .

5-Poteaux : carrés de (20x20)

6-Poutres : de (20x30)

7-Semelles carrées : (90x90) de surface et de 30 cm de hauteur.

8-Béton de propreté : (100x100) de surface et de 10 cm de hauteur.

9-Baies :

-   Portes intérieures de 2.10m de hauteur

  - Portes extérieures de 2.20m de hauteur

  - Fenêtres  de 1.20m de hauteur

  - L’allège  de  1.00m de hauteur

  - Linteaux  au dessus des fenêtres et des portes seront préfabriqués d’une hauteur de 10cm et d’épaisseur égale à l’épaisseur de la baie  et de longueur égale à celle de la baie + 40cm (soit 20cm de part et d’autre)

  - Appui de fenêtre de 10cm de hauteur

10-Hauteur sous plafond est de 2.80m

N.B : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative du stagiaire.

1/3

D’après la vue en plan et les renseignements techniques ci-dessus :

A°/Dessiner à l’échelle 1/50 , au crayon  et avec cotation complète :

1°/la coupe verticale  A-A.

2°/ le plan des fondations

(Chaque dessin sur un calque  format A3)

B/Etablir  le devis quantitatif des fondations.

2/3

Sujet 2:

Soit le  nivellement par rayonnement montré sur le schéma ci –après :

On vous rappelle que le nivellement par rayonnement se fait à partir d’une seule station.

On détermine les altitudes des points environnant (ici A, B, C , D et E)par rapport à un point de référence(ici Réf).

Tous les points rayonnés sont des lectures avant, seul le point de référence est une lecture arrière.

Sachant que :

-L’altitude de est Ref=155.362

-Lectures sur Ref sont :

3120

2980

2840

-Les lectures sur les cinq points sont :

| Points N° | Fil supérieur | Fil niveleur | Fil inférieur |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0400 | 0300 | 0200 |
| B | 3400 | 2900 | 2400 |
| C | 2800 | 2700 | 2600 |
| D | 1700 | 1600 | 1500 |
| E | 2500 | 2400 | 2300 |

On vous demande de :

1°/faire la vérification des mesures sur les trois fils du réticule

2°/calculer la distance  entre le stationnement du niveau de chantier et les différents points

3°/calculer la côte du terrain naturel de chaque point visé

Barème de notation :

Sujet 1

A

1°/			/15pts		2°/			/15 pts

B/			/12pts

Sujet 2

1°/			/04pts 		2°/			/07pts

3°/		/07pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Conducteur de travaux : Travaux Publics      Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  : 5 heures 								  Barème:  /60

Variante 15

Sujet 1 : Le bâtiment à étudier est composé d’un rez de chaussée à terrasse inaccessible. Il est représenté par la vue en plan ci-jointe.

Renseignements techniques :

1-Niveaux : voir plan

2-Dallage au niveau du sol

  - Dalle en BA de 0.10m reposant sur un blocage de 0.20m de hauteur

  - Chaînage de 0.40m de largeur et de 0.20m de hauteur.

  - Longrines (20x30)

  - Mur de fondation en moellons de 0.40m de largeur et de 1.20m de hauteur.

  - Béton de propreté sous mur de fondation de 0.50m de largeur et de 0.10m de hauteur.

3-Plancher : dalle pleine de  15cm d’épaisseur

4-Toiture terrasse :

Mur d’acrotère en béton armé de 0.10m d’épaisseur de  0.50 m de hauteur  pour terrasse inaccessible .

5-Poteaux : carrés de (20x20)

6-Poutres : de (20x30)

7-Semelles carrées : (90x90) de surface et de 30 cm de hauteur.

8-Béton de propreté : (100x100) de surface et de 10 cm de hauteur.

9-Baies :

-   Portes intérieures de 2.10m de hauteur

  - Portes extérieures de 2.20m de hauteur

  - Fenêtres  de 1.20m de hauteur

  - L’allège  de  1.00m de hauteur

  - Linteaux  au dessus des fenêtres et des portes seront préfabriqués d’une hauteur de 10cm et d’épaisseur égale à l’épaisseur de la baie  et de longueur égale à celle de la baie + 40cm (soit 20cm de part et d’autre)

  - Appui de fenêtre de 10cm de hauteur

10-Hauteur sous plafond est de 2.80m

N.B : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative du stagiaire.

1/3

D’après la vue en plan et les renseignements techniques ci-dessus :

A°/Dessiner à l’échelle 1/50 , au crayon  et avec cotation complète :

1°/la coupe verticale  A-A.

2°/ le plan des fondations

(Chaque dessin sur un calque  format A3)

B/Etablir  le devis quantitatif des fondations.

2/3

Sujet 2:

Soit le  nivellement par rayonnement montré sur le schéma ci –après :

On vous rappelle que le nivellement par rayonnement se fait à partir d’une seule station.

On détermine les altitudes des points environnant (ici A, B, C , D et E)par rapport à un point de référence(ici Réf).

Tous les points rayonnés sont des lectures avant, seul le point de référence est une lecture arrière.

Sachant que :

-L’altitude de est Ref=165.362

-Lectures sur Ref sont :

3120

2980

2840

-Les lectures sur les cinq points sont :

| Points N° | Fil supérieur | Fil niveleur | Fil inférieur |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0400 | 0300 | 0200 |
| B | 3400 | 2900 | 2400 |
| C | 2800 | 2700 | 2600 |
| D | 1700 | 1600 | 1500 |
| E | 2500 | 2400 | 2300 |

On vous demande de :

1°/faire la vérification des mesures sur les trois fils du réticule

2°/calculer la distance  entre le stationnement du niveau de chantier et les différents points

3°/calculer la côte du terrain naturel de chaque point visé

Barème de notation :

Sujet 1

A

1°/			/15pts		2°/			/15 pts

B/			/12pts

Sujet 2

1°/			/04pts 		2°/			/07pts

3°/		/07pts

3/3