Avant Propos

« Nous devons accorder à la formation professionnelle tout l’intérêt qui lui échoit, ce dernier est d’autant plus impérieux que d’un côté le Maroc souffre du manque de technicien nationaux et d’autre côté, il est , dans le dialogue en cours, confronté à l’Europe. Les perspectives et débouchés que nous offrent l’Afrique nous inciterons à améliorer la formation de nos cadres qui doivent combler au maximum les lacunes dont souffrent les différents secteurs et services de notre pays ». (…)

« Nous ne devons pas perdre  de vue que la qualité de la formation revêt une extrême importance. En ce sens qu’elle constitue l’élément fondamental qui assure l’emploi de la permanence aux lauréats des centres de formation et permet à l’entreprise nationale d’améliorer sa productivité et prendre la place INTRODUCTION

Un environnement qui tient compte des handicapes demande une adaptation des constructions en fonction des appareils qu’ils utilisent et l’espace nécessaire pour qu’ils se sentent normaux.

C’est alors que le thème du projet du fin de formation consiste à la construction d’un club de sports pour handicapés afin de continuer les démarches qu’a commencée sa Majesté le ROI MOHAMED VI à propos de ces derniers pour qu’ils puissent s’intégrer dans la vie sociale, économique et sportive afin de libérer leurs énergies de surpassement EXPLICATION D’Une PARTIE DE L’ETUDE

Il s’agit d’un club de sports pour handicapés, qui va recevoir 120 personnes et qui va être réalisé sur un terrain, dont la superficie égale à 22000 m2 et qui est situé dans le village

La façade principale de ce club a vue sur la route qui mène à la ville

On a choisi ce village car, il est équipé d’eau potable, d’électricité et de réseau d’égouts publics, et aussi, il se trouve sur la route.

C’est la route qui est donnée dans le cahier des charges. Et aussi on a choisi ce village parce qu’il possède une faible population, donc le club va être plus calme.

On a respecté le cahier des charges en étudiant notre projet.

- On a respecté :

  - Les superficies données dans le cahier des charges.

  - La normalisation architecturale pour handicapés.

- On a aménagé le terrain de telle façon qu’il donne au club une vue agréable à l’œil.

- On a créé des espaces verts  pour la distraction

- On a choisi de disposer la piscine au milieu du terrain pour qu’elle soit le centre du club, et on a placé une terrasse autour de Une partie de la terrasse couverte de pergolas et l’autre partie découverte.

- On a entouré le mur de clôture avec des arbres pour isoler le club des terrains mitoyens, pour rendre une vue de verdure agréable et aussi pour apaiser un peu la chaleur quand il fait chaud.

- On a choisi la forme d’un cercle pour les salles de jeux, le restaurant et le café, pour qu’ils soient bien éclairés, bien aérés et aussi pour donner un aspect géométrique convenable et on a utilisé pour cette forme une dalle simple avec acrotère.

CAHIER DE CHARGE

Ce club est d’une superficie de 22 000 m², situé sur la route.

Il contient :

- Une administration de 60 m².

- Une salle de gymnastique de 210m².

- Un restaurant 160m²+café 180m².

- Une salle de soins 50 m².

- Une piscine découverte 375 m².

- Deux salles de jeux 2160m².

- des parkings.

- Une cabine de contrôle d’entrée et de sortie 4 m².

- Terrains      : football, handball, volley-ball, basket- bal, et une cours de tennis.

A l’entrée du club se trouve une petite cabine du gardien pour le contrôle d’entrée. L’administration est située prés de l’entrée afin de faciliter la tâche aux visiteurs désirant avoir des renseignements sur le club. Elle est de 60 m², et contient un bureau de directeur qui dirige le club.

Un bureau d’économe qui joue le rôle d’un intendant pour le club, un hall d’accueil géré par deux personnes :

- Une secrétaire qui organise les rencontres du directeur ;

- Son adjointe est chargée d’aider les handicapés et les guides.

A droite de l’administration, est aménagé les parking aussi prés de l’entrée principale et sur toutes les cotés de club  afin de faciliter les flux d’entrée des membres du club et aussi des visiteurs.

Pour donner un aspect décoratif le passage réservé aux piétons est  tout le long du club menant au centre à une verdure circulaire ou’ se trouve une piscine avec des douches à ses rives, les vestiaires communs sont situés près de la piscine afin d’y pouvoir ranger  les vêtements des nageurs et aussi des autres joueurs.

- Deux salles de jeux d’une superficie de 160 m² chacune

- Une salle contient des billards, des jeux vidéo, du playfoot et                                              du flipper pour la distraction ;

L’autre contient des tables pour les jeux intellectuels comme    Les échecs… avec un WC.

Le restaurant est d’une superficie de 160 m² destiné à des repas rapides. Quatre employés travaillent :

- Deux cuisiniers gèrent la cuisine ;

- Deux servants pour servir les clients.

Le café est de 180 m², et même forme cercle que le restaurant, il comprend cinq employés :

- Deux pour la cuisine ;

- Les autres pour servir les clients.

Les deux constructions sont entourées d’une terrasse.

- Les tables du restaurant sont d’une hauteur de 0.80 m, pour qu’elles soient accessibles aux personnes à mobilités réduites.

- Toutes les portes des locaux contiennent des poignets qui permettent une bonne tenue et elles ne dépassent pas la hauteur de 1.30 m.

En s’intégrant dans le club, on trouve la salle de soin qui 50 m² et se compose d’une salle de médecin, salle d’infirmière avec une petite pharmacie pour les soins urgents en cas de blessures ou de petits accidents survenus en cours des entraînements, un WC et un hall comme salle d’attente.

Tout en face de la piscine de l’autre côte des terrains se trouve une salle de gymnastique d’une superficie de 210 m².

On y distingue une pièce des moniteurs ou’ ils rangent leurs vêtements et leurs propres matériels, une pièce de rangement pour les matériels nécessaires pour l’entraînement.

Les vestiaires, WC et les douches sont d’une hauteur de 3 m bien aérées.

La salle de gym est d’une hauteur de 6 m sous plafond bien éclairée et bien ventilée, couverte d’un tapis spécifique de 2.5 cm d’épaisseur afin d’éviter les accidents imprévus lors de l’entraînement.

En arrivant au sud du terrain on trouve, les terrains de sports :

800 m²     - Football				         4020 (couvert de gazon)

800 m²     - Hand-ball			         4020

624 m²     - Basket-ball			         2413 (couvert de tapis)

324 m²     - volley-ball			         189   (couvert de tapis)

Au milieu de ces terrains, on trouve la salle de soin un aspect convenable et acceptable à l’œil.

Cet espace est destiné la distraction, et il est entouré d’une verdure qui donne à l’œil une vue harmonieuse.

LES MATERIAUX UTILISES

Maçonnerie :

Murs extérieurs : en moellon à 40 cm d’épaisseur.

Murs intérieurs : seront faits de cloisons de séparation de 0.10 m et des murs de 0.20 m.

Mortier :

Les enduits sur plafond, retombées de poutres, murs extérieurs ou intérieurs, seront d’épaisseur de 1.5 cm en deux couches :

- Une couche de dressages .

- Une couche de finition passée au bouclier dit "fino".

Les planchers :

Il y’a deux sortes de planchers :

- Plancher en dalle pleine :

- le restaurant, salle de jeux et le café sont faites en dalle pleine en B.A.couverte de tuiles rouges et d’inclinaison 25°

- le dallage est en B.A. de 10 cm d’épaisseur.

- plancher en hourdis :

  - La salle de soins, la salle de gymnastique et l’administration sont exécutées en  planchers hourdis de 20 cm d’épaisseur :

    - Hourdis de 0.15.

    - Dalle de compression 0.05.

Revêtement de sols et murs :

- Le sol : il est couvert de carrelage de 3030 antidérapant afin d’éviter les glissades, il est coulé en ciment ordinaire de 0.015 m. comprenant joints en plastique de 0.005 m.

- Les murs pour les salle sanitaires : ils sont revêtus de faïence blanche de 1515 cm.

- Les terrasses : sont faites en carreaux antidérapant de dimension de 4040 cm.

- Les toitures : sont faites en carreaux rouges de 0.20x0.20 m.

- Tous les passages sont revêtus avec le béton de propreté.

- Parking goudronné.

Etanchéité :

Elle comprend une forme de pente qui a aux points bas une épaisseur de 0.04 m, elle sera soigneusement damée, une échappe de lissage de 0.02 m d’épaisseur réalisée au mortier de ciment, étanchéité multicouche par 327 S, et protection de l’étanchéité sera constituée d’une couche d’asphalte sablé.

Menuiserie :

- Fenêtres : FF1 : Exécutées en sapin rouge de premier choix, séché à l’air, ouvrant à la française à 1 ventail.

- Portes : PF2 : Exécutées en sapin rouge de 1er choix, séché à l’air, ouvrant à la française à 2 ventaux.

- Châssis : mêmes éléments que les portes et les fenêtres

- Pergolas en bois.

N.B : l’ensemble du bois est traité par des produits

(Peinture…)

Afin d’assurer sa performance mécanique contre toutes les attaques.

Plomberie :

1- Appareils sanitaires :

- WC à l’Anglaise  comprenant :

- Cuvette en porcelaine vitrifiée ou grés.

- Siphon en fonte émaillée.

- Un receveur de chasse de 9 litres.

- Receveur de douche : de 0.90x0.90 m, modèle à encastrer avec bande siphoïde chromée 40, pomme de douche chromée 80, colonne de douche en tube acier galvanisé encastré, crosse chromée, robinetterie mélangeuse murale chromée.

- Lavabos : sont de 62cm en porcelaine vitrifiée blanche, fixation par crochets et boulons, avec tête de robinetterie mélangeuse, siphon à culot démontable.

- Evier en inox à 1 bac : évier avec égouttoir et un bac en inox de 1.00*0.60 m, monté sur paillasse, équipé de bandes caoutchouc et chaînette chromée, de siphon en fonte de 40 à culot démontable, robinet.

- Chauffe-eau : vaillant 10 litres

- Siphon de sol de 20

En fonte de 20 modèle à encastrer.

La tuyauterie : elle est faite en retube, liant tous les appareils sanitaires.

  - Peintures Vitrerie :

- Peinture vinylique sur façades.

- Peinture glycérophtalique mate sur murs et plafonds intérieurs.

- Peinture laquée sur murs et plafonds des salles d’eaux.

- Peinture glycérophtalique laquée sur ferronnerie.

  - Vitrerie :

Toutes les fenêtres sont en verre clair de 5 mm d’épaisseur sauf la salle de gymnastique qui est en verre clair armé afin d’éviter la casse.

I- Terrassements

1-1Décapage

1-2-Fouille en rigole

1-3-En pleine masse

1-4-Remblais

Extérieurs

Intérieurs

1-6-Terres à évacuer.

II / FONDATION

II-1 béton de propreté

II-2 béton armé

- Chaînage bas

- Chaînage haut

- Longrine

- Poteaux.

II-3 Maçonnerie en fondation.

II-4 Dalle de forme

II-5 Hérissonnage

III / BETON EN ELEVATION

III-1 Poteaux

III-2 Poutres

III-3 Linteaux

- Fenêtres

- Portes

III-4 Appuis de fenêtres

III-5 Acrotère

IV / DALLE HAUTE NERVURE

V / MAçONNERIE EN ELIVATION

VII / REVETEMENT DOL

VIII / ENDUITS

- Extérieurs

- Intérieurs

PISCINE RESIDENTIELLE

Données :

- Profondeur moyenne  :  1.40 m.

- Volume		: ≈56 m3.

- Débit horaire		: 16 m3 /H.

- Cycle			: 3 H 30 min.

- Origine de l’eau	: Eau de ville.

- Vitesse de filtration	: ≈36.37 m3 /H / m².

- Local technique	: Attenant à la piscine.

GROS ŒUVRE, FINITION 1 POSE REVETEMENT

Partie I

1-Terrassement

  - Traçage de la forme du bassin au sol suivant les plans.

  - Fouilles et évacuation des déblais à la décharge publique.

  - Mise au point de la pente et des profondeurs piscine.

Plus value appliquée si fouilles en roches.

2-RADIER

  - Pose d’un hérissonnage de pierre sèches (épaisseur 15 cm).

  - Exécution d’un béton de propreté (épaisseur de 5 cm).

  - Le fond de la piscine sera constitué d’un radier en béton armé de 15 cm d’épaisseur, ferraillage de T10 et T08.A confirmer par BET.

3-PAROIS

  - Parois en voile en béton armé (15 cm d’épaisseur) à confirmer par BET.

  - Béton dosé à 400 kg/m3 et vibré à confirmer par BET.

  - Le vide entre la fouille et le mur sera comblé par la terre qui sera bien compactée.

En cours de construction, les aménagements seront prévus pour les différentes pièces à sceller :

  - (Bouches réglables, bonde ou grille de fond, prise de balai et projecteurs)

LA FOURNITURE DES CARREAUX PAR VOS SOINS

PRIX DE L’ENSEMBLE------------------------------------- 	-85 000,00

DHS/HT

TVA 14%--------------------------------------------------------11 900,00 DHS

TOTAL TTC----------------------------------------------------96 900,00 DHS

DESCRIPTIF TECHNIQUE

POSTE N°1-FILTRATION

Fourniture, Montage et mise en route de :

01 groupe éléctro-pompe auto amorçant de caractéristiques suivantes :

  - Marque		           : ASTRAL.

  - Corps			:anti-corrosion en PERMAGLASS.

  - Turbine		          : NORYI

  - Isolation		          : Classe F IP 54

  - Arbre			: En acier inoxydable.

  - Débit			: 16 m3 / hrs.

  - HMT			: 10Mce

  - Puissance		: 1 CV.

  - Tension		           : 220/380V triphasé.

Comprenant :

  - Filtre à cheveux avec couvercle transparent incorporé.

  - Système d’ouverture rapide et panier amovible.

01 filtre à sable à passage rapide muni d’une vanne à six voies.

  - Marque		          : ASTRAL.

  - Corps		          : Polyéthylène renforcé de fibre de verre.

  - Diamètre		          : 750 mm

  - Surface filtrante	: 0,44 m²

  - Pression de service	: 2,5 bar

  - Le cycle de filtration sera déclenché et arrêté par une horloge programmable.

  - Le lavage du filtre sera manuel.

  - 01 Voyant de contrôle de turbidité.

  - 01 Charge de silex calibré.

  - 01 Manomètre.

01 coffret de commande et de protection en protection en polyester armé regroupant le matériel suivant :

  - 01 Disjoncteur différentiel.

  - 01 Commutateur à trois positions.

  - 01 Coupe circuit.

  - 01 Contacteur.

  - 01 Relais thermique.

  - 01 Voyant de signalisation marche/défaut.

  - 01 Horloge pour la marche automatique.

  - 01 Départ pour le groupe de circulation.

  - 01 Départ pour projecteurs.

POSTE N°2 MATERIEL DE STERILISATION CLASSIQUE

Fourniture.Installation.Raccordement et mise en service de :

01 Chlorinateur de caractéristiques suivantes :

  - Marque	 	: ASTRAL

  - Capacité		: 4 kg

Ce poste comprend également la fourniture de stérilisation à savoir :

  - 10 kg de galets trichloro 90% de chlore actif en galets de 200 grs.

  - 25 Algicide Bactéricide.

  - 25 L pH moins.

POSTE N°3-PIECES A SCELLER

Fourniture et pose :

  - 01 Grille de fond 260260

  - 03 Bouches de refoulements réglables.

  - 01 Prise de balai aspirateur. 11/2

  - 01 Traversée de mur

POSTE N°4-MATERIEL D’ECLAIRAGE.

Fourniture. Installation et Raccordement :

  - 02 projecteurs halogène de 100w/12v.

  - 02 transformateurs de 120va/12v/220v.

POSTE N°5-EQUIPEMENT DE LA BACHE À EAU.

Fourniture et pose de :

  - 2 Contacteurs de niveaux.

  - 1 Electrovanne.

  - 1 Vanne d’arrêt.

  - 1 Vanne de vidange.

  - 1 Trop plein.

  - 1 Aspiration.

POSTE N°6- CANALISATION VANNES ET ACCESSOIRES.

Fourniteur et pose	:

Toutes les tuyauteries seront en PVC pression PN 16.

  - Canalisation d’aspiration.

  - L’ensemble des canalisations du local technique.

  - L’ensemble des canalisations de refoulement.

  - Tuyauterie d’aspiration da balai depuis la prise.

  - Tuyauterie de reprise des eaux de débordement.

  - L’ensemble des canalisations d’évacuations des eaux jusqu’au regard laissé en attente au maximum à 1m du local technique.

  - L’ensemble des raccords, vannes et clapets.

POSTE N°7-MATERIEL D’ENTRETIEN

Fourniture des équipements & produits suivants :

  - 1 Balai aspirateur 4 roues 45 cm en alu.

  - 1 Perche télescopique de 5 m

  - 1 Tuyau de 10 m Auto flottant.

  - 1 Brosse de fond et parois.

  - 1 Epuisette à poche.

  - 1 Trousse de contrôle (CI/ PH)