| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 16

Construction d’un PONT DE DEUX DALLOTS en béton armé  (voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | L | H | A | l | R | h' | h″ | a | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n° 16 | 8 | 6 | 2 | 10 | 0.8 | 0.6 | 0.90 | 0.45 | 0.15 |

1/4

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 17

Construction d’un PONT DE DEUX DALLOTS en béton armé  (voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | L | H | A | l | R | h' | h″ | a | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n° 17 | 7 | 5.5 | 1.8 | 9 | O.8 | 0.55 | 0.80 | 0.40 | 0.12 |

1/4

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 18

Construction d’un PONT DE DEUX DALLOTS en béton armé  (voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | L | H | A | l | R | h' | h″ | a | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n° 18 | 9 | 7 | 1.6 | 8 | 0.8 | 0.7 | 0.95 | 0.5 | 0.15 |

1/4

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 19

Construction d’un PONT DE DEUX DALLOTS en béton armé  (voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | L | H | A | l | R | h' | h″ | a | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n° 19 | 10 | 8 | 3 | 10 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.55 | 0.20 |

1/4

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 20

Construction d’un PONT DE DEUX DALLOTS en béton armé  (voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | L | H | A | l | R | h' | h″ | a | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n° 20 | 9 | 8 | 3 | 12 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.20 |

1/4

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 21

Construction d’un PONT DE DEUX DALLOTS en béton armé  (voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | L | H | A | l | R | h' | h″ | a | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n° 21 | 11 | 7 | 3.5 | 11 | 1 | 1.10 | 2 | 0.6 | 0.25 |

1/4

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 22

Construction d’un PONT DE DEUX DALLOTS en béton armé  (voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | L | H | A | l | R | h' | h″ | a | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n° 22 | 10 | 6 | 2.4 | 8 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.15 |

1/4

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 23

Construction d’un PONT DE DEUX DALLOTS en béton armé  (voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | L | H | A | l | R | h' | h″ | a | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n° 23 | 8 | 7 | 2.4 | 0.9 | 0.75 | 0.65 | 0.95 | 0.5 | 0.10 |

1/4

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 24

Construction d’un PONT DE DEUX DALLOTS en béton armé  (voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | L | H | A | l | R | h' | h″ | a | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n° 24 | 7 | 6 | 2 | 10 | 0.75 | 0.7 | 0.80 | 0.45 | 0.10 |

1/4

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

.

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 25

Construction d’un PONT DE DEUX DALLOTS en béton armé  (voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | L | H | A | l | R | h' | h″ | a | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n° 25 | 12 | 8 | 3 | 11 | 0.85 | 0.85 | 1.5 | 0.6 | 0.25 |

1/4

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 26

Construction d’un PONT DE DEUX DALLOTS en béton armé  (voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | L | H | A | l | R | h' | h″ | a | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n° 26 | 11 | 9 | 3 | 11 | 0.85 | 0.85 | 1.5 | 0.605 | 0.25 |

1/4

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 27

Construction d’un PONT DE DEUX DALLOTS en béton armé  (voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | L | H | A | l | R | h' | h″ | a | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n° 27 | 10 | 08 | 2.6 | 09 | 0.80 | 0.85 | 1.2 | 0.50 | 0.20 |

1/4

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 28

Construction d’un PONT DE DEUX DALLOTS en béton armé  (voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | L | H | A | l | R | h' | h″ | a | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n° 28 | 9 | 7 | 1.8 | 9 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.55 | 0.20 |

1/4

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 29

Construction d’un PONT DE DEUX DALLOTS en béton armé  (voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | L | H | A | l | R | h' | h″ | a | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n° 29 | 7 | 5 | 1.6 | 10 | 0.8 | 0.75 | 0.90 | 0.45 | 0.15 |

1/4

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin 2008

Filière	 : Chef de chantier Travaux Publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien 						Barème: /60

Durée : 5 heures 						Variante 30

Construction d’un PONT DE DEUX DALLOTS en béton armé  (voir les dimensions dans  le  croquis ci-joint) :

Travail demandé :

1. Décrivez le mode opératoire (tâches et tâches élémentaires) pour l’exécution  de ce projet

2.  Etablir le devis quantitatif (avant métré)

3.  Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet

4.  Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

5. Etablir un plan d’installation et d’hygiène repartir sur une surface de 1000m²

6- Etablir les prévisions des matériaux nécessaires à l’exécution de ce projet sachant que le dosage de béton

| Désignation | Ciment CPJ 35 | Ciment CPJ 45 | Sable en litre | Gravier en litre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 250 |  | 450 | 780 |
| Béton armé |  | 350 | 400 | 700 |

Remarques :

Répondez aux questions 1,3 et 4 sous forme de ce tableau sur format A3

| Mode opératoire avec croquis technique | Choix du matériel | Risques | Prévention à prendre |
| --- | --- | --- | --- |

| Dimensionnement en mètre | L | H | A | l | R | h' | h″ | a | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante n° 30 | 12 | 9 | 3.4 | 10 | 0.8 | 0.95 | 1.4 | 0.55 | 0.25 |

1/4

Barème:

## 1/    …………………….15PTS

## 2/………………………15PTS

## 3/………………..……..06PTS

## 4/……………..………..O8PTS

## 5/………………………10PTS

## 6/………………………06PTS

2/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3/4

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES² | NOMBRE | DIMENSIONS |  |  |  |  |  | QUANTITES |  |  |  | UNITE | QUANTITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/4