| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2010

Filière : Technicien Spécialisé Gros Œuvres 	            	                  Durée     : 5 heures

Niveau : Technicien Spécialisé				                              Epreuve : Pratique

Barème : / 60 pts

VARIANTE : 16

Le projet consiste à la construction d’un lotissement de villas jumelées  en R+1 avec sous sol.

Observer le plan de RDC donné.

| a en m | b en m | c en m |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |

Options constructives :

L’opération a pour but la construction de 24 villas jumelées.

EFF TSG0  2010        Pratique V 16                                                                                                                                    1/12

L’ossature porteuse est constituée de voiles, poutres et poteaux de 20x30 cm, dalles pleines en  béton armé, planchers en poutrelle et hourdis. On prévoit l’exécution de la maçonnerie avec des agglos creux.

Avant le début des travaux, les clients ont demandé d’avoir des logements de HQE (Haute Qualité Environnementale) : petit coefficient  de transmission thermique, réduction des pertes de chaleur, meilleure isolation phonique, diminution des frais de chauffage et de climatisation.

Le promoteur a proposé les variantes suivantes à comparer et faire le choix:

- exécution d’après le projet avec des agglos creux;

- exécution avec des agglos creux et isolation extérieure avec 5 cm de polystyrène expansé ;

- exécution avec des briques creuses.

Mur de type I

Ce type de mur ne comporte :

- ni revêtement étanche sur son parement extérieur ;

- ni coupure de capillarité dans son épaisseur.

REMARQUES

- Un enduit traditionnel contribue à l'imperméabilisation du mur, mais il n'est pas étanche.

- Des panneaux isolants hydrophiles ou des enduits intérieurs au plâtre, accompagnés ou non d'un isolant, ne forment pas des coupures de capillarité.

Mur type XII

Ce type de mur comporte une isolation thermique par l'extérieur :

Maçonnerie avec isolation thermique extérieure  (détail)

EFF TSG0  2010        Pratique V 16                                                                                                                                    2/12

Travail demandé :

1. Calculer le coût de 1 m2 de gros œuvre pour les 3 possibilités. Utiliser les formulaires en annexe.

1.1. Calculer l’avant métré de :

- la maçonnerie des murs extérieurs et intérieurs avec des agglos creux de 20x20x40 cm et la cloison avec des agglos creux de 10x20x40 cm pour le RDC avec h= 3.00 m.

- l’isolation thermique sur les trois murs extérieurs, sans déduire les baies, avec hauteur de 8.00 m.

1.2. Calculer les prix de vente des tâches suivantes (utiliser les formulaires en annexe) :

- S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm

N.B. Utiliser les tableaux en annexe

1. 3. Compléter les tableaux 1, 2 et 3 – Devis estimatifs et coût de 1m2 du Gros œuvre pour chaque proposition.  (page 10 et 11)

N.B. La quantité de la maçonnerie avec des briques est la même qu’avec des agglos.

Le plan du premier étage est identique à celui du RDC.

Renseignements nécessaires :

Dimensions :   portes :     SdB et WC :     80 x 200 cm

Cuisine, CH 1 et CH 2 : 90 x 200 cm

Entrée :   200 x 220 cm

fenêtres :  120 x 160 cm, à l’exception de la  SdB :  120 x 60 cm.

Dosage d’un m3 de mortier pour maçonnerie :

| Composants | U | Quantité | P.U en DHS |
| --- | --- | --- | --- |
| ● Matériaux: |  |  |  |
| ◦Ciment CPJ 35 | T | 0.400 | 1150.00 |
| ◦Grain de riz | m3 | 0.340 | 170.00 |
| ◦Sable 0.36 | m3 | 0.660 | 200.00 |
| ● Matériel: |  |  |  |
| ◦Quote part de la bétonnière | U | 1.000 | 39.85 |

Matériaux, pertes,  prix et  TU  pour l’exécution d’un m2 de maçonnerie :

| Tâche et composants | U | Quantité | Pertes | TU | Prix en DHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● Maçonnerie de 10 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,40 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 10 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,30 |  |
| Briques creuses de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ● Isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  | 0,30 |  |
| Isolation PSE de 5cm | m2 | 1 | - |  | 27.50 |
| Colle | kg | 2.50 | - |  | 5.00 |
| Cheville | U | 7 | - |  | 1.50 |
| Grillage plastique (armature de verre) | m2 | 1 | - |  | 3.00 |

Prix de la main-d’œuvre :  18,00 DHS /H

EFF TSG0  2010        Pratique V 16                                                                                                                                        3/12

2. Planification :

2.1. Calculer l’effectif de l’équipe de maçons dans le cas d’exécution de la maçonnerie du projet :

- l’horaire de travail : 7.60 h/j ; 6 jours pour un niveau.

2.2. Elaborer un planning « chemin de fer » en jours ouvrables pour représenter l’exécution d’une première tranche de 6 villas jumelées.

Début : 01.06.2010.

Prévoir 22 jours ouvrables dans un mois et retirer 14 jours ouvrables au mois d’août pour congé.

Il faut prévoir la continuité des engins et des équipes.

On doit avoir seulement une équipe sur une villa.

2.3. Traduire le planning « chemin de fer » en planning GANTT.

2.4. Représenter le diagramme de l’effectif.

Données pour une villa :

| Repère | Ouvrages | Durée en jours | Effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terrassements mécaniques | 2 | - |
| 2 | Terrassements manuels | 2 | 2 |
| 3 | Fondations | 10 | 7 |
| 4 | Sous sol : Voiles, poteaux poutres, plancher haut du SS, dallage | 12 | 12 |
| 5 | RdC : Poteaux, poutres | 6 | 5 |
| 6 | RdC : Plancher | 6 | 7 |
| 7 | RdC : Maçonnerie | 6 |  |
| 8 | R+1 : Poteaux, poutres | 6 | 5 |
| 9 | R+1 : Plancher | 6 | 7 |
| 10 | R+1 : Maçonnerie | 6 |  |
| 11 | Terrasse | 6 | 5 |

3. Installation du chantier

Pour la  construction du lotissement  on prévoit l’utilisation d’une centrale à béton sur le chantier. Employé dans le bureau des méthodes de l’entreprise de Gros Œuvre, vous êtes chargé de choisir la capacité de la centrale à béton et la capacité de la benne pour grue.

Les centrales à béton ORU modèle KOALA sont avec une capacité en béton frais de :

1,100 m3 et de 1,500 m3.

Volume des bennes de béton : 0.250 m3, 0.500 m3, 0.750 m3, 1.000 m3, 1.500 m3.

Renseignements relatifs à ce chantier :

- la réalisation des bâtiments nécessite la mise en place de 4100 m3 de béton pendant une période de 12 mois (22 jours ouvrables par mois). Les bâtiments sont avec radier général. Le béton des radiers est mis en place par une pompe à béton. Le béton pour la structure et la préfabrication est mis en place par une benne à béton et une grue mobile.

- Les opérations de bétonnage s’effectuent : pour le radier de 800 h à 1200 h avec un volume Vr=40 m3; pour les dalles pleines  de 1300 h à 1600 h  avec un volume Vd =15 m3; pour les voiles Vv  suivant une cadence de 20 m par jour (épaisseur 18 cm et hauteur 3,00 m) les dernières deux heures de l’après-midi - 1500 h à 1700 h et pour la préfabrication des linteaux et des éléments pour l’acrotère  de 700 h à 900 h avec un volume Vpr = 18 m3.

- La durée d’un cycle moyen de la grue est de 5 min et de la centrale à béton de 150 sec.

EFF TSG0  2010        Pratique V 16                                                                                                                                    4/12

Dosages des matériaux pour 1 m3  de béton

| Matériaux Ouvrage | Ciment CPJ 45 kg | Sable 0 / 5 m3 | Gravier 1 5 / 12,5 m3 | Gravier 2 12,5 /25 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préfabrication | 300 | 0,500 | 0,400 | 0,450 |
| Radier en b.a. | 285 | 0,450 | 0,500 | 0,450 |
| Dalle pleine | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |
| Voile | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |

Travail demandé : Poste de bétonnage - faire le choix de la centrale à béton et calculer les aires de stockages des granulats.

Procéder en suivant les étapes ci-dessous :

3.1. Calculer la quantité maximale du béton qui doit être mis en place par heure Vh. (Pour faciliter le calcul, représenter un planning journalier avec le diagramme des besoins en béton sur page 12).

3.2. Calculer le volume du béton  mis en place par gâchée V1. Calculer le volume du béton frais par gâchée V2, si les pertes de transport sont de 1% et de la contraction du béton frais  lors de la vibration de 4% et choisir le type de la centrale.

3.3. Calculer le volume du béton frais mis en place par heure  Vhg et par un cycle de la grue Vcg et préciser le volume de la benne.

3.4. Calculer les quantités des granulats S1, G1 et G2 pour 2 jours (dans le tableau à la page 12).

Calculer les aires de stockage  en étoile en  forme de 3 /4 cône et la hauteur min de la cloison de séparation. Angle de talus naturel 30°. Représenter le plan du poste de bétonnage en échelle, si l’aire nécessaire à la centrale est de 8,00 x 8,00 m.

IMPORTANT : Certaines données manquantes sont laissées à l’initiative des stagiaires qui doivent les choisir par référence à leurs savoirs.

N.B. : Fournir au stagiaire : une feuille papier millimétré  format A3 ou bien deux formats A4.

BAREME DE NOTATION : / 60:

| 1.1 : 8 pts | 2.1 : 2 pts | 3.1 : 3 pts |
| --- | --- | --- |
| 1.2 : 12 pts | 2.2 : 8 pts | 3.2 : 2 pts |
| 1.3 : 3 pts | 2.3 : 8 pts | 3.3 : 2 pts |
|  | 2.4 : 4 pts | 3.4 : 8 pts |

EFF TSG0  2010        Pratique V 16                                                                                                                                    5/12

ANNEXE :

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | NOMBRE | DIMENSIONS m |  | QUANTITES | UNITE | QUANTITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Longueur | Hauteur |  |  |  |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 16                                                                                                                                    6/12

| S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Matériel: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 16                                                                                                                                      7 /12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 20 x 20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 10 x20 x 40 cm (cloison de 10 cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 16                                                                                                                                    8/12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 20 x20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 16                                                                                                                                          9/12

Tableau 1 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS (PROJET) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

Tableau 2 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS et ISOLATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH ,ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUITt extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
| 14 | ISOLATION extérieure avec polystyrène de 5 cm | m2 |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 16                                                                                                                                          10/12

| Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  |  | Surface de l’étage : m2. |  |  |

Tableau 3 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC BRIQUES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 16                                                                                                                                         11/12

3.1.

Planning journalier :

3.4.

| Matériaux Ouvrage | Quantité de l’ouvrage m3 |  | S1 Sable 0 / 5 m3 |  | G1 Gravier 1 5 / 12,5 m3 |  | G2 Gravier 2 2,5 /25 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 jours | 2 jours | dosage | stock | dosage | stock | dosage | stock |
| Préfabrication |  |  | 0,500 |  | 0,400 |  | 0,450 |  |
| Radier en b.a. |  |  | 0,450 |  | 0,500 |  | 0,450 |  |
| Dalle pleine |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Voile |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 16                                                                                                                                          12/12

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2010

Filière : Technicien Spécialisé Gros Œuvres 	            	                  Durée     : 5 heures

Niveau : Technicien Spécialisé				                              Epreuve : Pratique

Barème : / 60 pts

VARIANTE : 17

Le projet consiste à la construction d’un lotissement de villas jumelées  en R+1 avec sous sol.

Observer le plan de RdC donné.

| a en m | b en m | c en m |
| --- | --- | --- |
| 0,10 | 0,10 | 0 |

Options constructives :

L’opération a pour but la construction de 24 villas jumelées.

EFF TSG0  2010        Pratique V 17                                                                                                                                    1/12

L’ossature porteuse est constituée de voiles, poutres et poteaux de 20x30 cm, dalles pleines en  béton armé, planchers en poutrelle et hourdis. On prévoit l’exécution de la maçonnerie avec des agglos creux.

Avant le début des travaux, les clients ont demandé d’avoir des logements de HQE (Haute Qualité Environnementale) : petit coefficient  de transmission thermique, réduction des pertes de chaleur, meilleure isolation phonique, diminution des frais de chauffage et de climatisation.

Le promoteur a proposé les variantes suivantes à comparer et faire le choix:

- exécution d’après le projet avec des agglos creux;

- exécution avec des agglos creux et isolation extérieure avec 5 cm de polystyrène expansé ;

- exécution avec des briques creuses.

Mur de type I

Ce type de mur ne comporte :

- ni revêtement étanche sur son parement extérieur ;

- ni coupure de capillarité dans son épaisseur.

REMARQUES

- Un enduit traditionnel contribue à l'imperméabilisation du mur, mais il n'est pas étanche.

- Des panneaux isolants hydrophiles ou des enduits intérieurs au plâtre, accompagnés ou non d'un isolant, ne forment pas des coupures de capillarité.

Mur type XII

Ce type de mur comporte une isolation thermique par l'extérieur :

Maçonnerie avec isolation thermique extérieure  (détail)

EFF TSG0  2010        Pratique V 17                                                                                                                                    2/12

Travail demandé :

1. Calculer le coût de 1 m2 de gros œuvre pour les 3 possibilités. Utiliser les formulaires en annexe.

1.1. Calculer l’avant métré de :

- la maçonnerie des murs extérieurs et intérieurs avec des agglos creux de 20x20x40 cm et la cloison avec des agglos creux de 10x20x40 cm pour le RDC avec h= 3.00 m.

- l’isolation thermique sur les trois murs extérieurs, sans déduire les baies, avec hauteur de 8.00 m.

1.2. Calculer les prix de vente des tâches suivantes (utiliser les formulaires en annexe) :

- S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm

N.B. Utiliser les tableaux en annexe

1. 3. Compléter les tableaux 1, 2 et 3 – Devis estimatifs et coût de 1m2 du Gros œuvre pour chaque proposition.  (page 10 et 11)

N.B. La quantité de la maçonnerie avec des briques est la même qu’avec des agglos.

Le plan du premier étage est identique à celui du RDC.

Renseignements nécessaires :

Dimensions :   portes :     SdB et WC :     80 x 200 cm

Cuisine, CH 1 et CH 2 : 90 x 200 cm

Entrée :   200 x 220 cm

fenêtres :  120 x 160 cm, à l’exception de la  SdB :  120 x 60 cm.

Dosage d’un m3 de mortier pour maçonnerie :

| Composants | U | Quantité | P.U en DHS |
| --- | --- | --- | --- |
| ● Matériaux: |  |  |  |
| ◦Ciment CPJ 35 | T | 0.400 | 1100.00 |
| ◦Grain de riz | m3 | 0.340 | 170.00 |
| ◦Sable 0.36 | m3 | 0.660 | 200.00 |
| ● Matériel: |  |  |  |
| ◦Quote part de la bétonnière | U | 1.000 | 39.85 |

Matériaux, pertes,  prix et  TU  pour l’exécution d’un m2 de maçonnerie :

| Tâche et composants | U | Quantité | Pertes | TU | Prix en DHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● Maçonnerie de 10 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,40 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 10 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,30 |  |
| Briques creuses de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ● Isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  | 0,30 |  |
| Isolation PSE de 5cm | m2 | 1 | - |  | 27.50 |
| Colle | kg | 2.50 | - |  | 5.00 |
| Cheville | U | 7 | - |  | 1.50 |
| Grillage plastique (armature de verre) | m2 | 1 | - |  | 3.00 |

Prix de la main-d’œuvre :  18,00 DHS /H

EFF TSG0  2010        Pratique V 17                                                                                                                                        3/12

2. Planification :

2.1. Calculer l’effectif de l’équipe de maçons dans le cas d’exécution de la maçonnerie du projet :

- l’horaire de travail : 8 h/j ; 5 jours pour un niveau.

2.2. Elaborer un planning « chemin de fer » en jours ouvrables pour représenter l’exécution d’une première tranche de 6 villas jumelées.

Début : 01.06.2010.

Prévoir 22 jours ouvrables dans un mois et retirer 14 jours ouvrables au mois d’août pour congé.

Il faut prévoir la continuité des engins et des équipes.

On doit avoir seulement une équipe sur une villa.

2.3. Traduire le planning « chemin de fer » en planning GANTT.

2.4. Représenter le diagramme de l’effectif.

Données pour une villa :

| Repère | Ouvrages | Durée en jours | Effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terrassements mécaniques | 2 | - |
| 2 | Terrassements manuels | 2 | 2 |
| 3 | Fondations | 8 | 8 |
| 4 | Sous sol : Voiles, poteaux poutres, plancher haut du SS, dallage | 12 | 12 |
| 5 | RdC : Poteaux, poutres | 5 | 6 |
| 6 | RdC : Plancher | 5 | 7 |
| 7 | RdC : Maçonnerie | 5 |  |
| 8 | R+1 : Poteaux, poutres | 5 | 6 |
| 9 | R+1 : Plancher | 5 | 7 |
| 10 | R+1 : Maçonnerie | 5 |  |
| 11 | Terrasse | 4 | 6 |

3. Installation du chantier

Pour la  construction du lotissement  on prévoit l’utilisation d’une centrale à béton sur le chantier. Employé dans le bureau des méthodes de l’entreprise de Gros Œuvre, vous êtes chargé de choisir la capacité de la centrale à béton et la capacité de la benne pour grue.

Les centrales à béton ORU modèle KOALA sont avec une capacité en béton frais de :

1,100 m3 et de 1,500 m3.

Volume des bennes de béton : 0.250 m3, 0.500 m3, 0.750 m3, 1.000 m3, 1.500 m3.

Renseignements relatifs à ce chantier :

- la réalisation des bâtiments nécessite la mise en place de 4200 m3 de béton pendant une période de 12 mois (22 jours ouvrables par mois). Les bâtiments sont avec radier général. Le béton des radiers est mis en place par une pompe à béton. Le béton pour la structure et la préfabrication est mis en place par une benne à béton et une grue mobile.

- Les opérations de bétonnage s’effectuent : pour le radier de 800 h à 1200 h avec un volume Vr=40 m3; pour les dalles pleines  de 1300 h à 1600 h  avec un volume Vd =12 m3; pour les voiles Vv  suivant une cadence de 20 m par jour (épaisseur 18 cm et hauteur 3,00 m) les dernières deux heures de l’après-midi - 1500 h à 1700 h et pour la préfabrication des linteaux et des éléments pour l’acrotère  de 700 h à 900 h avec un volume Vpr = 18 m3.

- La durée d’un cycle moyen de la grue est de 5 min et de la centrale à béton de 150 sec.

EFF TSG0  2010        Pratique V 17                                                                                                                                    4/12

Dosages des matériaux pour 1 m3  de béton

| Matériaux Ouvrage | Ciment CPJ 45 kg | Sable 0 / 5 m3 | Gravier 1 5 / 12,5 m3 | Gravier 2 12,5 /25 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préfabrication | 300 | 0,500 | 0,400 | 0,450 |
| Radier en b.a. | 285 | 0,450 | 0,500 | 0,450 |
| Dalle pleine | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |
| Voile | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |

Travail demandé : Poste de bétonnage - faire le choix de la centrale à béton et calculer les aires de stockages des granulats.

Procéder en suivant les étapes ci-dessous :

3.1. Calculer la quantité maximale du béton qui doit être mis en place par heure Vh. (Pour faciliter le calcul, représenter un planning journalier avec le diagramme des besoins en béton sur page 12).

3.2. Calculer le volume du béton  mis en place par gâchée V1. Calculer le volume du béton frais par gâchée V2, si les pertes de transport sont de 1% et de la contraction du béton frais  lors de la vibration de 4% et choisir le type de la centrale.

3.3. Calculer le volume du béton frais mis en place par heure  Vhg et par un cycle de la grue Vcg et préciser le volume de la benne.

3.4. Calculer les quantités des granulats S1, G1 et G2 pour 2 jours (dans le tableau à la page 12).

Calculer les aires de stockage  en étoile en  forme de 3 /4 cône et la hauteur min de la cloison de séparation. Angle de talus naturel 30°. Représenter le plan du poste de bétonnage en échelle, si l’aire nécessaire à la centrale est de 8,00 x 8,00 m.

IMPORTANT : Certaines données manquantes sont laissées à l’initiative des stagiaires qui doivent les choisir par référence à leurs savoirs.

N.B. : Fournir au stagiaire : une feuille papier millimétré  format A3 ou bien deux format A4.

BAREME DE NOTATION : / 60:

| 1.1 : 8 pts | 2.1 : 2 pts | 3.1 : 3 pts |
| --- | --- | --- |
| 1.2 : 12 pts | 2.2 : 8 pts | 3.2 : 2 pts |
| 1.3 : 3 pts | 2.3 : 8 pts | 3.3 : 2 pts |
|  | 2.4 : 4 pts | 3.4 : 8 pts |

EFF TSG0  2010        Pratique V 17                                                                                                                                    5/12

ANNEXE :

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | NOMBRE | DIMENSIONS m |  | QUANTITES | UNITE | QUANTITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Longueur | Hauteur |  |  |  |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 17                                                                                                                                    6/12

| S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Matériel: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 17                                                                                                                                      7 /12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 20 x 20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 10 x20 x 40 cm (cloison de 10 cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 17                                                                                                                                    8/12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 20 x20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 17                                                                                                                                          9/12

Tableau 1 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS (PROJET) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

Tableau 2 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS et ISOLATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
| 14 | ISOLATION extérieure avec polystyrène de 5 cm | m2 |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 17                                                                                                                                          10/12

| Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  |  | Surface de l’étage : m2. |  |  |

Tableau 3 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC BRIQUES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 17                                                                                                                                         11/12

3.1.

Planning journalier :

3.4.

| Matériaux Ouvrage | Quantité de l’ouvrage m3 |  | S1 Sable 0 / 5 m3 |  | G1 Gravier 1 5 / 12,5 m3 |  | G2 Gravier 2 2,5 /25 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 jours | 2 jours | dosage | stock | dosage | stock | dosage | stock |
| Préfabrication |  |  | 0,500 |  | 0,400 |  | 0,450 |  |
| Radier en b.a. |  |  | 0,450 |  | 0,500 |  | 0,450 |  |
| Dalle pleine |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Voile |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 16                                                                                                                                        12/12

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2010

Filière : Technicien Spécialisé Gros Œuvres 	            	                  Durée     : 5 heures

Niveau : Technicien Spécialisé				                              Epreuve : Pratique

Barème : / 60 pts

VARIANTE : 18

Le projet consiste à la construction d’un lotissement de villas jumelées  en R+1 avec sous sol.

Observer le plan de RdC donné.

| a en m | b en m | c en m |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,20 | 0 |

Options constructives :

L’opération a pour but la construction de 24 villas jumelées.

EFF TSG0  2010        Pratique V 18                                                                                                                                    1/12

L’ossature porteuse est constituée de voiles, poutres et poteaux de 20x30 cm, dalles pleines en  béton armé, planchers en poutrelle et hourdis. On prévoit l’exécution de la maçonnerie avec des agglos creux.

Avant le début des travaux, les clients ont demandé d’avoir des logements de HQE (Haute Qualité Environnementale) : petit coefficient  de transmission thermique, réduction des pertes de chaleur, meilleure isolation phonique, diminution des frais de chauffage et de climatisation.

Le promoteur a proposé les variantes suivantes à comparer et faire le choix:

- exécution d’après le projet avec des agglos creux;

- exécution avec des agglos creux et isolation extérieure avec 5 cm de polystyrène expansé ;

- exécution avec des briques creuses.

Mur de type I

Ce type de mur ne comporte :

- ni revêtement étanche sur son parement extérieur ;

- ni coupure de capillarité dans son épaisseur.

REMARQUES

- Un enduit traditionnel contribue à l'imperméabilisation du mur, mais il n'est pas étanche.

- Des panneaux isolants hydrophiles ou des enduits intérieurs au plâtre, accompagnés ou non d'un isolant, ne forment pas des coupures de capillarité.

Mur type XII

Ce type de mur comporte une isolation thermique par l'extérieur :

Maçonnerie avec isolation thermique extérieure  (détail)

EFF TSG0  2010        Pratique V 18                                                                                                                                    2/12

Travail demandé :

1. Calculer le coût de 1 m2 de gros œuvre pour les 3 possibilités. Utiliser les formulaires en annexe.

1.1. Calculer l’avant métré de :

- la maçonnerie des murs extérieurs et intérieurs avec des agglos creux de 20x20x40 cm et la cloison avec des agglos creux de 10x20x40 cm pour le RDC avec h= 3.00 m.

- l’isolation thermique sur les trois murs extérieurs, sans déduire les baies, avec hauteur de 8.00 m.

1.2. Calculer les prix de vente des tâches suivantes (utiliser les formulaires en annexe) :

- S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm

N.B. Utiliser les tableaux en annexe

1. 3. Compléter les tableaux 1, 2 et 3 – Devis estimatifs et coût de 1m2 du Gros œuvre pour chaque proposition.  (page 10 et 11)

N.B. La quantité de la maçonnerie avec des briques est la même qu’avec des agglos.

Le plan du premier étage est identique à celui du RDC.

Renseignements nécessaires :

Dimensions :   portes :     SdB et WC :     80 x 200 cm

Cuisine, CH 1 et CH 2 : 90 x 200 cm

Entrée :   200 x 220 cm

fenêtres :  120 x 160 cm, à l’exception de la  SdB :  120 x 60 cm.

Dosage d’un m3 de mortier pour maçonnerie :

| Composants | U | Quantité | P.U en DHS |
| --- | --- | --- | --- |
| ● Matériaux: |  |  |  |
| ◦Ciment CPJ 35 | T | 0.400 | 1150.00 |
| ◦Grain de riz | m3 | 0.340 | 180.00 |
| ◦Sable 0.36 | m3 | 0.660 | 200.00 |
| ● Matériel: |  |  |  |
| ◦Quote part de la bétonnière | U | 1.000 | 39.85 |

Matériaux, pertes,  prix et  TU  pour l’exécution d’un m2 de maçonnerie :

| Tâche et composants | U | Quantité | Pertes | TU | Prix en DHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● Maçonnerie de 10 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,40 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 10 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,30 |  |
| Briques creuses de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ● Isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  | 0,30 |  |
| Isolation PSE de 5cm | m2 | 1 | - |  | 27.50 |
| Colle | kg | 2.50 | - |  | 5.00 |
| Cheville | U | 7 | - |  | 1.50 |
| Grillage plastique (armature de verre) | m2 | 1 | - |  | 3.00 |

Prix de la main-d’œuvre :  18,00 DHS /H

EFF TSG0  2010        Pratique V 18                                                                                                                                        3/12

2. Planification :

2.1. Calculer l’effectif de l’équipe de maçons dans le cas d’exécution de la maçonnerie du projet :

- l’horaire de travail : 7.50 h/j ; 7 jours pour un niveau.

2.2. Elaborer un planning « chemin de fer » en jours ouvrables pour représenter l’exécution d’une première tranche de 6 villas jumelées.

Début : 01.06.2010.

Prévoir 22 jours ouvrables dans un mois et retirer 14 jours ouvrables au mois d’août pour congé.

Il faut prévoir la continuité des engins et des équipes.

On doit avoir seulement une équipe sur une villa.

2.3. Traduire le planning « chemin de fer » en planning GANTT.

2.4. Représenter le diagramme de l’effectif.

Données pour une villa :

| Repère | Ouvrages | Durée en jours | Effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terrassements mécaniques | 2 | - |
| 2 | Terrassements manuels | 2 | 2 |
| 3 | Fondations | 8 | 8 |
| 4 | Sous sol : Voiles, poteaux poutres, plancher haut du SS, dallage | 10 | 13 |
| 5 | RdC : Poteaux, poutres | 5 | 6 |
| 6 | RdC : Plancher | 5 | 7 |
| 7 | RdC : Maçonnerie | 7 |  |
| 8 | R+1 : Poteaux, poutres | 5 | 6 |
| 9 | R+1 : Plancher | 5 | 7 |
| 10 | R+1 : Maçonnerie | 7 |  |
| 11 | Terrasse | 4 | 6 |

3. Installation du chantier

Pour la  construction du lotissement  on prévoit l’utilisation d’une centrale à béton sur le chantier. Employé dans le bureau des méthodes de l’entreprise de Gros Œuvre, vous êtes chargé de choisir la capacité de la centrale à béton et la capacité de la benne pour grue.

Les centrales à béton ORU modèle KOALA sont avec une capacité en béton frais de :

1,100 m3 et de 1,500 m3.

Volume des bennes de béton : 0.250 m3, 0.500 m3, 0.750 m3, 1.000 m3, 1.500 m3.

Renseignements relatifs à ce chantier :

- la réalisation des bâtiments nécessite la mise en place de 4300 m3 de béton pendant une période de 12 mois (22 jours ouvrables par mois). Les bâtiments sont avec radier général. Le béton des radiers est mis en place par une pompe à béton. Le béton pour la structure et la préfabrication est mis en place par une benne à béton et une grue mobile.

- Les opérations de bétonnage s’effectuent : pour le radier de 800 h à 1200 h avec un volume Vr=40 m3; pour les dalles pleines  de 1300 h à 1600 h  avec un volume Vd =15 m3; pour les voiles Vv  suivant une cadence de 20 m par jour (épaisseur 18 cm et hauteur 3,00 m) les dernières deux heures de l’après-midi - 1500 h à 1700 h et pour la préfabrication des linteaux et des éléments pour l’acrotère  de 700 h à 900 h avec un volume Vpr = 16 m3.

- La durée d’un cycle moyen de la grue est de 5 min et de la centrale à béton de 150 sec.

EFF TSG0  2010        Pratique V 18                                                                                                                                    4/12

Dosages des matériaux pour 1 m3  de béton

| Matériaux Ouvrage | Ciment CPJ 45 kg | Sable 0 / 5 m3 | Gravier 1 5 / 12,5 m3 | Gravier 2 12,5 /25 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préfabrication | 300 | 0,500 | 0,400 | 0,450 |
| Radier en b.a. | 285 | 0,450 | 0,500 | 0,450 |
| Dalle pleine | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |
| Voile | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |

Travail demandé : Poste de bétonnage - faire le choix de la centrale à béton et calculer les aires de stockages des granulats.

Procéder en suivant les étapes ci-dessous :

3.1. Calculer la quantité maximale du béton qui doit être mis en place par heure Vh. (Pour faciliter le calcul, représenter un planning journalier avec le diagramme des besoins en béton sur page 12).

3.2. Calculer le volume du béton  mis en place par gâchée V1. Calculer le volume du béton frais par gâchée V2, si les pertes de transport sont de 1% et de la contraction du béton frais  lors de la vibration de 4% et choisir le type de la centrale.

3.3. Calculer le volume du béton frais mis en place par heure  Vhg et par un cycle de la grue Vcg et préciser le volume de la benne.

3.4. Calculer les quantités des granulats S1, G1 et G2 pour 2 jours (dans le tableau à la page 12).

Calculer les aires de stockage  en étoile en  forme de 3 /4 cône et la hauteur min de la cloison de séparation. Angle de talus naturel 30°. Représenter le plan du poste de bétonnage en échelle, si l’aire nécessaire à la centrale est de 8,00 x 8,00 m.

IMPORTANT : Certaines données manquantes sont laissées à l’initiative des stagiaires qui doivent les choisir par référence à leurs savoirs.

N.B. : Fournir au stagiaire : une feuille papier millimétré  format A3 ou bien deux format A4.

BAREME DE NOTATION : / 60:

| 1.1 : 8 pts | 2.1 : 2 pts | 3.1 : 3 pts |
| --- | --- | --- |
| 1.2 : 12 pts | 2.2 : 8 pts | 3.2 : 2 pts |
| 1.3 : 3 pts | 2.3 : 8 pts | 3.3 : 2 pts |
|  | 2.4 : 4 pts | 3.4 : 8 pts |

EFF TSG0  2010        Pratique V 18                                                                                                                                    5/12

ANNEXE :

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | NOMBRE | DIMENSIONS m |  | QUANTITES | UNITE | QUANTITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Longueur | Hauteur |  |  |  |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 18                                                                                                                                    6/12

| S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Matériel: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 18                                                                                                                                      7 /12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 20 x 20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 10 x20 x 40 cm (cloison de 10 cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 18                                                                                                                                    8/12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 20 x20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 18                                                                                                                                          9/12

Tableau 1 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS (PROJET) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

Tableau 2 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS et ISOLATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH ,ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUITt extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
| 14 | ISOLATION extérieure avec polystyrène de 5 cm | m2 |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 18                                                                                                                                          10/12

| Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  |  | Surface de l’étage : m2. |  |  |

Tableau 3 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC BRIQUES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 18                                                                                                                                         11/12

3.1.

Planning journalier :

3.4.

| Matériaux Ouvrage | Quantité de l’ouvrage m3 |  | S1 Sable 0 / 5 m3 |  | G1 Gravier 1 5 / 12,5 m3 |  | G2 Gravier 2 2,5 /25 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 jours | 2 jours | dosage | stock | dosage | stock | dosage | stock |
| Préfabrication |  |  | 0,500 |  | 0,400 |  | 0,450 |  |
| Radier en b.a. |  |  | 0,450 |  | 0,500 |  | 0,450 |  |
| Dalle pleine |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Voile |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 18                                                                                                                                          12/12

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2010

Filière : Technicien Spécialisé Gros Œuvres 	            	                  Durée     : 5 heures

Niveau : Technicien Spécialisé				                              Epreuve : Pratique

Barème : / 60 pts

VARIANTE : 19

Le projet consiste à la construction d’un lotissement de villas jumelées  en R+1 avec sous sol.

Observer le plan de RdC donné.

| a en m | b en m | c en m |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,10 | 0,10 |

Options constructives :

L’opération a pour but la construction de 24 villas jumelées.

EFF TSG0  2010        Pratique V 19                                                                                                                                    1/12

L’ossature porteuse est constituée de voiles, poutres et poteaux de 20x30 cm, dalles pleines en  béton armé, planchers en poutrelle et hourdis. On prévoit l’exécution de la maçonnerie avec des agglos creux.

Avant le début des travaux, les clients ont demandé d’avoir des logements de HQE (Haute Qualité Environnementale) : petit coefficient  de transmission thermique, réduction des pertes de chaleur, meilleure isolation phonique, diminution des frais de chauffage et de climatisation.

Le promoteur a proposé les variantes suivantes à comparer et faire le choix:

- exécution d’après le projet avec des agglos creux;

- exécution avec des agglos creux et isolation extérieure avec 5 cm de polystyrène expansé ;

- exécution avec des briques creuses.

Mur de type I

Ce type de mur ne comporte :

- ni revêtement étanche sur son parement extérieur ;

- ni coupure de capillarité dans son épaisseur.

REMARQUES

- Un enduit traditionnel contribue à l'imperméabilisation du mur, mais il n'est pas étanche.

- Des panneaux isolants hydrophiles ou des enduits intérieurs au plâtre, accompagnés ou non d'un isolant, ne forment pas des coupures de capillarité.

Mur type XII

Ce type de mur comporte une isolation thermique par l'extérieur :

Maçonnerie avec isolation thermique extérieure  (détail)

EFF TSG0  2010        Pratique V 19                                                                                                                                    2/12

Travail demandé :

1. Calculer le coût de 1 m2 de gros œuvre pour les 3 possibilités. Utiliser les formulaires en annexe.

1.1. Calculer l’avant métré de :

- la maçonnerie des murs extérieurs et intérieurs avec des agglos creux de 20x20x40 cm et la cloison avec des agglos creux de 10x20x40 cm pour le RDC avec h= 3.00 m.

- l’isolation thermique sur les trois murs extérieurs, sans déduire les baies, avec hauteur de 8.00 m.

1.2. Calculer les prix de vente des tâches suivantes (utiliser les formulaires en annexe) :

- S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm

N.B. Utiliser les tableaux en annexe

1. 3. Compléter les tableaux 1, 2 et 3 – Devis estimatifs et coût de 1m2 du Gros œuvre pour chaque proposition.  (page 10 et 11)

N.B. La quantité de la maçonnerie avec des briques est la même qu’avec des agglos.

Le plan du premier étage est identique à celui du RDC.

Renseignements nécessaires :

Dimensions :   portes :     SdB et WC :     80 x 200 cm

Cuisine, CH 1 et CH 2 : 90 x 200 cm

Entrée :   200 x 220 cm

fenêtres :  120 x 160 cm, à l’exception de la  SdB :  120 x 60 cm.

Dosage d’un m3 de mortier pour maçonnerie :

| Composants | U | Quantité | P.U en DHS |
| --- | --- | --- | --- |
| ● Matériaux: |  |  |  |
| ◦Ciment CPJ 35 | T | 0.400 | 1150.00 |
| ◦Grain de riz | m3 | 0.340 | 190.00 |
| ◦Sable 0.36 | m3 | 0.660 | 200.00 |
| ● Matériel: |  |  |  |
| ◦Quote part de la bétonnière | U | 1.000 | 39.85 |

Matériaux, pertes,  prix et  TU  pour l’exécution d’un m2 de maçonnerie :

| Tâche et composants | U | Quantité | Pertes | TU | Prix en DHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● Maçonnerie de 10 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,40 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 10 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,30 |  |
| Briques creuses de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ● Isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  | 0,30 |  |
| Isolation PSE de 5cm | m2 | 1 | - |  | 27.50 |
| Colle | kg | 2.50 | - |  | 5.00 |
| Cheville | U | 7 | - |  | 1.50 |
| Grillage plastique (armature de verre) | m2 | 1 | - |  | 3.00 |

Prix de la main-d’œuvre :  18,00 DHS /H

EFF TSG0  2010        Pratique V 19                                                                                                                                        3/12

2. Planification :

2.1. Calculer l’effectif de l’équipe de maçons dans le cas d’exécution de la maçonnerie du projet :

- l’horaire de travail : 7.70 h/j ; 6 jours pour un niveau.

2.2. Elaborer un planning « chemin de fer » en jours ouvrables pour représenter l’exécution d’une première tranche de 6 villas jumelées.

Début : 01.06.2010.

Prévoir 22 jours ouvrables dans un mois et retirer 14 jours ouvrables au mois d’août pour congé.

Il faut prévoir la continuité des engins et des équipes.

On doit avoir seulement une équipe sur une villa.

2.3. Traduire le planning « chemin de fer » en planning GANTT.

2.4. Représenter le diagramme de l’effectif.

Données pour une villa :

| Repère | Ouvrages | Durée en jours | Effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terrassements mécaniques | 2 | - |
| 2 | Terrassements manuels | 2 | 2 |
| 3 | Fondations | 10 | 7 |
| 4 | Sous sol : Voiles, poteaux poutres, plancher haut du SS, dallage | 12 | 12 |
| 5 | RdC : Poteaux, poutres | 5 | 5 |
| 6 | RdC : Plancher | 5 | 8 |
| 7 | RdC : Maçonnerie | 6 |  |
| 8 | R+1 : Poteaux, poutres | 5 | 5 |
| 9 | R+1 : Plancher | 5 | 8 |
| 10 | R+1 : Maçonnerie | 6 |  |
| 11 | Terrasse | 4 | 5 |

3. Installation du chantier

Pour la  construction du lotissement  on prévoit l’utilisation d’une centrale à béton sur le chantier. Employé dans le bureau des méthodes de l’entreprise de Gros Œuvre, vous êtes chargé de choisir la capacité de la centrale à béton et la capacité de la benne pour grue.

Les centrales à béton ORU modèle KOALA sont avec une capacité en béton frais de :

1,100 m3 et de 1,500 m3.

Volume des bennes de béton : 0.250 m3, 0.500 m3, 0.750 m3, 1.000 m3, 1.500 m3.

Renseignements relatifs à ce chantier :

- la réalisation des bâtiments nécessite la mise en place de 4400 m3 de béton pendant une période de 12 mois (22 jours ouvrables par mois). Les bâtiments sont avec radier général. Le béton des radiers est mis en place par une pompe à béton. Le béton pour la structure et la préfabrication est mis en place par une benne à béton et une grue mobile.

- Les opérations de bétonnage s’effectuent : pour le radier de 800 h à 1200 h avec un volume Vr=40 m3; pour les dalles pleines  de 1300 h à 1600 h  avec un volume Vd =15 m3; pour les voiles Vv  suivant une cadence de 15 m par jour (épaisseur 18 cm et hauteur 3,00 m) les dernières deux heures de l’après-midi - 1500 h à 1700 h et pour la préfabrication des linteaux et des éléments pour l’acrotère  de 700 h à 900 h avec un volume Vpr = 18 m3.

- La durée d’un cycle moyen de la grue est de 5 min et de la centrale à béton de 150 sec.

EFF TSG0  2010        Pratique V 19                                                                                                                                   4/12

Dosages des matériaux pour 1 m3  de béton

| Matériaux Ouvrage | Ciment CPJ 45 kg | Sable 0 / 5 m3 | Gravier 1 5 / 12,5 m3 | Gravier 2 12,5 /25 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préfabrication | 300 | 0,500 | 0,400 | 0,450 |
| Radier en b.a. | 285 | 0,450 | 0,500 | 0,450 |
| Dalle pleine | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |
| Voile | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |

Travail demandé : Poste de bétonnage - faire le choix de la centrale à béton et calculer les aires de stockages des granulats.

Procéder en suivant les étapes ci-dessous :

3.1. Calculer la quantité maximale du béton qui doit être mis en place par heure Vh. (Pour faciliter le calcul, représenter un planning journalier avec le diagramme des besoins en béton sur page 12).

3.2. Calculer le volume du béton  mis en place par gâchée V1. Calculer le volume du béton frais par gâchée V2, si les pertes de transport sont de 1% et de la contraction du béton frais  lors de la vibration de 4% et choisir le type de la centrale.

3.3. Calculer le volume du béton frais mis en place par heure  Vhg et par un cycle de la grue Vcg et préciser le volume de la benne.

3.4. Calculer les quantités des granulats S1, G1 et G2 pour 2 jours (dans le tableau à la page 12).

Calculer les aires de stockage  en étoile en  forme de 3 /4 cône et la hauteur min de la cloison de séparation. Angle de talus naturel 30°. Représenter le plan du poste de bétonnage en échelle, si l’aire nécessaire à la centrale est de 8,00 x 8,00 m.

IMPORTANT : Certaines données manquantes sont laissées à l’initiative des stagiaires qui doivent les choisir par référence à leurs savoirs.

N.B. : Fournir au stagiaire : une feuille papier millimétré  format A3 ou bien deux format A4.

BAREME DE NOTATION : / 60:

| 1.1 : 8 pts | 2.1 : 2 pts | 3.1 : 3 pts |
| --- | --- | --- |
| 1.2 : 12 pts | 2.2 : 8 pts | 3.2 : 2 pts |
| 1.3 : 3 pts | 2.3 : 8 pts | 3.3 : 2 pts |
|  | 2.4 : 4 pts | 3.4 : 8 pts |

EFF TSG0  2010        Pratique V 19                                                                                                                                    5/12

ANNEXE :

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | NOMBRE | DIMENSIONS m |  | QUANTITES | UNITE | QUANTITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Longueur | Hauteur |  |  |  |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 19                                                                                                                                    6/12

| S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Matériel: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 19                                                                                                                                      7 /12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 20 x 20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 10 x20 x 40 cm (cloison de 10 cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 19                                                                                                                                    8/12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 20 x20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 19                                                                                                                                          9/12

Tableau 1 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS (PROJET) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

Tableau 2 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS et ISOLATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH ,ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUITt extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
| 14 | ISOLATION extérieure avec polystyrène de 5 cm | m2 |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 19                                                                                                                                          10/12

| Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  |  | Surface de l’étage : m2. |  |  |

Tableau 3 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC BRIQUES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 19                                                                                                                                         11/12

3.1.

Planning journalier :

3.4.

| Matériaux Ouvrage | Quantité de l’ouvrage m3 |  | S1 Sable 0 / 5 m3 |  | G1 Gravier 1 5 / 12,5 m3 |  | G2 Gravier 2 2,5 /25 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 jours | 2 jours | dosage | stock | dosage | stock | dosage | stock |
| Préfabrication |  |  | 0,500 |  | 0,400 |  | 0,450 |  |
| Radier en b.a. |  |  | 0,450 |  | 0,500 |  | 0,450 |  |
| Dalle pleine |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Voile |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 19                                                                                                                                          12/12

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2010

Filière : Technicien Spécialisé Gros Œuvres 	            	                  Durée     : 5 heures

Niveau : Technicien Spécialisé				                              Epreuve : Pratique

Barème : / 60 pts

VARIANTE : 20

Le projet consiste à la construction d’un lotissement de villas jumelées  en R+1 avec sous sol.

Observer le plan de RdC donné.

| a en m | b en m | c en m |
| --- | --- | --- |
| 0,10 | 0 | 0,10 |

Options constructives :

L’opération a pour but la construction de 24 villas jumelées.

EFF TSG0  2010        Pratique V 20                                                                                                                                    1/12

L’ossature porteuse est constituée de voiles, poutres et poteaux de 20x30 cm, dalles pleines en  béton armé, planchers en poutrelle et hourdis. On prévoit l’exécution de la maçonnerie avec des agglos creux.

Avant le début des travaux, les clients ont demandé d’avoir des logements de HQE (Haute Qualité Environnementale) : petit coefficient  de transmission thermique, réduction des pertes de chaleur, meilleure isolation phonique, diminution des frais de chauffage et de climatisation.

Le promoteur a proposé les variantes suivantes à comparer et faire le choix:

- exécution d’après le projet avec des agglos creux;

- exécution avec des agglos creux et isolation extérieure avec 5 cm de polystyrène expansé ;

- exécution avec des briques creuses.

Mur de type I

Ce type de mur ne comporte :

- ni revêtement étanche sur son parement extérieur ;

- ni coupure de capillarité dans son épaisseur.

REMARQUES

- Un enduit traditionnel contribue à l'imperméabilisation du mur, mais il n'est pas étanche.

- Des panneaux isolants hydrophiles ou des enduits intérieurs au plâtre, accompagnés ou non d'un isolant, ne forment pas des coupures de capillarité.

Mur type XII

Ce type de mur comporte une isolation thermique par l'extérieur :

Maçonnerie avec isolation thermique extérieure  (détail)

EFF TSG0  2010        Pratique V 20                                                                                                                                    2/12

Travail demandé :

1. Calculer le coût de 1 m2 de gros œuvre pour les 3 possibilités. Utiliser les formulaires en annexe.

1.1. Calculer l’avant métré de :

- la maçonnerie des murs extérieurs et intérieurs avec des agglos creux de 20x20x40 cm et la cloison avec des agglos creux de 10x20x40 cm pour le RDC avec h= 3.00 m.

- l’isolation thermique sur les trois murs extérieurs, sans déduire les baies, avec hauteur de 8.00 m.

1.2. Calculer les prix de vente des tâches suivantes (utiliser les formulaires en annexe) :

- S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm

N.B. Utiliser les tableaux en annexe

1. 3. Compléter les tableaux 1, 2 et 3 – Devis estimatifs et coût de 1m2 du Gros œuvre pour chaque proposition.  (page 10 et 11)

N.B. La quantité de la maçonnerie avec des briques est la même qu’avec des agglos.

Le plan du premier étage est identique à celui du RDC.

Renseignements nécessaires :

Dimensions :   portes :     SdB et WC :     80 x 200 cm

Cuisine, CH 1 et CH 2 : 90 x 200 cm

Entrée :   200 x 220 cm

fenêtres :  120 x 160 cm, à l’exception de la  SdB :  120 x 60 cm.

Dosage d’un m3 de mortier pour maçonnerie :

| Composants | U | Quantité | P.U en DHS |
| --- | --- | --- | --- |
| ● Matériaux: |  |  |  |
| ◦Ciment CPJ 35 | T | 0.400 | 1100.00 |
| ◦Grain de riz | m3 | 0.340 | 190.00 |
| ◦Sable 0.36 | m3 | 0.660 | 200.00 |
| ● Matériel: |  |  |  |
| ◦Quote part de la bétonnière | U | 1.000 | 39.85 |

Matériaux, pertes,  prix et  TU  pour l’exécution d’un m2 de maçonnerie :

| Tâche et composants | U | Quantité | Pertes | TU | Prix en DHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● Maçonnerie de 10 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,40 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 10 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,30 |  |
| Briques creuses de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ● Isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  | 0,30 |  |
| Isolation PSE de 5cm | m2 | 1 | - |  | 27.50 |
| Colle | kg | 2.50 | - |  | 5.00 |
| Cheville | U | 7 | - |  | 1.50 |
| Grillage plastique (armature de verre) | m2 | 1 | - |  | 3.00 |

Prix de la main-d’œuvre :  18,00 DHS /H

EFF TSG0  2010        Pratique V 20                                                                                                                                       3/12

2. Planification :

2.1. Calculer l’effectif de l’équipe de maçons dans le cas d’exécution de la maçonnerie du projet :

- l’horaire de travail : 8 h/j ; 7 jours pour un niveau.

2.2. Elaborer un planning « chemin de fer » en jours ouvrables pour représenter l’exécution d’une première tranche de 6 villas jumelées.

Début : 01.06.2010.

Prévoir 22 jours ouvrables dans un mois et retirer 14 jours ouvrables au mois d’août pour congé.

Il faut prévoir la continuité des engins et des équipes.

On doit avoir seulement une équipe sur une villa.

2.3. Traduire le planning « chemin de fer » en planning GANTT.

2.4. Représenter le diagramme de l’effectif.

Données pour une villa :

| Repère | Ouvrages | Durée en jours | Effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terrassements mécaniques | 2 | - |
| 2 | Terrassements manuels | 2 | 2 |
| 3 | Fondations | 8 | 8 |
| 4 | Sous sol : Voiles, poteaux poutres, plancher haut du SS, dallage | 10 | 13 |
| 5 | RdC : Poteaux, poutres | 5 | 6 |
| 6 | RdC : Plancher | 5 | 8 |
| 7 | RdC : Maçonnerie | 7 |  |
| 8 | R+1 : Poteaux, poutres | 5 | 6 |
| 9 | R+1 : Plancher | 5 | 8 |
| 10 | R+1 : Maçonnerie | 7 |  |
| 11 | Terrasse | 4 | 6 |

3. Installation du chantier

Pour la  construction du lotissement  on prévoit l’utilisation d’une centrale à béton sur le chantier. Employé dans le bureau des méthodes de l’entreprise de Gros Œuvre, vous êtes chargé de choisir la capacité de la centrale à béton et la capacité de la benne pour grue.

Les centrales à béton ORU modèle KOALA sont avec une capacité en béton frais de :

1,100 m3 et de 1,500 m3.

Volume des bennes de béton : 0.250 m3, 0.500 m3, 0.750 m3, 1.000 m3, 1.500 m3.

Renseignements relatifs à ce chantier :

- la réalisation des bâtiments nécessite la mise en place de 4500 m3 de béton pendant une période de 12 mois (22 jours ouvrables par mois). Les bâtiments sont avec radier général. Le béton des radiers est mis en place par une pompe à béton. Le béton pour la structure et la préfabrication est mis en place par une benne à béton et une grue mobile.

- Les opérations de bétonnage s’effectuent : pour le radier de 800 h à 1200 h avec un volume Vr=40 m3; pour les dalles pleines  de 1300 h à 1600 h  avec un volume Vd =15 m3; pour les voiles Vv  suivant une cadence de 20 m par jour (épaisseur 18 cm et hauteur 3,00 m) les dernières deux heures de l’après-midi - 1500 h à 1700 h et pour la préfabrication des linteaux et des éléments pour l’acrotère  de 800 h à 900 h avec un volume Vpr = 9 m3.

- La durée d’un cycle moyen de la grue est de 5 min et de la centrale à béton de 150 sec.

EFF TSG0  2010        Pratique V 20                                                                                                                                    4/12

Dosages des matériaux pour 1 m3  de béton

| Matériaux Ouvrage | Ciment CPJ 45 kg | Sable 0 / 5 m3 | Gravier 1 5 / 12,5 m3 | Gravier 2 12,5 /25 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préfabrication | 300 | 0,500 | 0,400 | 0,450 |
| Radier en b.a. | 285 | 0,450 | 0,500 | 0,450 |
| Dalle pleine | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |
| Voile | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |

Travail demandé : Poste de bétonnage - faire le choix de la centrale à béton et calculer les aires de stockages des granulats.

Procéder en suivant les étapes ci-dessous :

3.1. Calculer la quantité maximale du béton qui doit être mis en place par heure Vh. (Pour faciliter le calcul, représenter un planning journalier avec le diagramme des besoins en béton sur page 12).

3.2. Calculer le volume du béton  mis en place par gâchée V1. Calculer le volume du béton frais par gâchée V2, si les pertes de transport sont de 1% et de la contraction du béton frais  lors de la vibration de 4% et choisir le type de la centrale.

3.3. Calculer le volume du béton frais mis en place par heure  Vhg et par un cycle de la grue Vcg et préciser le volume de la benne.

3.4. Calculer les quantités des granulats S1, G1 et G2 pour 2 jours (dans le tableau à la page 12).

Calculer les aires de stockage  en étoile en  forme de 3 /4 cône et la hauteur min de la cloison de séparation. Angle de talus naturel 30°. Représenter le plan du poste de bétonnage en échelle, si l’aire nécessaire à la centrale est de 8,00 x 8,00 m.

IMPORTANT : Certaines données manquantes sont laissées à l’initiative des stagiaires qui doivent les choisir par référence à leurs savoirs.

N.B. : Fournir au stagiaire : une feuille papier millimétré  format A3 ou bien deux format A4.

BAREME DE NOTATION : / 60:

| 1.1 : 8 pts | 2.1 : 2 pts | 3.1 : 3 pts |
| --- | --- | --- |
| 1.2 : 12 pts | 2.2 : 8 pts | 3.2 : 2 pts |
| 1.3 : 3 pts | 2.3 : 8 pts | 3.3 : 2 pts |
|  | 2.4 : 4 pts | 3.4 : 8 pts |

EFF TSG0  2010        Pratique V 20                                                                                                                                    5/12

ANNEXE :

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | NOMBRE | DIMENSIONS m |  | QUANTITES | UNITE | QUANTITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Longueur | Hauteur |  |  |  |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 20                                                                                                                                    6/12

| S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Matériel: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 20                                                                                                                                      7 /12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 20 x 20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 10 x20 x 40 cm (cloison de 10 cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 20                                                                                                                                    8/12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 20 x20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 20                                                                                                                                          9/12

Tableau 1 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS (PROJET) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

Tableau 2 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS et ISOLATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH ,ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUITt extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
| 14 | ISOLATION extérieure avec polystyrène de 5 cm | m2 |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 20                                                                                                                                          10/12

| Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  |  | Surface de l’étage : m2. |  |  |

Tableau 3 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC BRIQUES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 20                                                                                                                                         11/12

3.1.

Planning journalier :

3.4.

| Matériaux Ouvrage | Quantité de l’ouvrage m3 |  | S1 Sable 0 / 5 m3 |  | G1 Gravier 1 5 / 12,5 m3 |  | G2 Gravier 2 2,5 /25 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 jours | 2 jours | dosage | stock | dosage | stock | dosage | stock |
| Préfabrication |  |  | 0,500 |  | 0,400 |  | 0,450 |  |
| Radier en b.a. |  |  | 0,450 |  | 0,500 |  | 0,450 |  |
| Dalle pleine |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Voile |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 20                                                                                                                                          12/12

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2010

Filière : Technicien Spécialisé Gros Œuvres 	            	                  Durée     : 5 heures

Niveau : Technicien Spécialisé				                              Epreuve : Pratique

Barème : / 60 pts

VARIANTE : 21

Le projet consiste à la construction d’un lotissement de villas jumelées  en R+1 avec sous sol.

Observer le plan de RdC donné.

| a en m | b en m | c en m |
| --- | --- | --- |
| 0,10 | 0,10 | 0,10 |

Options constructives :

L’opération a pour but la construction de 24 villas jumelées.

EFF TSG0  2010        Pratique V 21                                                                                                                                    1/12

L’ossature porteuse est constituée de voiles, poutres et poteaux de 20x30 cm, dalles pleines en  béton

armé, planchers en poutrelle et hourdis. On prévoit l’exécution de la maçonnerie avec des agglos creux.

Avant le début des travaux, les clients ont demandé d’avoir des logements de HQE (Haute Qualité Environnementale) : petit coefficient  de transmission thermique, réduction des pertes de chaleur, meilleure isolation phonique, diminution des frais de chauffage et de climatisation.

Le promoteur a proposé les variantes suivantes à comparer et faire le choix:

- exécution d’après le projet avec des agglos creux;

- exécution avec des agglos creux et isolation extérieure avec 5 cm de polystyrène expansé ;

- exécution avec des briques creuses.

Mur de type I

Ce type de mur ne comporte :

- ni revêtement étanche sur son parement extérieur ;

- ni coupure de capillarité dans son épaisseur.

REMARQUES

- Un enduit traditionnel contribue à l'imperméabilisation du mur, mais il n'est pas étanche.

- Des panneaux isolants hydrophiles ou des enduits intérieurs au plâtre, accompagnés ou non d'un isolant, ne forment pas des coupures de capillarité.

Mur type XII

Ce type de mur comporte une isolation thermique par l'extérieur :

Maçonnerie avec isolation thermique extérieure  (détail)

EFF TSG0  2010        Pratique V 21                                                                                                                                   2/12

Travail demandé :

1. Calculer le coût de 1 m2 de gros œuvre pour les 3 possibilités. Utiliser les formulaires en annexe.

1.1. Calculer l’avant métré de :

- la maçonnerie des murs extérieurs et intérieurs avec des agglos creux de 20x20x40 cm et la cloison avec des agglos creux de 10x20x40 cm pour le RDC avec h= 3.00 m.

- l’isolation thermique sur les trois murs extérieurs, sans déduire les baies, avec hauteur de 8.00 m.

1.2. Calculer les prix de vente des tâches suivantes (utiliser les formulaires en annexe) :

- S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm

N.B. Utiliser les tableaux en annexe

1. 3. Compléter les tableaux 1, 2 et 3 – Devis estimatifs et coût de 1m2 du Gros œuvre pour chaque proposition.  (page 10 et 11)

N.B. La quantité de la maçonnerie avec des briques est la même qu’avec des agglos.

Le plan du premier étage est identique à celui du RDC.

Renseignements nécessaires :

Dimensions :   portes :     SdB et WC :     80 x 200 cm

Cuisine, CH 1 et CH 2 : 90 x 200 cm

Entrée :   200 x 220 cm

fenêtres :  120 x 160 cm, à l’exception de la  SdB :  120 x 60 cm.

Dosage d’un m3 de mortier pour maçonnerie :

| Composants | U | Quantité | P.U en DHS |
| --- | --- | --- | --- |
| ● Matériaux: |  |  |  |
| ◦Ciment CPJ 35 | T | 0.400 | 1150.00 |
| ◦Grain de riz | m3 | 0.340 | 200.00 |
| ◦Sable 0.36 | m3 | 0.660 | 200.00 |
| ● Matériel: |  |  |  |
| ◦Quote part de la bétonnière | U | 1.000 | 39.85 |

Matériaux, pertes,  prix et  TU  pour l’exécution d’un m2 de maçonnerie :

| Tâche et composants | U | Quantité | Pertes | TU | Prix en DHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● Maçonnerie de 10 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,40 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 10 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,30 |  |
| Briques creuses de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ● Isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  | 0,30 |  |
| Isolation PSE de 5cm | m2 | 1 | - |  | 27.50 |
| Colle | kg | 2.50 | - |  | 5.00 |
| Cheville | U | 7 | - |  | 1.50 |
| Grillage plastique (armature de verre) | m2 | 1 | - |  | 3.00 |

Prix de la main-d’œuvre :  18,00 DHS /H

EFF TSG0  2010        Pratique V 21                                                                                                                                        3/12

2. Planification :

2.1. Calculer l’effectif de l’équipe de maçons dans le cas d’exécution de la maçonnerie du projet :

- l’horaire de travail : 7.60 h/j ; 4 jours pour un niveau.

2.2. Elaborer un planning « chemin de fer » en jours ouvrables pour représenter l’exécution d’une première tranche de 6 villas jumelées.

Début : 01.06.2010.

Prévoir 22 jours ouvrables dans un mois et retirer 14 jours ouvrables au mois d’août pour congé.

Il faut prévoir la continuité des engins et des équipes.

On doit avoir seulement une équipe sur une villa.

2.3. Traduire le planning « chemin de fer » en planning GANTT.

2.4. Représenter le diagramme de l’effectif.

Données pour une villa :

| Repère | Ouvrages | Durée en jours | Effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terrassements mécaniques | 2 | - |
| 2 | Terrassements manuels | 2 | 2 |
| 3 | Fondations | 9 | 7 |
| 4 | Sous sol : Voiles, poteaux poutres, plancher haut du SS, dallage | 11 | 14 |
| 5 | RdC : Poteaux, poutres | 6 | 5 |
| 6 | RdC : Plancher | 6 | 7 |
| 7 | RdC : Maçonnerie | 4 |  |
| 8 | R+1 : Poteaux, poutres | 6 | 5 |
| 9 | R+1 : Plancher | 6 | 7 |
| 10 | R+1 : Maçonnerie | 4 |  |
| 11 | Terrasse | 4 | 6 |

3. Installation du chantier

Pour la  construction du lotissement  on prévoit l’utilisation d’une centrale à béton sur le chantier. Employé dans le bureau des méthodes de l’entreprise de Gros Œuvre, vous êtes chargé de choisir la capacité de la centrale à béton et la capacité de la benne pour grue.

Les centrales à béton ORU modèle KOALA sont avec une capacité en béton frais de :

1,100 m3 et de 1,500 m3.

Volume des bennes de béton : 0.250 m3, 0.500 m3, 0.750 m3, 1.000 m3, 1.500 m3.

Renseignements relatifs à ce chantier :

- la réalisation des bâtiments nécessite la mise en place de 4600 m3 de béton pendant une période de 12 mois (22 jours ouvrables par mois). Les bâtiments sont avec radier général. Le béton des radiers est mis en place par une pompe à béton. Le béton pour la structure et la préfabrication est mis en place par une benne à béton et une grue mobile.

- Les opérations de bétonnage s’effectuent : pour le radier de 800 h à 1200 h avec un volume Vr=40 m3; pour les dalles pleines  de 1300 h à 1500 h  avec un volume Vd =10 m3; pour les voiles Vv  suivant une cadence de 20 m par jour (épaisseur 18 cm et hauteur 3,00 m) les dernières deux heures de l’après-midi - 1400 h à 1600 h et pour la préfabrication des linteaux et des éléments pour l’acrotère  de 700 h à 900 h avec un volume Vpr = 18 m3.

- La durée d’un cycle moyen de la grue est de 5 min et de la centrale à béton de 150 sec.

EFF TSG0  2010        Pratique V 21                                                                                                                                    4/12

Dosages des matériaux pour 1 m3  de béton

| Matériaux Ouvrage | Ciment CPJ 45 kg | Sable 0 / 5 m3 | Gravier 1 5 / 12,5 m3 | Gravier 2 12,5 /25 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préfabrication | 300 | 0,500 | 0,400 | 0,450 |
| Radier en b.a. | 285 | 0,450 | 0,500 | 0,450 |
| Dalle pleine | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |
| Voile | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |

Travail demandé : Poste de bétonnage - faire le choix de la centrale à béton et calculer les aires de stockages des granulats.

Procéder en suivant les étapes ci-dessous :

3.1. Calculer la quantité maximale du béton qui doit être mis en place par heure Vh. (Pour faciliter le calcul, représenter un planning journalier avec le diagramme des besoins en béton sur page 12).

3.2. Calculer le volume du béton  mis en place par gâchée V1. Calculer le volume du béton frais par gâchée V2, si les pertes de transport sont de 1% et de la contraction du béton frais  lors de la vibration de 4% et choisir le type de la centrale.

3.3. Calculer le volume du béton frais mis en place par heure  Vhg et par un cycle de la grue Vcg et préciser le volume de la benne.

3.4. Calculer les quantités des granulats S1, G1 et G2 pour 2 jours (dans le tableau à la page 12).

Calculer les aires de stockage  en étoile en  forme de 3 /4 cône et la hauteur min de la cloison de séparation. Angle de talus naturel 30°. Représenter le plan du poste de bétonnage en échelle, si l’aire nécessaire à la centrale est de 8,00 x 8,00 m.

IMPORTANT : Certaines données manquantes sont laissées à l’initiative des stagiaires qui doivent les choisir par référence à leurs savoirs.

N.B. : Fournir au stagiaire : une feuille papier millimétré  format A3 ou bien deux format A4.

BAREME DE NOTATION : / 60:

| 1.1 : 8 pts | 2.1 : 2 pts | 3.1 : 3 pts |
| --- | --- | --- |
| 1.2 : 12 pts | 2.2 : 8 pts | 3.2 : 2 pts |
| 1.3 : 3 pts | 2.3 : 8 pts | 3.3 : 2 pts |
|  | 2.4 : 4 pts | 3.4 : 8 pts |

EFF TSG0  2010        Pratique V 21                                                                                                                                    5/12

ANNEXE :

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | NOMBRE | DIMENSIONS m |  | QUANTITES | UNITE | QUANTITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Longueur | Hauteur |  |  |  |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 21                                                                                                                                    6/12

| S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Matériel: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 21                                                                                                                                      7 /12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 20 x 20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 10 x20 x 40 cm (cloison de 10 cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 21                                                                                                                                    8/12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 20 x20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 21                                                                                                                                          9/12

Tableau 1 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS (PROJET) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

Tableau 2 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS et ISOLATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH ,ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUITt extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
| 14 | ISOLATION extérieure avec polystyrène de 5 cm | m2 |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 21                                                                                                                                          10/12

| Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  |  | Surface de l’étage : m2. |  |  |

Tableau 3 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC BRIQUES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 21                                                                                                                                         11/12

3.1.

Planning journalier :

3.4.

| Matériaux Ouvrage | Quantité de l’ouvrage m3 |  | S1 Sable 0 / 5 m3 |  | G1 Gravier 1 5 / 12,5 m3 |  | G2 Gravier 2 2,5 /25 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 jours | 2 jours | dosage | stock | dosage | stock | dosage | stock |
| Préfabrication |  |  | 0,500 |  | 0,400 |  | 0,450 |  |
| Radier en b.a. |  |  | 0,450 |  | 0,500 |  | 0,450 |  |
| Dalle pleine |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Voile |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 21                                                                                                                                          12/12

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2010

Filière : Technicien Spécialisé Gros Œuvres 	            	                  Durée     : 5 heures

Niveau : Technicien Spécialisé				                              Epreuve : Pratique

Barème : / 60 pts

VARIANTE : 22

Le projet consiste à la construction d’un lotissement de villas jumelées  en R+1 avec sous sol.

Observer le plan de RdC donné.

| a en m | b en m | c en m |
| --- | --- | --- |
| 0,20 | 0 | 0,10 |

Options constructives :

L’opération a pour but la construction de 24 villas jumelées.

EFF TSG0  2010        Pratique V 22                                                                                                                                    1/12

L’ossature porteuse est constituée de voiles, poutres et poteaux de 20x30 cm, dalles pleines en  béton armé, planchers en poutrelle et hourdis. On prévoit l’exécution de la maçonnerie avec des agglos creux.

Avant le début des travaux, les clients ont demandé d’avoir des logements de HQE (Haute Qualité Environnementale) : petit coefficient  de transmission thermique, réduction des pertes de chaleur, meilleure isolation phonique, diminution des frais de chauffage et de climatisation.

Le promoteur a proposé les variantes suivantes à comparer et faire le choix:

- exécution d’après le projet avec des agglos creux;

- exécution avec des agglos creux et isolation extérieure avec 5 cm de polystyrène expansé ;

- exécution avec des briques creuses.

Mur de type I

Ce type de mur ne comporte :

- ni revêtement étanche sur son parement extérieur ;

- ni coupure de capillarité dans son épaisseur.

REMARQUES

- Un enduit traditionnel contribue à l'imperméabilisation du mur, mais il n'est pas étanche.

- Des panneaux isolants hydrophiles ou des enduits intérieurs au plâtre, accompagnés ou non d'un isolant, ne forment pas des coupures de capillarité.

Mur type XII

Ce type de mur comporte une isolation thermique par l'extérieur :

Maçonnerie avec isolation thermique extérieure  (détail)

EFF TSG0  2010        Pratique V 22                                                                                                                                    2/12

Travail demandé :

1. Calculer le coût de 1 m2 de gros œuvre pour les 3 possibilités. Utiliser les formulaires en annexe.

1.1. Calculer l’avant métré de :

- la maçonnerie des murs extérieurs et intérieurs avec des agglos creux de 20x20x40 cm et la cloison avec des agglos creux de 10x20x40 cm pour le RDC avec h= 3.00 m.

- l’isolation thermique sur les trois murs extérieurs, sans déduire les baies, avec hauteur de 8.00 m.

1.2. Calculer les prix de vente des tâches suivantes (utiliser les formulaires en annexe) :

- S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm

N.B. Utiliser les tableaux en annexe

1. 3. Compléter les tableaux 1, 2 et 3 – Devis estimatifs et coût de 1m2 du Gros œuvre pour chaque proposition.  (page 10 et 11)

N.B. La quantité de la maçonnerie avec des briques est la même qu’avec des agglos.

Le plan du premier étage est identique à celui du RDC.

Renseignements nécessaires :

Dimensions :   portes :     SdB et WC :     80 x 200 cm

Cuisine, CH 1 et CH 2 : 90 x 200 cm

Entrée :   200 x 220 cm

fenêtres :  120 x 160 cm, à l’exception de la  SdB :  120 x 60 cm.

Dosage d’un m3 de mortier pour maçonnerie :

| Composants | U | Quantité | P.U en DHS |
| --- | --- | --- | --- |
| ● Matériaux: |  |  |  |
| ◦Ciment CPJ 35 | T | 0.400 | 1100.00 |
| ◦Grain de riz | m3 | 0.340 | 200.00 |
| ◦Sable 0.36 | m3 | 0.660 | 200.00 |
| ● Matériel: |  |  |  |
| ◦Quote part de la bétonnière | U | 1.000 | 39.85 |

Matériaux, pertes,  prix et  TU  pour l’exécution d’un m2 de maçonnerie :

| Tâche et composants | U | Quantité | Pertes | TU | Prix en DHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● Maçonnerie de 10 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,40 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 10 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,30 |  |
| Briques creuses de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ● Isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  | 0,30 |  |
| Isolation PSE de 5cm | m2 | 1 | - |  | 27.50 |
| Colle | kg | 2.50 | - |  | 5.00 |
| Cheville | U | 7 | - |  | 1.50 |
| Grillage plastique (armature de verre) | m2 | 1 | - |  | 3.00 |

Prix de la main-d’œuvre :  18,00 DHS /H

EFF TSG0  2010        Pratique V 22                                                                                                                                        3/12

2. Planification :

2.1. Calculer l’effectif de l’équipe de maçons dans le cas d’exécution de la maçonnerie du projet :

- l’horaire de travail : 7.70 h/j ; 5 jours pour un niveau.

2.2. Elaborer un planning « chemin de fer » en jours ouvrables pour représenter l’exécution d’une première tranche de 6 villas jumelées.

Début : 01.06.2010.

Prévoir 22 jours ouvrables dans un mois et retirer 14 jours ouvrables au mois d’août pour congé.

Il faut prévoir la continuité des engins et des équipes.

On doit avoir seulement une équipe sur une villa.

2.3. Traduire le planning « chemin de fer » en planning GANTT.

2.4. Représenter le diagramme de l’effectif.

Données pour une villa :

| Repère | Ouvrages | Durée en jours | Effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terrassements mécaniques | 2 | - |
| 2 | Terrassements manuels | 2 | 2 |
| 3 | Fondations | 10 | 7 |
| 4 | Sous sol : Voiles, poteaux poutres, plancher haut du SS, dallage | 12 | 12 |
| 5 | RdC : Poteaux, poutres | 6 | 5 |
| 6 | RdC : Plancher | 6 | 7 |
| 7 | RdC : Maçonnerie | 5 |  |
| 8 | R+1 : Poteaux, poutres | 6 | 5 |
| 9 | R+1 : Plancher | 6 | 7 |
| 10 | R+1 : Maçonnerie | 5 |  |
| 11 | Terrasse | 5 | 5 |

3. Installation du chantier

Pour la  construction du lotissement  on prévoit l’utilisation d’une centrale à béton sur le chantier. Employé dans le bureau des méthodes de l’entreprise de Gros Œuvre, vous êtes chargé de choisir la capacité de la centrale à béton et la capacité de la benne pour grue.

Les centrales à béton ORU modèle KOALA sont avec une capacité en béton frais de :

1,100 m3 et de 1,500 m3.

Volume des bennes de béton : 0.250 m3, 0.500 m3, 0.750 m3, 1.000 m3, 1.500 m3.

Renseignements relatifs à ce chantier :

- la réalisation des bâtiments nécessite la mise en place de 4700 m3 de béton pendant une période de 12 mois (22 jours ouvrables par mois). Les bâtiments sont avec radier général. Le béton des radiers est mis en place par une pompe à béton. Le béton pour la structure et la préfabrication est mis en place par une benne à béton et une grue mobile.

- Les opérations de bétonnage s’effectuent : pour le radier de 800 h à 1200 h avec un volume Vr=40 m3; pour les dalles pleines  de 1300 h à 1600 h  avec un volume Vd =15 m3; pour les voiles Vv  suivant une cadence de 15 m par jour (épaisseur 20 cm et hauteur 3,00 m) les dernières deux heures de l’après-midi - 1500 h à 1700 h et pour la préfabrication des linteaux et des éléments pour l’acrotère  de 700 h à 900 h avec un volume Vpr = 18 m3.

- La durée d’un cycle moyen de la grue est de 5 min et de la centrale à béton de 150 sec.

EFF TSG0  2010        Pratique V 22                                                                                                                                    4/12

Dosages des matériaux pour 1 m3  de béton

| Matériaux Ouvrage | Ciment CPJ 45 kg | Sable 0 / 5 m3 | Gravier 1 5 / 12,5 m3 | Gravier 2 12,5 /25 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préfabrication | 300 | 0,500 | 0,400 | 0,450 |
| Radier en b.a. | 285 | 0,450 | 0,500 | 0,450 |
| Dalle pleine | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |
| Voile | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |

Travail demandé : Poste de bétonnage - faire le choix de la centrale à béton et calculer les aires de stockages des granulats.

Procéder en suivant les étapes ci-dessous :

3.1. Calculer la quantité maximale du béton qui doit être mis en place par heure Vh. (Pour faciliter le calcul, représenter un planning journalier avec le diagramme des besoins en béton sur page 12).

3.2. Calculer le volume du béton  mis en place par gâchée V1. Calculer le volume du béton frais par gâchée V2, si les pertes de transport sont de 1% et de la contraction du béton frais  lors de la vibration de 4% et choisir le type de la centrale.

3.3. Calculer le volume du béton frais mis en place par heure  Vhg et par un cycle de la grue Vcg et préciser le volume de la benne.

3.4. Calculer les quantités des granulats S1, G1 et G2 pour 2 jours (dans le tableau à la page 12).

Calculer les aires de stockage  en étoile en  forme de 3 /4 cône et la hauteur min de la cloison de séparation. Angle de talus naturel 30°. Représenter le plan du poste de bétonnage en échelle, si l’aire nécessaire à la centrale est de 8,00 x 8,00 m.

IMPORTANT : Certaines données manquantes sont laissées à l’initiative des stagiaires qui doivent les choisir par référence à leurs savoirs.

N.B. : Fournir au stagiaire : une feuille papier millimétré  format A3 ou bien deux format A4.

BAREME DE NOTATION : / 60:

| 1.1 : 8 pts | 2.1 : 2 pts | 3.1 : 3 pts |
| --- | --- | --- |
| 1.2 : 12 pts | 2.2 : 8 pts | 3.2 : 2 pts |
| 1.3 : 3 pts | 2.3 : 8 pts | 3.3 : 2 pts |
|  | 2.4 : 4 pts | 3.4 : 8 pts |

EFF TSG0  2010        Pratique V 22                                                                                                                                    5/12

ANNEXE :

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | NOMBRE | DIMENSIONS m |  | QUANTITES | UNITE | QUANTITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Longueur | Hauteur |  |  |  |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 22                                                                                                                                    6/12

| S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Matériel: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 22                                                                                                                                      7 /12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 20 x 20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 10 x20 x 40 cm (cloison de 10 cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 22                                                                                                                                    8/12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 20 x20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 22                                                                                                                                          9/12

Tableau 1 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS (PROJET) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

Tableau 2 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS et ISOLATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH ,ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUITt extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
| 14 | ISOLATION extérieure avec polystyrène de 5 cm | m2 |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 22                                                                                                                                          10/12

| Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  |  | Surface de l’étage : m2. |  |  |

Tableau 3 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC BRIQUES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 22                                                                                                                                         11/12

3.1.

Planning journalier :

3.4.

| Matériaux Ouvrage | Quantité de l’ouvrage m3 |  | S1 Sable 0 / 5 m3 |  | G1 Gravier 1 5 / 12,5 m3 |  | G2 Gravier 2 2,5 /25 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 jours | 2 jours | dosage | stock | dosage | stock | dosage | stock |
| Préfabrication |  |  | 0,500 |  | 0,400 |  | 0,450 |  |
| Radier en b.a. |  |  | 0,450 |  | 0,500 |  | 0,450 |  |
| Dalle pleine |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Voile |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 22                                                                                                                                          12/12

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2010

Filière : Technicien Spécialisé Gros Œuvres 	            	                  Durée     : 5 heures

Niveau : Technicien Spécialisé				                              Epreuve : Pratique

Barème : / 60 pts

VARIANTE : 23

Le projet consiste à la construction d’un lotissement de villas jumelées  en R+1 avec sous sol.

Observer le plan de RdC donné.

| a en m | b en m | c en m |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,20 | 0,10 |

Options constructives :

L’opération a pour but la construction de 24 villas jumelées.

EFF TSG0  2010        Pratique V 23                                                                                                                                    1/12

L’ossature porteuse est constituée de voiles, poutres et poteaux de 20x30 cm, dalles pleines en  béton armé, planchers en poutrelle et hourdis. On prévoit l’exécution de la maçonnerie avec des agglos creux.

Avant le début des travaux, les clients ont demandé d’avoir des logements de HQE (Haute Qualité Environnementale) : petit coefficient  de transmission thermique, réduction des pertes de chaleur, meilleure isolation phonique, diminution des frais de chauffage et de climatisation.

Le promoteur a proposé les variantes suivantes à comparer et faire le choix:

- exécution d’après le projet avec des agglos creux;

- exécution avec des agglos creux et isolation extérieure avec 5 cm de polystyrène expansé ;

- exécution avec des briques creuses.

Mur de type I

Ce type de mur ne comporte :

- ni revêtement étanche sur son parement extérieur ;

- ni coupure de capillarité dans son épaisseur.

REMARQUES

- Un enduit traditionnel contribue à l'imperméabilisation du mur, mais il n'est pas étanche.

- Des panneaux isolants hydrophiles ou des enduits intérieurs au plâtre, accompagnés ou non d'un isolant, ne forment pas des coupures de capillarité.

Mur type XII

Ce type de mur comporte une isolation thermique par l'extérieur :

Maçonnerie avec isolation thermique extérieure  (détail)

EFF TSG0  2010        Pratique V 23                                                                                                                                    2/12

Travail demandé :

1. Calculer le coût de 1 m2 de gros œuvre pour les 3 possibilités. Utiliser les formulaires en annexe.

1.1. Calculer l’avant métré de :

- la maçonnerie des murs extérieurs et intérieurs avec des agglos creux de 20x20x40 cm et la cloison avec des agglos creux de 10x20x40 cm pour le RDC avec h= 3.00 m.

- l’isolation thermique sur les trois murs extérieurs, sans déduire les baies, avec hauteur de 8.00 m.

1.2. Calculer les prix de vente des tâches suivantes (utiliser les formulaires en annexe) :

- S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm

N.B. Utiliser les tableaux en annexe

1. 3. Compléter les tableaux 1, 2 et 3 – Devis estimatifs et coût de 1m2 du Gros œuvre pour chaque proposition.  (page 10 et 11)

N.B. La quantité de la maçonnerie avec des briques est la même qu’avec des agglos.

Le plan du premier étage est identique à celui du RDC.

Renseignements nécessaires :

Dimensions :   portes :     SdB et WC :     80 x 200 cm

Cuisine, CH 1 et CH 2 : 90 x 200 cm

Entrée :   200 x 220 cm

fenêtres :  120 x 160 cm, à l’exception de la  SdB :  120 x 60 cm.

Dosage d’un m3 de mortier pour maçonnerie :

| Composants | U | Quantité | P.U en DHS |
| --- | --- | --- | --- |
| ● Matériaux: |  |  |  |
| ◦Ciment CPJ 35 | T | 0.400 | 1150.00 |
| ◦Grain de riz | m3 | 0.350 | 170.00 |
| ◦Sable 0.36 | m3 | 0.650 | 200.00 |
| ● Matériel: |  |  |  |
| ◦Quote part de la bétonnière | U | 1.000 | 39.85 |

Matériaux, pertes,  prix et  TU  pour l’exécution d’un m2 de maçonnerie :

| Tâche et composants | U | Quantité | Pertes | TU | Prix en DHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● Maçonnerie de 10 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,40 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 10 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,30 |  |
| Briques creuses de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ● Isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  | 0,30 |  |
| Isolation PSE de 5cm | m2 | 1 | - |  | 27.50 |
| Colle | kg | 2.50 | - |  | 5.00 |
| Cheville | U | 7 | - |  | 1.50 |
| Grillage plastique (armature de verre) | m2 | 1 | - |  | 3.00 |

Prix de la main-d’œuvre :  18,00 DHS /H

EFF TSG0  2010        Pratique V 23                                                                                                                                        3/12

2. Planification :

2.1. Calculer l’effectif de l’équipe de maçons dans le cas d’exécution de la maçonnerie du projet :

- l’horaire de travail : 7.60 h/j ; 4 jours pour un niveau.

2.2. Elaborer un planning « chemin de fer » en jours ouvrables pour représenter l’exécution d’une première tranche de 6 villas jumelées.

Début : 01.06.2010.

Prévoir 22 jours ouvrables dans un mois et retirer 14 jours ouvrables au mois d’août pour congé.

Il faut prévoir la continuité des engins et des équipes.

On doit avoir seulement une équipe sur une villa.

2.3. Traduire le planning « chemin de fer » en planning GANTT.

2.4. Représenter le diagramme de l’effectif.

Données pour une villa :

| Repère | Ouvrages | Durée en jours | Effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terrassements mécaniques | 2 | - |
| 2 | Terrassements manuels | 2 | 2 |
| 3 | Fondations | 9 | 8 |
| 4 | Sous sol : Voiles, poteaux poutres, plancher haut du SS, dallage | 10 | 14 |
| 5 | RdC : Poteaux, poutres | 6 | 5 |
| 6 | RdC : Plancher | 6 | 7 |
| 7 | RdC : Maçonnerie | 4 |  |
| 8 | R+1 : Poteaux, poutres | 6 | 5 |
| 9 | R+1 : Plancher | 6 | 7 |
| 10 | R+1 : Maçonnerie | 4 |  |
| 11 | Terrasse | 4 | 6 |

3. Installation du chantier

Pour la  construction du lotissement  on prévoit l’utilisation d’une centrale à béton sur le chantier. Employé dans le bureau des méthodes de l’entreprise de Gros Œuvre, vous êtes chargé de choisir la capacité de la centrale à béton et la capacité de la benne pour grue.

Les centrales à béton ORU modèle KOALA sont avec une capacité en béton frais de :

1,100 m3 et de 1,500 m3.

Volume des bennes de béton : 0.250 m3, 0.500 m3, 0.750 m3, 1.000 m3, 1.500 m3.

Renseignements relatifs à ce chantier :

- la réalisation des bâtiments nécessite la mise en place de 4150 m3 de béton pendant une période de 12 mois (22 jours ouvrables par mois). Les bâtiments sont avec radier général. Le béton des radiers est mis en place par une pompe à béton. Le béton pour la structure et la préfabrication est mis en place par une benne à béton et une grue mobile.

- Les opérations de bétonnage s’effectuent : pour le radier de 800 h à 1200 h avec un volume Vr=40 m3; pour les dalles pleines  de 1300 h à 1600 h  avec un volume Vd =15 m3; pour les voiles Vv  suivant une cadence de 15 m par jour (épaisseur 20 cm et hauteur 3,00 m) les dernières deux heures de l’après-midi - 1500 h à 1700 h et pour la préfabrication des linteaux et des éléments pour l’acrotère  de 1100 h à 1200 h avec un volume Vpr = 8 m3.

- La durée d’un cycle moyen de la grue est de 5 min et de la centrale à béton de 150 sec.

EFF TSG0  2010        Pratique V 23                                                                                                                                    4/12

Dosages des matériaux pour 1 m3  de béton

| Matériaux Ouvrage | Ciment CPJ 45 kg | Sable 0 / 5 m3 | Gravier 1 5 / 12,5 m3 | Gravier 2 12,5 /25 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préfabrication | 300 | 0,500 | 0,400 | 0,450 |
| Radier en b.a. | 285 | 0,450 | 0,500 | 0,450 |
| Dalle pleine | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |
| Voile | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |

Travail demandé : Poste de bétonnage - faire le choix de la centrale à béton et calculer les aires de stockages des granulats.

Procéder en suivant les étapes ci-dessous :

3.1. Calculer la quantité maximale du béton qui doit être mis en place par heure Vh. (Pour faciliter le calcul, représenter un planning journalier avec le diagramme des besoins en béton sur page 12).

3.2. Calculer le volume du béton  mis en place par gâchée V1. Calculer le volume du béton frais par gâchée V2, si les pertes de transport sont de 1% et de la contraction du béton frais  lors de la vibration de 4% et choisir le type de la centrale.

3.3. Calculer le volume du béton frais mis en place par heure  Vhg et par un cycle de la grue Vcg et préciser le volume de la benne.

3.4. Calculer les quantités des granulats S1, G1 et G2 pour 2 jours (dans le tableau à la page 12).

Calculer les aires de stockage  en étoile en  forme de 3 /4 cône et la hauteur min de la cloison de séparation. Angle de talus naturel 30°. Représenter le plan du poste de bétonnage en échelle, si l’aire nécessaire à la centrale est de 8,00 x 8,00 m.

IMPORTANT : Certaines données manquantes sont laissées à l’initiative des stagiaires qui doivent les choisir par référence à leurs savoirs.

N.B. : Fournir au stagiaire : une feuille papier millimétré  format A3 ou bien deux format A4.

BAREME DE NOTATION : / 60:

| 1.1 : 8 pts | 2.1 : 2 pts | 3.1 : 3 pts |
| --- | --- | --- |
| 1.2 : 12 pts | 2.2 : 8 pts | 3.2 : 2 pts |
| 1.3 : 3 pts | 2.3 : 8 pts | 3.3 : 2 pts |
|  | 2.4 : 4 pts | 3.4 : 8 pts |

EFF TSG0  2010        Pratique V 23                                                                                                                                    5/12

ANNEXE :

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | NOMBRE | DIMENSIONS m |  | QUANTITES | UNITE | QUANTITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Longueur | Hauteur |  |  |  |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 23                                                                                                                                    6/12

| S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Matériel: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 23                                                                                                                                      7 /12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 20 x 20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 10 x20 x 40 cm (cloison de 10 cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 23                                                                                                                                    8/12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 20 x20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 23                                                                                                                                          9/12

Tableau 1 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS (PROJET) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

Tableau 2 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS et ISOLATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH ,ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUITt extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
| 14 | ISOLATION extérieure avec polystyrène de 5 cm | m2 |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 23                                                                                                                                          10/12

| Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  |  | Surface de l’étage : m2. |  |  |

Tableau 3 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC BRIQUES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 23                                                                                                                                         11/12

3.1.

Planning journalier :

3.4.

| Matériaux Ouvrage | Quantité de l’ouvrage m3 |  | S1 Sable 0 / 5 m3 |  | G1 Gravier 1 5 / 12,5 m3 |  | G2 Gravier 2 2,5 /25 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 jours | 2 jours | dosage | stock | dosage | stock | dosage | stock |
| Préfabrication |  |  | 0,500 |  | 0,400 |  | 0,450 |  |
| Radier en b.a. |  |  | 0,450 |  | 0,500 |  | 0,450 |  |
| Dalle pleine |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Voile |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 23                                                                                                                                          12/12

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2010

Filière : Technicien Spécialisé Gros Œuvres 	            	                  Durée     : 5 heures

Niveau : Technicien Spécialisé				                              Epreuve : Pratique

Barème : / 60 pts

VARIANTE : 24

Le projet consiste à la construction d’un lotissement de villas jumelées  en R+1 avec sous sol.

Observer le plan de RdC donné.

| a en m | b en m | c en m |
| --- | --- | --- |
| 0,20 | 0 | 0,20 |

Options constructives :

L’opération a pour but la construction de 24 villas jumelées.

EFF TSG0  2010        Pratique V 24                                                                                                                                    1/12

L’ossature porteuse est constituée de voiles, poutres et poteaux de 20x30 cm, dalles pleines en  béton armé, planchers en poutrelle et hourdis. On prévoit l’exécution de la maçonnerie avec des agglos creux.

Avant le début des travaux, les clients ont demandé d’avoir des logements de HQE (Haute Qualité Environnementale) : petit coefficient  de transmission thermique, réduction des pertes de chaleur, meilleure isolation phonique, diminution des frais de chauffage et de climatisation.

Le promoteur a proposé les variantes suivantes à comparer et faire le choix:

- exécution d’après le projet avec des agglos creux;

- exécution avec des agglos creux et isolation extérieure avec 5 cm de polystyrène expansé ;

- exécution avec des briques creuses.

Mur de type I

Ce type de mur ne comporte :

- ni revêtement étanche sur son parement extérieur ;

- ni coupure de capillarité dans son épaisseur.

REMARQUES

- Un enduit traditionnel contribue à l'imperméabilisation du mur, mais il n'est pas étanche.

- Des panneaux isolants hydrophiles ou des enduits intérieurs au plâtre, accompagnés ou non d'un isolant, ne forment pas des coupures de capillarité.

Mur type XII

Ce type de mur comporte une isolation thermique par l'extérieur :

Maçonnerie avec isolation thermique extérieure  (détail)

EFF TSG0  2010        Pratique V 24                                                                                                                                    2/12

Travail demandé :

1. Calculer le coût de 1 m2 de gros œuvre pour les 3 possibilités. Utiliser les formulaires en annexe.

1.1. Calculer l’avant métré de :

- la maçonnerie des murs extérieurs et intérieurs avec des agglos creux de 20x20x40 cm et la cloison avec des agglos creux de 10x20x40 cm pour le RDC avec h= 3.00 m.

- l’isolation thermique sur les trois murs extérieurs, sans déduire les baies, avec hauteur de 8.00 m.

1.2. Calculer les prix de vente des tâches suivantes (utiliser les formulaires en annexe) :

- S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm

N.B. Utiliser les tableaux en annexe

1. 3. Compléter les tableaux 1, 2 et 3 – Devis estimatifs et coût de 1m2 du Gros œuvre pour chaque proposition.  (page 10 et 11)

N.B. La quantité de la maçonnerie avec des briques est la même qu’avec des agglos.

Le plan du premier étage est identique à celui du RDC.

Renseignements nécessaires :

Dimensions :   portes :     SdB et WC :     80 x 200 cm

Cuisine, CH 1 et CH 2 : 90 x 200 cm

Entrée :   200 x 220 cm

fenêtres :  120 x 160 cm, à l’exception de la  SdB :  120 x 60 cm.

Dosage d’un m3 de mortier pour maçonnerie :

| Composants | U | Quantité | P.U en DHS |
| --- | --- | --- | --- |
| ● Matériaux: |  |  |  |
| ◦Ciment CPJ 35 | T | 0.400 | 1100.00 |
| ◦Grain de riz | m3 | 0.350 | 170.00 |
| ◦Sable 0.36 | m3 | 0.650 | 200.00 |
| ● Matériel: |  |  |  |
| ◦Quote part de la bétonnière | U | 1.000 | 39.85 |

Matériaux, pertes,  prix et  TU  pour l’exécution d’un m2 de maçonnerie :

| Tâche et composants | U | Quantité | Pertes | TU | Prix en DHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● Maçonnerie de 10 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,40 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 10 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,30 |  |
| Briques creuses de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ● Isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  | 0,30 |  |
| Isolation PSE de 5cm | m2 | 1 | - |  | 27.50 |
| Colle | kg | 2.50 | - |  | 5.00 |
| Cheville | U | 7 | - |  | 1.50 |
| Grillage plastique (armature de verre) | m2 | 1 | - |  | 3.00 |

Prix de la main-d’œuvre :  18,00 DHS /H

EFF TSG0  2010        Pratique V 24                                                                                                                                        3/12

2. Planification :

2.1. Calculer l’effectif de l’équipe de maçons dans le cas d’exécution de la maçonnerie du projet :

- l’horaire de travail : 8 h/j ; 5 jours pour un niveau.

2.2. Elaborer un planning « chemin de fer » en jours ouvrables pour représenter l’exécution d’une première tranche de 6 villas jumelées.

Début : 01.06.2010.

Prévoir 22 jours ouvrables dans un mois et retirer 14 jours ouvrables au mois d’août pour congé.

Il faut prévoir la continuité des engins et des équipes.

On doit avoir seulement une équipe sur une villa.

2.3. Traduire le planning « chemin de fer » en planning GANTT.

2.4. Représenter le diagramme de l’effectif.

Données pour une villa :

| Repère | Ouvrages | Durée en jours | Effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terrassements mécaniques | 2 | - |
| 2 | Terrassements manuels | 2 | 2 |
| 3 | Fondations | 8 | 9 |
| 4 | Sous sol : Voiles, poteaux poutres, plancher haut du SS, dallage | 12 | 12 |
| 5 | RdC : Poteaux, poutres | 6 | 5 |
| 6 | RdC : Plancher | 6 | 7 |
| 7 | RdC : Maçonnerie | 5 |  |
| 8 | R+1 : Poteaux, poutres | 6 | 5 |
| 9 | R+1 : Plancher | 6 | 7 |
| 10 | R+1 : Maçonnerie | 5 |  |
| 11 | Terrasse | 5 | 5 |

3. Installation du chantier

Pour la  construction du lotissement  on prévoit l’utilisation d’une centrale à béton sur le chantier. Employé dans le bureau des méthodes de l’entreprise de Gros Œuvre, vous êtes chargé de choisir la capacité de la centrale à béton et la capacité de la benne pour grue.

Les centrales à béton ORU modèle KOALA sont avec une capacité en béton frais de :

1,100 m3 et de 1,500 m3.

Volume des bennes de béton : 0.250 m3, 0.500 m3, 0.750 m3, 1.000 m3, 1.500 m3.

Renseignements relatifs à ce chantier :

- la réalisation des bâtiments nécessite la mise en place de 4250 m3 de béton pendant une période de 12 mois (22 jours ouvrables par mois). Les bâtiments sont avec radier général. Le béton des radiers est mis en place par une pompe à béton. Le béton pour la structure et la préfabrication est mis en place par une benne à béton et une grue mobile.

- Les opérations de bétonnage s’effectuent : pour le radier de 800 h à 1200 h avec un volume Vr=40 m3; pour les dalles pleines  de 1300 h à 1600 h  avec un volume Vd =15 m3; pour les voiles Vv  suivant une cadence de 15 m par jour (épaisseur 18 cm et hauteur 3,00 m) les dernières deux heures de l’après-midi - 1500 h à 1700 h et pour la préfabrication des linteaux et des éléments pour l’acrotère  de 1100 h à 1200 h avec un volume Vpr = 8 m3.

- La durée d’un cycle moyen de la grue est de 5 min et de la centrale à béton de 150 sec.

EFF TSG0  2010        Pratique V 24                                                                                                                                    4/12

Dosages des matériaux pour 1 m3  de béton

| Matériaux Ouvrage | Ciment CPJ 45 kg | Sable 0 / 5 m3 | Gravier 1 5 / 12,5 m3 | Gravier 2 12,5 /25 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préfabrication | 300 | 0,500 | 0,400 | 0,450 |
| Radier en b.a. | 285 | 0,450 | 0,500 | 0,450 |
| Dalle pleine | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |
| Voile | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |

Travail demandé : Poste de bétonnage - faire le choix de la centrale à béton et calculer les aires de stockages des granulats.

Procéder en suivant les étapes ci-dessous :

3.1. Calculer la quantité maximale du béton qui doit être mis en place par heure Vh. (Pour faciliter le calcul, représenter un planning journalier avec le diagramme des besoins en béton sur page 12).

3.2. Calculer le volume du béton  mis en place par gâchée V1. Calculer le volume du béton frais par gâchée V2, si les pertes de transport sont de 1% et de la contraction du béton frais  lors de la vibration de 4% et choisir le type de la centrale.

3.3. Calculer le volume du béton frais mis en place par heure  Vhg et par un cycle de la grue Vcg et préciser le volume de la benne.

3.4. Calculer les quantités des granulats S1, G1 et G2 pour 2 jours (dans le tableau à la page 12).

Calculer les aires de stockage  en étoile en  forme de 3 /4 cône et la hauteur min de la cloison de séparation. Angle de talus naturel 30°. Représenter le plan du poste de bétonnage en échelle, si l’aire nécessaire à la centrale est de 8,00 x 8,00 m.

IMPORTANT : Certaines données manquantes sont laissées à l’initiative des stagiaires qui doivent les choisir par référence à leurs savoirs.

N.B. : Fournir au stagiaire : une feuille papier millimétré  format A3 ou bien deux format A4.

BAREME DE NOTATION : / 60:

| 1.1 : 8 pts | 2.1 : 2 pts | 3.1 : 3 pts |
| --- | --- | --- |
| 1.2 : 12 pts | 2.2 : 8 pts | 3.2 : 2 pts |
| 1.3 : 3 pts | 2.3 : 8 pts | 3.3 : 2 pts |
|  | 2.4 : 4 pts | 3.4 : 8 pts |

EFF TSG0  2010        Pratique V 24                                                                                                                                    5/12

ANNEXE :

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | NOMBRE | DIMENSIONS m |  | QUANTITES | UNITE | QUANTITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Longueur | Hauteur |  |  |  |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 24                                                                                                                                    6/12

| S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Matériel: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 24                                                                                                                                      7 /12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 20 x 20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 10 x20 x 40 cm (cloison de 10 cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 24                                                                                                                                    8/12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 20 x20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 24                                                                                                                                          9/12

Tableau 1 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS (PROJET) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

Tableau 2 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS et ISOLATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH ,ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUITt extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
| 14 | ISOLATION extérieure avec polystyrène de 5 cm | m2 |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 24                                                                                                                                          10/12

| Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  |  | Surface de l’étage : m2. |  |  |

Tableau 3 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC BRIQUES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 24                                                                                                                                         11/12

3.1.

Planning journalier :

3.4.

| Matériaux Ouvrage | Quantité de l’ouvrage m3 |  | S1 Sable 0 / 5 m3 |  | G1 Gravier 1 5 / 12,5 m3 |  | G2 Gravier 2 2,5 /25 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 jours | 2 jours | dosage | stock | dosage | stock | dosage | stock |
| Préfabrication |  |  | 0,500 |  | 0,400 |  | 0,450 |  |
| Radier en b.a. |  |  | 0,450 |  | 0,500 |  | 0,450 |  |
| Dalle pleine |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Voile |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 24                                                                                                                                        12/12

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2010

Filière : Technicien Spécialisé Gros Œuvres 	            	                  Durée     : 5 heures

Niveau : Technicien Spécialisé				                              Epreuve : Pratique

Barème : / 60 pts

VARIANTE : 25

Le projet consiste à la construction d’un lotissement de villas jumelées  en R+1 avec sous sol.

Observer le plan de RdC donné.

| a en m | b en m | c en m |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,10 | 0,20 |

Options constructives :

L’opération a pour but la construction de 24 villas jumelées.

EFF TSG0  2010        Pratique V 25                                                                                                                                    1/12

L’ossature porteuse est constituée de voiles, poutres et poteaux de 20x30 cm, dalles pleines en  béton armé, planchers en poutrelle et hourdis. On prévoit l’exécution de la maçonnerie avec des agglos creux.

Avant le début des travaux, les clients ont demandé d’avoir des logements de HQE (Haute Qualité Environnementale) : petit coefficient  de transmission thermique, réduction des pertes de chaleur, meilleure isolation phonique, diminution des frais de chauffage et de climatisation.

Le promoteur a proposé les variantes suivantes à comparer et faire le choix:

- exécution d’après le projet avec des agglos creux;

- exécution avec des agglos creux et isolation extérieure avec 5 cm de polystyrène expansé ;

- exécution avec des briques creuses.

Mur de type I

Ce type de mur ne comporte :

- ni revêtement étanche sur son parement extérieur ;

- ni coupure de capillarité dans son épaisseur.

REMARQUES

- Un enduit traditionnel contribue à l'imperméabilisation du mur, mais il n'est pas étanche.

- Des panneaux isolants hydrophiles ou des enduits intérieurs au plâtre, accompagnés ou non d'un isolant, ne forment pas des coupures de capillarité.

Mur type XII

Ce type de mur comporte une isolation thermique par l'extérieur :

Maçonnerie avec isolation thermique extérieure  (détail)

EFF TSG0  2010        Pratique V 25                                                                                                                                    2/12

Travail demandé :

1. Calculer le coût de 1 m2 de gros œuvre pour les 3 possibilités. Utiliser les formulaires en annexe.

1.1. Calculer l’avant métré de :

- la maçonnerie des murs extérieurs et intérieurs avec des agglos creux de 20x20x40 cm et la cloison avec des agglos creux de 10x20x40 cm pour le RDC avec h= 3.00 m.

- l’isolation thermique sur les trois murs extérieurs, sans déduire les baies, avec hauteur de 8.00 m.

1.2. Calculer les prix de vente des tâches suivantes (utiliser les formulaires en annexe) :

- S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm

N.B. Utiliser les tableaux en annexe

1. 3. Compléter les tableaux 1, 2 et 3 – Devis estimatifs et coût de 1m2 du Gros œuvre pour chaque proposition.  (page 10 et 11)

N.B. La quantité de la maçonnerie avec des briques est la même qu’avec des agglos.

Le plan du premier étage est identique à celui du RDC.

Renseignements nécessaires :

Dimensions :   portes :     SdB et WC :     80 x 200 cm

Cuisine, CH 1 et CH 2 : 90 x 200 cm

Entrée :   200 x 220 cm

fenêtres :  120 x 160 cm, à l’exception de la  SdB :  120 x 60 cm.

Dosage d’un m3 de mortier pour maçonnerie :

| Composants | U | Quantité | P.U en DHS |
| --- | --- | --- | --- |
| ● Matériaux: |  |  |  |
| ◦Ciment CPJ 35 | T | 0.400 | 1150.00 |
| ◦Grain de riz | m3 | 0.340 | 170.00 |
| ◦Sable 0.36 | m3 | 0.660 | 200.00 |
| ● Matériel: |  |  |  |
| ◦Quote part de la bétonnière | U | 1.000 | 39.85 |

Matériaux, pertes,  prix et  TU  pour l’exécution d’un m2 de maçonnerie :

| Tâche et composants | U | Quantité | Pertes | TU | Prix en DHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● Maçonnerie de 10 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,40 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 10 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,30 |  |
| Briques creuses de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ● Isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  | 0,30 |  |
| Isolation PSE de 5cm | m2 | 1 | - |  | 27.50 |
| Colle | kg | 2.50 | - |  | 5.00 |
| Cheville | U | 7 | - |  | 1.50 |
| Grillage plastique (armature de verre) | m2 | 1 | - |  | 3.00 |

Prix de la main-d’œuvre :  18,00 DHS /H

EFF TSG0  2010        Pratique V 25                                                                                                                                        3/12

2. Planification :

2.1. Calculer l’effectif de l’équipe de maçons dans le cas d’exécution de la maçonnerie du projet :

- l’horaire de travail : 7.50 h/j ; 7 jours pour un niveau.

2.2. Elaborer un planning « chemin de fer » en jours ouvrables pour représenter l’exécution d’une première tranche de 6 villas jumelées.

Début : 01.06.2010.

Prévoir 22 jours ouvrables dans un mois et retirer 14 jours ouvrables au mois d’août pour congé.

Il faut prévoir la continuité des engins et des équipes.

On doit avoir seulement une équipe sur une villa.

2.3. Traduire le planning « chemin de fer » en planning GANTT.

2.4. Représenter le diagramme de l’effectif.

Données pour une villa :

| Repère | Ouvrages | Durée en jours | Effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terrassements mécaniques | 2 | - |
| 2 | Terrassements manuels | 2 | 2 |
| 3 | Fondations | 10 | 7 |
| 4 | Sous sol : Voiles, poteaux poutres, plancher haut du SS, dallage | 10 | 14 |
| 5 | RdC : Poteaux, poutres | 6 | 5 |
| 6 | RdC : Plancher | 6 | 7 |
| 7 | RdC : Maçonnerie | 7 |  |
| 8 | R+1 : Poteaux, poutres | 6 | 5 |
| 9 | R+1 : Plancher | 6 | 7 |
| 10 | R+1 : Maçonnerie | 7 |  |
| 11 | Terrasse | 4 | 5 |

3. Installation du chantier

Pour la  construction du lotissement  on prévoit l’utilisation d’une centrale à béton sur le chantier. Employé dans le bureau des méthodes de l’entreprise de Gros Œuvre, vous êtes chargé de choisir la capacité de la centrale à béton et la capacité de la benne pour grue.

Les centrales à béton ORU modèle KOALA sont avec une capacité en béton frais de :

1,100 m3 et de 1,500 m3.

Volume des bennes de béton : 0.250 m3, 0.500 m3, 0.750 m3, 1.000 m3, 1.500 m3.

Renseignements relatifs à ce chantier :

- la réalisation des bâtiments nécessite la mise en place de 4350 m3 de béton pendant une période de 12 mois (22 jours ouvrables par mois). Les bâtiments sont avec radier général. Le béton des radiers est mis en place par une pompe à béton. Le béton pour la structure et la préfabrication est mis en place par une benne à béton et une grue mobile.

- Les opérations de bétonnage s’effectuent : pour le radier de 800 h à 1200 h avec un volume Vr=40 m3; pour les dalles pleines  de 1300 h à 1600 h  avec un volume Vd =15 m3; pour les voiles Vv  suivant une cadence de 20 m par jour (épaisseur 18 cm et hauteur 3,00 m) les dernières deux heures de l’après-midi - 1500 h à 1700 h et pour la préfabrication des linteaux et des éléments pour l’acrotère  de 700 h à 900 h avec un volume Vpr = 18 m3.

- La durée d’un cycle moyen de la grue est de 5 min et de la centrale à béton de 150 sec.

EFF TSG0  2010        Pratique V 25                                                                                                                                    4/12

Dosages des matériaux pour 1 m3  de béton

| Matériaux Ouvrage | Ciment CPJ 45 kg | Sable 0 / 5 m3 | Gravier 1 5 / 12,5 m3 | Gravier 2 12,5 /25 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préfabrication | 300 | 0,500 | 0,400 | 0,450 |
| Radier en b.a. | 285 | 0,450 | 0,500 | 0,450 |
| Dalle pleine | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |
| Voile | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |

Travail demandé : Poste de bétonnage - faire le choix de la centrale à béton et calculer les aires de stockages des granulats.

Procéder en suivant les étapes ci-dessous :

3.1. Calculer la quantité maximale du béton qui doit être mis en place par heure Vh. (Pour faciliter le calcul, représenter un planning journalier avec le diagramme des besoins en béton sur page 12).

3.2. Calculer le volume du béton  mis en place par gâchée V1. Calculer le volume du béton frais par gâchée V2, si les pertes de transport sont de 1% et de la contraction du béton frais  lors de la vibration de 4% et choisir le type de la centrale.

3.3. Calculer le volume du béton frais mis en place par heure  Vhg et par un cycle de la grue Vcg et préciser le volume de la benne.

3.4. Calculer les quantités des granulats S1, G1 et G2 pour 2 jours (dans le tableau à la page 12).

Calculer les aires de stockage  en étoile en  forme de 3 /4 cône et la hauteur min de la cloison de séparation. Angle de talus naturel 30°. Représenter le plan du poste de bétonnage en échelle, si l’aire nécessaire à la centrale est de 8,00 x 8,00 m.

IMPORTANT : Certaines données manquantes sont laissées à l’initiative des stagiaires qui doivent les choisir par référence à leurs savoirs.

N.B. : Fournir au stagiaire : une feuille papier millimétré  format A3 ou bien deux format A4.

BAREME DE NOTATION : / 60:

| 1.1 : 8 pts | 2.1 : 2 pts | 3.1 : 3 pts |
| --- | --- | --- |
| 1.2 : 12 pts | 2.2 : 8 pts | 3.2 : 2 pts |
| 1.3 : 3 pts | 2.3 : 8 pts | 3.3 : 2 pts |
|  | 2.4 : 4 pts | 3.4 : 8 pts |

EFF TSG0  2010        Pratique V 25                                                                                                                                    5/12

ANNEXE :

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | NOMBRE | DIMENSIONS m |  | QUANTITES | UNITE | QUANTITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Longueur | Hauteur |  |  |  |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 25                                                                                                                                    6/12

| S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Matériel: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 25                                                                                                                                      7 /12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 20 x 20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 10 x20 x 40 cm (cloison de 10 cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 25                                                                                                                                    8/12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 20 x20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 25                                                                                                                                          9/12

Tableau 1 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS (PROJET) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

Tableau 2 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS et ISOLATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH ,ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUITt extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
| 14 | ISOLATION extérieure avec polystyrène de 5 cm | m2 |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 25                                                                                                                                        10/12

| Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  |  | Surface de l’étage : m2. |  |  |

Tableau 3 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC BRIQUES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 25                                                                                                                                        11/12

3.1.

Planning journalier :

3.4.

| Matériaux Ouvrage | Quantité de l’ouvrage m3 |  | S1 Sable 0 / 5 m3 |  | G1 Gravier 1 5 / 12,5 m3 |  | G2 Gravier 2 2,5 /25 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 jours | 2 jours | dosage | stock | dosage | stock | dosage | stock |
| Préfabrication |  |  | 0,500 |  | 0,400 |  | 0,450 |  |
| Radier en b.a. |  |  | 0,450 |  | 0,500 |  | 0,450 |  |
| Dalle pleine |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Voile |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 25                                                                                                                                        12/12

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2010

Filière : Technicien Spécialisé Gros Œuvres 	            	                  Durée     : 5 heures

Niveau : Technicien Spécialisé				                              Epreuve : Pratique

Barème : / 60 pts

VARIANTE : 26

Le projet consiste à la construction d’un lotissement de villas jumelées  en R+1 avec sous sol.

Observer le plan de RdC donné.

| a en m | b en m | c en m |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,20 |

Options constructives :

L’opération a pour but la construction de 24 villas jumelées.

EFF TSG0  2010        Pratique V 26                                                                                                                                    1/12

L’ossature porteuse est constituée de voiles, poutres et poteaux de 20x30 cm, dalles pleines en  béton armé, planchers en poutrelle et hourdis. On prévoit l’exécution de la maçonnerie avec des agglos creux.

Avant le début des travaux, les clients ont demandé d’avoir des logements de HQE (Haute Qualité Environnementale) : petit coefficient  de transmission thermique, réduction des pertes de chaleur, meilleure isolation phonique, diminution des frais de chauffage et de climatisation.

Le promoteur a proposé les variantes suivantes à comparer et faire le choix:

- exécution d’après le projet avec des agglos creux;

- exécution avec des agglos creux et isolation extérieure avec 5 cm de polystyrène expansé ;

- exécution avec des briques creuses.

Mur de type I

Ce type de mur ne comporte :

- ni revêtement étanche sur son parement extérieur ;

- ni coupure de capillarité dans son épaisseur.

REMARQUES

- Un enduit traditionnel contribue à l'imperméabilisation du mur, mais il n'est pas étanche.

- Des panneaux isolants hydrophiles ou des enduits intérieurs au plâtre, accompagnés ou non d'un isolant, ne forment pas des coupures de capillarité.

Mur type XII

Ce type de mur comporte une isolation thermique par l'extérieur :

Maçonnerie avec isolation thermique extérieure  (détail)

EFF TSG0  2010        Pratique V 26                                                                                                                                    2/12

Travail demandé :

1. Calculer le coût de 1 m2 de gros œuvre pour les 3 possibilités. Utiliser les formulaires en annexe.

1.1. Calculer l’avant métré de :

- la maçonnerie des murs extérieurs et intérieurs avec des agglos creux de 20x20x40 cm et la cloison avec des agglos creux de 10x20x40 cm pour le RDC avec h= 3.00 m.

- l’isolation thermique sur les trois murs extérieurs, sans déduire les baies, avec hauteur de 8.00 m.

1.2. Calculer les prix de vente des tâches suivantes (utiliser les formulaires en annexe) :

- S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm

N.B. Utiliser les tableaux en annexe

1. 3. Compléter les tableaux 1, 2 et 3 – Devis estimatifs et coût de 1m2 du Gros œuvre pour chaque proposition.  (page 10 et 11)

N.B. La quantité de la maçonnerie avec des briques est la même qu’avec des agglos.

Le plan du premier étage est identique à celui du RDC.

Renseignements nécessaires :

Dimensions :   portes :     SdB et WC :     80 x 200 cm

Cuisine, CH 1 et CH 2 : 90 x 200 cm

Entrée :   200 x 220 cm

fenêtres :  120 x 160 cm, à l’exception de la  SdB :  120 x 60 cm.

Dosage d’un m3 de mortier pour maçonnerie :

| Composants | U | Quantité | P.U en DHS |
| --- | --- | --- | --- |
| ● Matériaux: |  |  |  |
| ◦Ciment CPJ 35 | T | 0.400 | 1150.00 |
| ◦Grain de riz | m3 | 0.350 | 180.00 |
| ◦Sable 0.36 | m3 | 0.650 | 200.00 |
| ● Matériel: |  |  |  |
| ◦Quote part de la bétonnière | U | 1.000 | 39.85 |

Matériaux, pertes,  prix et  TU  pour l’exécution d’un m2 de maçonnerie :

| Tâche et composants | U | Quantité | Pertes | TU | Prix en DHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● Maçonnerie de 10 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,40 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 10 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,30 |  |
| Briques creuses de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ● Isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  | 0,30 |  |
| Isolation PSE de 5cm | m2 | 1 | - |  | 27.50 |
| Colle | kg | 2.50 | - |  | 5.00 |
| Cheville | U | 7 | - |  | 1.50 |
| Grillage plastique (armature de verre) | m2 | 1 | - |  | 3.00 |

Prix de la main-d’œuvre :  18,00 DHS /H

EFF TSG0  2010        Pratique V 26                                                                                                                                        3/12

2. Planification :

2.1. Calculer l’effectif de l’équipe de maçons dans le cas d’exécution de la maçonnerie du projet :

- l’horaire de travail : 7.60 h/j ; 6 jours pour un niveau.

2.2. Elaborer un planning « chemin de fer » en jours ouvrables pour représenter l’exécution d’une première tranche de 6 villas jumelées.

Début : 01.06.2010.

Prévoir 22 jours ouvrables dans un mois et retirer 14 jours ouvrables au mois d’août pour congé.

Il faut prévoir la continuité des engins et des équipes.

On doit avoir seulement une équipe sur une villa.

2.3. Traduire le planning « chemin de fer » en planning GANTT.

2.4. Représenter le diagramme de l’effectif.

Données pour une villa :

| Repère | Ouvrages | Durée en jours | Effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terrassements mécaniques | 2 | - |
| 2 | Terrassements manuels | 2 | 2 |
| 3 | Fondations | 8 | 9 |
| 4 | Sous sol : Voiles, poteaux poutres, plancher haut du SS, dallage | 12 | 12 |
| 5 | RdC : Poteaux, poutres | 6 | 5 |
| 6 | RdC : Plancher | 6 | 7 |
| 7 | RdC : Maçonnerie | 6 |  |
| 8 | R+1 : Poteaux, poutres | 6 | 5 |
| 9 | R+1 : Plancher | 6 | 7 |
| 10 | R+1 : Maçonnerie | 6 |  |
| 11 | Terrasse | 4 | 7 |

3. Installation du chantier

Pour la  construction du lotissement  on prévoit l’utilisation d’une centrale à béton sur le chantier. Employé dans le bureau des méthodes de l’entreprise de Gros Œuvre, vous êtes chargé de choisir la capacité de la centrale à béton et la capacité de la benne pour grue.

Les centrales à béton ORU modèle KOALA sont avec une capacité en béton frais de :

1,100 m3 et de 1,500 m3.

Volume des bennes de béton : 0.250 m3, 0.500 m3, 0.750 m3, 1.000 m3, 1.500 m3.

Renseignements relatifs à ce chantier :

- la réalisation des bâtiments nécessite la mise en place de 4800 m3 de béton pendant une période de 12 mois (22 jours ouvrables par mois). Les bâtiments sont avec radier général. Le béton des radiers est mis en place par une pompe à béton. Le béton pour la structure et la préfabrication est mis en place par une benne à béton et une grue mobile.

- Les opérations de bétonnage s’effectuent : pour le radier de 800 h à 1200 h avec un volume Vr=40 m3; pour les dalles pleines  de 1300 h à 1600 h  avec un volume Vd =12 m3; pour les voiles Vv  suivant une cadence de 20 m par jour (épaisseur 20 cm et hauteur 3,00 m) les dernières deux heures de l’après-midi - 1500 h à 1700 h et pour la préfabrication des linteaux et des éléments pour l’acrotère  de 700 h à 900 h avec un volume Vpr = 18 m3.

- La durée d’un cycle moyen de la grue est de 5 min et de la centrale à béton de 150 sec.

EFF TSG0  2010        Pratique V 26                                                                                                                                    4/12

Dosages des matériaux pour 1 m3  de béton

| Matériaux Ouvrage | Ciment CPJ 45 kg | Sable 0 / 5 m3 | Gravier 1 5 / 12,5 m3 | Gravier 2 12,5 /25 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préfabrication | 300 | 0,500 | 0,400 | 0,450 |
| Radier en b.a. | 285 | 0,450 | 0,500 | 0,450 |
| Dalle pleine | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |
| Voile | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |

Travail demandé : Poste de bétonnage - faire le choix de la centrale à béton et calculer les aires de stockages des granulats.

Procéder en suivant les étapes ci-dessous :

3.1. Calculer la quantité maximale du béton qui doit être mis en place par heure Vh. (Pour faciliter le calcul, représenter un planning journalier avec le diagramme des besoins en béton sur page 12).

3.2. Calculer le volume du béton  mis en place par gâchée V1. Calculer le volume du béton frais par gâchée V2, si les pertes de transport sont de 1% et de la contraction du béton frais  lors de la vibration de 4% et choisir le type de la centrale.

3.3. Calculer le volume du béton frais mis en place par heure  Vhg et par un cycle de la grue Vcg et préciser le volume de la benne.

3.4. Calculer les quantités des granulats S1, G1 et G2 pour 2 jours (dans le tableau à la page 12).

Calculer les aires de stockage  en étoile en  forme de 3 /4 cône et la hauteur min de la cloison de séparation. Angle de talus naturel 30°. Représenter le plan du poste de bétonnage en échelle, si l’aire nécessaire à la centrale est de 8,00 x 8,00 m.

IMPORTANT : Certaines données manquantes sont laissées à l’initiative des stagiaires qui doivent les choisir par référence à leurs savoirs.

N.B. : Fournir au stagiaire : une feuille papier millimétré  format A3 ou bien deux format A4.

BAREME DE NOTATION : / 60:

| 1.1 : 8 pts | 2.1 : 2 pts | 3.1 : 3 pts |
| --- | --- | --- |
| 1.2 : 12 pts | 2.2 : 8 pts | 3.2 : 2 pts |
| 1.3 : 3 pts | 2.3 : 8 pts | 3.3 : 2 pts |
|  | 2.4 : 4 pts | 3.4 : 8 pts |

EFF TSG0  2010        Pratique V 26                                                                                                                                    5/12

ANNEXE :

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | NOMBRE | DIMENSIONS m |  | QUANTITES | UNITE | QUANTITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Longueur | Hauteur |  |  |  |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 26                                                                                                                                    6/12

| S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Matériel: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 26                                                                                                                                      7 /12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 20 x 20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 10 x20 x 40 cm (cloison de 10 cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 26                                                                                                                                    8/12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 20 x20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 26                                                                                                                                          9/12

Tableau 1 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS (PROJET) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

Tableau 2 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS et ISOLATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH ,ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUITt extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
| 14 | ISOLATION extérieure avec polystyrène de 5 cm | m2 |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 12                                                                                                                                          10/12

| Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  |  | Surface de l’étage : m2. |  |  |

Tableau 3 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC BRIQUES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 26                                                                                                                                         11/12

3.1.

Planning journalier :

3.4.

| Matériaux Ouvrage | Quantité de l’ouvrage m3 |  | S1 Sable 0 / 5 m3 |  | G1 Gravier 1 5 / 12,5 m3 |  | G2 Gravier 2 2,5 /25 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 jours | 2 jours | dosage | stock | dosage | stock | dosage | stock |
| Préfabrication |  |  | 0,500 |  | 0,400 |  | 0,450 |  |
| Radier en b.a. |  |  | 0,450 |  | 0,500 |  | 0,450 |  |
| Dalle pleine |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Voile |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 26                                                                                                                                          12/12

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2010

Filière : Technicien Spécialisé Gros Œuvres 	            	                  Durée     : 5 heures

Niveau : Technicien Spécialisé				                              Epreuve : Pratique

Barème : / 60 pts

VARIANTE : 27

Le projet consiste à la construction d’un lotissement de villas jumelées  en R+1 avec sous sol.

Observer le plan de RdC donné.

| a en m | b en m | c en m |
| --- | --- | --- |
| 0,20 | 0,10 | 0,20 |

Options constructives :

L’opération a pour but la construction de 24 villas jumelées.

EFF TSG0  2010        Pratique V 27                                                                                                                                    1/12

L’ossature porteuse est constituée de voiles, poutres et poteaux de 20x30 cm, dalles pleines en  béton armé, planchers en poutrelle et hourdis. On prévoit l’exécution de la maçonnerie avec des agglos creux.

Avant le début des travaux, les clients ont demandé d’avoir des logements de HQE (Haute Qualité Environnementale) : petit coefficient  de transmission thermique, réduction des pertes de chaleur, meilleure isolation phonique, diminution des frais de chauffage et de climatisation.

Le promoteur a proposé les variantes suivantes à comparer et faire le choix:

- exécution d’après le projet avec des agglos creux;

- exécution avec des agglos creux et isolation extérieure avec 5 cm de polystyrène expansé ;

- exécution avec des briques creuses.

Mur de type I

Ce type de mur ne comporte :

- ni revêtement étanche sur son parement extérieur ;

- ni coupure de capillarité dans son épaisseur.

REMARQUES

- Un enduit traditionnel contribue à l'imperméabilisation du mur, mais il n'est pas étanche.

- Des panneaux isolants hydrophiles ou des enduits intérieurs au plâtre, accompagnés ou non d'un isolant, ne forment pas des coupures de capillarité.

Mur type XII

Ce type de mur comporte une isolation thermique par l'extérieur :

Maçonnerie avec isolation thermique extérieure  (détail)

EFF TSG0  2010        Pratique V 27                                                                                                                                    2/12

Travail demandé :

1. Calculer le coût de 1 m2 de gros œuvre pour les 3 possibilités. Utiliser les formulaires en annexe.

1.1. Calculer l’avant métré de :

- la maçonnerie des murs extérieurs et intérieurs avec des agglos creux de 20x20x40 cm et la cloison avec des agglos creux de 10x20x40 cm pour le RDC avec h= 3.00 m.

- l’isolation thermique sur les trois murs extérieurs, sans déduire les baies, avec hauteur de 8.00 m.

1.2. Calculer les prix de vente des tâches suivantes (utiliser les formulaires en annexe) :

- S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm

N.B. Utiliser les tableaux en annexe

1. 3. Compléter les tableaux 1, 2 et 3 – Devis estimatifs et coût de 1m2 du Gros œuvre pour chaque proposition.  (page 10 et 11)

N.B. La quantité de la maçonnerie avec des briques est la même qu’avec des agglos.

Le plan du premier étage est identique à celui du RDC.

Renseignements nécessaires :

Dimensions :   portes :     SdB et WC :     80 x 200 cm

Cuisine, CH 1 et CH 2 : 90 x 200 cm

Entrée :   200 x 220 cm

fenêtres :  120 x 160 cm, à l’exception de la  SdB :  120 x 60 cm.

Dosage d’un m3 de mortier pour maçonnerie :

| Composants | U | Quantité | P.U en DHS |
| --- | --- | --- | --- |
| ● Matériaux: |  |  |  |
| ◦Ciment CPJ 35 | T | 0.400 | 1150.00 |
| ◦Grain de riz | m3 | 0.340 | 170.00 |
| ◦Sable 0.36 | m3 | 0.660 | 200.00 |
| ● Matériel: |  |  |  |
| ◦Quote part de la bétonnière | U | 1.000 | 39.85 |

Matériaux, pertes,  prix et  TU  pour l’exécution d’un m2 de maçonnerie :

| Tâche et composants | U | Quantité | Pertes | TU | Prix en DHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● Maçonnerie de 10 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,40 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 10 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,30 |  |
| Briques creuses de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ● Isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  | 0,30 |  |
| Isolation PSE de 5cm | m2 | 1 | - |  | 27.50 |
| Colle | kg | 2.50 | - |  | 5.00 |
| Cheville | U | 7 | - |  | 1.50 |
| Grillage plastique (armature de verre) | m2 | 1 | - |  | 3.00 |

Prix de la main-d’œuvre :  18,00 DHS /H

EFF TSG0  2010        Pratique V 27                                                                                                                                        3/12

2. Planification :

2.1. Calculer l’effectif de l’équipe de maçons dans le cas d’exécution de la maçonnerie du projet :

- l’horaire de travail : 7.80 h/j ; 5 jours pour un niveau.

2.2. Elaborer un planning « chemin de fer » en jours ouvrables pour représenter l’exécution d’une première tranche de 6 villas jumelées.

Début : 01.06.2010.

Prévoir 22 jours ouvrables dans un mois et retirer 14 jours ouvrables au mois d’août pour congé.

Il faut prévoir la continuité des engins et des équipes.

On doit avoir seulement une équipe sur une villa.

2.3. Traduire le planning « chemin de fer » en planning GANTT.

2.4. Représenter le diagramme de l’effectif.

Données pour une villa :

| Repère | Ouvrages | Durée en jours | Effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terrassements mécaniques | 2 | - |
| 2 | Terrassements manuels | 2 | 2 |
| 3 | Fondations | 10 | 7 |
| 4 | Sous sol : Voiles, poteaux poutres, plancher haut du SS, dallage | 12 | 12 |
| 5 | RdC : Poteaux, poutres | 6 | 5 |
| 6 | RdC : Plancher | 6 | 7 |
| 7 | RdC : Maçonnerie | 5 |  |
| 8 | R+1 : Poteaux, poutres | 6 | 5 |
| 9 | R+1 : Plancher | 6 | 7 |
| 10 | R+1 : Maçonnerie | 5 |  |
| 11 | Terrasse | 5 | 5 |

3. Installation du chantier

Pour la  construction du lotissement  on prévoit l’utilisation d’une centrale à béton sur le chantier. Employé dans le bureau des méthodes de l’entreprise de Gros Œuvre, vous êtes chargé de choisir la capacité de la centrale à béton et la capacité de la benne pour grue.

Les centrales à béton ORU modèle KOALA sont avec une capacité en béton frais de :

1,100 m3 et de 1,500 m3.

Volume des bennes de béton : 0.250 m3, 0.500 m3, 0.750 m3, 1.000 m3, 1.500 m3.

Renseignements relatifs à ce chantier :

- la réalisation des bâtiments nécessite la mise en place de 5000 m3 de béton pendant une période de 12 mois (22 jours ouvrables par mois). Les bâtiments sont avec radier général. Le béton des radiers est mis en place par une pompe à béton. Le béton pour la structure et la préfabrication est mis en place par une benne à béton et une grue mobile.

- Les opérations de bétonnage s’effectuent : pour le radier de 800 h à 1200 h avec un volume Vr=46 m3; pour les dalles pleines  de 1300 h à 1600 h  avec un volume Vd =15 m3; pour les voiles Vv  suivant une cadence de 15 m par jour (épaisseur 	20 cm et hauteur 3,00 m) les dernières trois heures de l’après-midi – 1400 h à 1700 h et pour la préfabrication des linteaux et des éléments pour l’acrotère  de 1300 h à 1400 h avec un volume Vpr = 4,5 m3.

- La durée d’un cycle moyen de la grue est de 5 min et de la centrale à béton de 150 sec.

EFF TSG0  2010        Pratique V 27                                                                                                                                    4/12

Dosages des matériaux pour 1 m3  de béton

| Matériaux Ouvrage | Ciment CPJ 45 kg | Sable 0 / 5 m3 | Gravier 1 5 / 12,5 m3 | Gravier 2 12,5 /25 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préfabrication | 300 | 0,500 | 0,400 | 0,450 |
| Radier en b.a. | 285 | 0,450 | 0,500 | 0,450 |
| Dalle pleine | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |
| Voile | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |

Travail demandé : Poste de bétonnage - faire le choix de la centrale à béton et calculer les aires de stockages des granulats.

Procéder en suivant les étapes ci-dessous :

3.1. Calculer la quantité maximale du béton qui doit être mis en place par heure Vh. (Pour faciliter le calcul, représenter un planning journalier avec le diagramme des besoins en béton sur page 12).

3.2. Calculer le volume du béton  mis en place par gâchée V1. Calculer le volume du béton frais par gâchée V2, si les pertes de transport sont de 1% et de la contraction du béton frais  lors de la vibration de 4% et choisir le type de la centrale.

3.3. Calculer le volume du béton frais mis en place par heure  Vhg et par un cycle de la grue Vcg et préciser le volume de la benne.

3.4. Calculer les quantités des granulats S1, G1 et G2 pour 2 jours (dans le tableau à la page 12).

Calculer les aires de stockage  en étoile en  forme de 3 /4 cône et la hauteur min de la cloison de séparation. Angle de talus naturel 30°. Représenter le plan du poste de bétonnage en échelle, si l’aire nécessaire à la centrale est de 8,00 x 8,00 m.

IMPORTANT : Certaines données manquantes sont laissées à l’initiative des stagiaires qui doivent les choisir par référence à leurs savoirs.

N.B. : Fournir au stagiaire : une feuille papier millimétré  format A3 ou bien deux format A4.

BAREME DE NOTATION : / 60:

| 1.1 : 8 pts | 2.1 : 2 pts | 3.1 : 3 pts |
| --- | --- | --- |
| 1.2 : 12 pts | 2.2 : 8 pts | 3.2 : 2 pts |
| 1.3 : 3 pts | 2.3 : 8 pts | 3.3 : 2 pts |
|  | 2.4 : 4 pts | 3.4 : 8 pts |

EFF TSG0  2010        Pratique V 27                                                                                                                                    5/12

ANNEXE :

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | NOMBRE | DIMENSIONS m |  | QUANTITES | UNITE | QUANTITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Longueur | Hauteur |  |  |  |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 27                                                                                                                                    6/12

| S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Matériel: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 27                                                                                                                                      7 /12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 20 x 20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 10 x20 x 40 cm (cloison de 10 cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 27                                                                                                                                    8/12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 20 x20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 27                                                                                                                                          9/12

Tableau 1 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS (PROJET) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

Tableau 2 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS et ISOLATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH ,ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUITt extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
| 14 | ISOLATION extérieure avec polystyrène de 5 cm | m2 |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 27                                                                                                                                        10/12

| Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  |  | Surface de l’étage : m2. |  |  |

Tableau 3 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC BRIQUES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 27                                                                                                                                        11/12

3.1.

Planning journalier :

3.4.

| Matériaux Ouvrage | Quantité de l’ouvrage m3 |  | S1 Sable 0 / 5 m3 |  | G1 Gravier 1 5 / 12,5 m3 |  | G2 Gravier 2 2,5 /25 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 jours | 2 jours | dosage | stock | dosage | stock | dosage | stock |
| Préfabrication |  |  | 0,500 |  | 0,400 |  | 0,450 |  |
| Radier en b.a. |  |  | 0,450 |  | 0,500 |  | 0,450 |  |
| Dalle pleine |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Voile |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 27                                                                                                                                       12/12

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2010

Filière : Technicien Spécialisé Gros Œuvres 	            	                  Durée     : 5 heures

Niveau : Technicien Spécialisé				                              Epreuve : Pratique

Barème : / 60 pts

VARIANTE : 28

Le projet consiste à la construction d’un lotissement de villas jumelées  en R+1 avec sous sol.

Observer le plan de RdC donné.

| a en m | b en m | c en m |
| --- | --- | --- |
| 0,10 | 0,20 | 0,20 |

Options constructives :

L’opération a pour but la construction de 24 villas jumelées.

EFF TSG0  2010        Pratique V 28                                                                                                                                    1/12

L’ossature porteuse est constituée de voiles, poutres et poteaux de 20x30 cm, dalles pleines en  béton armé, planchers en poutrelle et hourdis. On prévoit l’exécution de la maçonnerie avec des agglos creux.

Avant le début des travaux, les clients ont demandé d’avoir des logements de HQE (Haute Qualité Environnementale) : petit coefficient  de transmission thermique, réduction des pertes de chaleur, meilleure isolation phonique, diminution des frais de chauffage et de climatisation.

Le promoteur a proposé les variantes suivantes à comparer et faire le choix:

- exécution d’après le projet avec des agglos creux;

- exécution avec des agglos creux et isolation extérieure avec 5 cm de polystyrène expansé ;

- exécution avec des briques creuses.

Mur de type I

Ce type de mur ne comporte :

- ni revêtement étanche sur son parement extérieur ;

- ni coupure de capillarité dans son épaisseur.

REMARQUES

- Un enduit traditionnel contribue à l'imperméabilisation du mur, mais il n'est pas étanche.

- Des panneaux isolants hydrophiles ou des enduits intérieurs au plâtre, accompagnés ou non d'un isolant, ne forment pas des coupures de capillarité.

Mur type XII

Ce type de mur comporte une isolation thermique par l'extérieur :

Maçonnerie avec isolation thermique extérieure  (détail)

EFF TSG0  2010        Pratique V 28                                                                                                                                    2/12

Travail demandé :

1. Calculer le coût de 1 m2 de gros œuvre pour les 3 possibilités. Utiliser les formulaires en annexe.

1.1. Calculer l’avant métré de :

- la maçonnerie des murs extérieurs et intérieurs avec des agglos creux de 20x20x40 cm et la cloison avec des agglos creux de 10x20x40 cm pour le RDC avec h= 3.00 m.

- l’isolation thermique sur les trois murs extérieurs, sans déduire les baies, avec hauteur de 8.00 m.

1.2. Calculer les prix de vente des tâches suivantes (utiliser les formulaires en annexe) :

- S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm

N.B. Utiliser les tableaux en annexe

1. 3. Compléter les tableaux 1, 2 et 3 – Devis estimatifs et coût de 1m2 du Gros œuvre pour chaque proposition.  (page 10 et 11)

N.B. La quantité de la maçonnerie avec des briques est la même qu’avec des agglos.

Le plan du premier étage est identique à celui du RDC.

Renseignements nécessaires :

Dimensions :   portes :     SdB et WC :     80 x 200 cm

Cuisine, CH 1 et CH 2 : 90 x 200 cm

Entrée :   200 x 220 cm

fenêtres :  120 x 160 cm, à l’exception de la  SdB :  120 x 60 cm.

Dosage d’un m3 de mortier pour maçonnerie :

| Composants | U | Quantité | P.U en DHS |
| --- | --- | --- | --- |
| ● Matériaux: |  |  |  |
| ◦Ciment CPJ 35 | T | 0.400 | 1150.00 |
| ◦Grain de riz | m3 | 0.350 | 190.00 |
| ◦Sable 0.36 | m3 | 0.650 | 200.00 |
| ● Matériel: |  |  |  |
| ◦Quote part de la bétonnière | U | 1.000 | 39.85 |

Matériaux, pertes,  prix et  TU  pour l’exécution d’un m2 de maçonnerie :

| Tâche et composants | U | Quantité | Pertes | TU | Prix en DHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● Maçonnerie de 10 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,40 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 10 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,30 |  |
| Briques creuses de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ● Isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  | 0,30 |  |
| Isolation PSE de 5cm | m2 | 1 | - |  | 27.50 |
| Colle | kg | 2.50 | - |  | 5.00 |
| Cheville | U | 7 | - |  | 1.50 |
| Grillage plastique (armature de verre) | m2 | 1 | - |  | 3.00 |

Prix de la main-d’œuvre :  18,00 DHS /H

EFF TSG0  2010        Pratique V 28                                                                                                                                        3/12

2. Planification :

2.1. Calculer l’effectif de l’équipe de maçons dans le cas d’exécution de la maçonnerie du projet :

- l’horaire de travail : 8 h/j ; 5 jours pour un niveau.

2.2. Elaborer un planning « chemin de fer » en jours ouvrables pour représenter l’exécution d’une première tranche de 6 villas jumelées.

Début : 01.06.2010.

Prévoir 22 jours ouvrables dans un mois et retirer 14 jours ouvrables au mois d’août pour congé.

Il faut prévoir la continuité des engins et des équipes.

On doit avoir seulement une équipe sur une villa.

2.3. Traduire le planning « chemin de fer » en planning GANTT.

2.4. Représenter le diagramme de l’effectif.

Données pour une villa :

| Repère | Ouvrages | Durée en jours | Effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terrassements mécaniques | 2 | - |
| 2 | Terrassements manuels | 2 | 2 |
| 3 | Fondations | 8 | 9 |
| 4 | Sous sol : Voiles, poteaux poutres, plancher haut du SS, dallage | 12 | 12 |
| 5 | RdC : Poteaux, poutres | 6 | 5 |
| 6 | RdC : Plancher | 6 | 7 |
| 7 | RdC : Maçonnerie | 5 |  |
| 8 | R+1 : Poteaux, poutres | 6 | 5 |
| 9 | R+1 : Plancher | 6 | 7 |
| 10 | R+1 : Maçonnerie | 5 |  |
| 11 | Terrasse | 4 | 7 |

3. Installation du chantier

Pour la  construction du lotissement  on prévoit l’utilisation d’une centrale à béton sur le chantier. Employé dans le bureau des méthodes de l’entreprise de Gros Œuvre, vous êtes chargé de choisir la capacité de la centrale à béton et la capacité de la benne pour grue.

Les centrales à béton ORU modèle KOALA sont avec une capacité en béton frais de :

1,100 m3 et de 1,500 m3.

Volume des bennes de béton : 0.250 m3, 0.500 m3, 0.750 m3, 1.000 m3, 1.500 m3.

Renseignements relatifs à ce chantier :

- la réalisation des bâtiments nécessite la mise en place de 5100 m3 de béton pendant une période de 12 mois (22 jours ouvrables par mois). Les bâtiments sont avec radier général. Le béton des radiers est mis en place par une pompe à béton. Le béton pour la structure et la préfabrication est mis en place par une benne à béton et une grue mobile.

- Les opérations de bétonnage s’effectuent : pour le radier de 800 h à 1200 h avec un volume Vr=48 m3; pour les dalles pleines  de 1300 h à 1600 h  avec un volume Vd =12 m3; pour les voiles Vv  suivant une cadence de 15 m par jour (épaisseur 20 cm et hauteur 3,00 m) les dernières deux heures de l’après-midi - 1500 h à 1700 h et pour la préfabrication des linteaux et des éléments pour l’acrotère  de 1300 h à 1400 h avec un volume Vpr = 6 m3.

- La durée d’un cycle moyen de la grue est de 5 min et de la centrale à béton de 150 sec.

EFF TSG0  2010        Pratique V 28                                                                                                                                    4/12

Dosages des matériaux pour 1 m3  de béton

| Matériaux Ouvrage | Ciment CPJ 45 kg | Sable 0 / 5 m3 | Gravier 1 5 / 12,5 m3 | Gravier 2 12,5 /25 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préfabrication | 300 | 0,500 | 0,400 | 0,450 |
| Radier en b.a. | 285 | 0,450 | 0,500 | 0,450 |
| Dalle pleine | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |
| Voile | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |

Travail demandé : Poste de bétonnage - faire le choix de la centrale à béton et calculer les aires de stockages des granulats.

Procéder en suivant les étapes ci-dessous :

3.1. Calculer la quantité maximale du béton qui doit être mis en place par heure Vh. (Pour faciliter le calcul, représenter un planning journalier avec le diagramme des besoins en béton sur page 12).

3.2. Calculer le volume du béton  mis en place par gâchée V1. Calculer le volume du béton frais par gâchée V2, si les pertes de transport sont de 1% et de la contraction du béton frais  lors de la vibration de 4% et choisir le type de la centrale.

3.3. Calculer le volume du béton frais mis en place par heure  Vhg et par un cycle de la grue Vcg et préciser le volume de la benne.

3.4. Calculer les quantités des granulats S1, G1 et G2 pour 2 jours (dans le tableau à la page 12).

Calculer les aires de stockage  en étoile en  forme de 3 /4 cône et la hauteur min de la cloison de séparation. Angle de talus naturel 30°. Représenter le plan du poste de bétonnage en échelle, si l’aire nécessaire à la centrale est de 8,00 x 8,00 m.

IMPORTANT : Certaines données manquantes sont laissées à l’initiative des stagiaires qui doivent les choisir par référence à leurs savoirs.

N.B. : Fournir au stagiaire : une feuille papier millimétré  format A3 ou bien deux format A4.

BAREME DE NOTATION : / 60:

| 1.1 : 8 pts | 2.1 : 2 pts | 3.1 : 3 pts |
| --- | --- | --- |
| 1.2 : 12 pts | 2.2 : 8 pts | 3.2 : 2 pts |
| 1.3 : 3 pts | 2.3 : 8 pts | 3.3 : 2 pts |
|  | 2.4 : 4 pts | 3.4 : 8 pts |

EFF TSG0  2010        Pratique V 28                                                                                                                                    5/12

ANNEXE :

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | NOMBRE | DIMENSIONS m |  | QUANTITES | UNITE | QUANTITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Longueur | Hauteur |  |  |  |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 28                                                                                                                                    6/12

| S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Matériel: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 28                                                                                                                                      7 /12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 20 x 20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 10 x20 x 40 cm (cloison de 10 cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 28                                                                                                                                    8/12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 20 x20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 28                                                                                                                                          9/12

Tableau 1 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS (PROJET) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

Tableau 2 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS et ISOLATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH ,ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUITt extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
| 14 | ISOLATION extérieure avec polystyrène de 5 cm | m2 |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 28                                                                                                                                        10/12

| Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  |  | Surface de l’étage : m2. |  |  |

Tableau 3 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC BRIQUES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 28                                                                                                                                         11/12

3.1.

Planning journalier :

3.4.

| Matériaux Ouvrage | Quantité de l’ouvrage m3 |  | S1 Sable 0 / 5 m3 |  | G1 Gravier 1 5 / 12,5 m3 |  | G2 Gravier 2 2,5 /25 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 jours | 2 jours | dosage | stock | dosage | stock | dosage | stock |
| Préfabrication |  |  | 0,500 |  | 0,400 |  | 0,450 |  |
| Radier en b.a. |  |  | 0,450 |  | 0,500 |  | 0,450 |  |
| Dalle pleine |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Voile |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 28                                                                                                                                        12/12

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2010

Filière : Technicien Spécialisé Gros Œuvres 	            	                  Durée     : 5 heures

Niveau : Technicien Spécialisé				                              Epreuve : Pratique

Barème : / 60 pts

VARIANTE : 29

Le projet consiste à la construction d’un lotissement de villas jumelées  en R+1 avec sous sol.

Observer le plan de RdC donné.

| a en m | b en m | c en m |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,20 | 0,20 |

Options constructives :

L’opération a pour but la construction de 24 villas jumelées.

EFF TSG0  2010        Pratique V 29                                                                                                                                    1/12

L’ossature porteuse est constituée de voiles, poutres et poteaux de 20x30 cm, dalles pleines en  béton armé, planchers en poutrelle et hourdis. On prévoit l’exécution de la maçonnerie avec des agglos creux.

Avant le début des travaux, les clients ont demandé d’avoir des logements de HQE (Haute Qualité Environnementale) : petit coefficient  de transmission thermique, réduction des pertes de chaleur, meilleure isolation phonique, diminution des frais de chauffage et de climatisation.

Le promoteur a proposé les variantes suivantes à comparer et faire le choix:

- exécution d’après le projet avec des agglos creux;

- exécution avec des agglos creux et isolation extérieure avec 5 cm de polystyrène expansé ;

- exécution avec des briques creuses.

Mur de type I

Ce type de mur ne comporte :

- ni revêtement étanche sur son parement extérieur ;

- ni coupure de capillarité dans son épaisseur.

REMARQUES

- Un enduit traditionnel contribue à l'imperméabilisation du mur, mais il n'est pas étanche.

- Des panneaux isolants hydrophiles ou des enduits intérieurs au plâtre, accompagnés ou non d'un isolant, ne forment pas des coupures de capillarité.

Mur type XII

Ce type de mur comporte une isolation thermique par l'extérieur :

Maçonnerie avec isolation thermique extérieure  (détail)

EFF TSG0  2010        Pratique V 29                                                                                                                                    2/12

Travail demandé :

1. Calculer le coût de 1 m2 de gros œuvre pour les 3 possibilités. Utiliser les formulaires en annexe.

1.1. Calculer l’avant métré de :

- la maçonnerie des murs extérieurs et intérieurs avec des agglos creux de 20x20x40 cm et la cloison avec des agglos creux de 10x20x40 cm pour le RDC avec h= 3.00 m.

- l’isolation thermique sur les trois murs extérieurs, sans déduire les baies, avec hauteur de 8.00 m.

1.2. Calculer les prix de vente des tâches suivantes (utiliser les formulaires en annexe) :

- S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm

N.B. Utiliser les tableaux en annexe

1. 3. Compléter les tableaux 1, 2 et 3 – Devis estimatifs et coût de 1m2 du Gros œuvre pour chaque proposition.  (page 10 et 11)

N.B. La quantité de la maçonnerie avec des briques est la même qu’avec des agglos.

Le plan du premier étage est identique à celui du RDC.

Renseignements nécessaires :

Dimensions :   portes :     SdB et WC :     80 x 200 cm

Cuisine, CH 1 et CH 2 : 90 x 200 cm

Entrée :   200 x 220 cm

fenêtres :  120 x 160 cm, à l’exception de la  SdB :  120 x 60 cm.

Dosage d’un m3 de mortier pour maçonnerie :

| Composants | U | Quantité | P.U en DHS |
| --- | --- | --- | --- |
| ● Matériaux: |  |  |  |
| ◦Ciment CPJ 35 | T | 0.400 | 1150.00 |
| ◦Grain de riz | m3 | 0.340 | 170.00 |
| ◦Sable 0.36 | m3 | 0.660 | 200.00 |
| ● Matériel: |  |  |  |
| ◦Quote part de la bétonnière | U | 1.000 | 39.85 |

Matériaux, pertes,  prix et  TU  pour l’exécution d’un m2 de maçonnerie :

| Tâche et composants | U | Quantité | Pertes | TU | Prix en DHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● Maçonnerie de 10 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,40 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 10 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,30 |  |
| Briques creuses de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ● Isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  | 0,30 |  |
| Isolation PSE de 5cm | m2 | 1 | - |  | 27.50 |
| Colle | kg | 2.50 | - |  | 5.00 |
| Cheville | U | 7 | - |  | 1.50 |
| Grillage plastique (armature de verre) | m2 | 1 | - |  | 3.00 |

Prix de la main-d’œuvre :  18,00 DHS /H

EFF TSG0  2010        Pratique V 29                                                                                                                                        3/12

2. Planification :

2.1. Calculer l’effectif de l’équipe de maçons dans le cas d’exécution de la maçonnerie du projet :

- l’horaire de travail : 7.60 h/j ; 6 jours pour un niveau.

2.2. Elaborer un planning « chemin de fer » en jours ouvrables pour représenter l’exécution d’une première tranche de 6 villas jumelées.

Début : 01.06.2010.

Prévoir 22 jours ouvrables dans un mois et retirer 14 jours ouvrables au mois d’août pour congé.

Il faut prévoir la continuité des engins et des équipes.

On doit avoir seulement une équipe sur une villa.

2.3. Traduire le planning « chemin de fer » en planning GANTT.

2.4. Représenter le diagramme de l’effectif.

Données pour une villa :

| Repère | Ouvrages | Durée en jours | Effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terrassements mécaniques | 2 | - |
| 2 | Terrassements manuels | 2 | 2 |
| 3 | Fondations | 8 | 9 |
| 4 | Sous sol : Voiles, poteaux poutres, plancher haut du SS, dallage | 12 | 12 |
| 5 | RdC : Poteaux, poutres | 6 | 5 |
| 6 | RdC : Plancher | 6 | 7 |
| 7 | RdC : Maçonnerie | 6 |  |
| 8 | R+1 : Poteaux, poutres | 6 | 5 |
| 9 | R+1 : Plancher | 6 | 7 |
| 10 | R+1 : Maçonnerie | 6 |  |
| 11 | Terrasse | 4 | 7 |

3. Installation du chantier

Pour la  construction du lotissement  on prévoit l’utilisation d’une centrale à béton sur le chantier. Employé dans le bureau des méthodes de l’entreprise de Gros Œuvre, vous êtes chargé de choisir la capacité de la centrale à béton et la capacité de la benne pour grue.

Les centrales à béton ORU modèle KOALA sont avec une capacité en béton frais de :

1,100 m3 et de 1,500 m3.

Volume des bennes de béton : 0.250 m3, 0.500 m3, 0.750 m3, 1.000 m3, 1.500 m3.

Renseignements relatifs à ce chantier :

- la réalisation des bâtiments nécessite la mise en place de 5200 m3 de béton pendant une période de 12 mois (22 jours ouvrables par mois). Les bâtiments sont avec radier général. Le béton des radiers est mis en place par une pompe à béton. Le béton pour la structure et la préfabrication est mis en place par une benne à béton et une grue mobile.

- Les opérations de bétonnage s’effectuent : pour le radier de 800 h à 1200 h avec un volume Vr=50 m3; pour les dalles pleines  de 1300 h à 1600 h  avec un volume Vd =15 m3; pour les voiles Vv  suivant une cadence de 20 m par jour (épaisseur 18 cm et hauteur 3,00 m) les dernières deux heures de l’après-midi - 1500 h à 1700 h et pour la préfabrication des linteaux et des éléments pour l’acrotère  de 700 h à 1000 h avec un volume Vpr = 6 m3.

- La durée d’un cycle moyen de la grue est de 5 min et de la centrale à béton de 150 sec.

EFF TSG0  2010        Pratique V 29                                                                                                                                    4/12

Dosages des matériaux pour 1 m3  de béton

| Matériaux Ouvrage | Ciment CPJ 45 kg | Sable 0 / 5 m3 | Gravier 1 5 / 12,5 m3 | Gravier 2 12,5 /25 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préfabrication | 300 | 0,500 | 0,400 | 0,450 |
| Radier en b.a. | 285 | 0,450 | 0,500 | 0,450 |
| Dalle pleine | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |
| Voile | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |

Travail demandé : Poste de bétonnage - faire le choix de la centrale à béton et calculer les aires de stockages des granulats.

Procéder en suivant les étapes ci-dessous :

3.1. Calculer la quantité maximale du béton qui doit être mis en place par heure Vh. (Pour faciliter le calcul, représenter un planning journalier avec le diagramme des besoins en béton sur page 12).

3.2. Calculer le volume du béton  mis en place par gâchée V1. Calculer le volume du béton frais par gâchée V2, si les pertes de transport sont de 1% et de la contraction du béton frais  lors de la vibration de 4% et choisir le type de la centrale.

3.3. Calculer le volume du béton frais mis en place par heure  Vhg et par un cycle de la grue Vcg et préciser le volume de la benne.

3.4. Calculer les quantités des granulats S1, G1 et G2 pour 2 jours (dans le tableau à la page 12).

Calculer les aires de stockage  en étoile en  forme de 3 /4 cône et la hauteur min de la cloison de séparation. Angle de talus naturel 30°. Représenter le plan du poste de bétonnage en échelle, si l’aire nécessaire à la centrale est de 8,00 x 8,00 m.

IMPORTANT : Certaines données manquantes sont laissées à l’initiative des stagiaires qui doivent les choisir par référence à leurs savoirs.

N.B. : Fournir au stagiaire : une feuille papier millimétré  format A3 ou bien deux format A4.

BAREME DE NOTATION : / 60:

| 1.1 : 8 pts | 2.1 : 2 pts | 3.1 : 3 pts |
| --- | --- | --- |
| 1.2 : 12 pts | 2.2 : 8 pts | 3.2 : 2 pts |
| 1.3 : 3 pts | 2.3 : 8 pts | 3.3 : 2 pts |
|  | 2.4 : 4 pts | 3.4 : 8 pts |

EFF TSG0  2010        Pratique V 29                                                                                                                                    5/12

ANNEXE :

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | NOMBRE | DIMENSIONS m |  | QUANTITES | UNITE | QUANTITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Longueur | Hauteur |  |  |  |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 29                                                                                                                                    6/12

| S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Matériel: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 29                                                                                                                                     7 /12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 20 x 20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 10 x20 x 40 cm (cloison de 10 cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 29                                                                                                                                   8/12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 20 x20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 29                                                                                                                                         9/12

Tableau 1 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS (PROJET) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

Tableau 2 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS et ISOLATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH ,ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUITt extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
| 14 | ISOLATION extérieure avec polystyrène de 5 cm | m2 |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 29                                                                                                                                       10/12

| Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  |  | Surface de l’étage : m2. |  |  |

Tableau 3 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC BRIQUES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 29                                                                                                                                        11/12

3.1.

Planning journalier :

3.4.

| Matériaux Ouvrage | Quantité de l’ouvrage m3 |  | S1 Sable 0 / 5 m3 |  | G1 Gravier 1 5 / 12,5 m3 |  | G2 Gravier 2 2,5 /25 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 jours | 2 jours | dosage | stock | dosage | stock | dosage | stock |
| Préfabrication |  |  | 0,500 |  | 0,400 |  | 0,450 |  |
| Radier en b.a. |  |  | 0,450 |  | 0,500 |  | 0,450 |  |
| Dalle pleine |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Voile |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 29                                                                                                                                       12/12

| O.F.P.P.T | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir

Session : juin 2010

Filière : Technicien Spécialisé Gros Œuvres 	            	                  Durée     : 5 heures

Niveau : Technicien Spécialisé				                              Epreuve : Pratique

Barème : / 60 pts

VARIANTE : 30

Le projet consiste à la construction d’un lotissement de villas jumelées  en R+1 avec sous sol.

Observer le plan de RdC donné.

| a en m | b en m | c en m |
| --- | --- | --- |
| 0,20 | 0 | 0 |

Options constructives :

L’opération a pour but la construction de 24 villas jumelées.

EFF TSG0  2010        Pratique V 30                                                                                                                                   1/12

L’ossature porteuse est constituée de voiles, poutres et poteaux de 20x30 cm, dalles pleines en  béton armé, planchers en poutrelle et hourdis. On prévoit l’exécution de la maçonnerie avec des agglos creux.

Avant le début des travaux, les clients ont demandé d’avoir des logements de HQE (Haute Qualité Environnementale) : petit coefficient  de transmission thermique, réduction des pertes de chaleur, meilleure isolation phonique, diminution des frais de chauffage et de climatisation.

Le promoteur a proposé les variantes suivantes à comparer et faire le choix:

- exécution d’après le projet avec des agglos creux;

- exécution avec des agglos creux et isolation extérieure avec 5 cm de polystyrène expansé ;

- exécution avec des briques creuses.

Mur de type I

Ce type de mur ne comporte :

- ni revêtement étanche sur son parement extérieur ;

- ni coupure de capillarité dans son épaisseur.

REMARQUES

- Un enduit traditionnel contribue à l'imperméabilisation du mur, mais il n'est pas étanche.

- Des panneaux isolants hydrophiles ou des enduits intérieurs au plâtre, accompagnés ou non d'un isolant, ne forment pas des coupures de capillarité.

Mur type XII

Ce type de mur comporte une isolation thermique par l'extérieur :

Maçonnerie avec isolation thermique extérieure  (détail)

EFF TSG0  2010        Pratique V 30                                                                                                                                   2/12

Travail demandé :

1. Calculer le coût de 1 m2 de gros œuvre pour les 3 possibilités. Utiliser les formulaires en annexe.

1.1. Calculer l’avant métré de :

- la maçonnerie des murs extérieurs et intérieurs avec des agglos creux de 20x20x40 cm et la cloison avec des agglos creux de 10x20x40 cm pour le RDC avec h= 3.00 m.

- l’isolation thermique sur les trois murs extérieurs, sans déduire les baies, avec hauteur de 8.00 m.

1.2. Calculer les prix de vente des tâches suivantes (utiliser les formulaires en annexe) :

- S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie d’agglos creux de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm)

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : Maçonnerie de briques creuses de 20 x20 x 40 cm

- S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm

N.B. Utiliser les tableaux en annexe

1. 3. Compléter les tableaux 1, 2 et 3 – Devis estimatifs et coût de 1m2 du Gros œuvre pour chaque proposition.  (page 10 et 11)

N.B. La quantité de la maçonnerie avec des briques est la même qu’avec des agglos.

Le plan du premier étage est identique à celui du RDC.

Renseignements nécessaires :

Dimensions :   portes :     SdB et WC :     80 x 200 cm

Cuisine, CH 1 et CH 2 : 90 x 200 cm

Entrée :   200 x 220 cm

fenêtres :  120 x 160 cm, à l’exception de la  SdB :  120 x 60 cm.

Dosage d’un m3 de mortier pour maçonnerie :

| Composants | U | Quantité | P.U en DHS |
| --- | --- | --- | --- |
| ● Matériaux: |  |  |  |
| ◦Ciment CPJ 35 | T | 0.400 | 1150.00 |
| ◦Grain de riz | m3 | 0.350 | 200.00 |
| ◦Sable 0.36 | m3 | 0.650 | 200.00 |
| ● Matériel: |  |  |  |
| ◦Quote part de la bétonnière | U | 1.000 | 39.85 |

Matériaux, pertes,  prix et  TU  pour l’exécution d’un m2 de maçonnerie :

| Tâche et composants | U | Quantité | Pertes | TU | Prix en DHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● Maçonnerie de 10 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm d’agglos creux: |  |  |  | 1,40 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 10 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,20 |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.020 | 5% |  |  |
| ◦Agglos creux de 10 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ● Maçonnerie de 20 cm de briques creuses: |  |  |  | 1,30 |  |
| Briques creuses de 20 x20 x40 cm | U | 12.5 | 4% |  |  |
| ◦Mortier | m3 | 0.030 | 5% |  |  |
| ● Isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  | 0,30 |  |
| Isolation PSE de 5cm | m2 | 1 | - |  | 27.50 |
| Colle | kg | 2.50 | - |  | 5.00 |
| Cheville | U | 7 | - |  | 1.50 |
| Grillage plastique (armature de verre) | m2 | 1 | - |  | 3.00 |

Prix de la main-d’œuvre :  18,00 DHS /H

EFF TSG0  2010        Pratique V 30                                                                                                                                       3/12

2. Planification :

2.1. Calculer l’effectif de l’équipe de maçons dans le cas d’exécution de la maçonnerie du projet :

- l’horaire de travail : 7.50 h/j ; 5 jours pour un niveau.

2.2. Elaborer un planning « chemin de fer » en jours ouvrables pour représenter l’exécution d’une première tranche de 6 villas jumelées.

Début : 01.06.2010.

Prévoir 22 jours ouvrables dans un mois et retirer 14 jours ouvrables au mois d’août pour congé.

Il faut prévoir la continuité des engins et des équipes.

On doit avoir seulement une équipe sur une villa.

2.3. Traduire le planning « chemin de fer » en planning GANTT.

2.4. Représenter le diagramme de l’effectif.

Données pour une villa :

| Repère | Ouvrages | Durée en jours | Effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terrassements mécaniques | 2 | - |
| 2 | Terrassements manuels | 2 | 2 |
| 3 | Fondations | 7 | 9 |
| 4 | Sous sol : Voiles, poteaux poutres, plancher haut du SS, dallage | 11 | 13 |
| 5 | RdC : Poteaux, poutres | 6 | 5 |
| 6 | RdC : Plancher | 6 | 7 |
| 7 | RdC : Maçonnerie | 5 |  |
| 8 | R+1 : Poteaux, poutres | 6 | 5 |
| 9 | R+1 : Plancher | 6 | 7 |
| 10 | R+1 : Maçonnerie | 5 |  |
| 11 | Terrasse | 5 | 6 |

3. Installation du chantier

Pour la  construction du lotissement  on prévoit l’utilisation d’une centrale à béton sur le chantier. Employé dans le bureau des méthodes de l’entreprise de Gros Œuvre, vous êtes chargé de choisir la capacité de la centrale à béton et la capacité de la benne pour grue.

Les centrales à béton ORU modèle KOALA sont avec une capacité en béton frais de :

1,100 m3 et de 1,500 m3.

Volume des bennes de béton : 0.250 m3, 0.500 m3, 0.750 m3, 1.000 m3, 1.500 m3.

Renseignements relatifs à ce chantier :

- la réalisation des bâtiments nécessite la mise en place de 5400 m3 de béton pendant une période de 12 mois (22 jours ouvrables par mois). Les bâtiments sont avec radier général. Le béton des radiers est mis en place par une pompe à béton. Le béton pour la structure et la préfabrication est mis en place par une benne à béton et une grue mobile.

- Les opérations de bétonnage s’effectuent : pour le radier de 800 h à 1200 h avec un volume Vr=60 m3; pour les dalles pleines  de 1300 h à 1600 h  avec un volume Vd =15 m3; pour les voiles Vv  suivant une cadence de 20 m par jour (épaisseur 18 cm et hauteur 3,00 m) les dernières deux heures de l’après-midi - 1500 h à 1700 h et pour la préfabrication des linteaux et des éléments pour l’acrotère  de 700 h à 900 h avec un volume Vpr = 8 m3.

- La durée d’un cycle moyen de la grue est de 5 min et de la centrale à béton de 150 sec.

EFF TSG0  2010        Pratique V 30                                                                                                                                   4/12

Dosages des matériaux pour 1 m3  de béton

| Matériaux Ouvrage | Ciment CPJ 45 kg | Sable 0 / 5 m3 | Gravier 1 5 / 12,5 m3 | Gravier 2 12,5 /25 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préfabrication | 300 | 0,500 | 0,400 | 0,450 |
| Radier en b.a. | 285 | 0,450 | 0,500 | 0,450 |
| Dalle pleine | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |
| Voile | 350 | 0,450 | 0,550 | 0,400 |

Travail demandé : Poste de bétonnage - faire le choix de la centrale à béton et calculer les aires de stockages des granulats.

Procéder en suivant les étapes ci-dessous :

3.1. Calculer la quantité maximale du béton qui doit être mis en place par heure Vh. (Pour faciliter le calcul, représenter un planning journalier avec le diagramme des besoins en béton sur page 12).

3.2. Calculer le volume du béton  mis en place par gâchée V1. Calculer le volume du béton frais par gâchée V2, si les pertes de transport sont de 1% et de la contraction du béton frais  lors de la vibration de 4% et choisir le type de la centrale.

3.3. Calculer le volume du béton frais mis en place par heure  Vhg et par un cycle de la grue Vcg et préciser le volume de la benne.

3.4. Calculer les quantités des granulats S1, G1 et G2 pour 2 jours (dans le tableau à la page 12).

Calculer les aires de stockage  en étoile en  forme de 3 /4 cône et la hauteur min de la cloison de séparation. Angle de talus naturel 30°. Représenter le plan du poste de bétonnage en échelle, si l’aire nécessaire à la centrale est de 8,00 x 8,00 m.

IMPORTANT : Certaines données manquantes sont laissées à l’initiative des stagiaires qui doivent les choisir par référence à leurs savoirs.

N.B. : Fournir au stagiaire : une feuille papier millimétré  format A3 ou bien deux format A4.

BAREME DE NOTATION : / 60:

| 1.1 : 8 pts | 2.1 : 2 pts | 3.1 : 3 pts |
| --- | --- | --- |
| 1.2 : 12 pts | 2.2 : 8 pts | 3.2 : 2 pts |
| 1.3 : 3 pts | 2.3 : 8 pts | 3.3 : 2 pts |
|  | 2.4 : 4 pts | 3.4 : 8 pts |

EFF TSG0  2010        Pratique V 30                                                                                                                                    5/12

ANNEXE :

Feuille de métré

| Code : | METRE |  | Filière : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etablissement : |
|  |  |  | Date : |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | NOMBRE | DIMENSIONS m |  | QUANTITES | UNITE | QUANTITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Longueur | Hauteur |  |  |  |
|  | A REPORTER |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 30                                                                                                                                    6/12

| S.D de fabrication de 1m3 de mortier pour maçonnerie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Matériel: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 10 x20 x 40 cm (Cloison de 10cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 30                                                                                                                                      7 /12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DE BRIQUE de 20 x 20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 10 x20 x 40 cm (cloison de 10 cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 30                                                                                                                                    8/12

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : MAÇONNERIE DES AGGLOS de 20 x20 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

| S.D de mise en oeuvre de 1m2 : isolation extérieure en polystyrène de 5 cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DS |  |
| Composants | U | Quantité | P.U | M.O | Matériaux | Matériel |
| ● Matériaux: |  |  |  |  |  |  |
| ● Main d'oeuvre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Déboursés secs partiels |  |  |  |  |  |
|  | Déboursé sec total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc : 10% | sur DS |  |  |  |
|  |  | Fg : 12% | sur PV |  |  |  |
|  |  | Fop: 1% | sur PV |  |  |  |
|  |  | BA : 10% | sur PV |  |  |  |
|  |  | P.V (HT) |  |  |  |  |
|  | K (coefficient de l'entreprise) = |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 30                                                                                                                                         9/12

Tableau 1 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS (PROJET) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

Tableau 2 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC AGGLOS et ISOLATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en agglos creux de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en agglos creux de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH ,ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUITt extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
| 14 | ISOLATION extérieure avec polystyrène de 5 cm | m2 |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 30                                                                                                                                       10/12

| Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  |  | Surface de l’étage : m2. |  |  |

Tableau 3 :

|  | DEVIS ESTIMATIF - EXECUTION AVEC BRIQUES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. | Montant |
|  |  |  |  | DHS | DHS |
| 1 | TERRASSEMENT : |  |  |  | 5851.88 |
| 2 | OUVRAGES EN FONDATION : |  |  |  | 3669.00 |
| 3 | SOUS SOL |  |  |  | 64300.07 |
|  | R.D.C. |  |  |  |  |
| 4 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 5 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 6 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
|  | RDC+1: |  |  |  |  |
| 7 | Béton armé |  |  |  | 37834.26 |
| 8 | Cloison en briques creuses de 10 cm : | m2 |  |  |  |
| 9 | Murs en briques creuses de 20 cm | m2 |  |  |  |
| 10 | TERRASSE : PH, ACROTERE |  |  |  | 13347.92 |
| 11 | ENDUIT extérieur au mortier de ciment ép.1,5 cm |  |  |  | 32151.78 |
| 12 | ARMATURE |  |  |  | 115411.43 |
| 13 | COFFRAGE |  |  |  | 78940.13 |
|  | Surface du Sous-sol : 40.00 m2. | Surface totale m2 |  |  |  |
|  | Surface du RdC : m2. |  |  | Coût de 1 m2 |  |
|  | Surface de l’étage : m2. |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 30                                                                                                                                        11/12

3.1.

Planning journalier :

3.4.

| Matériaux Ouvrage | Quantité de l’ouvrage m3 |  | S1 Sable 0 / 5 m3 |  | G1 Gravier 1 5 / 12,5 m3 |  | G2 Gravier 2 2,5 /25 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 jours | 2 jours | dosage | stock | dosage | stock | dosage | stock |
| Préfabrication |  |  | 0,500 |  | 0,400 |  | 0,450 |  |
| Radier en b.a. |  |  | 0,450 |  | 0,500 |  | 0,450 |  |
| Dalle pleine |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Voile |  |  | 0,450 |  | 0,550 |  | 0,400 |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

EFF TSG0  2010        Pratique V 30                                                                                                                                      12/12