| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 16

Sujet 1

Soit  le Plan de masse donné  d’une parcelle en terrain mouvementé, représentant l’implantation de l’emprise des terrassements des deux bâtiments A et B. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport  sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

V16 : page 1/ 6

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par rayonnement et des profils en long. Un niveau est stationné en S et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page 3/6)

Travail demandé :

1-Calculer les altitudes des points visés.

2-Dessiner les profils en long P1, P2, P3 et P4 (pour chaque point préciser l’altitude, la dénivelée et la distance horizontale entre les points). Echelle  des longueurs 1/500, échelle des hauteurs 1/100.  (sans cartouche)

3-Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en long.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  258,50.

NB : Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V  16 : page 2/ 6

| Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| R | 0.500 |  |  |  | +262,500 |
| 1 |  | 2.000 |  |  |  |
| 2 |  | 2.500 |  |  |  |
| 3 |  | 3.000 |  |  |  |
| 4 |  | 2.500 |  |  |  |
| 5 |  | 2.000 |  |  |  |
| 6 |  | 3.000 |  |  |  |
| 7 |  | 2.500 |  |  |  |
| 8 |  | 2.000 |  |  |  |
| 9 |  | 1.500 |  |  |  |
| 10 |  | 1.000 |  |  |  |
| 11 |  | 2.500 |  |  |  |
| 12 |  | 2.500 |  |  |  |
| 13 |  | 2.000 |  |  |  |
| 14 |  | 1.500 |  |  |  |
| 15 |  | 2.000 |  |  |  |
| 16 |  | 2.500 |  |  |  |
| 17 |  | 3.000 |  |  |  |
| 18 |  | 2.500 |  |  |  |
| 19 |  | 2.000 |  |  |  |

V  16 : page 3/ 6

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la poutre à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la poutre (élévation et coupes) à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers en remplissant le tableau des bordereaux des aciers.

Données :

| V16 | L1 (m) | D1 (mm) | L2 (m) | D2 (mm) | b (cm) | h (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.00 | 10 | 3.50 | 12 | 22 | 50 |

Données complémentaires :

- Prendre 15 cm par crochet pour les barres longitudinales

- Prendre 5 cm par crochet pour les aciers transversaux

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V16  : page 4/ 6

V 16  : page 5/ 6

V16   : page 6/ 6

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 17

Sujet 1

Soit  le Plan de masse donné  d’une parcelle en terrain mouvementé, représentant l’implantation de l’emprise des terrassements des deux bâtiments A et B. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport  sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

V17 :  page 1/ 6

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par rayonnement et des profils en long. Un niveau est stationné en S et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page 3/6)

Travail demandé :

1.  Calculer les altitudes des points visés.

- Dessiner les profils en long P1, P2, P3 et P4 (pour chaque point préciser l’altitude, la dénivelée et la distance horizontale entre les points). Echelle  des longueurs 1/500, échelle des hauteurs 1/100.  (sans cartouche)

- Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en long.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  258,40.

NB : Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V 17 :  page 2/ 6

| Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| R | 0.600 |  |  |  | +263,100 |
| 1 |  | 2.100 |  |  |  |
| 2 |  | 2.600 |  |  |  |
| 3 |  | 3.100 |  |  |  |
| 4 |  | 2.550 |  |  |  |
| 5 |  | 2.050 |  |  |  |
| 6 |  | 3.050 |  |  |  |
| 7 |  | 2.550 |  |  |  |
| 8 |  | 2.050 |  |  |  |
| 9 |  | 1.550 |  |  |  |
| 10 |  | 1.050 |  |  |  |
| 11 |  | 2.550 |  |  |  |
| 12 |  | 2.550 |  |  |  |
| 13 |  | 2.050 |  |  |  |
| 14 |  | 1.550 |  |  |  |
| 15 |  | 2.050 |  |  |  |
| 16 |  | 2.550 |  |  |  |
| 17 |  | 3.050 |  |  |  |
| 18 |  | 2.550 |  |  |  |
| 19 |  | 2.050 |  |  |  |

V17 :  page 3/ 6

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la poutre à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la poutre (élévation et coupes) à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers en remplissant le tableau des bordereaux des aciers.

Données :

| V17 | L1 (m) | D1 (mm) | L2 (m) | D2 (mm) | b (cm) | h (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.50 | 12 | 4.00 | 12 | 22 | 50 |

Données complémentaires :

- Prendre 15 cm par crochet pour les barres longitudinales

- Prendre 5 cm par crochet pour les aciers transversaux

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V17  : page 4/ 6

V 17  : page 5/ 6

V17   : page 6/ 6

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante  18

Sujet 1

Soit  le Plan de masse donné  d’une parcelle en terrain mouvementé, représentant l’implantation de l’emprise des terrassements des deux bâtiments A et B. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport  sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

V 18 :  page 1/ 6

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par rayonnement et des profils en long. Un niveau est stationné en S et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page 3/6).

Travail demandé :

- Calculer les altitudes des points visés.

- Dessiner les profils en long P1, P2, P3 et P4 (pour chaque point préciser l’altitude, la dénivelée et la distance horizontale entre les points). Echelle  des longueurs 1/500, échelle des hauteurs 1/100.  (sans cartouche)

- Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en long.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  258,60.

NB : Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V 18 :  page 2/ 6

| Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| R | 0.500 |  |  |  | +263,200 |
| 1 |  | 1.900 |  |  |  |
| 2 |  | 2.400 |  |  |  |
| 3 |  | 2.900 |  |  |  |
| 4 |  | 2.400 |  |  |  |
| 5 |  | 1.900 |  |  |  |
| 6 |  | 2.900 |  |  |  |
| 7 |  | 2.400 |  |  |  |
| 8 |  | 1.900 |  |  |  |
| 9 |  | 1.400 |  |  |  |
| 10 |  | 0.900 |  |  |  |
| 11 |  | 2.400 |  |  |  |
| 12 |  | 2.450 |  |  |  |
| 13 |  | 1.900 |  |  |  |
| 14 |  | 1.400 |  |  |  |
| 15 |  | 1.900 |  |  |  |
| 16 |  | 2.400 |  |  |  |
| 17 |  | 2.900 |  |  |  |
| 18 |  | 2.400 |  |  |  |
| 19 |  | 2.000 |  |  |  |

V18 :  page 3/ 6

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la poutre à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la poutre (élévation et coupes) à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers en remplissant le tableau des bordereaux des aciers.

Données :

| V18 | L1 (m) | D1 (mm) | L2 (m) | D2 (mm) | b (cm) | h (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.00 | 14 | 4.50 | 12 | 22 | 50 |

Données complémentaires :

- Prendre 15 cm par crochet pour les barres longitudinales

- Prendre 5 cm par crochet pour les aciers transversaux

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V18 : page 4/ 6

V18  : page 5/ 6

V18 : page 6/ 6

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 19

Sujet 1

Soit  le Plan de masse donné  d’une parcelle en terrain mouvementé, représentant l’implantation de l’emprise des terrassements des deux bâtiments A et B. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport  sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

V19 :  page 1/ 6

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par rayonnement et des profils en long. Un niveau est stationné en S et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page 3/6).

Travail demandé :

- Calculer les altitudes des points visés.

- Dessiner les profils en long P1, P2, P3 et P4 (pour chaque point préciser l’altitude, la dénivelée et la distance horizontale entre les points). Echelle  des longueurs 1/500, échelle des hauteurs 1/100.  (sans cartouche)

- Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en long.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  258,20.

NB :  Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V19 :  page 2/ 6

| Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| R | 0.550 |  |  |  | +263,300 |
| 1 |  | 2.200 |  |  |  |
| 2 |  | 2.700 |  |  |  |
| 3 |  | 3.200 |  |  |  |
| 4 |  | 2.500 |  |  |  |
| 5 |  | 2.010 |  |  |  |
| 6 |  | 3.050 |  |  |  |
| 7 |  | 2.550 |  |  |  |
| 8 |  | 2.200 |  |  |  |
| 9 |  | 1.400 |  |  |  |
| 10 |  | 1.100 |  |  |  |
| 11 |  | 2.400 |  |  |  |
| 12 |  | 2.500 |  |  |  |
| 13 |  | 2.200 |  |  |  |
| 14 |  | 1.500 |  |  |  |
| 15 |  | 2.100 |  |  |  |
| 16 |  | 2.500 |  |  |  |
| 17 |  | 3.200 |  |  |  |
| 18 |  | 2.500 |  |  |  |
| 19 |  | 2.100 |  |  |  |

V19 :  page 3/ 6

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la poutre à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la poutre (élévation et coupes) à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers en remplissant le tableau des bordereaux des aciers.

Données :

| V19 | L1 (m) | D1 (mm) | L2 (m) | D2 (mm) | b (cm) | h (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.50 | 16 | 5.00 | 14 | 25 | 55 |

Données complémentaires :

- Prendre 15 cm par crochet pour les barres longitudinales

- Prendre 5 cm par crochet pour les aciers transversaux

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V19 : page 4/ 6

V19  : page 5/ 6

V19  : page 6/ 6

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 20

Sujet 1

Soit  le Plan de masse donné  d’une parcelle en terrain mouvementé, représentant l’implantation de l’emprise des terrassements des deux bâtiments A et B. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport  sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

V20 :  page 1/ 6

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par rayonnement et des profils en long. Un niveau est stationné en S et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page 3/6).

Travail demandé :

- Calculer les altitudes des points visés.

- Dessiner les profils en long P1, P2, P3 et P4 (pour chaque point préciser l’altitude, la dénivelée et la distance horizontale entre les points). Echelle  des longueurs 1/500, échelle des hauteurs 1/100.  (sans cartouche)

- Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en long.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  258,10.

NB : Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V20 :  page 2/ 6

| Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| R | 0.650 |  |  |  | +263,400 |
| 1 |  | 1.9500 |  |  |  |
| 2 |  | 2.500 |  |  |  |
| 3 |  | 3.100 |  |  |  |
| 4 |  | 2.500 |  |  |  |
| 5 |  | 2.050 |  |  |  |
| 6 |  | 3.050 |  |  |  |
| 7 |  | 2.400 |  |  |  |
| 8 |  | 2.300 |  |  |  |
| 9 |  | 1.600 |  |  |  |
| 10 |  | 1.000 |  |  |  |
| 11 |  | 2.400 |  |  |  |
| 12 |  | 2.500 |  |  |  |
| 13 |  | 2.100 |  |  |  |
| 14 |  | 1.550 |  |  |  |
| 15 |  | 2.000 |  |  |  |
| 16 |  | 2.550 |  |  |  |
| 17 |  | 3.100 |  |  |  |
| 18 |  | 2.400 |  |  |  |
| 19 |  | 2.000 |  |  |  |

V20:  page 3/ 6

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la poutre à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la poutre (élévation et coupes) à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers en remplissant le tableau des bordereaux des aciers.

Données :

| V20 | L1 (m) | D1 (mm) | L2 (m) | D2 (mm) | b (cm) | h (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.00 | 16 | 5.50 | 16 | 28 | 60 |

Données complémentaires :

- Prendre 15 cm par crochet pour les barres longitudinales

- Prendre 5 cm par crochet pour les aciers transversaux

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V20  : page 4/ 6

V20   : page 5/ 6

V20  : page 6/ 6

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 21

Sujet 1

Soit  le Plan de masse donné  d’une parcelle en terrain mouvementé, représentant l’implantation de l’emprise des terrassements des deux bâtiments A et B. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport  sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

V 21 :  page 1/ 6

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par rayonnement et des profils en long. Un niveau est stationné en S et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page 3/6).

Travail demandé :

- Calculer les altitudes des points visés.

- Dessiner les profils en long P1, P2, P3 et P4 (pour chaque point préciser l’altitude, la dénivelée et la distance horizontale entre les points). Echelle  des longueurs 1/500, échelle des hauteurs 1/100.  (sans cartouche)

- Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en long.

.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  258,00.

NB : Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V 21 :  page 2/ 6

| Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| R | 0.450 |  |  |  | +262,500 |
| 1 |  | 2.100 |  |  |  |
| 2 |  | 2.500 |  |  |  |
| 3 |  | 2.900 |  |  |  |
| 4 |  | 2.300 |  |  |  |
| 5 |  | 2.000 |  |  |  |
| 6 |  | 3.200 |  |  |  |
| 7 |  | 2.00 |  |  |  |
| 8 |  | 2.000 |  |  |  |
| 9 |  | 1.400 |  |  |  |
| 10 |  | 1.000 |  |  |  |
| 11 |  | 2.550 |  |  |  |
| 12 |  | 2.500 |  |  |  |
| 13 |  | 2.050 |  |  |  |
| 14 |  | 1.500 |  |  |  |
| 15 |  | 1.900 |  |  |  |
| 16 |  | 2.300 |  |  |  |
| 17 |  | 3.000 |  |  |  |
| 18 |  | 2.200 |  |  |  |
| 19 |  | 2.200 |  |  |  |

V 21  : page 3/6

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la poutre à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la poutre (élévation et coupes) à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers en remplissant le tableau des bordereaux des aciers.

Données :

| V21 | L1 (m) | D1 (mm) | L2 (m) | D2 (mm) | b (cm) | h (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.50 | 16 | 5.00 | 16 | 28 | 60 |

Données complémentaires :

- Prendre 15 cm par crochet pour les barres longitudinales

- Prendre 5 cm par crochet pour les aciers transversaux

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V 21   : page 4/ 6

V 21   : page 5/ 6

V 21   : page 6/ 6

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 22

Sujet 1

Soit  le Plan de masse donné  d’une parcelle en terrain mouvementé, représentant l’implantation de l’emprise des terrassements des deux bâtiments A et B. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport  sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

V 22 :  page 1/ 6

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par rayonnement et des profils en long. Un niveau est stationné en S et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page 3/6).

Travail demandé :

- Calculer les altitudes des points visés.

- Dessiner les profils en long P1, P2, P3 et P4 (pour chaque point préciser l’altitude, la dénivelée et la distance horizontale entre les points). Echelle  des longueurs 1/500, échelle des hauteurs 1/100.  (sans cartouche)

- Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en long.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  258,450.

NB : Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V22 :  page 2/ 6

| Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| R | 0.350 |  |  |  | +262,450 |
| 1 |  | 2.000 |  |  |  |
| 2 |  | 2.350 |  |  |  |
| 3 |  | 3.000 |  |  |  |
| 4 |  | 2.200 |  |  |  |
| 5 |  | 2.000 |  |  |  |
| 6 |  | 2.850 |  |  |  |
| 7 |  | 2.500 |  |  |  |
| 8 |  | 2.050 |  |  |  |
| 9 |  | 1.300 |  |  |  |
| 10 |  | 1.000 |  |  |  |
| 11 |  | 2.200 |  |  |  |
| 12 |  | 2.550 |  |  |  |
| 13 |  | 2.000 |  |  |  |
| 14 |  | 1.300 |  |  |  |
| 15 |  | 2.000 |  |  |  |
| 16 |  | 2.400 |  |  |  |
| 17 |  | 3.000 |  |  |  |
| 18 |  | 2.400 |  |  |  |
| 19 |  | 2.100 |  |  |  |

V22:  page 3/ 6

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la poutre à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la poutre (élévation et coupes) à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers en remplissant le tableau des bordereaux des aciers.

Données :

| V22 | L1 (m) | D1 (mm) | L2 (m) | D2 (mm) | b (cm) | h (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.00 | 20 | 5.50 | 16 | 30 | 55 |

Données complémentaires :

- Prendre 15 cm par crochet pour les barres longitudinales

- Prendre 5 cm par crochet pour les aciers transversaux

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V22  : page 4/ 6

V   : page 5/ 6

V22   : page 6/ 6

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 23

Sujet 1

Soit  le Plan de masse donné  d’une parcelle en terrain mouvementé, représentant l’implantation de l’emprise des terrassements des deux bâtiments A et B. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport  sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

V23 :  page 1/ 6

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par rayonnement et des profils en long. Un niveau est stationné en S et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page 3/6).

Travail demandé :

- Calculer les altitudes des points visés.

- Dessiner les profils en long P1, P2, P3 et P4 (pour chaque point préciser l’altitude, la dénivelée et la distance horizontale entre les points). Echelle  des longueurs 1/500, échelle des hauteurs 1/100.  (sans cartouche)

- Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en long.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  257,950.

NB :  Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V23:  page 2/ 6

| Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| R | 0.500 |  |  |  | +263,00 |
| 1 |  | 2.000 |  |  |  |
| 2 |  | 2.500 |  |  |  |
| 3 |  | 3.000 |  |  |  |
| 4 |  | 2.500 |  |  |  |
| 5 |  | 2.000 |  |  |  |
| 6 |  | 3.000 |  |  |  |
| 7 |  | 2.500 |  |  |  |
| 8 |  | 2.000 |  |  |  |
| 9 |  | 1.500 |  |  |  |
| 10 |  | 1.000 |  |  |  |
| 11 |  | 2.500 |  |  |  |
| 12 |  | 2.500 |  |  |  |
| 13 |  | 2.000 |  |  |  |
| 14 |  | 1.500 |  |  |  |
| 15 |  | 2.000 |  |  |  |
| 16 |  | 2.500 |  |  |  |
| 17 |  | 3.000 |  |  |  |
| 18 |  | 2.500 |  |  |  |
| 19 |  | 2.000 |  |  |  |

V23 :  page 3/ 6

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la poutre à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la poutre (élévation et coupes) à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers en remplissant le tableau des bordereaux des aciers.

Données :

| V23 | L1 (m) | D1 (mm) | L2 (m) | D2 (mm) | b (cm) | h (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.50 | 20 | 5.00 | 16 | 30 | 55 |

Données complémentaires :

- Prendre 15 cm par crochet pour les barres longitudinales

- Prendre 5 cm par crochet pour les aciers transversaux

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V23  : page 4/ 6

V23   : page 5/ 6

V23 : page 6/ 6

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 24

Sujet 1

Soit  le Plan de masse donné  d’une parcelle en terrain mouvementé, représentant l’implantation de l’emprise des terrassements des deux bâtiments A et B. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport  sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

V 24 :  page 1/ 6

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par rayonnement et des profils en long. Un niveau est stationné en S et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page 3/6).

Travail demandé :

- Calculer les altitudes des points visés.

- Dessiner les profils en long P1, P2, P3 et P4 (pour chaque point préciser l’altitude, la dénivelée et la distance horizontale entre les points). Echelle  des longueurs 1/500, échelle des hauteurs 1/100.  (sans cartouche)

- Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en long.

.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  258,350.

NB : Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V 24  :  page 2/ 6

| Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| R | 0.490 |  |  |  | +262,490 |
| 1 |  | 2.110 |  |  |  |
| 2 |  | 2.510 |  |  |  |
| 3 |  | 3.010 |  |  |  |
| 4 |  | 2.510 |  |  |  |
| 5 |  | 2.010 |  |  |  |
| 6 |  | 3.010 |  |  |  |
| 7 |  | 2.510 |  |  |  |
| 8 |  | 2.010 |  |  |  |
| 9 |  | 1.510 |  |  |  |
| 10 |  | 1.010 |  |  |  |
| 11 |  | 2.510 |  |  |  |
| 12 |  | 2.500 |  |  |  |
| 13 |  | 2.000 |  |  |  |
| 14 |  | 1.510 |  |  |  |
| 15 |  | 2.000 |  |  |  |
| 16 |  | 2.510 |  |  |  |
| 17 |  | 3.000 |  |  |  |
| 18 |  | 2.510 |  |  |  |
| 19 |  | 1.900 |  |  |  |

V 24    :  page 3/ 6

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la poutre à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la poutre (élévation et coupes) à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers en remplissant le tableau des bordereaux des aciers.

Données :

| V24 | L1 (m) | D1 (mm) | L2 (m) | D2 (mm) | b (cm) | h (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.00 | 12 | 4.50 | 14 | 25 | 50 |

Données complémentaires :

- Prendre 15 cm par crochet pour les barres longitudinales

- Prendre 5 cm par crochet pour les aciers transversaux

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V 24   : page 4/ 6

V 24    : page 5/ 6

V 24    : page 6/ 6

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 25

Sujet 1

Soit  le Plan de masse donné  d’une parcelle en terrain mouvementé, représentant l’implantation de l’emprise des terrassements des deux bâtiments A et B. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport  sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

V25 :  page 1/ 6

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par rayonnement et des profils en long. Un niveau est stationné en S et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page 3/6).

Travail demandé :

- Calculer les altitudes des points visés.

- Dessiner les profils en long P1, P2, P3 et P4 (pour chaque point préciser l’altitude, la dénivelée et la distance horizontale entre les points). Echelle  des longueurs 1/500, échelle des hauteurs 1/100.  (sans cartouche)

- Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en long.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  258,480.

NB : Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V25:  page 2/ 6

| Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| R | 0.520 |  |  |  | +262,480 |
| 1 |  | 2.020 |  |  |  |
| 2 |  | 2.500 |  |  |  |
| 3 |  | 3.020 |  |  |  |
| 4 |  | 2.520 |  |  |  |
| 5 |  | 2.000 |  |  |  |
| 6 |  | 3.020 |  |  |  |
| 7 |  | 2.500 |  |  |  |
| 8 |  | 2.020 |  |  |  |
| 9 |  | 1.500 |  |  |  |
| 10 |  | 1.050 |  |  |  |
| 11 |  | 2.500 |  |  |  |
| 12 |  | 2.500 |  |  |  |
| 13 |  | 2.020 |  |  |  |
| 14 |  | 1.500 |  |  |  |
| 15 |  | 2.030 |  |  |  |
| 16 |  | 2.500 |  |  |  |
| 17 |  | 3.040 |  |  |  |
| 18 |  | 2.500 |  |  |  |
| 19 |  | 2.090 |  |  |  |

V25:  page 3/ 6

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la poutre à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la poutre (élévation et coupes) à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers en remplissant le tableau des bordereaux des aciers.

Données :

| V25 | L1 (m) | D1 (mm) | L2 (m) | D2 (mm) | b (cm) | h (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.50 | 12 | 4.00 | 14 | 35 | 50 |

Données complémentaires :

- Prendre 15 cm par crochet pour les barres longitudinales

- Prendre 5 cm par crochet pour les aciers transversaux

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V25   : page 4/ 6

V25   : page 5/ 6

V25   : page 6/ 6

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Sujet 1

Variante 26

Soit  le Plan de masse donné  d’une parcelle en terrain mouvementé, représentant l’implantation de l’emprise des terrassements des deux bâtiments A et B. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport  sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

V26 :  page 1/ 6

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par rayonnement et des profils en long. Un niveau est stationné en S et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page 3/6).

Travail demandé :

- Calculer les altitudes des points visés.

- Dessiner les profils en long P1, P2, P3 et P4 (pour chaque point préciser l’altitude, la dénivelée et la distance horizontale entre les points). Echelle  des longueurs 1/500, échelle des hauteurs 1/100.  (sans cartouche)

- Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en long.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  258,470.

NB :  Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V26 :  page 2/ 6

| Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| R | 0.600 |  |  |  | +262,440 |
| 1 |  | 2.030 |  |  |  |
| 2 |  | 2.500 |  |  |  |
| 3 |  | 3.040 |  |  |  |
| 4 |  | 2.500 |  |  |  |
| 5 |  | 2.050 |  |  |  |
| 6 |  | 3.000 |  |  |  |
| 7 |  | 2.400 |  |  |  |
| 8 |  | 2.000 |  |  |  |
| 9 |  | 1.400 |  |  |  |
| 10 |  | 1.000 |  |  |  |
| 11 |  | 2.400 |  |  |  |
| 12 |  | 2.400 |  |  |  |
| 13 |  | 2.000 |  |  |  |
| 14 |  | 1.500 |  |  |  |
| 15 |  | 2.100 |  |  |  |
| 16 |  | 2.500 |  |  |  |
| 17 |  | 2.900 |  |  |  |
| 18 |  | 2.500 |  |  |  |
| 19 |  | 1.900 |  |  |  |

V26:  page 3/ 6

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la poutre à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la poutre (élévation et coupes) à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers en remplissant le tableau des bordereaux des aciers.

Données :

| V26 | L1 (m) | D1 (mm) | L2 (m) | D2 (mm) | b (cm) | h (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.00 | 16 | 3.50 | 12 | 25 | 55 |

Données complémentaires :

- Prendre 15 cm par crochet pour les barres longitudinales

- Prendre 5 cm par crochet pour les aciers transversaux

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V 26  : page 4/ 6

V26  : page 5/ 6

V26  : page 6/ 6

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 27

Sujet 1

Soit  le Plan de masse donné  d’une parcelle en terrain mouvementé, représentant l’implantation de l’emprise des terrassements des deux bâtiments A et B. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport  sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

V 27 :  page 1/ 6

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par rayonnement et des profils en long. Un niveau est stationné en S et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page 3/6).

Travail demandé :

- Calculer les altitudes des points visés.

- Dessiner les profils en long P1, P2, P3 et P4 (pour chaque point préciser l’altitude, la dénivelée et la distance horizontale entre les points). Echelle  des longueurs 1/500, échelle des hauteurs 1/100.  (sans cartouche)

- Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en long.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  258,350.

NB : Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V 27 :  page 2/ 6

| Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| R | 0.580 |  |  |  | +262,800 |
| 1 |  | 2.070 |  |  |  |
| 2 |  | 2.500 |  |  |  |
| 3 |  | 3.080 |  |  |  |
| 4 |  | 2.500 |  |  |  |
| 5 |  | 2.100 |  |  |  |
| 6 |  | 3.000 |  |  |  |
| 7 |  | 2.400 |  |  |  |
| 8 |  | 2.000 |  |  |  |
| 9 |  | 1.400 |  |  |  |
| 10 |  | 1.000 |  |  |  |
| 11 |  | 2.550 |  |  |  |
| 12 |  | 2.550 |  |  |  |
| 13 |  | 2.000 |  |  |  |
| 14 |  | 1.500 |  |  |  |
| 15 |  | 2.050 |  |  |  |
| 16 |  | 2.500 |  |  |  |
| 17 |  | 2.900 |  |  |  |
| 18 |  | 2.500 |  |  |  |
| 19 |  | 2.100 |  |  |  |

V 27 :  page 3/ 6

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la poutre à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la poutre (élévation et coupes) à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers en remplissant le tableau des bordereaux des aciers.

Données :

| V27 | L1 (m) | D1 (mm) | L2 (m) | D2 (mm) | b (cm) | h (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.50 | 16 | 3.00 | 12 | 25 | 50 |

Données complémentaires :

- Prendre 15 cm par crochet pour les barres longitudinales

- Prendre 5 cm par crochet pour les aciers transversaux

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V 27    : page 4/ 6

V 27    : page 5/ 6

V 27   : page 6/ 6

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 28

Sujet 1

Soit  le Plan de masse donné  d’une parcelle en terrain mouvementé, représentant l’implantation de l’emprise des terrassements des deux bâtiments A et B. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport  sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

V  28 :  page 1/ 6

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par rayonnement et des profils en long. Un niveau est stationné en S et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page 3/6).

Travail demandé :

- Calculer les altitudes des points visés.

- Dessiner les profils en long P1, P2, P3 et P4 (pour chaque point préciser l’altitude, la dénivelée et la distance horizontale entre les points). Echelle  des longueurs 1/500, échelle des hauteurs 1/100.  (sans cartouche)

- Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en long.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  258,290.

NB : Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V  28 :  page 2/ 6

| Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| R | 0.570 |  |  |  | +262,700 |
| 1 |  | 1.870 |  |  |  |
| 2 |  | 2.500 |  |  |  |
| 3 |  | 3.050 |  |  |  |
| 4 |  | 2.500 |  |  |  |
| 5 |  | 2.100 |  |  |  |
| 6 |  | 3.000 |  |  |  |
| 7 |  | 2.550 |  |  |  |
| 8 |  | 2.000 |  |  |  |
| 9 |  | 1.400 |  |  |  |
| 10 |  | 1.000 |  |  |  |
| 11 |  | 2.500 |  |  |  |
| 12 |  | 2.400 |  |  |  |
| 13 |  | 2.000 |  |  |  |
| 14 |  | 1.550 |  |  |  |
| 15 |  | 2.000 |  |  |  |
| 16 |  | 2.500 |  |  |  |
| 17 |  | 3.100 |  |  |  |
| 18 |  | 2.500 |  |  |  |
| 19 |  | 2.000 |  |  |  |

V  28 :  page 3/ 6

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la poutre à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la poutre (élévation et coupes) à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers en remplissant le tableau des bordereaux des aciers.

Données :

| V28 | L1 (m) | D1 (mm) | L2 (m) | D2 (mm) | b (cm) | h (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.00 | 20 | 3.50 | 12 | 30 | 60 |

Données complémentaires :

- Prendre 15 cm par crochet pour les barres longitudinales

- Prendre 5 cm par crochet pour les aciers transversaux

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V  28 : page 4/ 6

V  28    : page 5/ 6

V  28    : page 6/ 6

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 29

Sujet 1

Soit  le Plan de masse donné  d’une parcelle en terrain mouvementé, représentant l’implantation de l’emprise des terrassements des deux bâtiments A et B. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport  sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

V 29 :  page 1/ 6

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par rayonnement et des profils en long. Un niveau est stationné en S et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page 3/6).

Travail demandé :

- Calculer les altitudes des points visés.

- Dessiner les profils en long P1, P2, P3 et P4 (pour chaque point préciser l’altitude, la dénivelée et la distance horizontale entre les points). Echelle  des longueurs 1/500, échelle des hauteurs 1/100.  (sans cartouche)

- Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en long.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  258,650.

NB : Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V29 :  page 2/ 6

| Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| R | 0.440 |  |  |  | +262,440 |
| 1 |  | 2.000 |  |  |  |
| 2 |  | 2.400 |  |  |  |
| 3 |  | 3.000 |  |  |  |
| 4 |  | 2.400 |  |  |  |
| 5 |  | 2.000 |  |  |  |
| 6 |  | 3.400 |  |  |  |
| 7 |  | 2.500 |  |  |  |
| 8 |  | 2.040 |  |  |  |
| 9 |  | 1.500 |  |  |  |
| 10 |  | 1.000 |  |  |  |
| 11 |  | 2.540 |  |  |  |
| 12 |  | 2.500 |  |  |  |
| 13 |  | 2.000 |  |  |  |
| 14 |  | 1.400 |  |  |  |
| 15 |  | 2.000 |  |  |  |
| 16 |  | 2.500 |  |  |  |
| 17 |  | 3.040 |  |  |  |
| 18 |  | 2.500 |  |  |  |
| 19 |  | 2.050 |  |  |  |

V 29 :  page 3/ 6

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la poutre à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la poutre (élévation et coupes) à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers en remplissant le tableau des bordereaux des aciers.

Données :

| V29 | L1 (m) | D1 (mm) | L2 (m) | D2 (mm) | b (cm) | h (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.50 | 20 | 4.00 | 14 | 30 | 60 |

Données complémentaires :

- Prendre 15 cm par crochet pour les barres longitudinales

- Prendre 5 cm par crochet pour les aciers transversaux

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V 29   : page 4/ 6

V 29    : page 5/ 6

V 29   : page 6/ 6

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 30

Sujet 1

Soit  le Plan de masse donné  d’une parcelle en terrain mouvementé, représentant l’implantation de l’emprise des terrassements des deux bâtiments A et B. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport  sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

V 30 :  page 1/ 6

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par rayonnement et des profils en long. Un niveau est stationné en S et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page 3/6).

Travail demandé :

- Calculer les altitudes des points visés.

- Dessiner les profils en long P1, P2, P3 et P4 (pour chaque point préciser l’altitude, la dénivelée et la distance horizontale entre les points). Echelle  des longueurs 1/500, échelle des hauteurs 1/100.  (sans cartouche)

- Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en long.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  258,150.

NB : Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V 30 :  page 2/ 6

| Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| R | 0.510 |  |  |  | +263,150 |
| 1 |  | 2.150 |  |  |  |
| 2 |  | 2.500 |  |  |  |
| 3 |  | 3.000 |  |  |  |
| 4 |  | 2.510 |  |  |  |
| 5 |  | 2.000 |  |  |  |
| 6 |  | 3.000 |  |  |  |
| 7 |  | 2.510 |  |  |  |
| 8 |  | 1.900 |  |  |  |
| 9 |  | 1.500 |  |  |  |
| 10 |  | 1.000 |  |  |  |
| 11 |  | 2.350 |  |  |  |
| 12 |  | 2.500 |  |  |  |
| 13 |  | 2.000 |  |  |  |
| 14 |  | 1.350 |  |  |  |
| 15 |  | 2.000 |  |  |  |
| 16 |  | 2.500 |  |  |  |
| 17 |  | 3.000 |  |  |  |
| 18 |  | 2.500 |  |  |  |
| 19 |  | 2.000 |  |  |  |

V 30 :  page 3/ 6

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la poutre à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la poutre (élévation et coupes) à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers en remplissant le tableau des bordereaux des aciers.

Données :

| V30 | L1 (m) | D1 (mm) | L2 (m) | D2 (mm) | b (cm) | h (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.00 | 20 | 4.50 | 14 | 30 | 55 |

Données complémentaires :

- Prendre 15 cm par crochet pour les barres longitudinales

- Prendre 5 cm par crochet pour les aciers transversaux

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V 30   : page 4/ 6

V 30    : page 5/ 6

V 30    : page 6/ 6