| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 16

Par groupe de 3 stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 16,17et18) implanter un rectangle ABCD de longueur 12 m et 9 m de largeur. Effectuer un quadrillage tous les 3m

On demande :

1. d’implanter le rectangle avec le quadrillage

2. de calculer l'altitude de chaque point sachant que ZA =15350

3. de calculer la pente AC et BD

4. de faire un croquis explicatif (quadrillage assez grand SVP)

- détail du calcul

- les lectures

- les dénivelés

- les altitudes

5. d’établir un tableau de cubature sachant qu-on veut niveler le terrain à 20 cm au dessus du point le plus haut

6 .d’établir un compte rendu

NB : Chaque stagiaire doit prendre ses propres mesures

Barème de notation

1°/………………………………../3pts

2°/………………………………../9pts

3°/………………………………../ 6pts

4°/………………………………./ 15pts

5°/……………………………...../15pts

6°/……………………………...../12pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 17

Par groupe de 3 stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 16,17et18) implanter un rectangle ABCD de longueur 12 m et 9 m de largeur. Effectuer un quadrillage tous les 3m

On demande :

1. d’implanter le rectangle avec le quadrillage

2. de calculer l'altitude de chaque point sachant que ZA =15350

3. de calculer la pente AC et BD

4. de faire un croquis explicatif (quadrillage assez grand SVP)

- détail du calcul

- les lectures

- les dénivelés

- les altitudes

5. d’établir un tableau de cubature sachant qu-on veut niveler le terrain à 20 cm au dessus du point le plus haut

6 .d’établir un compte rendu

NB : Chaque stagiaire doit prendre ses propres mesures

Barème de notation

1°/………………………………../3pts

2°/………………………………../9pts

3°/………………………………../ 6pts

4°/………………………………./ 15pts

5°/……………………………...../15pts

6°/……………………………...../12pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 18

Par groupe de 3 stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 16,17et18) implanter un rectangle ABCD de longueur 12 m et 9 m de largeur. Effectuer un quadrillage tous les 3m

On demande :

1. d’implanter le rectangle avec le quadrillage

2. de calculer l'altitude de chaque point sachant que ZA =15350

3. de calculer la pente AC et BD

4. de faire un croquis explicatif (quadrillage assez grand SVP)

- détail du calcul

- les lectures

- les dénivelés

- les altitudes

5. d’établir un tableau de cubature sachant qu-on veut niveler le terrain à 20 cm au dessus du point le plus haut

6 .d’établir un compte rendu

NB : Chaque stagiaire doit prendre ses propres mesures

Barème de notation

1°/………………………………../3pts

2°/………………………………../9pts

3°/………………………………../ 6pts

4°/………………………………./ 15pts

5°/……………………………...../15pts

6°/……………………………...../12pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 19

Par groupe de 3 stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 19,20et21)effectuer le nivellement par rayonnement suivant les données ci-dessous :

1. Matérialiser par six piquets les points A, B, C, D, E et F quelconques.

2. Mesurer les distances indirectement par rapport au point de stationnement.O plus au moins au centre de la figure) avec contrôle des lectures Ls, Ln et Li.

3. Etablir le carnet de nivellement sachant que ZA = 15, 250 m.

4. Calculer les altitudes par rapport au plan de visé.

5. Mesurer les angles horizontaux AOB, BOC, COD, DOE, EOF et AOF avec cercle gauche et cercle droit.

6. Faire un croquis explicatif avec le modèle du tableau ci - dessous pour chaque angle.

| AOB | Cercle G | Cercle D |
| --- | --- | --- |
| L1 |  |  |
| L2 |  |  |
| α |  |  |
| Amoy |  |  |

NB : Une fois les lectures sont prises chaque stagiaire doit effectuer son 	propre calcul individuellement.

Barème de notation :

1°/………………………../5pts

2°/………………………./15pts

3°/………………………./5pts

4°/………………………./10pts

5°/………………………./15pts

6°/………………………./10pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 20

Par groupe de 3 stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 19,20et21)effectuer le nivellement par rayonnement suivant les données ci-dessous :

1. Matérialiser par six piquets les points A, B, C, D, E et F quelconques.

2. Mesurer les distances indirectement par rapport au point de stationnement.O plus au moins au centre de la figure) avec contrôle des lectures Ls, Ln et Li.

3. Etablir le carnet de nivellement sachant que ZA = 15, 250 m.

4. Calculer les altitudes par rapport au plan de visé.

5. Mesurer les angles horizontaux AOB, BOC, COD, DOE, EOF et AOF avec cercle gauche et cercle droit.

6. Faire un croquis explicatif avec le modèle du tableau ci - dessous pour chaque angle.

| AOB | Cercle G | Cercle D |
| --- | --- | --- |
| L1 |  |  |
| L2 |  |  |
| α |  |  |
| Amoy |  |  |

NB : Une fois les lectures sont prises chaque stagiaire doit effectuer son 	propre calcul individuellement.

Barème de notation :

1°/………………………../5pts

2°/………………………./15pts

3°/………………………./5pts

4°/………………………./10pts

5°/………………………./15pts

6°/………………………./10pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 21

Par groupe de 3 stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 19,20et21)effectuer le nivellement par rayonnement suivant les données ci-dessous :

1. Matérialiser par six piquets les points A, B, C, D, E et F quelconques.

2. Mesurer les distances indirectement par rapport au point de stationnement.O plus au moins au centre de la figure) avec contrôle des lectures Ls, Ln et Li.

3. Etablir le carnet de nivellement sachant que ZA = 15, 250 m.

4. Calculer les altitudes par rapport au plan de visé.

5. Mesurer les angles horizontaux AOB, BOC, COD, DOE, EOF et AOF avec cercle gauche et cercle droit.

6. Faire un croquis explicatif avec le modèle du tableau ci - dessous pour chaque angle.

| AOB | Cercle G | Cercle D |
| --- | --- | --- |
| L1 |  |  |
| L2 |  |  |
| α |  |  |
| Amoy |  |  |

NB : Une fois les lectures sont prises chaque stagiaire doit effectuer son 	propre calcul individuellement.

Barème de notation :

1°/………………………../5pts

2°/………………………./15pts

3°/………………………./5pts

4°/………………………./10pts

5°/………………………./15pts

6°/………………………./10pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 22

Par groupe de 3 stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 22,23 et 24) implanter un rectangle ABCD de longueur 12 m et 9 m de largeur. Effectuer un quadrillage tous les 3m

On demande :

1. d’implanter le rectangle avec le quadrillage

2. de calculer l'altitude de chaque point sachant que ZA =15350

3. de calculer la pente AC et BD

4. de faire un croquis explicatif (quadrillage assez grand SVP)

- détail du calcul

- les lectures

- les dénivelés

- les altitudes

5. d’établir un tableau de cubature sachant qu-on veut niveler le terrain à 20 cm au dessus du point le plus haut

6 .d’établir un compte rendu

NB : Chaque stagiaire doit prendre ses propres mesures

Barème de notation

1°/………………………………../3pts

2°/………………………………../9pts

3°/………………………………../ 6pts

4°/………………………………./ 15pts

5°/……………………………...../15pts

6°/……………………………...../12pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 23

Par groupe de 3 stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 22,23 et 24) implanter un rectangle ABCD de longueur 12 m et 9 m de largeur. Effectuer un quadrillage tous les 3m

On demande :

1. d’implanter le rectangle avec le quadrillage

2. de calculer l'altitude de chaque point sachant que ZA =15350

3. de calculer la pente AC et BD

4. de faire un croquis explicatif (quadrillage assez grand SVP)

- détail du calcul

- les lectures

- les dénivelés

- les altitudes

5. d’établir un tableau de cubature sachant qu-on veut niveler le terrain à 20 cm au dessus du point le plus haut

6 .d’établir un compte rendu

NB : Chaque stagiaire doit prendre ses propres mesures

Barème de notation

1°/………………………………../3pts

2°/………………………………../9pts

3°/………………………………../ 6pts

4°/………………………………./ 15pts

5°/……………………………...../15pts

6°/……………………………...../12pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 24

Par groupe de 3 stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 22,23 et 24) implanter un rectangle ABCD de longueur 12 m et 9 m de largeur. Effectuer un quadrillage tous les 3m

On demande :

1. d’implanter le rectangle avec le quadrillage

2. de calculer l'altitude de chaque point sachant que ZA =15350

3. de calculer la pente AC et BD

4. de faire un croquis explicatif (quadrillage assez grand SVP)

- détail du calcul

- les lectures

- les dénivelés

- les altitudes

5. d’établir un tableau de cubature sachant qu-on veut niveler le terrain à 20 cm au dessus du point le plus haut

6 .d’établir un compte rendu

NB : Chaque stagiaire doit prendre ses propres mesures

Barème de notation

1°/………………………………../3pts

2°/………………………………../9pts

3°/………………………………../ 6pts

4°/………………………………./ 15pts

5°/……………………………...../15pts

6°/……………………………...../12pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 25

Par groupe de 3 stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 25,26et 27)effectuer le nivellement par rayonnement suivant les données ci-dessous :

1. Matérialiser par six piquets les points A, B, C, D, E et F quelconques.

2. Mesurer les distances indirectement par rapport au point de stationnement.O plus au moins au centre de la figure) avec contrôle des lectures Ls, Ln et Li.

3. Etablir le carnet de nivellement sachant que ZA = 15, 250 m.

4. Calculer les altitudes par rapport au plan de visé.

5. Mesurer les angles horizontaux AOB, BOC, COD, DOE, EOF et AOF avec cercle gauche et cercle droit.

6. Faire un croquis explicatif avec le modèle du tableau ci - dessous pour chaque angle.

| AOB | Cercle G | Cercle D |
| --- | --- | --- |
| L1 |  |  |
| L2 |  |  |
| α |  |  |
| Amoy |  |  |

NB : Une fois les lectures sont prises chaque stagiaire doit effectuer son 	propre calcul individuellement.

Barème de notation :

1°/………………………../5pts

2°/………………………./15pts

3°/………………………./5pts

4°/………………………./10pts

5°/………………………./15pts

6°/………………………./10pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 26

Par groupe de 3 stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 25,26et 27)effectuer le nivellement par rayonnement suivant les données ci-dessous :

1. Matérialiser par six piquets les points A, B, C, D, E et F quelconques.

2. Mesurer les distances indirectement par rapport au point de stationnement.O plus au moins au centre de la figure) avec contrôle des lectures Ls, Ln et Li.

3. Etablir le carnet de nivellement sachant que ZA = 15, 250 m.

4. Calculer les altitudes par rapport au plan de visé.

5. Mesurer les angles horizontaux AOB, BOC, COD, DOE, EOF et AOF avec cercle gauche et cercle droit.

6. Faire un croquis explicatif avec le modèle du tableau ci - dessous pour chaque angle.

| AOB | Cercle G | Cercle D |
| --- | --- | --- |
| L1 |  |  |
| L2 |  |  |
| α |  |  |
| Amoy |  |  |

NB : Une fois les lectures sont prises chaque stagiaire doit effectuer son 	propre calcul individuellement.

Barème de notation :

1°/………………………../5pts

2°/………………………./15pts

3°/………………………./5pts

4°/………………………./10pts

5°/………………………./15pts

6°/………………………./10pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 27

Par groupe de 3 stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 25,26et 27)effectuer le nivellement par rayonnement suivant les données ci-dessous :

1. Matérialiser par six piquets les points A, B, C, D, E et F quelconques.

2. Mesurer les distances indirectement par rapport au point de stationnement.O plus au moins au centre de la figure) avec contrôle des lectures Ls, Ln et Li.

3. Etablir le carnet de nivellement sachant que ZA = 15, 250 m.

4. Calculer les altitudes par rapport au plan de visé.

5. Mesurer les angles horizontaux AOB, BOC, COD, DOE, EOF et AOF avec cercle gauche et cercle droit.

6. Faire un croquis explicatif avec le modèle du tableau ci - dessous pour chaque angle.

| AOB | Cercle G | Cercle D |
| --- | --- | --- |
| L1 |  |  |
| L2 |  |  |
| α |  |  |
| Amoy |  |  |

NB : Une fois les lectures sont prises chaque stagiaire doit effectuer son 	propre calcul individuellement.

Barème de notation :

1°/………………………../5pts

2°/………………………./15pts

3°/………………………./5pts

4°/………………………./10pts

5°/………………………./15pts

6°/………………………./10pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 28

Par groupe de 3 stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 28,29et30) implanter un rectangle ABCD de longueur 12 m et 9 m de largeur. Effectuer un quadrillage tous les 3m

On demande :

1. d’implanter le rectangle avec le quadrillage

2. de calculer l'altitude de chaque point sachant que ZA =15350

3. de calculer la pente AC et BD

4. de faire un croquis explicatif (quadrillage assez grand SVP)

- détail du calcul

- les lectures

- les dénivelés

- les altitudes

5. d’établir un tableau de cubature sachant qu-on veut niveler le terrain à 20 cm au dessus du point le plus haut

6 .d’établir un compte rendu

NB : Chaque stagiaire doit prendre ses propres mesures

Barème de notation

1°/………………………………../3pts

2°/………………………………../9pts

3°/………………………………../ 6pts

4°/………………………………./ 15pts

5°/……………………………...../15pts

6°/……………………………...../12pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 29

Par groupe de 3 stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 28,29et30) implanter un rectangle ABCD de longueur 12 m et 9 m de largeur. Effectuer un quadrillage tous les 3m

On demande :

1. d’implanter le rectangle avec le quadrillage

2. de calculer l'altitude de chaque point sachant que ZA =15350

3. de calculer la pente AC et BD

4. de faire un croquis explicatif (quadrillage assez grand SVP)

- détail du calcul

- les lectures

- les dénivelés

- les altitudes

5. d’établir un tableau de cubature sachant qu-on veut niveler le terrain à 20 cm au dessus du point le plus haut

6 .d’établir un compte rendu

NB : Chaque stagiaire doit prendre ses propres mesures

Barème de notation

1°/………………………………../3pts

2°/………………………………../9pts

3°/………………………………../ 6pts

4°/………………………………./ 15pts

5°/……………………………...../15pts

6°/……………………………...../12pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 30

Par groupe de 3 stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 28,29et30) implanter un rectangle ABCD de longueur 12 m et 9 m de largeur. Effectuer un quadrillage tous les 3m

On demande :

1. d’implanter le rectangle avec le quadrillage

2. de calculer l'altitude de chaque point sachant que ZA =15350

3. de calculer la pente AC et BD

4. de faire un croquis explicatif (quadrillage assez grand SVP)

- détail du calcul

- les lectures

- les dénivelés

- les altitudes

5. d’établir un tableau de cubature sachant qu-on veut niveler le terrain à 20 cm au dessus du point le plus haut

6 .d’établir un compte rendu

NB : Chaque stagiaire doit prendre ses propres mesures

Barème de notation

1°/………………………………../3pts

2°/………………………………../9pts

3°/………………………………../ 6pts

4°/………………………………./ 15pts

5°/……………………………...../15pts

6°/……………………………...../12pts

1/1