| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Examen de fin de module

Filière	 : Technicien Chef de Chantier travaux publiques     	Module : Application des     règles du BAEL

Niveau : Technicien

Durée  : 2 heures 						         Barème:  /40

La vue en plan ci-dessous représente le plan de coffrage partiel d’un plancher du bâtiment :

Le plancher est une dalle pleine en béton armé de 16cm d’épaisseur supportée par des poutres de 6.00m de portée qui reposent sur des voiles en béton banché.

Ce plancher supporte le poids du revêtement 50daN/m² et une charge d’exploitation de 250daN/m².

On vous  demande  de ferrailler la poutre intermédiaire de ce plancher sachant que :

La section de la poutre est  de 20x50cm

Les caractéristiques des matériaux :

Béton fc28= 25MPa ; Acier longitudinal fe=400MPa ; enrobage des aciers=5cm ;

fissuration préjudiciable sans reprise de bétonnage ; Acier transversal FeE235

Etapes à suivre pour la détermination du ferraillage de  la poutre intermédiaire :

- Déterminer les charges appliquées sur la poutre par mètre linéaire à l’E.L.U et à l’E.L.S.

- Calculer les moments fléchissants maximaux à l’E.L.U et à l’E.L.S et l’effort tranchant max à l’E.L.U.

- En prenant :

  - Mu    = 0.143MN.m

  - Mser = 0.102MN.m

  - et Vu =0.095MN

Déterminer la section des armatures longitudinales à l’E.L.U et à l’E.L.S.

- Vérifier la contrainte tangentielle de cisaillement, calculer les espacements puis faîtes la répartition des armatures transversales.

- Représenter la coupe transversale de la poutre.