| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 01

Par groupe de trois stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 01,02et 03) choisir sur le terrain trois points qu'on nome borne A, borne B et borne de référence R dont la cote NGM est ZR=10250.

A partir de ces deux bornes ZA et ZB mesurer l'altitude d'un point C (ZC) dont la base est inaccessible.

On demande de calculer

1/- La cote C (ZC) par rapport à ZA

2/- La cote C (ZC) par rapport à ZB

3/- La pente entre ZA et ZB

4/- Mesurer les angles horizontaux du triangle RAB avec cercle 	gauche et cercle droit

5/- Faites un croquis explicatif (détails des données et calculs)

6/- Etablir un compte rendu

NB : Chaque stagiaire doit prendre ses propres mesures et remettre sa propre copie d'examen

Barème de notation

1°/………………………………../12pts

2°/………………………………../12pts

3°/………………………………../ 3pts

4°/………………………………./12pts

5°/……………………………...../ 9pts

6°/……………………………..../12pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 02

Par groupe de trois stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 01,02et 03) choisir sur le terrain trois points qu'on nome borne A, borne B et borne de référence R dont la cote NGM est ZR=10250.

A partir de ces deux bornes ZA et ZB mesurer l'altitude d'un point C (ZC) dont la base est inaccessible.

On demande de calculer

1/- La cote C (ZC) par rapport à ZA

2/- La cote C (ZC) par rapport à ZB

3/- La pente entre ZA et ZB

4/- Mesurer les angles horizontaux du triangle RAB avec cercle 	gauche et cercle droit

5/- Faites un croquis explicatif (détails des données et calculs)

6/- Etablir un compte rendu

NB : Chaque stagiaire doit prendre ses propres mesures et remettre sa propre copie d'examen

Barème de notation

1°/………………………………../12pts

2°/………………………………../12pts

3°/………………………………../ 3pts

4°/………………………………./12pts

5°/……………………………...../ 9pts

6°/……………………………..../12pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 03

Par groupe de trois stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 01,02et 03) choisir sur le terrain trois points qu'on nome borne A, borne B et borne de référence R dont la cote NGM est ZR=10250.

A partir de ces deux bornes ZA et ZB mesurer l'altitude d'un point C (ZC) dont la base est inaccessible.

On demande de calculer

1/- La cote C (ZC) par rapport à ZA

2/- La cote C (ZC) par rapport à ZB

3/- La pente entre ZA et ZB

4/- Mesurer les angles horizontaux du triangle RAB avec cercle 	gauche et cercle droit

5/- Faites un croquis explicatif (détails des données et calculs)

6/- Etablir un compte rendu

NB : Chaque stagiaire doit prendre ses propres mesures et remettre sa propre copie d'examen

Barème de notation

1°/………………………………../12pts

2°/………………………………../12pts

3°/………………………………../ 3pts

4°/………………………………./12pts

5°/……………………………...../ 9pts

6°/……………………………..../12pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 04

Par groupe de 3 stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 04,05et 06)  implanter un réseau d'un assainissement sous forme d'angle droit de sommet O et d'altitude Z0 =12150

On demande :

1- d'implanter une pente montante avec des piquets intermédiaires suivant les données ci-dessous

- pente montante de 0,5% de O vers A

- distances OP1= 5m ; P1P2 = 7,5m ; P2P3= 9m et P3A =3,5m.

- contrôle

2- d'implanter une pente descendante avec des piquets intermédiaires suivant les données ci-dessous ?

- pente descendante de 1 % de O vers B

- distances : OR1= 3m ; R1R2 = 4,5m ; R2R3 = 5m et R3B =2,5m

- contrôle

3-de faire un croquis explicatif

4- de calculer la pente entre A et B

5-d’établir un compte rendu.

NB : Chaque stagiaire doit faire son propre calcul et remettre sa propre copie d’examen

Barème de notation

1°/………………………………../15pts

2°/………………………………../15pts

3°/………………………………../ 9pts

4°/………………………………./ 6pts

5°/……………………………...../15pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 05

Par groupe de 3 stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 04,05et 06)  implanter un réseau d'un assainissement sous forme d'angle droit de sommet O et d'altitude Z0 =12150

On demande :

1- d'implanter une pente montante avec des piquets intermédiaires suivant les données ci-dessous

- pente montante de 0,5% de O vers A

- distances OP1= 5m ; P1P2 = 7,5m ; P2P3= 9m et P3A =3,5m.

- contrôle

2- d'implanter une pente descendante avec des piquets intermédiaires suivant les données ci-dessous ?

- pente descendante de 1 % de O vers B

- distances : OR1= 3m ; R1R2 = 4,5m ; R2R3 = 5m et R3B =2,5m

- contrôle

3-de faire un croquis explicatif

4- de calculer la pente entre A et B

5-d’établir un compte rendu.

NB : Chaque stagiaire doit faire son propre calcul et remettre sa propre copie d’examen

Barème de notation

1°/………………………………../15pts

2°/………………………………../15pts

3°/………………………………../ 9pts

4°/………………………………./ 6pts

5°/……………………………...../15pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 06

Par groupe de 3 stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 04,05et 06)  implanter un réseau d'un assainissement sous forme d'angle droit de sommet O et d'altitude Z0 =12150

On demande :

1- d'implanter une pente montante avec des piquets intermédiaires suivant les données ci-dessous

- pente montante de 0,5% de O vers A

- distances OP1= 5m ; P1P2 = 7,5m ; P2P3= 9m et P3A =3,5m.

- contrôle

2- d'implanter une pente descendante avec des piquets intermédiaires suivant les données ci-dessous ?

- pente descendante de 1 % de O vers B

- distances : OR1= 3m ; R1R2 = 4,5m ; R2R3 = 5m et R3B =2,5m

- contrôle

3-de faire un croquis explicatif

4- de calculer la pente entre A et B

5-d’établir un compte rendu.

NB : Chaque stagiaire doit faire son propre calcul et remettre sa propre copie d’examen

Barème de notation

1°/………………………………../15pts

2°/………………………………../15pts

3°/………………………………../ 9pts

4°/………………………………./ 6pts

5°/……………………………...../15pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 07

Par groupe de trois stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 07,08et 09) choisir sur le terrain trois points qu'on nome borne A, borne B et borne de référence R dont la cote NGM est ZR=10250.

A partir de ces deux bornes ZA et ZB mesurer l'altitude d'un point C (ZC) dont la base est inaccessible.

On demande de calculer

1/- La cote C (ZC) par rapport à ZA

2/- La cote C (ZC) par rapport à ZB

3/- La pente entre ZA et ZB

4/- Mesurer les angles horizontaux du triangle RAB avec cercle 	gauche et cercle droit

5/- Faites un croquis explicatif (détails des données et calculs)

6/- Etablir un compte rendu

NB : Chaque stagiaire doit prendre ses propres mesures et remettre sa propre copie d'examen

Barème de notation

1°/………………………………../12pts

2°/………………………………../12pts

3°/………………………………../ 3pts

4°/………………………………./12pts

5°/……………………………...../ 9pts

6°/……………………………..../12pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 08

Par groupe de trois stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 07,08et 09) choisir sur le terrain trois points qu'on nome borne A, borne B et borne de référence R dont la cote NGM est ZR=10250.

A partir de ces deux bornes ZA et ZB mesurer l'altitude d'un point C (ZC) dont la base est inaccessible.

On demande de calculer

1/- La cote C (ZC) par rapport à ZA

2/- La cote C (ZC) par rapport à ZB

3/- La pente entre ZA et ZB

4/- Mesurer les angles horizontaux du triangle RAB avec cercle 	gauche et cercle droit

5/- Faites un croquis explicatif (détails des données et calculs)

6/- Etablir un compte rendu

NB : Chaque stagiaire doit prendre ses propres mesures et remettre sa propre copie d'examen

Barème de notation

1°/………………………………../12pts

2°/………………………………../12pts

3°/………………………………../ 3pts

4°/………………………………./12pts

5°/……………………………...../ 9pts

6°/……………………………..../12pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 09

Par groupe de trois stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 07,08et 09) choisir sur le terrain trois points qu'on nome borne A, borne B et borne de référence R dont la cote NGM est ZR=10250.

A partir de ces deux bornes ZA et ZB mesurer l'altitude d'un point C (ZC) dont la base est inaccessible.

On demande de calculer

1/- La cote C (ZC) par rapport à ZA

2/- La cote C (ZC) par rapport à ZB

3/- La pente entre ZA et ZB

4/- Mesurer les angles horizontaux du triangle RAB avec cercle 	gauche et cercle droit

5/- Faites un croquis explicatif (détails des données et calculs)

6/- Etablir un compte rendu

NB : Chaque stagiaire doit prendre ses propres mesures et remettre sa propre copie d'examen

Barème de notation

1°/………………………………../12pts

2°/………………………………../12pts

3°/………………………………../ 3pts

4°/………………………………./12pts

5°/……………………………...../ 9pts

6°/……………………………..../12pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 10

Par groupe de 3 stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 10,11et 12)  implanter un réseau d'un assainissement sous forme d'angle droit de sommet O et d'altitude Z0 =12150

On demande :

1- d'implanter une pente montante avec des piquets intermédiaires suivant les données ci-dessous

- pente montante de 0,5% de O vers A

- distances OP1= 5m ; P1P2 = 7,5m ; P2P3= 9m et P3A =3,5m.

- contrôle

2- d'implanter une pente descendante avec des piquets intermédiaires suivant les données ci-dessous ?

- pente descendante de 1 % de O vers B

- distances : OR1= 3m ; R1R2 = 4,5m ; R2R3 = 5m et R3B =2,5m

- contrôle

3-de faire un croquis explicatif

4- de calculer la pente entre A et B

5-d’établir un compte rendu.

NB : Chaque stagiaire doit faire son propre calcul et remettre sa propre copie d’examen

Barème de notation

1°/………………………………../15pts

2°/………………………………../15pts

3°/………………………………../ 9pts

4°/………………………………./ 6pts

5°/……………………………...../15pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 11

Par groupe de 3 stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 10,11et 12)  implanter un réseau d'un assainissement sous forme d'angle droit de sommet O et d'altitude Z0 =12150

On demande :

1- d'implanter une pente montante avec des piquets intermédiaires suivant les données ci-dessous

- pente montante de 0,5% de O vers A

- distances OP1= 5m ; P1P2 = 7,5m ; P2P3= 9m et P3A =3,5m.

- contrôle

2- d'implanter une pente descendante avec des piquets intermédiaires suivant les données ci-dessous ?

- pente descendante de 1 % de O vers B

- distances : OR1= 3m ; R1R2 = 4,5m ; R2R3 = 5m et R3B =2,5m

- contrôle

3-de faire un croquis explicatif

4- de calculer la pente entre A et B

5-d’établir un compte rendu.

NB : Chaque stagiaire doit faire son propre calcul et remettre sa propre copie d’examen

Barème de notation

1°/………………………………../15pts

2°/………………………………../15pts

3°/………………………………../ 9pts

4°/………………………………./ 6pts

5°/……………………………...../15pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 12

Par groupe de 3 stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 10,11et 12)  implanter un réseau d'un assainissement sous forme d'angle droit de sommet O et d'altitude Z0 =12150

On demande :

1- d'implanter une pente montante avec des piquets intermédiaires suivant les données ci-dessous

- pente montante de 0,5% de O vers A

- distances OP1= 5m ; P1P2 = 7,5m ; P2P3= 9m et P3A =3,5m.

- contrôle

2- d'implanter une pente descendante avec des piquets intermédiaires suivant les données ci-dessous ?

- pente descendante de 1 % de O vers B

- distances : OR1= 3m ; R1R2 = 4,5m ; R2R3 = 5m et R3B =2,5m

- contrôle

3-de faire un croquis explicatif

4- de calculer la pente entre A et B

5-d’établir un compte rendu.

NB : Chaque stagiaire doit faire son propre calcul et remettre sa propre copie d’examen

Barème de notation

1°/………………………………../15pts

2°/………………………………../15pts

3°/………………………………../ 9pts

4°/………………………………./ 6pts

5°/……………………………...../15pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 13

Par groupe de trois stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 13,14et 15) choisir sur le terrain trois points qu'on nome borne A, borne B et borne de référence R dont la cote NGM est ZR=10250.

A partir de ces deux bornes ZA et ZB mesurer l'altitude d'un point C (ZC) dont la base est inaccessible.

On demande de calculer

1/- La cote C (ZC) par rapport à ZA

2/- La cote C (ZC) par rapport à ZB

3/- La pente entre ZA et ZB

4/- Mesurer les angles horizontaux du triangle RAB avec cercle 	gauche et cercle droit

5/- Faites un croquis explicatif (détails des données et calculs)

6/- Etablir un compte rendu

NB : Chaque stagiaire doit prendre ses propres mesures et remettre sa propre copie d'examen

Barème de notation

1°/………………………………../12pts

2°/………………………………../12pts

3°/………………………………../ 3pts

4°/………………………………./12pts

5°/……………………………...../ 9pts

6°/……………………………..../12pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 14

Par groupe de trois stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 13,14et 15) choisir sur le terrain trois points qu'on nome borne A, borne B et borne de référence R dont la cote NGM est ZR=10250.

A partir de ces deux bornes ZA et ZB mesurer l'altitude d'un point C (ZC) dont la base est inaccessible.

On demande de calculer

1/- La cote C (ZC) par rapport à ZA

2/- La cote C (ZC) par rapport à ZB

3/- La pente entre ZA et ZB

4/- Mesurer les angles horizontaux du triangle RAB avec cercle 	gauche et cercle droit

5/- Faites un croquis explicatif (détails des données et calculs)

6/- Etablir un compte rendu

NB : Chaque stagiaire doit prendre ses propres mesures et remettre sa propre copie d'examen

Barème de notation

1°/………………………………../12pts

2°/………………………………../12pts

3°/………………………………../ 3pts

4°/………………………………./12pts

5°/……………………………...../ 9pts

6°/……………………………..../12pts

1/1

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Géomètre Topographe       Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 5 heures 						Barème:  /60

Variante 15

Par groupe de trois stagiaires (prendre les stagiaires des variantes 13,14et 15) choisir sur le terrain trois points qu'on nome borne A, borne B et borne de référence R dont la cote NGM est ZR=10250.

A partir de ces deux bornes ZA et ZB mesurer l'altitude d'un point C (ZC) dont la base est inaccessible.

On demande de calculer

1/- La cote C (ZC) par rapport à ZA

2/- La cote C (ZC) par rapport à ZB

3/- La pente entre ZA et ZB

4/- Mesurer les angles horizontaux du triangle RAB avec cercle 	gauche et cercle droit

5/- Faites un croquis explicatif (détails des données et calculs)

6/- Etablir un compte rendu

NB : Chaque stagiaire doit prendre ses propres mesures et remettre sa propre copie d'examen

Barème de notation

1°/………………………………../12pts

2°/………………………………../12pts

3°/………………………………../ 3pts

4°/………………………………./12pts

5°/……………………………...../ 9pts

6°/……………………………..../12pts

1/1