| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Examen de fin de module

Filière	 : Technicien Spécialisé Conducteur de Travaux 		Module : Application des règles du BAEL

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 1 heure 30min 						         Barème: /40

Exercice : 1 :

Le bâtiment à étudier est représenté schématiquement sur le plan de coffrage complété par une coupe verticale de principe au voisinage du poteau P5.

On donne :

| Types de charges | Désignations | Valeurs |
| --- | --- | --- |
| Permanentes | - Poids spécifique des éléments B.A. - Planchers type dalle pleine reposant sur murs, poutres et poteaux, coulés en place sans reprise de bétonnage - épaisseur des dalles - revêtement | 2500 daN/m3 20cm 820 N/m² |
| Variables | - Charges d’exploitation : - terrasse non accessible | 100daN/m² |

- lf = 0.7l0

- Béton : fc28 = 25MPa ; Acier : fe = 400 MPa

- La majorité des charges est appliquée avant 90 jours.

- Enrobage pour poteau : 2 cm

- Enrobage  pour semelle : 5 cm

- Fissuration préjudiciable

- Contrainte admissible du sol : σsol= 0.35 MPa

On demande de :

1°/Calculer les charges supportées par le poteau P5 à l’E.L.U  et à l’E.L.S

2°/ Déterminer le ferraillage complet du poteau P5 et représenter sa section sachant que :

Nu = 0.61 MN

3°/ Etudier la semelle S5 en prenant Nu = 0.61 MN et  Nser=0.443MN

- dimensionner  en plan et en élévation la semelle S5

- déterminer les armatures des deux nappes de la semelle S5 à  l’E.L.U  et à l’E.L.S

- faire un schéma de son ferraillage