| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Examen de fin de module

Filière : Technicien Dessinateur de bâtiment	Module : Application des règles du BAEL

Niveau : Technicien

Durée : 2 heures 					Barème: /40

A l’aide du plan de coffrage donné ci -après, on vous demande de ferrailler la poutre 6 de section (20x50) du plancher haut du RDC.

Plan de coffrage du plancher haut

Données :

* Charges :

- Charges permanentes :

- Poids volumique du béton armé …………….25000 N/m3

- Corps creux 15+5 ………………………….....2850 N/m²

- Revêtement …………………………………...1620 N/m²

- Enduit sous plafond…………………………......180N/m²

- Charges d’exploitation :

- Terrasse non accessible………………………..1000 N/m²

*  Matériaux :

- Béton :……………………………………fc28 = 20 MPa

- Acier longitudinal : ……………………………...FeE400

- Acier transversal : ……………………………….FeE235

- Pas de reprise de bétonnage

- Fissuration non préjudiciable

- Enrobage des aciers 2cm.

Travail demandé :

- Déterminer les charges à l’E.L.U qui sollicitent la poutre 6

- Calculer les éléments de réduction.

  - Moments fléchissants maximum en travée.

  - Efforts tranchants maximum sur appuis.

- Déterminer les armatures longitudinales et transversales de la poutre en travée à l’E.L.U sachant que Mu = 0.168 MN.m et Vu = 107 KN.

- Dessiner la coupe transversale de la poutre 6.