| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Dessinateur de bâtiment		Epreuve : Théorique

Niveau : Technicien

Durée  : 4heures 						Barème:  /40

1°/En supposant que les fondations et les éléments porteurs du RDC (poteau, poutre, dalle) sont déjà réalisés et qu’on va commencer à réaliser des murs en briques :

- Quels sont les critères de classement des briques ?

- Donner les différents types  de briques.

- Quelles sont les conditions d’un bon appareillage ?

- Quel  est donc le rôle des murs ?

L’architecte propose que les murs des façades doivent être réalisés avec des murs composites :

- Qu’est ce qu’un  mur composite et quel est son rôle ?

- Citer ses différents types et illustrer  par des schémas.

Pour solidariser les murs on construit des chaînages.

- Qu’est qu’un chaînage ?

- Expliquer ses différents types et leurs utilités.

2°/Le dessin ci-dessous représente une coupe verticale  d’une cage d’escalier menant du RDC vers le 1er étage.

On donne :

- H.S.P = 2.80 m

- Epaisseur de la dalle : 0.25 m

Calculer la hauteur, le giron et le nombre des marches de ces escaliers ?

3°/Un immeuble de 220 m2 de surface dont la cour représente 25 m2 composé de R.D.C et 4 étages. Chaque niveau (le R.D.C et les 4 étages)  est composé de 2 appartements. Chaque appartement contient les appareils suivants :

- 01 baignoire

- 01 douche

- 02 W.C

- 02 lavabos

- 02 bidets

- 01 évier.

On suppose que :

- les appareils du R.D.C sont tous branchés au collecteur horizontal (tuyau collecteur)

- et les appareils des différents étages sont tous  branchés à la même colonne de chute.

On vous demande de :

a- déterminer le diamètre de la chute des eaux usées ?

b- déterminer le diamètre de la descente  des eaux pluviales ?

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE SIMULTANEITE

TABLEAU DONNANT LES DIAMETRES DES SIPHONS-DES APPAREILS SANITAIRES

4°/Lorsque vous traitez un texte à l’aide du logiciel Word, expliquer :

- Comment y insérer un symbole ?

### Comment y effectuer la recherche et le  remplacement  d’un mot   ?

5°/La figure ci-après est dessiné par le logiciel de DAO Autocad :

Quelles sont  donc les coordonnées polaires absolues des points A ; B ; C ; et D

6°/Le gabarit d’exécution d’une moulure en pierre à la forme ci-après :

a- Calculer EF (arrondir le résultat au mm le plus proche)

b- Trouver la valeur de x ( x : la cote manquante).

c-En déduire la distance AC.

d- Déterminer la longueur au mm près de l’arc CD.

e- Calculer au mm près le périmètre du gabarit.

f- Calculer l’aire du gabarit.

# 7°/Une équipe de topographie a été déplacée sur terrain, elle a relevé les données nécessaires pour un nivellement tel que :

- Repère R du N.G.M, Altitude 88,750

- Station S1 : 	Lecture sur R : 1,524

Lecture sur 1 : 1,347

- Station S2 : 	Lecture sur 1 : 1,948

Lecture sur 2 : 1,763

- Station S3 : 	Lecture sur 2 : 2,067

Lecture sur 3 : 1,015

- Station S4 : 	Lecture sur 3 : 2 ,006

Lecture sur 4 : 1,915

- Station S5 : 	Lecture sur 4 : 1 ,955

Lecture sur 5 : 2,019

- Station S6 : 	Lecture sur 5 : 1 ,769

Lecture sur 6 : 1,979

- Station S7 : 	Lecture sur 6 : 1 ,662

Lecture sur R : 1,941

Etablir le carnet du nivellement relatif aux données ci-dessus.

| Station | N°de point | Lecture sur mire |  | ## Différences de niveau |  | Cotes finales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arrière | Avant | En montant + | En descendant - |  |

8°/On vous propose d’étudier les sollicitations sur la poutre indiquées sur le schéma ci –après :

Données :

Portée de la poutre 8.92 m

Les charges A et B exercent  des charges uniformément réparties sur une  longueur de 2.48 m de chaque extrémité de la poutre : q1 = 750 kN/m

La charge C exerce des charges uniformément réparties sur une longueur de 3.96 : q2 = 4,5 kN/m

En prenant comme schéma simplifié des charges  le schéma ci après :

On vous demande de :

1°/calculer  les réactions d’appuis

2°/étudier les moments fléchissants et les efforts tranchants le long de la poutre

3°/tracer les diagrammes moments fléchissants et les efforts tranchants étudiés et en déduire le moment fléchissant maximal et l’effort tranchant maximal

4°/ calculer les dimensions de la section de la poutre sachant que la contrainte maximale est σmax= 160daN/cm²

Barème de notation

1°/………………………………../8pts

2°/………………………………../4pts

3°/………………………………../4pts

4°/………………………………./3pts

5°/……………………………...../4pts

6°/……………………………...../4pts

7°/……………………………...../5pts

8°/……………………………...../8pts