| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 01

Sujet 1 :

Soit  le Schéma donné de la  vue de dessus et de la  coupe verticale de l’emprise  des terrassements d’un canal à exécuter pour les besoins d’une entreprise industrielle .Le terrain présente différentes pentes dans le sens longitudinal. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport sur  la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

1

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par cheminement et des profils en travers. Le niveau est stationné dans l’axe du canal et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page3/5).

V01 : page 1/5

Travail demandé :

- Calculer les altitudes des points visés.

- Dessiner les profils en travers passant par les points 1, 2, 3, 4 et 5 (préciser l’altitude du terrain naturel, la dénivelée et la largeur de l’emprise des terrassements). Echelle  des hauteurs 1/200, échelle des largeurs 1/250.  (sans cartouche)

- Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en travers.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  64,000.

Pente : b/h = 3/2

| V01 Dimensions en m : | l1 | l2 | l3 | l4 | a | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400,00 | 100,00 | 300,00 | 500,00 | 12,00 | 4 ,00 |

NB : Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V01 : page 2/5

| Station | Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| S1 | 1 | 2,000 |  |  |  | +70,000 |
|  | P |  | 1,000 |  |  |  |
| S2 | P | 1,900 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 0,900 |  |  |  |
| S3 | 2 | 2,450 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 0,450 |  |  |  |
| S4 | 3 | 1,300 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 1,800 |  |  |  |
| S5 | 4 | 1,950 |  |  |  |  |
|  | P1 |  | 0,950 |  |  |  |
| S6 | P1 | 2,250 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 0,750 |  |  |  |

V01 : page 3/5

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la dalle à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la dalle à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers.

Données :

| V01 | L1 (m) | L2 (m) | L3 (m) | L4 (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | X (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 3.50 | 10 | 12 | 15 |

- Prendre 10 cm par crochet pour les barres des lits inférieurs ;

- Prendre 20 cm de retour d’équerre pour l’extrémité des chapeaux à noyer dans les poutres et    5 cm de crochet pour l’autre extrémité.

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V01 : page 4/5

V01 : page 5/5

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 02

Sujet 1

Soit  le Schéma donné de la  vue de dessus et de la  coupe verticale de l’emprise  des terrassements d’un canal à exécuter pour les besoins d’une entreprise industrielle .Le terrain présente différentes pentes dans le sens longitudinal. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

1

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par cheminement et des profils en travers. Le niveau est stationné dans l’axe du canal et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page3/5).

V02 : page 1/5

Travail demandé :

1.  Calculer les altitudes des points visés.

2.  Dessiner les profils en travers passant par les points 1, 2, 3, 4 et 5 (préciser l’altitude du terrain naturel, la dénivelée et la largeur de l’emprise des terrassements). Echelle  des hauteurs 1/200, échelle des  largeurs 1/250.  (sans cartouche)

3.  Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en travers.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  64,000.

Pente : b/h = 3/2

| V02 Dimensions en m : | l1 | l2 | l3 | l4 | a | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 410,00 | 110,00 | 310,00 | 510,00 | 12,00 | 4 ,00 |

NB : 1. Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V02 : page 2/5

| Station | Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| S1 | 1 | 2,100 |  |  |  | +70,100 |
|  | P |  | 1,000 |  |  |  |
| S2 | P | 1,950 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 0,900 |  |  |  |
| S3 | 2 | 2,450 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 0,400 |  |  |  |
| S4 | 3 | 1,300 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 1,850 |  |  |  |
| S5 | 4 | 1,950 |  |  |  |  |
|  | P1 |  | 0,950 |  |  |  |
| S6 | P1 | 2,200 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 0,750 |  |  |  |

V02 : page 3/5

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la dalle à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la dalle à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers.

Données :

| V02 | L1 (m) | L2 (m) | L3 (m) | L4 (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | X (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.50 | 4.50 | 3.00 | 3.50 | 10 | 12 | 15 |

- Prendre 10 cm par crochet pour les barres des lits inférieurs ;

- Prendre 20 cm de retour d’équerre pour l’extrémité des chapeaux à noyer dans les poutres et    5 cm de crochet pour l’autre extrémité.

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V02: page 4/5

V02 : page 5/5

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 03

Sujet 1

Soit  le Schéma donné de la  vue de dessus et de la  coupe verticale de l’emprise  des terrassements d’un canal à exécuter pour les besoins d’une entreprise industrielle .Le terrain présente différentes pentes dans le sens longitudinal. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

1

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par cheminement et des profils en travers. Le niveau est stationné dans l’axe du canal et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page3/5).

V03: page 1/5

Travail demandé :

1.   Calculer les altitudes des points visés.

2.   Dessiner les profils en travers passant par les points 1, 2, 3, 4 et 5 (préciser l’altitude du terrain naturel, la dénivelée et la largeur de l’emprise des terrassements). Echelle  des hauteurs 1/200, échelle des largeurs 1/250.  (sans cartouche)

3.   Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en travers.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  64,200.

Pente : b/h = 3/2

| V03 Dimensions en m : | l1 | l2 | l3 | l4 | a | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 420,00 | 120,00 | 320,00 | 520,00 | 12,00 | 4 ,00 |

NB : Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V03 : page 2/5

| Station | Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| S1 | 1 | 2,050 |  |  |  | +70,500 |
|  | P |  | 1,000 |  |  |  |
| S2 | P | 1,900 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 0,950 |  |  |  |
| S3 | 2 | 2,450 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 0,450 |  |  |  |
| S4 | 3 | 1,300 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 1,800 |  |  |  |
| S5 | 4 | 1,950 |  |  |  |  |
|  | P1 |  | 0,900 |  |  |  |
| S6 | P1 | 2,250 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 0,750 |  |  |  |

V03 : page 3/5

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la dalle à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la dalle à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers.

Données :

| 03 | L1 (m) | L2 (m) | L3 (m) | L4 (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | X (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 4.50 | 12 | 10 | 14 |

- Prendre 10 cm par crochet pour les barres des lits inférieurs ;

- Prendre 20 cm de retour d’équerre pour l’extrémité des chapeaux à noyer dans les poutres et    5 cm de crochet pour l’autre extrémité.

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V03 : page 4/5

V03 : page 5/5

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 04

Sujet 1

Soit  le Schéma donné de la  vue de dessus et de la  coupe verticale de l’emprise  des terrassements d’un canal à exécuter pour les besoins d’une entreprise industrielle .Le terrain présente différentes pentes dans le sens longitudinal. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

1

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par cheminement et des profils en travers. Le niveau est stationné dans l’axe du canal et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page3/5).

V04 : page 1/5

Travail demandé :

- Calculer les altitudes des points visés.

- Dessiner les profils en travers passant par les points 1, 2, 3, 4 et 5 (préciser l’altitude du terrain naturel, la dénivelée et la largeur de l’emprise des terrassements). Echelle  des hauteurs 1/200, échelle des  largeurs 1/250.  (sans cartouche)

- Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en travers.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  63,950.

Pente : b/h = 3/2

| V04 Dimensions en m : | l1 | l2 | l3 | l4 | a | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 430,00 | 100,00 | 330,00 | 530,00 | 12,00 | 4 ,00 |

NB : Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V04 : page 2/5

| Station | Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| S1 | 1 | 2,040 |  |  |  | +70,900 |
|  | P |  | 1,000 |  |  |  |
| S2 | P | 1,900 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 0,940 |  |  |  |
| S3 | 2 | 2,450 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 0,450 |  |  |  |
| S4 | 3 | 1,300 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 1,800 |  |  |  |
| S5 | 4 | 1,900 |  |  |  |  |
|  | P1 |  | 0,950 |  |  |  |
| S6 | P1 | 2,250 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 0,750 |  |  |  |

V04 : page 3/5

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la dalle à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la dalle à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers.

Données :

| V04 | L1 (m) | L2 (m) | L3 (m) | L4 (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | X (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.50 | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 12 | 10 | 15 |

- Prendre 10 cm par crochet pour les barres des lits inférieurs ;

- Prendre 20 cm de retour d’équerre pour l’extrémité des chapeaux à noyer dans les poutres et    5 cm de crochet pour l’autre extrémité.

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V04 : page 4/5

V04 : page 5/5

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 05

Sujet 1

Soit  le Schéma donné de la  vue de dessus et de la  coupe verticale de l’emprise  des terrassements d’un canal à exécuter pour les besoins d’une entreprise industrielle .Le terrain présente différentes pentes dans le sens longitudinal. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

1

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par cheminement et des profils en travers. Le niveau est stationné dans l’axe du canal et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page3/5).

V05 : page 1/5

Travail demandé :

- Calculer les altitudes des points visés.

- Dessiner les profils en travers passant par les points 1, 2, 3, 4 et 5 (préciser l’altitude du terrain naturel, la dénivelée et la largeur de l’emprise des terrassements). Echelle  des hauteurs 1/200, échelle des largeurs 1/250.  (sans cartouche)

- Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en travers.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  63,800.

Pente : b/h = 3/2

| V05 Dimensions en m : | l1 | l2 | l3 | l4 | a | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 450,00 | 110,00 | 350,00 | 500,00 | 12,00 | 4 ,00 |

NB : Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V05 : page 2/5

| Station | Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| S1 | 1 | 1,950 |  |  |  | +70,200 |
|  | P |  | 1,000 |  |  |  |
| S2 | P | 1,950 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 0,900 |  |  |  |
| S3 | 2 | 2,450 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 0,450 |  |  |  |
| S4 | 3 | 1,300 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 1,800 |  |  |  |
| S5 | 4 | 2,050 |  |  |  |  |
|  | P1 |  | 0,950 |  |  |  |
| S6 | P1 | 2,250 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 0,700 |  |  |  |

V05 : page 3/5

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la dalle à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la dalle à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers.

Données :

| V05 | L1 (m) | L2 (m) | L3 (m) | L4 (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | X (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 14 | 12 | 12 |

- Prendre 10 cm par crochet pour les barres des lits inférieurs ;

- Prendre 20 cm de retour d’équerre pour l’extrémité des chapeaux à noyer dans les poutres et    5 cm de crochet pour l’autre extrémité.

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V05 : page 4/5

V05 : page 5/5

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 06

Sujet 1

Soit  le Schéma donné de la  vue de dessus et de la  coupe verticale de l’emprise  des terrassements d’un canal à exécuter pour les besoins d’une entreprise industrielle .Le terrain présente différentes pentes dans le sens longitudinal. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

1

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par cheminement et des profils en travers. Le niveau est stationné dans l’axe du canal et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page3/5).

V06 : page 1/5

Travail demandé :

- Calculer les altitudes des points visés.

- Dessiner les profils en travers passant par les points 1, 2, 3, 4 et 5 (préciser l’altitude du terrain naturel, la dénivelée et la largeur de l’emprise des terrassements). Echelle  des hauteurs 1/200, échelle des largeurs 1/250.  (sans cartouche)

- Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en travers.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  63,750.

Pente : b/h = 3/2

| V06 Dimensions en m : | l1 | l2 | l3 | l4 | a | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 405,00 | 110,00 | 300,00 | 500,00 | 12,00 | 4 ,00 |

NB : Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V06 : page 2/5

| Station | Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| S1 | 1 | 2,000 |  |  |  | +70,300 |
|  | P |  | 1,200 |  |  |  |
| S2 | P | 1,950 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 0,900 |  |  |  |
| S3 | 2 | 2,450 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 0,450 |  |  |  |
| S4 | 3 | 1,300 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 1,850 |  |  |  |
| S5 | 4 | 1,950 |  |  |  |  |
|  | P1 |  | 0,950 |  |  |  |
| S6 | P1 | 2,200 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 0,750 |  |  |  |

V06 : page 3/5

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la dalle à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la dalle à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers.

Données :

| V06 | L1 (m) | L2 (m) | L3 (m) | L4 (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | X (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.50 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 14 | 12 | 14 |

- Prendre 10 cm par crochet pour les barres des lits inférieurs ;

- Prendre 20 cm de retour d’équerre pour l’extrémité des chapeaux à noyer dans les poutres et    5 cm de crochet pour l’autre extrémité.

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V06 : page 4/5

V06 : page 5/5

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 07

Sujet 1

Soit  le Schéma donné de la  vue de dessus et de la  coupe verticale de l’emprise  des terrassements d’un canal à exécuter pour les besoins d’une entreprise industrielle .Le terrain présente différentes pentes dans le sens longitudinal. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

1

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par cheminement et des profils en travers. Le niveau est stationné dans l’axe du canal et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page3/5).

V07 : page 1/5

Travail demandé :

- Calculer les altitudes des points visés.

- Dessiner les profils en travers passant par les points 1, 2, 3, 4 et 5 (préciser l’altitude du terrain naturel, la dénivelée et la largeur de l’emprise des terrassements). Echelle  des hauteurs 1/200, échelle des largeurs 1/250.  (sans cartouche)

- Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en travers.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  64,500.

Pente : b/h = 3/2

| V07 Dimensions en m : | l1 | l2 | l3 | l4 | a | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400,00 | 120,00 | 300,00 | 500,00 | 12,00 | 4 ,00 |

NB : Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V07: page 2/5

| Station | Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| S1 | 1 | 2,000 |  |  |  | +70,600 |
|  | P |  | 1,100 |  |  |  |
| S2 | P | 1,900 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 0,900 |  |  |  |
| S3 | 2 | 2,450 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 0,500 |  |  |  |
| S4 | 3 | 1,300 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 1,800 |  |  |  |
| S5 | 4 | 1,950 |  |  |  |  |
|  | P1 |  | 0,950 |  |  |  |
| S6 | P1 | 2,150 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 0,750 |  |  |  |

V07 : page 3/5

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la dalle à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la dalle à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers.

Données :

| V07 | L1 (m) | L2 (m) | L3 (m) | L4 (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | X (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 12 | 14 | 14 |

- Prendre 10 cm par crochet pour les barres des lits inférieurs ;

- Prendre 20 cm de retour d’équerre pour l’extrémité des chapeaux à noyer dans les poutres et    5cm de crochet pour l’autre extrémité.

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V07 : page 4/5

V07: page 5/5

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 08

Sujet 1

Soit  le Schéma donné de la  vue de dessus et de la  coupe verticale de l’emprise  des terrassements d’un canal à exécuter pour les besoins d’une entreprise industrielle .Le terrain présente différentes pentes dans le sens longitudinal. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

1

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par cheminement et des profils en travers. Le niveau est stationné dans l’axe du canal et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page3/5).

V08 : page 1/5

Travail demandé :

- Calculer les altitudes des points visés.

- Dessiner les profils en travers passant par les points 1, 2, 3, 4 et 5 (préciser l’altitude du terrain naturel, la dénivelée et la largeur de l’emprise des terrassements). Echelle  des hauteurs 1/200, échelle des largeurs 1/250.  (sans cartouche)

- Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en travers.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  63,700.

Pente : b/h = 3/2

| V08 Dimensions en m : | l1 | l2 | l3 | l4 | a | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400,00 | 100,00 | 320,00 | 550,00 | 12,00 | 4 ,00 |

NB : Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V08 : page 2/5

| Station | Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| S1 | 1 | 2,000 |  |  |  | +70,250 |
|  | P |  | 1,000 |  |  |  |
| S2 | P | 1,800 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 0,900 |  |  |  |
| S3 | 2 | 2,450 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 0,450 |  |  |  |
| S4 | 3 | 1,300 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 1,800 |  |  |  |
| S5 | 4 | 2,000 |  |  |  |  |
|  | P1 |  | 0,950 |  |  |  |
| S6 | P1 | 2,25 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 0,750 |  |  |  |

V08 : page 3/5

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la dalle à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la dalle à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers.

Données :

| V08 | L1 (m) | L2 (m) | L3 (m) | L4 (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | X (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 12 | 14 | 12 |

- Prendre 10 cm par crochet pour les barres des lits inférieurs ;

- Prendre 20 cm de retour d’équerre pour l’extrémité des chapeaux à noyer dans les poutres et    5cm de crochet pour l’autre extrémité.

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V08 : page 4/5

V08 : page 5/5

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 09

Sujet 1

Soit  le Schéma donné de la  vue de dessus et de la  coupe verticale de l’emprise  des terrassements d’un canal à exécuter pour les besoins d’une entreprise industrielle .Le terrain présente différentes pentes dans le sens longitudinal. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

1

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par cheminement et des profils en travers. Le niveau est stationné dans l’axe du canal et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page3/5).

V09 : page 1/5

Travail demandé :

- Calculer les altitudes des points visés.

- Dessiner les profils en travers passant par les points 1, 2, 3, 4 et 5 (préciser l’altitude du terrain naturel, la dénivelée et la largeur de l’emprise des terrassements). Echelle  des hauteurs 1/200, échelle des largeurs 1/250.  (sans cartouche)

- Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en travers.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  64,080.

Pente : b/h = 3/2

| V09 Dimensions en m : | l1 | l2 | l3 | l4 | a | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 450,00 | 150,00 | 300,00 | 500,00 | 12,00 | 4 ,00 |

NB : Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V09 : page 2/5

| Station | Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| S1 | 1 | 2,050 |  |  |  | +70,150 |
|  | P |  | 1,000 |  |  |  |
| S2 | P | 1,900 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 0,900 |  |  |  |
| S3 | 2 | 2,550 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 0,450 |  |  |  |
| S4 | 3 | 1,300 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 1,800 |  |  |  |
| S5 | 4 | 1,950 |  |  |  |  |
|  | P1 |  | 0,950 |  |  |  |
| S6 | P1 | 2,250 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 0,750 |  |  |  |

V09 : page 3/5

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la dalle à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la dalle à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers.

Données :

| V09 | L1 (m) | L2 (m) | L3 (m) | L4 (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | X (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.00 | 5.50 | 3.50 | 4.00 | 10 | 12 | 15 |

- Prendre 10 cm par crochet pour les barres des lits inférieurs ;

- Prendre 20 cm de retour d’équerre pour l’extrémité des chapeaux à noyer dans les poutres et    5cm de crochet pour l’autre extrémité.

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V09 : page 4/5

V09 : page 5/5

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 10

Sujet 1

Soit  le Schéma donné de la  vue de dessus et de la  coupe verticale de l’emprise  des terrassements d’un canal à exécuter pour les besoins d’une entreprise industrielle .Le terrain présente différentes pentes dans le sens longitudinal. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

1

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par cheminement et des profils en travers. Le niveau est stationné dans l’axe du canal et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page3/5).

V10 : page 1/5

Travail demandé :

1.   Calculer les altitudes des points visés.

2.   Dessiner les profils en travers passant par les points 1, 2, 3, 4 et 5 (préciser l’altitude du terrain naturel, la dénivelée et la largeur de l’emprise des terrassements). Echelle  des hauteurs 1/200, échelle des largeurs 1/250.  (sans cartouche)

3.   Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en travers.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  64,050.

Pente : b/h = 3/2

| V10 Dimensions en m : | l1 | l2 | l3 | l4 | a | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400,00 | 150,00 | 350,00 | 500,00 | 12,00 | 4 ,00 |

NB : Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V10 : page 2/5

| Station | Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| S1 | 1 | 2,030 |  |  |  | +70,060 |
|  | P |  | 1,000 |  |  |  |
| S2 | P | 1,910 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 0,900 |  |  |  |
| S3 | 2 | 2,450 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 0,450 |  |  |  |
| S4 | 3 | 1,300 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 1,800 |  |  |  |
| S5 | 4 | 1,950 |  |  |  |  |
|  | P1 |  | 0,950 |  |  |  |
| S6 | P1 | 2,300 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 0,750 |  |  |  |

V10 :  page 3/5

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la dalle à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la dalle à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers.

Données :

| V10 | L1 (m) | L2 (m) | L3 (m) | L4 (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | X (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 12 | 12 | 14 |

- Prendre 10 cm par crochet pour les barres des lits inférieurs ;

- Prendre 20 cm de retour d’équerre pour l’extrémité des chapeaux à noyer dans les poutres et    5 cm de crochet pour l’autre extrémité.

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V10 :  page 4/5

V10 :  page 5/5

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 11

Sujet 1

Soit  le Schéma donné de la  vue de dessus et de la  coupe verticale de l’emprise  des terrassements d’un canal à exécuter pour les besoins d’une entreprise industrielle .Le terrain présente différentes pentes dans le sens longitudinal. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

1

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par cheminement et des profils en travers. Le niveau est stationné dans l’axe du canal et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page3/5).

V11 :  page 1/5

Travail demandé :

- Calculer les altitudes des points visés.

- Dessiner les profils en travers passant par les points 1, 2, 3, 4 et 5 (préciser l’altitude du terrain naturel, la dénivelée et la largeur de l’emprise des terrassements). Echelle  des hauteurs 1/200, échelle des largeurs 1/250.  (sans cartouche)

- Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en travers.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  64,120.

Pente : b/h = 3/2

| V11 Dimensions en m : | l1 | l2 | l3 | l4 | a | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 415,00 | 105,00 | 300,00 | 500,00 | 12,00 | 4 ,00 |

NB : Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V11 :  page 2/5

| Station | Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| S1 | 1 | 2,050 |  |  |  | +70,050 |
|  | P |  | 1,000 |  |  |  |
| S2 | P | 1,900 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 0,950 |  |  |  |
| S3 | 2 | 2,450 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 0,450 |  |  |  |
| S4 | 3 | 1,250 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 1,800 |  |  |  |
| S5 | 4 | 1,950 |  |  |  |  |
|  | P1 |  | 0,950 |  |  |  |
| S6 | P1 | 2,280 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 0,750 |  |  |  |

V11 :  page 3/5

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la dalle à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la dalle à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers.

Données :

| V11 | L1 (m) | L2 (m) | L3 (m) | L4 (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | X (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 12 | 14 | 12 |

- Prendre 10 cm par crochet pour les barres des lits inférieurs ;

- Prendre 20 cm de retour d’équerre pour l’extrémité des chapeaux à noyer dans les poutres et    5cm de crochet pour l’autre extrémité.

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V11 :  page 4/5

V11 :  page 5/5

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 12

Sujet 1

Soit  le Schéma donné de la  vue de dessus et de la  coupe verticale de l’emprise  des terrassements d’un canal à exécuter pour les besoins d’une entreprise industrielle .Le terrain présente différentes pentes dans le sens longitudinal. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

1

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par cheminement et des profils en travers. Le niveau est stationné dans l’axe du canal et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page3/5).

V12 :  page 1/5

Travail demandé :

- Calculer les altitudes des points visés.

- Dessiner les profils en travers passant par les points 1, 2, 3, 4 et 5 (préciser l’altitude du terrain naturel, la dénivelée et la largeur de l’emprise des terrassements). Echelle  des hauteurs 1/200, échelle des largeurs 1/250.  (sans cartouche)

- Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en travers.

.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  64,120.

Pente : b/h = 3/2

| V12 Dimensions en m : | l1 | l2 | l3 | l4 | a | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 415,00 | 105,00 | 305,00 | 500,00 | 12,00 | 4 ,00 |

NB : Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V12 :  page 2/5

| Station | Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| S1 | 1 | 2,050 |  |  |  | +70,050 |
|  | P |  | 1,000 |  |  |  |
| S2 | P | 1,900 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 0,950 |  |  |  |
| S3 | 2 | 2,450 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 0,450 |  |  |  |
| S4 | 3 | 1,250 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 1,800 |  |  |  |
| S5 | 4 | 1,950 |  |  |  |  |
|  | P1 |  | 0,950 |  |  |  |
| S6 | P1 | 2,280 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 0,750 |  |  |  |

V12 :  page 3/5

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la dalle à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la dalle à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers.

Données :

| V12 | L1 (m) | L2 (m) | L3 (m) | L4 (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | X (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 14 | 14 | 15 |

- Prendre 10 cm par crochet pour les barres des lits inférieurs ;

- Prendre 20 cm de retour d’équerre pour l’extrémité des chapeaux à noyer dans les poutres et    5 cm de crochet pour l’autre extrémité.

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V12 : page 4/5

V12 : page 5/5

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 13

Sujet 1

Soit  le Schéma donné de la  vue de dessus et de la  coupe verticale de l’emprise  des terrassements d’un canal à exécuter pour les besoins d’une entreprise industrielle .Le terrain présente différentes pentes dans le sens longitudinal. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

1

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par cheminement et des profils en travers. Le niveau est stationné dans l’axe du canal et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page3/5).

V13 :  page 1/5

Travail demandé :

- culer les altitudes des points visés.

- Dessiner les profils en travers passant par les points 1, 2, 3, 4 et 5 (préciser l’altitude du terrain naturel, la dénivelée et la largeur de l’emprise des terrassements). Echelle  des hauteurs 1/200, échelle des hauteurs 1/250.  (sans cartouche)

- Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en travers.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  64,120.

Pente : b/h = 3/2

| V13 Dimensions en m : | l1 | l2 | l3 | l4 | a | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 415,00 | 100,00 | 300,00 | 515,00 | 12,00 | 4 ,00 |

NB : Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V13 :  page 2/5

| Station | Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| S1 | 1 | 2,050 |  |  |  | +70,150 |
|  | P |  | 1,000 |  |  |  |
| S2 | P | 1,950 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 0,950 |  |  |  |
| S3 | 2 | 2,450 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 0,650 |  |  |  |
| S4 | 3 | 1,250 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 1,800 |  |  |  |
| S5 | 4 | 1,950 |  |  |  |  |
|  | P1 |  | 0,950 |  |  |  |
| S6 | P1 | 2,300 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 0,750 |  |  |  |

V13 :  page 3/5

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la dalle à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la dalle à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers.

Données :

| V13 | L1 (m) | L2 (m) | L3 (m) | L4 (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | X (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 14 | 12 | 12 |

- Prendre 10 cm par crochet pour les barres des lits inférieurs ;

- Prendre 20 cm de retour d’équerre pour l’extrémité des chapeaux à noyer dans les poutres et    5cm de crochet pour l’autre extrémité.

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V13 :  page 4/5

V13 :  page 5/5

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 14

Sujet 1

Soit  le Schéma donné de la  vue de dessus et de la  coupe verticale de l’emprise  des terrassements d’un canal à exécuter pour les besoins d’une entreprise industrielle .Le terrain présente différentes pentes dans le sens longitudinal. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

1

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par cheminement et des profils en travers. Le niveau est stationné dans l’axe du canal et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page3/5).

V14 :  page 1/5

Travail demandé :

1.   Calculer les altitudes des points visés.

2.   Dessiner les profils en travers passant par les points 1, 2, 3, 4 et 5 (préciser l’altitude du terrain naturel, la dénivelée et la largeur de l’emprise des terrassements). Echelle  des hauteurs 1/200, échelle des hauteurs 1/250.  (sans cartouche)

3.   Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en travers.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  64,160

Pente : b/h = 3/2

| V14 Dimensions en m : | l1 | l2 | l3 | l4 | a | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 425,00 | 100,00 | 300,00 | 510,00 | 12,00 | 4 ,00 |

NB : Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V14 :  page 2/5

| Station | Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| S1 | 1 | 2,050 |  |  |  | +70,060 |
|  | P |  | 1,000 |  |  |  |
| S2 | P | 1,900 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 0,950 |  |  |  |
| S3 | 2 | 2,450 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 0,450 |  |  |  |
| S4 | 3 | 1,250 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 1,800 |  |  |  |
| S5 | 4 | 1,950 |  |  |  |  |
|  | P1 |  | 0,950 |  |  |  |
| S6 | P1 | 2,280 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 0,750 |  |  |  |

V14 :  page 3/5

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la dalle à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la dalle à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers.

Données :

| V14 | L1 (m) | L2 (m) | L3 (m) | L4 (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | X (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 12 | 14 | 14 |

- Prendre 10 cm par crochet pour les barres des lits inférieurs ;

- Prendre 20 cm de retour d’équerre pour l’extrémité des chapeaux à noyer dans les poutres et    5cm de crochet pour l’autre extrémité.

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V14 :  page 4/5

V14 :  page 5/5

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Spécialisé Gros Œuvre 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée  :  5 heures 						Barème:  /60

Variante 15

Sujet 1

Soit  le Schéma donné de la  vue de dessus et de la  coupe verticale de l’emprise  des terrassements d’un canal à exécuter pour les besoins d’une entreprise industrielle .Le terrain présente différentes pentes dans le sens longitudinal. L’exécution des terrassements nécessite des engins et des moyens de transport sur la base d’un calcul exact des quantités des déblais et des terres à transporter.

1

Le calcul est effectué à l’aide d’un nivellement par cheminement et des profils en travers. Le niveau est stationné dans l’axe du canal et les visées effectuées sont représentées dans le tableau en annexe (voir page3/5).

V15 :  page 1/5

Travail demandé :

1.  Calculer les altitudes des points visés.

2.  Dessiner les profils en travers passant par les points 1, 2, 3, 4 et 5 (préciser l’altitude du terrain naturel, la dénivelée et la largeur de l’emprise des terrassements). Echelle  des hauteurs 1/200, échelle des hauteurs 1/250.  (sans cartouche)

3.  Calculer les quantités des terrassements en appliquant la méthode des profils en travers.

Données :

Niveau du fond de fouilles  (FF): +  64,120.

Pente : b/h = 3/2

| V15 Dimensions en m : | l1 | l2 | l3 | l4 | a | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400,00 | 105,00 | 305,00 | 500,00 | 12,00 | 4 ,00 |

NB : Les  données, non fournies, sont laissées à l’initiative du stagiaire.

V15 :  page 2/5

| Station | Point visé | Visée arrière Fil niveleur | Visée avant Fil niveleur | Dénivelée |  | Altitude calculée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | + (m) | - (m) |  |
| S1 | 1 | 2,090 |  |  |  | +70,090 |
|  | P |  | 1,000 |  |  |  |
| S2 | P | 1,900 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 0,980 |  |  |  |
| S3 | 2 | 2,450 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 0,450 |  |  |  |
| S4 | 3 | 1,210 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 1,800 |  |  |  |
| S5 | 4 | 1,950 |  |  |  |  |
|  | P1 |  | 0,950 |  |  |  |
| S6 | P1 | 2,290 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 0,750 |  |  |  |

V15 :  page 3/5

Sujet 2 :

A partir des données et du  plan de ferraillage de la dalle à deux travées ci-joints ; on vous demande de :

1°/dessiner le plan de ferraillage de la dalle à l’échelle appropriée.

2°/établir la nomenclature des aciers.

Données :

| V15 | L1 (m) | L2 (m) | L3 (m) | L4 (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | X (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 4.50 | 12 | 14 | 15 |

- Prendre 10 cm par crochet pour les barres des lits inférieurs ;

- Prendre 20 cm de retour d’équerre pour l’extrémité des chapeaux à noyer dans les poutres et    5cm de crochet pour l’autre extrémité.

Barème de notation :

Sujet 1

1/…………………. 10 PTS

2/…………………. 20 PTS

3/…………………. 10 PTS

Sujet 2

1/………………….   10 PTS

2/………………….   10 PTS

V15 : page 4/5

V15 : page 5/5