| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Chef de chantier travaux publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée  : 5 heures  						Barème:  /60

Variante 01

Sujet 1:     Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

- Niveau intérieur du R. D. C. est le niveau de référence ±0.00

- Niveau extérieur : - 0.60 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond : 2.90m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0.60m, épaisseur de 0.10m

- Hauteur de l’allège : 1.00 mesurée du niveau ±0.00

- Semelles continues en béton de propreté, épaisseur de 0.15m, empattement de 0.10m. Niveau inférieur : -1.20m  par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0.40m

- Chaînage sous les dalles en B. A. épaisseur : 0.30m y compris la dalle en B. A. de 0.10m

- Hérisson nage de 0.40m

- Murs : 0.20m d’épaisseur

- Cloisons : 0.10m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires.

1/3

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan ,on vous demande de dessiner sur format A3 , au crayon et à l’échelle 1/50 (2cm.p.m) avec cotation complète :

1°/la vue en plan

2°/la coupe AA

3°/le plan des fondations

2/3

Sujet 2

A partir  du le schéma et des données ci-après, on vous demande de :

1°/ calculer :

- l’altitude ZB

- l’altitude ZC

- l’altitude ZD

- l’altitude ZE

2°/ de dessiner sur A4 le dessin à une échelle appropriée

Données variantes 01 :

| ZA en m | a en m | b en m | c en m | d en m | P1 en % | P2 en % | P3 en % | P4 en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94.312 | 82 | 24 | 110 | 32 | 2 | 5.4 | 3.5 | 4 |

- Barème de notation :

- Sujet 1

1°/				/15pts

2°/				/15pts

3°/				/15pts

- Sujet 2 :

1°/				/10pts

2°/				/5pts

- 3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Chef de chantier travaux publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée  : 5 heures  						Barème:  /60

Variante 02

Sujet1:     Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

- Niveau intérieur du R. D. C. est le niveau de référence ±0.00

- Niveau extérieur : - 0.60 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond : 2.90m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0.60m, épaisseur de 0.10m

- Hauteur de l’allège : 1.00 mesurée du niveau ±0.00

- Semelles continues en béton de propreté, épaisseur de 0.15m, empattement de 0.10m. Niveau inférieur : -1.20m par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0.40m

- Chaînage sous les dalles en B. A. épaisseur : 0.30m y compris la dalle en B. A. de 0.10m

- Hérisson nage de 0.40m

- Murs : 0.20m d’épaisseur

- Cloisons : 0.10m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires.

1/3

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan,on vous demande de dessiner sur format A3 , au crayon et à l’échelle 1/50 (2cm.p.m) avec cotation complète :

1°/la vue en plan

2°/la coupe AA

3°/le plan des fondations

2/3

Sujet 2

A partir  du le schéma et des données ci-après, on vous demande de :

1°/ calculer :

- l’altitude ZB

- l’altitude ZC

- l’altitude ZD

- l’altitude ZE

2°/ de dessiner sur A4 le dessin à une échelle appropriée

Données variantes 02 :

| ZA en m | a en m | b en m | c en m | d en m | P1 en % | P2 en % | P3 en % | P4 en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95.312 | 84 | 26 | 112 | 34 | 2.5 | 5 | 3.5 | 4 |

- Barème de notation :

- Sujet 1

1°/				/15pts

2°/				/15pts

3°/				/15pts

- Sujet 2 :

1°/				/10pts

2°/				/5pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Chef de chantier travaux publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée  : 5 heures  						Barème:  /60

Variante 03

Sujet1:     Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

- Niveau intérieur du R. D. C. est le niveau de référence ±0.00

- Niveau extérieur : - 0.20 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond : 2.90m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0.60m, épaisseur de 0.10m

- Hauteur de l’allège : 1.00 mesurée du niveau ±0.00

- Semelles continues en béton de propreté, épaisseur de 0.15m, empattement de 0.10m. Niveau inférieur : -1.20m  par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0.40m

- Chaînage sous les dalles en B. A. épaisseur : 0.30m y compris la dalle en B. A. de 0.10m

- Hérisson nage de 0.40m

- Murs : 0.25 et  0.20m d’épaisseur

- Cloisons : 0.10m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires.

1/3

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur format A3 , au crayon et à l’échelle 1/50 (2cm.p.m) avec cotation complète :

1°/la vue en plan

2°/la coupe AA

3°/le plan des fondations

2/3

Sujet 2

A partir  du le schéma et des données ci-après, on vous demande de :

1°/ calculer :

- l’altitude ZB

- l’altitude ZC

- l’altitude ZD

- l’altitude ZE

2°/ de dessiner sur A4 le dessin à une échelle appropriée

Données variantes 03 :

| ZA en m | a en m | b en m | c en m | d en m | P1 en % | P2 en % | P3 en % | P4 en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96.310 | 85 | 25 | 115 | 34 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 |

- Barème de notation :

- Sujet 1

1°/				/15pts

2°/				/15pts

3°/				/15pts

- Sujet 2 :

1°/				/10pts

2°/				/5pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Chef de chantier travaux publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée  : 5 heures  						Barème:  /60

Variante 04

Sujet 1:     Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

- Niveau intérieur du R. D. C. est le niveau de référence ±0.00

- Niveau extérieur : - 0.60 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond : 2.90m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0.60m, épaisseur de 0.10m

- Hauteur de l’allège : 1.00 mesurée du niveau ±0.00

- Semelles continues en béton de propreté, épaisseur de 0.15m, empattement de 0.10m. Niveau inférieur : -1.20m  par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0.40m

- Chaînage sous les dalles en B. A. épaisseur : 0.30m y compris la dalle en B. A. de 0.10m

- Hérisson nage de 0.40m

- Murs : 0.20m d’épaisseur

- Cloisons : 0.10m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires.

1/3

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan ,on vous demande de dessiner sur format A3 , au crayon et à l’échelle 1/50 (2cm.p.m) avec cotation complète :

1°/la vue en plan

2°/la coupe BB

3°/le plan de la toiture terrasse

2/3

Sujet 2

A partir  du le schéma et des données ci-après, on vous demande de :

1°/ calculer :

- l’altitude ZB

- l’altitude ZC

- l’altitude ZD

- l’altitude ZE

2°/ de dessiner sur A4 le dessin à une échelle appropriée

Données variantes 04 :

| ZA en m | a en m | b en m | c en m | d en m | P1 en % | P2 en % | P3 en % | P4 en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97.310 | 87 | 20 | 110 | 35 | 2 | 3 | 3.5 | 5 |

- Barème de notation :

- Sujet 1

1°/				/15pts

2°/				/15pts

3°/				/15pts

- Sujet 2 :

1°/				/10pts

2°/				/5pts

- 3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Chef de chantier travaux publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée  : 5 heures  						Barème:  /60

Variante 05

Sujet1:     Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

- Niveau intérieur du R. D. C. est le niveau de référence ±0.00

- Niveau extérieur : - 0.60 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond : 2.90m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0.60m, épaisseur de 0.10m

- Hauteur de l’allège : 1.00 mesurée du niveau ±0.00

- Semelles continues en béton de propreté, épaisseur de 0.15m, empattement de 0.10m. Niveau inférieur : -1.20m par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0.40m

- Chaînage sous les dalles en B. A. épaisseur : 0.30m y compris la dalle en B. A. de 0.10m

- Hérisson nage de 0.40m

- Murs : 0.20m d’épaisseur

- Cloisons : 0.10m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires.

1/3

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan,on vous demande de dessiner sur format A3 , au crayon et à l’échelle 1/50 (2cm.p.m) avec cotation complète :

1°/la vue en plan

2°/la coupe BB

3°/le plan de la toiture terrasse

2/3

Sujet 2

A partir  du le schéma et des données ci-après, on vous demande de :

1°/ calculer :

- l’altitude ZB

- l’altitude ZC

- l’altitude ZD

- l’altitude ZE

2°/ de dessiner sur A4 le dessin à une échelle appropriée

Données variantes 05 :

| ZA en m | a en m | b en m | c en m | d en m | P1 en % | P2 en % | P3 en % | P4 en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97.500 | 88 | 25 | 110 | 35 | 3 | 2.5 | 3.5 | 5 |

- Barème de notation :

- Sujet 1

1°/				/15pts

2°/				/15pts

3°/				/15pts

- Sujet 2 :

1°/				/10pts

2°/				/5pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Chef de chantier travaux publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée  : 5 heures  						Barème:  /60

Variante 06

Sujet1:     Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

- Niveau intérieur du R. D. C. est le niveau de référence ±0.00

- Niveau extérieur : - 0.20 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond : 2.90m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0.60m, épaisseur de 0.10m

- Hauteur de l’allège : 1.00 mesurée du niveau ±0.00

- Semelles continues en béton de propreté, épaisseur de 0.15m, empattement de 0.10m. Niveau inférieur : -1.20m  par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0.40m

- Chaînage sous les dalles en B. A. épaisseur : 0.30m y compris la dalle en B. A. de 0.10m

- Hérisson nage de 0.40m

- Murs : 0.25 et  0.20m d’épaisseur

- Cloisons : 0.10m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires.

1/3

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur format A3 , au crayon et à l’échelle 1/50 (2cm.p.m) avec cotation complète :

1°/la vue en plan

2°/la coupe BB

3°/le plan de la toiture terrasse

2/3

Sujet 2

A partir  du le schéma et des données ci-après, on vous demande de :

1°/ calculer :

- l’altitude ZB

- l’altitude ZC

- l’altitude ZD

- l’altitude ZE

2°/ de dessiner sur A4 le dessin à une échelle appropriée

Données variantes 06 :

| ZA en m | a en m | b en m | c en m | d en m | P1 en % | P2 en % | P3 en % | P4 en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98.500 | 88 | 25 | 112 | 35 | 5 | 2.5 | 3.5 | 3 |

- Barème de notation :

- Sujet 1

1°/				/15pts

2°/				/15pts

3°/				/15pts

- Sujet 2 :

1°/				/10pts

2°/				/5pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Chef de chantier travaux publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée  : 5 heures  						Barème:  /60

Variante 07

Sujet 1:     Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

- Niveau intérieur du R. D. C. est le niveau de référence ±0.00

- Niveau extérieur : - 0.60 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond : 2.90m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0.60m, épaisseur de 0.10m

- Hauteur de l’allège : 1.00 mesurée du niveau ±0.00

- Semelles continues en béton de propreté, épaisseur de 0.15m, empattement de 0.10m. Niveau inférieur : -1.20m  par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0.40m

- Chaînage sous les dalles en B. A. épaisseur : 0.30m y compris la dalle en B. A. de 0.10m

- Hérisson nage de 0.40m

- Murs : 0.20m d’épaisseur

- Cloisons : 0.10m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires.

1/3

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan ,on vous demande de dessiner sur format A3 , au crayon et à l’échelle 1/50 (2cm.p.m) avec cotation complète :

1°/la vue en plan

2°/la coupe AA

3°/le plan des fondations

2/3

Sujet 2

A partir  du le schéma et des données ci-après, on vous demande de :

1°/ calculer :

- l’altitude ZB

- l’altitude ZC

- l’altitude ZD

- l’altitude ZE

2°/ de dessiner sur A4 le dessin à une échelle appropriée

Données variantes 07 :

| ZA en m | a en m | b en m | c en m | d en m | P1 en % | P2 en % | P3 en % | P4 en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94.300 | 82 | 24 | 110 | 32 | 2 | 5.4 | 3.5 | 4 |

- Barème de notation :

- Sujet 1

1°/				/15pts

2°/				/15pts

3°/				/15pts

- Sujet 2 :

1°/				/10pts

2°/				/5pts

- 3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Chef de chantier travaux publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée  : 5 heures  						Barème:  /60

Variante 08

Sujet1:     Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

- Niveau intérieur du R. D. C. est le niveau de référence ±0.00

- Niveau extérieur : - 0.60 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond : 2.90m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0.60m, épaisseur de 0.10m

- Hauteur de l’allège : 1.00 mesurée du niveau ±0.00

- Semelles continues en béton de propreté, épaisseur de 0.15m, empattement de 0.10m. Niveau inférieur : -1.20m par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0.40m

- Chaînage sous les dalles en B. A. épaisseur : 0.30m y compris la dalle en B. A. de 0.10m

- Hérisson nage de 0.40m

- Murs : 0.20m d’épaisseur

- Cloisons : 0.10m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires.

1/3

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan,on vous demande de dessiner sur format A3 , au crayon et à l’échelle 1/50 (2cm.p.m) avec cotation complète :

1°/la vue en plan

2°/la coupe AA

3°/le plan des fondations

2/3

Sujet 2

A partir  du le schéma et des données ci-après, on vous demande de :

1°/ calculer :

- l’altitude ZB

- l’altitude ZC

- l’altitude ZD

- l’altitude ZE

2°/ de dessiner sur A4 le dessin à une échelle appropriée

Données variantes 08 :

| ZA en m | a en m | b en m | c en m | d en m | P1 en % | P2 en % | P3 en % | P4 en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95.300 | 84 | 26 | 112 | 34 | 2.5 | 5 | 3.5 | 4 |

- Barème de notation :

- Sujet 1

1°/				/15pts

2°/				/15pts

3°/				/15pts

- Sujet 2 :

1°/				/10pts

2°/				/5pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Chef de chantier travaux publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée  : 5 heures  						Barème:  /60

Variante 09

Sujet1:     Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

- Niveau intérieur du R. D. C. est le niveau de référence ±0.00

- Niveau extérieur : - 0.20 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond : 2.90m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0.60m, épaisseur de 0.10m

- Hauteur de l’allège : 1.00 mesurée du niveau ±0.00

- Semelles continues en béton de propreté, épaisseur de 0.15m, empattement de 0.10m. Niveau inférieur : -1.20m  par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0.40m

- Chaînage sous les dalles en B. A. épaisseur : 0.30m y compris la dalle en B. A. de 0.10m

- Hérisson nage de 0.40m

- Murs : 0.25 et  0.20m d’épaisseur

- Cloisons : 0.10m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires.

1/3

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur format A3 , au crayon et à l’échelle 1/50 (2cm.p.m) avec cotation complète :

1°/la vue en plan

2°/la coupe AA

3°/le plan des fondations

2/3

Sujet 2

A partir  du le schéma et des données ci-après, on vous demande de :

1°/ calculer :

- l’altitude ZB

- l’altitude ZC

- l’altitude ZD

- l’altitude ZE

2°/ de dessiner sur A4 le dessin à une échelle appropriée

Données variantes 09 :

| ZA en m | a en m | b en m | c en m | d en m | P1 en % | P2 en % | P3 en % | P4 en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96.315 | 85 | 25 | 115 | 34 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 |

- Barème de notation :

- Sujet 1

1°/				/15pts

2°/				/15pts

3°/				/15pts

- Sujet 2 :

1°/				/10pts

2°/				/5pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Chef de chantier travaux publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée  : 5 heures  						Barème:  /60

Variante 10

Sujet 1:     Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

- Niveau intérieur du R. D. C. est le niveau de référence ±0.00

- Niveau extérieur : - 0.60 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond : 2.90m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0.60m, épaisseur de 0.10m

- Hauteur de l’allège : 1.00 mesurée du niveau ±0.00

- Semelles continues en béton de propreté, épaisseur de 0.15m, empattement de 0.10m. Niveau inférieur : -1.20m  par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0.40m

- Chaînage sous les dalles en B. A. épaisseur : 0.30m y compris la dalle en B. A. de 0.10m

- Hérisson nage de 0.40m

- Murs : 0.20m d’épaisseur

- Cloisons : 0.10m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires.

1/3

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan ,on vous demande de dessiner sur format A3 , au crayon et à l’échelle 1/50 (2cm.p.m) avec cotation complète :

1°/la vue en plan

2°/la coupe BB

3°/le plan de la toiture terrasse

2/3

Sujet 2

A partir  du le schéma et des données ci-après, on vous demande de :

1°/ calculer :

- l’altitude ZB

- l’altitude ZC

- l’altitude ZD

- l’altitude ZE

2°/ de dessiner sur A4 le dessin à une échelle appropriée

Données variantes 10 :

| ZA en m | a en m | b en m | c en m | d en m | P1 en % | P2 en % | P3 en % | P4 en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97.315 | 87 | 20 | 110 | 35 | 2 | 3 | 3.5 | 5 |

- Barème de notation :

- Sujet 1

1°/				/15pts

2°/				/15pts

3°/				/15pts

- Sujet 2 :

1°/				/10pts

2°/				/5pts

- 3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Chef de chantier travaux publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée  : 5 heures  						Barème:  /60

Variante 11

Sujet1:     Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

- Niveau intérieur du R. D. C. est le niveau de référence ±0.00

- Niveau extérieur : - 0.60 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond : 2.90m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0.60m, épaisseur de 0.10m

- Hauteur de l’allège : 1.00 mesurée du niveau ±0.00

- Semelles continues en béton de propreté, épaisseur de 0.15m, empattement de 0.10m. Niveau inférieur : -1.20m par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0.40m

- Chaînage sous les dalles en B. A. épaisseur : 0.30m y compris la dalle en B. A. de 0.10m

- Hérisson nage de 0.40m

- Murs : 0.20m d’épaisseur

- Cloisons : 0.10m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires.

1/3

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan,on vous demande de dessiner sur format A3 , au crayon et à l’échelle 1/50 (2cm.p.m) avec cotation complète :

1°/la vue en plan

2°/la coupe BB

3°/le plan de la toiture terrasse

2/3

Sujet 2

A partir  du le schéma et des données ci-après, on vous demande de :

1°/ calculer :

- l’altitude ZB

- l’altitude ZC

- l’altitude ZD

- l’altitude ZE

2°/ de dessiner sur A4 le dessin à une échelle appropriée

Données variantes 11 :

| ZA en m | a en m | b en m | c en m | d en m | P1 en % | P2 en % | P3 en % | P4 en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97.100 | 88 | 25 | 110 | 35 | 3 | 2.5 | 3.5 | 5 |

- Barème de notation :

- Sujet 1

1°/				/15pts

2°/				/15pts

3°/				/15pts

- Sujet 2 :

1°/				/10pts

2°/				/5pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Chef de chantier travaux publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée  : 5 heures  						Barème:  /60

Variante 12

Sujet1:     Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

- Niveau intérieur du R. D. C. est le niveau de référence ±0.00

- Niveau extérieur : - 0.20 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond : 2.90m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0.60m, épaisseur de 0.10m

- Hauteur de l’allège : 1.00 mesurée du niveau ±0.00

- Semelles continues en béton de propreté, épaisseur de 0.15m, empattement de 0.10m. Niveau inférieur : -1.20m  par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0.40m

- Chaînage sous les dalles en B. A. épaisseur : 0.30m y compris la dalle en B. A. de 0.10m

- Hérisson nage de 0.40m

- Murs : 0.25 et  0.20m d’épaisseur

- Cloisons : 0.10m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires.

1/3

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur format A3 , au crayon et à l’échelle 1/50 (2cm.p.m) avec cotation complète :

1°/la vue en plan

2°/la coupe BB

3°/le plan de la toiture terrasse

2/3

Sujet 2

A partir  du le schéma et des données ci-après, on vous demande de :

1°/ calculer :

- l’altitude ZB

- l’altitude ZC

- l’altitude ZD

- l’altitude ZE

2°/ de dessiner sur A4 le dessin à une échelle appropriée

Données variantes 12 :

| ZA en m | a en m | b en m | c en m | d en m | P1 en % | P2 en % | P3 en % | P4 en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98.300 | 88 | 25 | 112 | 35 | 5 | 2.5 | 3.5 | 3 |

- Barème de notation :

- Sujet 1

1°/				/15pts

2°/				/15pts

3°/				/15pts

- Sujet 2 :

1°/				/10pts

2°/				/5pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Chef de chantier travaux publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée  : 5 heures  						Barème:  /60

Variante 13

Sujet 1:     Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

- Niveau intérieur du R. D. C. est le niveau de référence ±0.00

- Niveau extérieur : - 0.60 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond : 2.90m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0.60m, épaisseur de 0.10m

- Hauteur de l’allège : 1.00 mesurée du niveau ±0.00

- Semelles continues en béton de propreté, épaisseur de 0.15m, empattement de 0.10m. Niveau inférieur : -1.20m  par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0.40m

- Chaînage sous les dalles en B. A. épaisseur : 0.30m y compris la dalle en B. A. de 0.10m

- Hérisson nage de 0.40m

- Murs : 0.20m d’épaisseur

- Cloisons : 0.10m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires.

1/3

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan ,on vous demande de dessiner sur format A3 , au crayon et à l’échelle 1/50 (2cm.p.m) avec cotation complète :

1°/la vue en plan

2°/la coupe AA

3°/le plan des fondations

2/3

Sujet 2

A partir  du le schéma et des données ci-après, on vous demande de :

1°/ calculer :

- l’altitude ZB

- l’altitude ZC

- l’altitude ZD

- l’altitude ZE

2°/ de dessiner sur A4 le dessin à une échelle appropriée

Données variantes 13 :

| ZA en m | a en m | b en m | c en m | d en m | P1 en % | P2 en % | P3 en % | P4 en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94.315 | 82 | 24 | 110 | 32 | 2 | 5.4 | 3.5 | 4 |

- Barème de notation :

- Sujet 1

1°/				/15pts

2°/				/15pts

3°/				/15pts

- Sujet 2 :

1°/				/10pts

2°/				/5pts

- 3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Chef de chantier travaux publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée  : 5 heures  						Barème:  /60

Variante 14

Sujet1:     Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

- Niveau intérieur du R. D. C. est le niveau de référence ±0.00

- Niveau extérieur : - 0.60 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond : 2.90m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0.60m, épaisseur de 0.10m

- Hauteur de l’allège : 1.00 mesurée du niveau ±0.00

- Semelles continues en béton de propreté, épaisseur de 0.15m, empattement de 0.10m. Niveau inférieur : -1.20m par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0.40m

- Chaînage sous les dalles en B. A. épaisseur : 0.30m y compris la dalle en B. A. de 0.10m

- Hérisson nage de 0.40m

- Murs : 0.20m d’épaisseur

- Cloisons : 0.10m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires.

1/3

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan,on vous demande de dessiner sur format A3 , au crayon et à l’échelle 1/50 (2cm.p.m) avec cotation complète :

1°/la vue en plan

2°/la coupe AA

3°/le plan des fondations

2/3

Sujet 2

A partir  du le schéma et des données ci-après, on vous demande de :

1°/ calculer :

- l’altitude ZB

- l’altitude ZC

- l’altitude ZD

- l’altitude ZE

2°/ de dessiner sur A4 le dessin à une échelle appropriée

Données variantes 14 :

| ZA en m | a en m | b en m | c en m | d en m | P1 en % | P2 en % | P3 en % | P4 en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95.320 | 84 | 26 | 112 | 34 | 2.5 | 5 | 3.5 | 4 |

- Barème de notation :

- Sujet 1

1°/				/15pts

2°/				/15pts

3°/				/15pts

- Sujet 2 :

1°/				/10pts

2°/				/5pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Chef de chantier travaux publics 		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée  : 5 heures  						Barème:  /60

Variante 15

Sujet1:     Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

- Niveau intérieur du R. D. C. est le niveau de référence ±0.00

- Niveau extérieur : - 0.20 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond : 2.90m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0.60m, épaisseur de 0.10m

- Hauteur de l’allège : 1.00 mesurée du niveau ±0.00

- Semelles continues en béton de propreté, épaisseur de 0.15m, empattement de 0.10m. Niveau inférieur : -1.20m  par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0.40m

- Chaînage sous les dalles en B. A. épaisseur : 0.30m y compris la dalle en B. A. de 0.10m

- Hérisson nage de 0.40m

- Murs : 0.25 et  0.20m d’épaisseur

- Cloisons : 0.10m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires.

1/3

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur format A3 , au crayon et à l’échelle 1/50 (2cm.p.m) avec cotation complète :

1°/la vue en plan

2°/la coupe AA

3°/le plan des fondations

2/3

Sujet 2

A partir  du le schéma et des données ci-après, on vous demande de :

1°/ calculer :

- l’altitude ZB

- l’altitude ZC

- l’altitude ZD

- l’altitude ZE

2°/ de dessiner sur A4 le dessin à une échelle appropriée

Données variantes 15 :

| ZA en m | a en m | b en m | c en m | d en m | P1 en % | P2 en % | P3 en % | P4 en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96.400 | 85 | 25 | 115 | 34 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 |

- Barème de notation :

- Sujet 1

1°/				/15pts

2°/				/15pts

3°/				/15pts

- Sujet 2 :

1°/				/10pts

2°/				/5pts

3/3