| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien Dessinateur de bâtiment		Epreuve : Théorique

Niveau : Technicien

Durée  : 4heures 						Barème:  /40

Eléments de corrigé

NB : Chaque formateur correcteur doit d’abord vérifier la totalité des corrigés de l’épreuve et lui apporter les différentes rectifications s’il y a lieu  avant tout commencement des corrections des feuilles des examens qui lui ont été confiées.

1°/ En supposant que les fondations et les éléments porteurs du RDC (poteau, poutre, dalle) sont déjà réalisés et qu’on va commencer à réaliser des murs en briques :

- Quels sont les critères de classement des briques ?

- Donner les différents types  de briques.

- Quelles sont les conditions d’un bon appareillage ?

- Quel  est donc le rôle des murs ?

L’architecte propose que les murs des façades doivent être réalisés avec des murs composites :

- Qu’est ce qu’un  mur composite et quel est son rôle ?

- Citer ses différents types et illustrer  par des schémas.

Pour solidariser les murs on construit des chaînages.

- Qu’est qu’un chaînage ?

- Expliquer ses différents types et leurs utilités.

Réponse :

- Les briques peuvent être classées suivant :

- leur format.

- leur méthode de fabrication : façonnées à la main ou à la machine.

- leur degré de dureté : la dureté dépend de la nature.

- leur degré de l’argile suivant les régions.

- leur degré d’étanchéité : briques lourdes légères ou éponges.

- la configuration de leur section : briques pleines, perforées ou creuses.

- leur forme extérieure briques moulurées, à segment ou fendues.

- certaines qualités spéciales : briques réfractaires.

Les différents types  de briques sont :

- briques pleines

- briques perforées

- briques  creuses

- Briques légères

- Briques réfractaires

Les conditions d’un bon appareillage sont :

- les joints    verticaux  sont  décalés  entre assises  contiguës.

-  il est conseillé de ne pas maçonner avec des morceaux de dimensions moindres que celles d’un demi élément..

- aux croisements et aux jonctions, il faut que l’appareillage assure la liaison entre murs perpendiculaires.

- l’emploi  de  différents types de matériaux dans une même maçonnerie doit être évité.

Le rôle des murs est de :

  - Porter les  charges   permanentes

  - Isoler thermiquement l’habitation

  - Isoler  phonétiquement   l’habitation

  - Isoler hydrique ment  l’habitation

  - clore visuellement.

  - Apporter un aspect esthétique acceptable

- Le  mur composite ou double mur est constitué d’un parement extérieur en brique ou autre matériau décoratif d’un vide intermédiaire de 5 cm et  d’une paroi intérieur en blocs maçonnés. Afin  d’obtenir une bonne isolation thermique, les épaisseurs 19 cm  et 24 cm sont indiquées

C’est le type classique de mur utilisé  pour  les habitations,  villas, immeubles, écoles, clinique  …

-  Le rôle essentiel  du  vide  intermédiaire   est  d’empêcher le passage  par  contact  de l’humidité extérieure vers la paroi intérieure.

- Les différents types e  mur composite sont :

Mur composite sans lame d’aire :

Mur composite avec lame d’aire

Mur composite avec isolation supplémentaire

Schémas :

Les chaînages sont les éléments de liaison entre les différents composants du gros œuvre (murs, planchers, poteaux, panneaux fabriqués). Ils servent à solidariser  les éléments verticaux (murs, poteaux, panneaux) et horizontaux (planchers).

Les différents types de chaînages et leurs utilités

Les chaînages verticaux  sont coulés dans les blocs d’angle et parfois  dans les blocs des murs tous les 3 ou 4 mètres.

Les chaînages  horizontaux  sont situés :

- au niveau  des planchers  de chaque étage.

- Au  couronnement  de mur.

Ils  ceinturent  les  murs (façades, pignons et refends) et  sont  continus.

Ils sont conçus  pour  absorber  des  efforts  de  traction  (comme  une chaîne)

2°/Le dessin ci-dessous représente une coupe verticale  d’une cage d’escalier menant du RDC vers le 1er étage.

On donne :

- H.S.P = 2.80 m

- Epaisseur de la dalle : 0.25 m

Calculer la hauteur, le giron et le nombre des marches de ces escaliers ?

Réponse :

Hauteur à franchir :

280+25= 305 cm

N1 = 30516.5= 18.48 on prend 19

N2 = 30517.5= 17.42 on prend 18

donc H1 = 30519=16 cm

H2 = 30518=17 cm

Calcul du giron

2H + G = 62

G 1= 62 -2x16 = 30 cm

G 2= 62 -2x17 = 28 cm

Calcul du reculement :

R1  = (19-1)x30 =540 cm  R1 > Rmax    non valable

R2  = (18-1)x30 =476 cm  R2 < Rmax    Valable

L’échappée :

HSP – 4 x 17 = 280-680 =212 cm

Donc on aura un escalier dont les caractéristiques sont :

- H = 17 cm

- G =28cm

- N= 18 cm

- reculement 476 cm

- échappée = 212 cm

3°/Un immeuble de 220 m2 de surface dont la cours représente 25 m2 composé de R.D.C et 4 étages. Chaque niveau (le R.D.C et les 4 étages)  est composé de 2 appartements. Chaque appartement contient les appareils suivants :

- 01 baignoire

- 01 douche

- 02 W.C

- 02 lavabos

- 02 bidets

- 01 évier.

On suppose que :

- les appareils du R.D.CH sont tous branchés au collecteur horizontal (tuyau collecteur)

- et les appareils des différents étages sont tous  branchés à la même colonne de chute.

On vous demande de :

a- déterminer le diamètre de la chute des eaux usées ?

b- déterminer le diamètre de la descente  des eaux pluviales ?

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE SIMULTANEITE

TABLEAU DONNANT LES DIAMETRES DES SIPHONS-DES APPAREILS SANITAIRES

Réponse :

- Nombre de litre par minute :

(90+30+(2x90)+ (2x45)+(2x30) +45 ) x8 = 3960 l/min

coefficient de simultaneité pour 72 appareils égal à 0.13

donc φ (cm) = 0.4 3960x0.13 = 9.08 cm (on prendφ = 100 mm

- S = 220 -25 =195 m ²

donc πφ²4= 195 ⇒φ=195x4π= 15.76 cm on prendφ = 175 mm

4°/Lorsque vous traitez un texte à l’aide du logiciel Word, expliquer :

- Comment y insérer un symbole ?

### Comment y effectuer la recherche et le  remplacement  d’un mot   ?

Insertion d'un symbole

- cliquez à l'endroit ou vous souhaitez insérer le symbole.

- dans le menu insertion, cliquez sur caractères spéciaux, puis sur l'onglet symboles.

- dans la zone police, cliquez sur la police souhaitée.

- si vous souhaitez obtenir un agrandissement d'un symbole, cliquez dessus.

- double-cliquez sur le symbole que vous souhaitez insérer.

Recherche d’un mot dans le texte

- Dans le menu Edition, cliquez sur Rechercher.

- Dans la zone Rechercher, tapez le texte à rechercher.

- Cliquez sur Suivant ou sur Rechercher tout.

Remplacement d’un mot dans le texte

- Dans le menu Edition, cliquez sur Remplacer.

- Dans la zone Rechercher, tapez le texte à rechercher.

- Dans la zone Remplacer par, tapez le texte de remplacement.

- Sélectionnez toute autre option de votre choix.

- Cliquez sur Suivant, sur Remplacer ou sur Remplacer tout.

5°/La figure ci-après est dessiné par le logiciel de DAO Autocad :

Quelles sont  donc les coordonnées polaires absolues des points A ; B ; C ; et D

Réponse :

Les cordonnées polaires absolues des points

- A :  10 <22

- B : 5.1<50

- C : 12.75<73

- et D :7<131

6°/Le gabarit d’exécution d’une moulure en pierre à la forme ci-après :

a- Calculer EF (arrondir le résultat au mm le plus proche)

b- Trouver la valeur de x ( x : la cote manquante).

c-En déduire la distance AC.

d- Déterminer la longueur au mm près de l’arc CD.

e- Calculer au mm près le périmètre du gabarit.

f- Calculer l’aire du gabarit.

Réponse :

a-La trigonométrie dans le triangle rectangle HEF  permet d’écrire :

EF = EHsin60°

EF = 500 mm

b-Le même raisonnement permet d’écrire

x = EHtan60°

x = 250 mm.

c-La distance AC peut se trouver par soustraction :

AC = GF – ( x + DE + CD ),

AC = 1600 – ( 250 + 440 + 480 )

AC = 430 mm

d-L’arc CD est un demi – cercle , sa longueur est donc

l = CD = 2πR2      ,     si R est le rayon du cercle.

CD = 740 mm

e-Le périmètre p du gabarit résulte d’une suite d’addition :

p = AB + BC + CD + DE + EF + FG + GA..

Une seule longueur  reste inconnue, il s’agit de AB.

Dans le triangle rectangle ABC, le théorème de Pythagore permet d’écrire

AB =AC²+BC²

AB = 430²+300²

AB = 4551 mm

f- On peut considérer le gabarit comme constitué du trapèze AEFG auquel il suffit d’additionner le triangle ABC et soustraire le demi – disque CMD

- Aire du trapèze AEFG / :

A1 = ((1600+1600−250)x4332

A1 = 638 675 mm²

- Aire du triangle ABC :

A2 =  430x3002

A2 = 64 500 mm²

- Aire du demi – disque CMD :

A3 =   πx240²2

A 3 = 90 478 mm²

Aire du gabarit :

A = A1 + A2 - A3

A = 638 675 + 64 500 – 90 478,

A = 612 697 mm²

# 7°/Une équipe de topographie a été déplacée sur terrain, elle a relevé les données nécessaires pour un nivellement tel que :

- Repère R du N.G.M, Altitude 88,750

- Station S1 : 	Lecture sur R : 1,524

Lecture sur 1 : 1,347

- Station S2 : 	Lecture sur 1 : 1,948

Lecture sur 2 : 1,763

- Station S3 : 	Lecture sur 2 : 2,067

Lecture sur 3 : 1,015

- Station S4 : 	Lecture sur 3 : 2 ,006

Lecture sur 4 : 1,915

- Station S5 : 	Lecture sur 4 : 1 ,955

Lecture sur 5 : 2,019

- Station S6 : 	Lecture sur 5 : 1 ,769

Lecture sur 6 : 1,979

- Station S7 : 	Lecture sur 6 : 1 ,662

Lecture sur R : 1,941

Etablir le carnet du nivellement relatif aux données ci-dessus.

Réponse :

Etablissement du carnet du nivellement :

| Station | N°de point | Lecture sur mire |  | ## Différences de niveau |  | Cotes finales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arrière | Avant | En montant + | En descendant - |  |
| S1 | R | 1,524 |  | 0.177 |  | 88.750 |
|  | 1 | 1,948 | 1,347 |  |  | 88.927 |
| S2 |  |  |  | 0.175 |  |  |
|  | 2 | 2,067 | 1,763 |  |  | 89.112 |
| S3 |  |  |  | 0.052 |  |  |
|  | 3 | 2 ,006 | 1,015 |  |  | 90.164 |
| S4 |  |  |  | 0.091 |  |  |
|  | 4 | 1 ,955 | 1,915 |  |  | 90.255 |
| S5 |  |  |  |  | 0.064 |  |
|  | 5 | 1 ,769 | 2,019 |  |  | 90.191 |
| S6 |  |  |  |  | 0.210 |  |
|  | 6 | 1 ,662 | 1,979 |  |  | 89.981 |
| S7 |  |  |  | 0.721 |  |  |
|  | R |  | 1,941 |  |  | 90.702 |
| TOTAL |  | 12.931 | 10.979 | 2.226 | 0.274 |  |
| Différences |  | 1.952 |  | 1.952 |  | 1.952 |

8°/On vous propose d’étudier les sollicitations sur la poutre indiquées sur le schéma ci –après :

Données :

Portée de la poutre 8.92 m

Les charges A et B exercent  des charges uniformément réparties sur une  longueur de 2.48 m de chaque extrémité de la poutre : q1 = 750 kN/m

La charge C exerce des charges uniformément réparties sur une longueur de 3.96 : q2 = 4,5 kN/m

En prenant comme schéma simplifié des charges  le schéma ci après :

On vous demande de :

1°/calculer  les réactions d’appuis

2°/étudier les moments fléchissants et les efforts tranchants le long de la poutre

3°/tracer les diagrammes moments fléchissants et les efforts tranchants étudiés et en déduire le moment fléchissant maximal et l’effort tranchant maximal

4°/ calculer les dimensions de la section de la poutre sachant que la contrainte maximale est σmax= 160daN/cm²

Réponse :

1°/Calcul des réactions :

RA + RB = Q1+Q2+Q3

= 3737.82.kN

MfA=0 donne RB= 1868.91 kN

d’où  RA= 3737.82 - 1868.91

RA = 1868.91 kN

2°/Etude des moments fléchissants et des efforts tranchants le long de la poutre

Puisque les charges représentent  une symétrie axiale par rapport au point milieu de la poutre on va uniquement étudier la mi portée de la poutre (c.à.d  du point x=0 au point  x= 4.46 m

| Moment fléchissant | Effort tranchant |
| --- | --- |
| 0x≤2.48 |  |
| Mf (x) = -375 x² + 1668.91x Mf (0) =0 Mf(2.48) = 2328.49 kN.m | T(x) = -750x -1868.91 T(0) = -1868.91 kN T(2.48) = 8.91 kN |
| 2.48x≤4.46 |  |
| Mf (x) = -2.25 x² + 20.07x + 2292.56 Mf (2.48) =2328.49 kN.m Mf(4.46) = 2337.31 kN.m | T(x) = -4.5x +20.07 T(2.48) = 8.91 kN T(4.46) = 0 kN |

3°/Diagrammes des moments fléchissants et des efforts tranchants le long de la poutre

Mf max = 2337.31 kN.m

T max = 1868.91 kN

4°/Calcul des dimensions de la section de la poutre :

On pose σσmax

Avec   σ=MfmaxYI

Mf max = 2337.31.kN.m

Y = a

I = bh312 = 23a4

σmax= 160daN/cm²

Donc on trouve  a3x2337.312x1.6= 13 cm  on prend a= 15 cm et b = 30cm

Barème de notation

1°/………………………………../8pts

2°/………………………………../4pts

3°/………………………………../4pts

4°/………………………………./3pts

5°/……………………………...../4pts

6°/……………………………...../4pts

7°/……………………………...../5pts

8°/……………………………...../8pts