| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien spécialisé Géomètre Topographe  		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien spécialisé

Durée  : 5 heures 							Barème:  /60

Variante 01

Sujet I : pratique sur terrain

Dans le but de déterminer les coordonnées rectangulaires d’un bâtiment on procède par double rayonnement à partir de deux stations choisies par l’examinateur ; le stagiaire est appelé par la suite à réaliser le compte rendu suivant :

- la liste des observations effectuées.

- Le calcul des coordonnées définitives des points avec les contrôles effectués sur terrain.

- Un croquis de levé.

- Un report graphique à l’échelle 1/200éme du bâtiment levé avec tous les détails.

- Un plan de masse du dit  lieu à la même échelle.

Condition de réalisation :

Le présent  travail pratique est individuel à l’exception de la prise de mesure sur terrain qui peut être effectuées par trinôme.

1/4

Sujet II : TP d’atelier

Dans le but d’implanter des voies de communication reliant différents points de liaison désignés  par (pts i)  avec i=1,2,…,34 ; un géomètre vous propose de réaliser les travaux suivants :

1- faire un report graphique à l’échelle 1/1000éme au format A3 de la zone levé.

2- calculer la superficie du contour de la zone délimitée par les points 1, 2, 3, 12, 13, 26, 24, 23, 19,7 et le point pts6 ave contrôle du résultat.

3- dessiner les courbes de niveau à une équidistance de 0.5mètre.

4- le tracé de la voie reliant le point pts1 au point pts19 en passant par le point pts10 d’emprise 8m.

5- le profil en long et les profils en travers du terrain naturel du dit projet.

6- les éléments de raccordement des deux alignements (pts 1-pts10) et (pts19-pts10) par un arc circulaire de Rayon 30 mètre a savoir :

a- la valeur de la tangente : distance sur l’alignement du début et fin de la corde.

b- la corde de cet arc.

c-  la valeur de la flèche.

d- les éléments d’implantation élémentaires de cet arc sur terrain par la méthode de tiers de l’arc par exemple.

2/4

On vous donne :

-la liste des coordonnées Lambert des points levés est :

| N° point | Absc X (m) | Ord Y (m) | Altitude H(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| p1 | 550080.988 | 115964.422 | 115.210 |
| p2 | 550073.071 | 115988.160 | 114.180 |
| p3 | 550051.181 | 116049.136 | 113.050 |
| p4 | 550093.097 | 116068.686 | 112.360 |
| p5 | 550117.315 | 116021.674 | 113.110 |
| p6 | 550138.272 | 115982.110 | 114.230 |
| p7 | 550182.051 | 115999.332 | 115.590 |
| p8 | 550164.819 | 116044.016 | 114.570 |
| p9 | 550145.725 | 116090.562 | 113.230 |
| p10 | 550180.654 | 116105.457 | 112.150 |
| p11 | 550163.888 | 116151.072 | 111.480 |
| p12 | 550155.038 | 116175.276 | 111.110 |
| p13 | 550242.595 | 116218.099 | 110.200 |
| p14 | 550268.210 | 116191.102 | 109.040 |
| p15 | 550263.554 | 116137.574 | 109.520 |
| p16 | 550277.060 | 116097.544 | 110.090 |
| p17 | 550290.564 | 116069.616 | 110.200 |
| p18 | 550227.226 | 116072.409 | 112.360 |
| p19 | 550302.394 | 116074.923 | 110.100 |
| p20 | 550288.049 | 116102.943 | 109.800 |
| p21 | 550277.617 | 116139.435 | 109.400 |
| p22 | 550281.529 | 116183.747 | 108.900 |
| p23 | 550301.090 | 116216.329 | 108.500 |
| p24 | 550288.701 | 116224.149 | 108.500 |
| p25 | 550276.313 | 116203.948 | 109.040 |
| p26 | 550254.797 | 116223.497 | 109.800 |
| p27 | 550289.288 | 116082.590 | 110.100 |
| p28 | 550291.126 | 116086.265 | 110.100 |
| p29 | 550272.881 | 116121.745 | 109.700 |
| p30 | 550275.144 | 116127.117 | 109.700 |
| p31 | 550269.640 | 116181.640 | 109.300 |
| p32 | 550275.297 | 116185.316 | 109.300 |
| p33 | 550287.343 | 116216.760 | 108.500 |
| p34 | 550294.556 | 116218.739 | 108.500 |

3/4

Durée de réalisation :

Travail pratique sur terrain : 3h

Travail pratique en salle/atelier : 3h

Barème :

Sujet I : 25 points.

I-1: 6points.

I-2: 6points.

I-3: 4points.

I-4: 4points.

I-5: 5points

Sujet II : 35 points.

II-1: 8points.

II-2: 5points.

II-3: 6points.

II-4: 4points.

II-5: 6points.

II-6: 6points (1.5points/question)

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien spécialisé Géomètre Topographe  		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien spécialisé

Durée  : 5 heures 							Barème:  /60

Variante 02

Sujet I : pratique sur terrain

Dans le but de déterminer les coordonnées rectangulaires d’un bâtiment on procède par double rayonnement à partir de deux stations choisies par l’examinateur ; le stagiaire est appelé par la suite à réaliser le compte rendu suivant :

- la liste des observations effectuées.

- Le calcul des coordonnées définitives des points avec les contrôles effectués sur terrain.

- Un croquis de levé.

- Un report graphique à l’échelle 1/200éme du bâtiment levé avec tous les détails.

- Un plan de masse du dit  lieu à la même échelle.

Condition de réalisation :

Le présent  travail pratique est individuel à l’exception de la prise de mesure sur terrain qui peut être effectuées par trinôme.

1/4

Sujet II : TP d’atelier

Dans le but d’implanter des voies de communication reliant différents points de liaison désignés  par (pts i)  avec i=1,2,…,34 ; un géomètre vous propose de réaliser les travaux suivants :

1- faire un report graphique à l’échelle 1/1000éme au format A3 de la zone levé.

2- calculer la superficie du contour de la zone délimitée par les points 1, 2, 3, 12, 13, 26, 24, 23, 19,7 et le point pts6 ave contrôle du résultat.

3- dessiner les courbes de niveau à une équidistance de 0.5mètre.

4- le tracé de la voie reliant le point pts1 au point pts19 en passant par le point pts10 d’emprise 8m.

5- le profil en long et les profils en travers du terrain naturel du dit projet.

6- les éléments de raccordement des deux alignements (pts 1-pts10) et (pts19-pts10) par un arc circulaire de Rayon 30 mètre a savoir :

a- la valeur de la tangente : distance sur l’alignement du début et fin de la corde.

b- la corde de cet arc.

c-  la valeur de la flèche.

d- les éléments d’implantation élémentaires de cet arc sur terrain par la méthode de tiers de l’arc par exemple.

2/4

On vous donne :

-la liste des coordonnées Lambert des points levés est :

| N° point | Absc X (m) | Ord Y (m) | Altitude H(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| p1 | 550080.988 | 115964.422 | 115.210 |
| p2 | 550073.071 | 115988.160 | 114.180 |
| p3 | 550051.181 | 116049.136 | 113.050 |
| p4 | 550093.097 | 116068.686 | 112.360 |
| p5 | 550117.315 | 116021.674 | 113.110 |
| p6 | 550138.272 | 115982.110 | 114.230 |
| p7 | 550182.051 | 115999.332 | 115.590 |
| p8 | 550164.819 | 116044.016 | 114.570 |
| p9 | 550145.725 | 116090.562 | 113.230 |
| p10 | 550180.654 | 116105.457 | 112.150 |
| p11 | 550163.888 | 116151.072 | 111.480 |
| p12 | 550155.038 | 116175.276 | 111.110 |
| p13 | 550242.595 | 116218.099 | 110.200 |
| p14 | 550268.210 | 116191.102 | 109.040 |
| p15 | 550263.554 | 116137.574 | 109.520 |
| p16 | 550277.060 | 116097.544 | 110.090 |
| p17 | 550290.564 | 116069.616 | 110.200 |
| p18 | 550227.226 | 116072.409 | 112.360 |
| p19 | 550302.394 | 116074.923 | 110.100 |
| p20 | 550288.049 | 116102.943 | 109.800 |
| p21 | 550277.617 | 116139.435 | 109.400 |
| p22 | 550281.529 | 116183.747 | 108.900 |
| p23 | 550301.090 | 116216.329 | 108.500 |
| p24 | 550288.701 | 116224.149 | 108.500 |
| p25 | 550276.313 | 116203.948 | 109.040 |
| p26 | 550254.797 | 116223.497 | 109.800 |
| p27 | 550289.288 | 116082.590 | 110.100 |
| p28 | 550291.126 | 116086.265 | 110.100 |
| p29 | 550272.881 | 116121.745 | 109.700 |
| p30 | 550275.144 | 116127.117 | 109.700 |
| p31 | 550269.640 | 116181.640 | 109.300 |
| p32 | 550275.297 | 116185.316 | 109.300 |
| p33 | 550287.343 | 116216.760 | 108.500 |
| p34 | 550294.556 | 116218.739 | 108.500 |

3/4

Durée de réalisation :

Travail pratique sur terrain : 3h

Travail pratique en salle/atelier : 3h

Barème :

Sujet I : 25 points.

I-1: 6points.

I-2: 6points.

I-3: 4points.

I-4: 4points.

I-5: 5points

Sujet II : 35 points.

II-1: 8points.

II-2: 5points.

II-3: 6points.

II-4: 4points.

II-5: 6points.

II-6: 6points (1.5points/question)

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien spécialisé Géomètre Topographe  		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien spécialisé

Durée  : 5 heures 							Barème:  /60

Variante 03

Sujet I : pratique sur terrain

Dans le but de déterminer les coordonnées rectangulaires d’un bâtiment on procède par double rayonnement à partir de deux stations choisies par l’examinateur ; le stagiaire est appelé par la suite à réaliser le compte rendu suivant :

- la liste des observations effectuées.

- Le calcul des coordonnées définitives des points avec les contrôles effectués sur terrain.

- Un croquis de levé.

- Un report graphique à l’échelle 1/200éme du bâtiment levé avec tous les détails.

- Un plan de masse du dit  lieu à la même échelle.

Condition de réalisation :

Le présent  travail pratique est individuel à l’exception de la prise de mesure sur terrain qui peut être effectuées par trinôme.

1/4

Sujet II : TP d’atelier

Dans le but d’implanter des voies de communication reliant différents points de liaison désignés  par (pts i)  avec i=1,2,…,34 ; un géomètre vous propose de réaliser les travaux suivants :

1- faire un report graphique à l’échelle 1/1000éme au format A3 de la zone levé.

2- calculer la superficie du contour de la zone délimitée par les points 1, 2, 3, 12, 13, 26, 24, 23, 19,7 et le point pts6 ave contrôle du résultat.

3- dessiner les courbes de niveau à une équidistance de 0.5mètre.

4- le tracé de la voie reliant le point pts1 au point pts19 en passant par le point pts10 d’emprise 8m.

5- le profil en long et les profils en travers du terrain naturel du dit projet.

6- les éléments de raccordement des deux alignements (pts 1-pts10) et (pts19-pts10) par un arc circulaire de Rayon 30 mètre a savoir :

a- la valeur de la tangente : distance sur l’alignement du début et fin de la corde.

b- la corde de cet arc.

c-  la valeur de la flèche.

d- les éléments d’implantation élémentaires de cet arc sur terrain par la méthode de tiers de l’arc par exemple.

2/4

On vous donne :

-la liste des coordonnées Lambert des points levés est :

| N° point | Absc X (m) | Ord Y (m) | Altitude H(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| p1 | 550080.988 | 115964.422 | 115.210 |
| p2 | 550073.071 | 115988.160 | 114.180 |
| p3 | 550051.181 | 116049.136 | 113.050 |
| p4 | 550093.097 | 116068.686 | 112.360 |
| p5 | 550117.315 | 116021.674 | 113.110 |
| p6 | 550138.272 | 115982.110 | 114.230 |
| p7 | 550182.051 | 115999.332 | 115.590 |
| p8 | 550164.819 | 116044.016 | 114.570 |
| p9 | 550145.725 | 116090.562 | 113.230 |
| p10 | 550180.654 | 116105.457 | 112.150 |
| p11 | 550163.888 | 116151.072 | 111.480 |
| p12 | 550155.038 | 116175.276 | 111.110 |
| p13 | 550242.595 | 116218.099 | 110.200 |
| p14 | 550268.210 | 116191.102 | 109.040 |
| p15 | 550263.554 | 116137.574 | 109.520 |
| p16 | 550277.060 | 116097.544 | 110.090 |
| p17 | 550290.564 | 116069.616 | 110.200 |
| p18 | 550227.226 | 116072.409 | 112.360 |
| p19 | 550302.394 | 116074.923 | 110.100 |
| p20 | 550288.049 | 116102.943 | 109.800 |
| p21 | 550277.617 | 116139.435 | 109.400 |
| p22 | 550281.529 | 116183.747 | 108.900 |
| p23 | 550301.090 | 116216.329 | 108.500 |
| p24 | 550288.701 | 116224.149 | 108.500 |
| p25 | 550276.313 | 116203.948 | 109.040 |
| p26 | 550254.797 | 116223.497 | 109.800 |
| p27 | 550289.288 | 116082.590 | 110.100 |
| p28 | 550291.126 | 116086.265 | 110.100 |
| p29 | 550272.881 | 116121.745 | 109.700 |
| p30 | 550275.144 | 116127.117 | 109.700 |
| p31 | 550269.640 | 116181.640 | 109.300 |
| p32 | 550275.297 | 116185.316 | 109.300 |
| p33 | 550287.343 | 116216.760 | 108.500 |
| p34 | 550294.556 | 116218.739 | 108.500 |

3/4

Durée de réalisation :

Travail pratique sur terrain : 3h

Travail pratique en salle/atelier : 3h

Barème :

Sujet I : 25 points.

I-1: 6points.

I-2: 6points.

I-3: 4points.

I-4: 4points.

I-5: 5points

Sujet II : 35 points.

II-1: 8points.

II-2: 5points.

II-3: 6points.

II-4: 4points.

II-5: 6points.

II-6: 6points (1.5points/question)

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien spécialisé Géomètre Topographe  		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien spécialisé

Durée  : 5 heures 							Barème:  /60

Variante 04

Sujet I : pratique sur terrain

Dans le but de déterminer les coordonnées rectangulaires d’un bâtiment on procède par double rayonnement à partir de deux stations choisies par l’examinateur ; le stagiaire est appelé par la suite à réaliser le compte rendu suivant :

- la liste des observations effectuées.

- Le calcul des coordonnées définitives des points avec les contrôles effectués sur terrain.

- Un croquis de levé.

- Un report graphique à l’échelle 1/200éme du bâtiment levé avec tous les détails.

- Un plan de masse du dit  lieu à la même échelle.

Condition de réalisation :

Le présent  travail pratique est individuel à l’exception de la prise de mesure sur terrain qui peut être effectuées par trinôme.

1/4

Sujet II : TP d’atelier

Dans le but d’implanter des voies de communication reliant différents points de liaison désignés  par (pts i)  avec i=1,2,…,34 ; un géomètre vous propose de réaliser les travaux suivants :

1- faire un report graphique à l’échelle 1/1000éme au format A3 de la zone levé.

2- calculer la superficie du contour de la zone délimitée par les points 1, 2, 3, 12, 13, 26, 24, 23, 19,7 et le point pts6 ave contrôle du résultat.

3- dessiner les courbes de niveau à une équidistance de 0.5mètre.

4- le tracé de la voie reliant le point pts3au point pts26 en passant par le point pts18 d’emprise 8m.

5- le profil en long et les profils en travers du terrain naturel du dit projet.

6- les éléments de raccordement des deux alignements (pts 3-pts18) et (pts26-pts18) par un arc circulaire de Rayon 30 mètre a savoir :

a- la valeur de la tangente : distance sur l’alignement du début et fin de la corde.

b- la corde de cet arc.

c-  la valeur de la flèche.

d- les éléments d’implantation élémentaires de cet arc sur terrain par la méthode de tiers de l’arc par exemple.

2/4

On vous donne :

-la liste des coordonnées Lambert des points levés est :

| N° point | Absc X (m) | Ord Y (m) | Altitude H(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| p1 | 550080.988 | 115964.422 | 115.210 |
| p2 | 550073.071 | 115988.160 | 114.180 |
| p3 | 550051.181 | 116049.136 | 113.050 |
| p4 | 550093.097 | 116068.686 | 112.360 |
| p5 | 550117.315 | 116021.674 | 113.110 |
| p6 | 550138.272 | 115982.110 | 114.230 |
| p7 | 550182.051 | 115999.332 | 115.590 |
| p8 | 550164.819 | 116044.016 | 114.570 |
| p9 | 550145.725 | 116090.562 | 113.230 |
| p10 | 550180.654 | 116105.457 | 112.150 |
| p11 | 550163.888 | 116151.072 | 111.480 |
| p12 | 550155.038 | 116175.276 | 111.110 |
| p13 | 550242.595 | 116218.099 | 110.200 |
| p14 | 550268.210 | 116191.102 | 109.040 |
| p15 | 550263.554 | 116137.574 | 109.520 |
| p16 | 550277.060 | 116097.544 | 110.090 |
| p17 | 550290.564 | 116069.616 | 110.200 |
| p18 | 550227.226 | 116072.409 | 112.360 |
| p19 | 550302.394 | 116074.923 | 110.100 |
| p20 | 550288.049 | 116102.943 | 109.800 |
| p21 | 550277.617 | 116139.435 | 109.400 |
| p22 | 550281.529 | 116183.747 | 108.900 |
| p23 | 550301.090 | 116216.329 | 108.500 |
| p24 | 550288.701 | 116224.149 | 108.500 |
| p25 | 550276.313 | 116203.948 | 109.040 |
| p26 | 550254.797 | 116223.497 | 109.800 |
| p27 | 550289.288 | 116082.590 | 110.100 |
| p28 | 550291.126 | 116086.265 | 110.100 |
| p29 | 550272.881 | 116121.745 | 109.700 |
| p30 | 550275.144 | 116127.117 | 109.700 |
| p31 | 550269.640 | 116181.640 | 109.300 |
| p32 | 550275.297 | 116185.316 | 109.300 |
| p33 | 550287.343 | 116216.760 | 108.500 |
| p34 | 550294.556 | 116218.739 | 108.500 |

3/4

Durée de réalisation :

Travail pratique sur terrain : 3h

Travail pratique en salle/atelier : 3h

Barème :

Sujet I : 25 points.

I-1: 6points.

I-2: 6points.

I-3: 4points.

I-4: 4points.

I-5: 5points

Sujet II : 35 points.

II-1: 8points.

II-2: 5points.

II-3: 6points.

II-4: 4points.

II-5: 6points.

II-6: 6points (1.5points/question)

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien spécialisé Géomètre Topographe  		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien spécialisé

Durée  : 5 heures 							Barème:  /60

Variante 05

Sujet I : pratique sur terrain

Dans le but de déterminer les coordonnées rectangulaires d’un bâtiment on procède par double rayonnement à partir de deux stations choisies par l’examinateur ; le stagiaire est appelé par la suite à réaliser le compte rendu suivant :

- la liste des observations effectuées.

- Le calcul des coordonnées définitives des points avec les contrôles effectués sur terrain.

- Un croquis de levé.

- Un report graphique à l’échelle 1/200éme du bâtiment levé avec tous les détails.

- Un plan de masse du dit  lieu à la même échelle.

Condition de réalisation :

Le présent  travail pratique est individuel à l’exception de la prise de mesure sur terrain qui peut être effectuées par trinôme.

1/4

Sujet II : TP d’atelier

Dans le but d’implanter des voies de communication reliant différents points de liaison désignés  par (pts i)  avec i=1,2,…,34 ; un géomètre vous propose de réaliser les travaux suivants :

1- faire un report graphique à l’échelle 1/1000éme au format A3 de la zone levé.

2- calculer la superficie du contour de la zone délimitée par les points 1, 2, 3, 12, 13, 26, 24, 23, 19,7 et le point pts6 ave contrôle du résultat.

3- dessiner les courbes de niveau à une équidistance de 0.5mètre.

4- le tracé de la voie reliant le point pts3au point pts26 en passant par le point pts18 d’emprise 8m.

5- le profil en long et les profils en travers du terrain naturel du dit projet.

6- les éléments de raccordement des deux alignements (pts 3-pts18) et (pts26-pts18) par un arc circulaire de Rayon 30 mètre a savoir :

a- la valeur de la tangente : distance sur l’alignement du début et fin de la corde.

b- la corde de cet arc.

c-  la valeur de la flèche.

d- les éléments d’implantation élémentaires de cet arc sur terrain par la méthode de tiers de l’arc par exemple.

2/4

On vous donne :

-la liste des coordonnées Lambert des points levés est :

| N° point | Absc X (m) | Ord Y (m) | Altitude H(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| p1 | 550080.988 | 115964.422 | 115.210 |
| p2 | 550073.071 | 115988.160 | 114.180 |
| p3 | 550051.181 | 116049.136 | 113.050 |
| p4 | 550093.097 | 116068.686 | 112.360 |
| p5 | 550117.315 | 116021.674 | 113.110 |
| p6 | 550138.272 | 115982.110 | 114.230 |
| p7 | 550182.051 | 115999.332 | 115.590 |
| p8 | 550164.819 | 116044.016 | 114.570 |
| p9 | 550145.725 | 116090.562 | 113.230 |
| p10 | 550180.654 | 116105.457 | 112.150 |
| p11 | 550163.888 | 116151.072 | 111.480 |
| p12 | 550155.038 | 116175.276 | 111.110 |
| p13 | 550242.595 | 116218.099 | 110.200 |
| p14 | 550268.210 | 116191.102 | 109.040 |
| p15 | 550263.554 | 116137.574 | 109.520 |
| p16 | 550277.060 | 116097.544 | 110.090 |
| p17 | 550290.564 | 116069.616 | 110.200 |
| p18 | 550227.226 | 116072.409 | 112.360 |
| p19 | 550302.394 | 116074.923 | 110.100 |
| p20 | 550288.049 | 116102.943 | 109.800 |
| p21 | 550277.617 | 116139.435 | 109.400 |
| p22 | 550281.529 | 116183.747 | 108.900 |
| p23 | 550301.090 | 116216.329 | 108.500 |
| p24 | 550288.701 | 116224.149 | 108.500 |
| p25 | 550276.313 | 116203.948 | 109.040 |
| p26 | 550254.797 | 116223.497 | 109.800 |
| p27 | 550289.288 | 116082.590 | 110.100 |
| p28 | 550291.126 | 116086.265 | 110.100 |
| p29 | 550272.881 | 116121.745 | 109.700 |
| p30 | 550275.144 | 116127.117 | 109.700 |
| p31 | 550269.640 | 116181.640 | 109.300 |
| p32 | 550275.297 | 116185.316 | 109.300 |
| p33 | 550287.343 | 116216.760 | 108.500 |
| p34 | 550294.556 | 116218.739 | 108.500 |

3/4

Durée de réalisation :

Travail pratique sur terrain : 3h

Travail pratique en salle/atelier : 3h

Barème :

Sujet I : 25 points.

I-1: 6points.

I-2: 6points.

I-3: 4points.

I-4: 4points.

I-5: 5points

Sujet II : 35 points.

II-1: 8points.

II-2: 5points.

II-3: 6points.

II-4: 4points.

II-5: 6points.

II-6: 6points (1.5points/question)

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien spécialisé Géomètre Topographe  		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien spécialisé

Durée  : 5 heures 							Barème:  /60

Variante 06

Sujet I : pratique sur terrain

Dans le but de déterminer les coordonnées rectangulaires d’un bâtiment on procède par double rayonnement à partir de deux stations choisies par l’examinateur ; le stagiaire est appelé par la suite à réaliser le compte rendu suivant :

- la liste des observations effectuées.

- Le calcul des coordonnées définitives des points avec les contrôles effectués sur terrain.

- Un croquis de levé.

- Un report graphique à l’échelle 1/200éme du bâtiment levé avec tous les détails.

- Un plan de masse du dit  lieu à la même échelle.

Condition de réalisation :

Le présent  travail pratique est individuel à l’exception de la prise de mesure sur terrain qui peut être effectuées par trinôme.

1/4

Sujet II : TP d’atelier

Dans le but d’implanter des voies de communication reliant différents points de liaison désignés  par (pts i)  avec i=1,2,…,34 ; un géomètre vous propose de réaliser les travaux suivants :

1- faire un report graphique à l’échelle 1/1000éme au format A3 de la zone levé.

2- calculer la superficie du contour de la zone délimitée par les points 1, 2, 3, 12, 13, 26, 24, 23, 19,7 et le point pts6 ave contrôle du résultat.

3- dessiner les courbes de niveau à une équidistance de 0.5mètre.

4- le tracé de la voie reliant le point pts3au point pts26 en passant par le point pts18 d’emprise 8m.

5- le profil en long et les profils en travers du terrain naturel du dit projet.

6- les éléments de raccordement des deux alignements (pts 3-pts18) et (pts26-pts18) par un arc circulaire de Rayon 30 mètre a savoir :

a- la valeur de la tangente : distance sur l’alignement du début et fin de la corde.

b- la corde de cet arc.

c-  la valeur de la flèche.

d- les éléments d’implantation élémentaires de cet arc sur terrain par la méthode de tiers de l’arc par exemple.

2/4

On vous donne :

-la liste des coordonnées Lambert des points levés est :

| N° point | Absc X (m) | Ord Y (m) | Altitude H(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| p1 | 550080.988 | 115964.422 | 115.210 |
| p2 | 550073.071 | 115988.160 | 114.180 |
| p3 | 550051.181 | 116049.136 | 113.050 |
| p4 | 550093.097 | 116068.686 | 112.360 |
| p5 | 550117.315 | 116021.674 | 113.110 |
| p6 | 550138.272 | 115982.110 | 114.230 |
| p7 | 550182.051 | 115999.332 | 115.590 |
| p8 | 550164.819 | 116044.016 | 114.570 |
| p9 | 550145.725 | 116090.562 | 113.230 |
| p10 | 550180.654 | 116105.457 | 112.150 |
| p11 | 550163.888 | 116151.072 | 111.480 |
| p12 | 550155.038 | 116175.276 | 111.110 |
| p13 | 550242.595 | 116218.099 | 110.200 |
| p14 | 550268.210 | 116191.102 | 109.040 |
| p15 | 550263.554 | 116137.574 | 109.520 |
| p16 | 550277.060 | 116097.544 | 110.090 |
| p17 | 550290.564 | 116069.616 | 110.200 |
| p18 | 550227.226 | 116072.409 | 112.360 |
| p19 | 550302.394 | 116074.923 | 110.100 |
| p20 | 550288.049 | 116102.943 | 109.800 |
| p21 | 550277.617 | 116139.435 | 109.400 |
| p22 | 550281.529 | 116183.747 | 108.900 |
| p23 | 550301.090 | 116216.329 | 108.500 |
| p24 | 550288.701 | 116224.149 | 108.500 |
| p25 | 550276.313 | 116203.948 | 109.040 |
| p26 | 550254.797 | 116223.497 | 109.800 |
| p27 | 550289.288 | 116082.590 | 110.100 |
| p28 | 550291.126 | 116086.265 | 110.100 |
| p29 | 550272.881 | 116121.745 | 109.700 |
| p30 | 550275.144 | 116127.117 | 109.700 |
| p31 | 550269.640 | 116181.640 | 109.300 |
| p32 | 550275.297 | 116185.316 | 109.300 |
| p33 | 550287.343 | 116216.760 | 108.500 |
| p34 | 550294.556 | 116218.739 | 108.500 |

3/4

Durée de réalisation :

Travail pratique sur terrain : 3h

Travail pratique en salle/atelier : 3h

Barème :

Sujet I : 25 points.

I-1: 6points.

I-2: 6points.

I-3: 4points.

I-4: 4points.

I-5: 5points

Sujet II : 35 points.

II-1: 8points.

II-2: 5points.

II-3: 6points.

II-4: 4points.

II-5: 6points.

II-6: 6points (1.5points/question)

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien spécialisé Géomètre Topographe  		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien spécialisé

Durée  : 5 heures 							Barème:  /60

Variante 07

Sujet I : pratique sur terrain

Dans le but de déterminer les coordonnées rectangulaires d’un bâtiment on procède par double rayonnement à partir de deux stations choisies par l’examinateur ; le stagiaire est appelé par la suite à réaliser le compte rendu suivant :

- la liste des observations effectuées.

- Le calcul des coordonnées définitives des points avec les contrôles effectués sur terrain.

- Un croquis de levé.

- Un report graphique à l’échelle 1/200éme du bâtiment levé avec tous les détails.

- Un plan de masse du dit  lieu à la même échelle.

Condition de réalisation :

Le présent  travail pratique est individuel à l’exception de la prise de mesure sur terrain qui peut être effectuées par trinôme.

1/4

Sujet II : TP d’atelier

Dans le but d’implanter des voies de communication reliant différents points de liaison désignés  par (pts i)  avec i=1,2,…,34 ; un géomètre vous propose de réaliser les travaux suivants :

1- faire un report graphique à l’échelle 1/1000éme au format A3 de la zone levé.

2- calculer la superficie du contour de la zone délimitée par les points 1, 2, 3, 12, 13, 26, 24, 23, 19,7 et le point pts6 ave contrôle du résultat.

3- dessiner les courbes de niveau à une équidistance de 0.5mètre.

4- le tracé de la voie reliant le point pts2 au point pts19 en passant par le point pts11 d’emprise 8m.

5- le profil en long et les profils en travers du terrain naturel du dit projet.

6- les éléments de raccordement des deux alignements (pts 2-pts11) et (pts19-pts11) par un arc circulaire de Rayon 30 mètre a savoir :

a- la valeur de la tangente : distance sur l’alignement du début et fin de la corde.

b- la corde de cet arc.

c-  la valeur de la flèche.

d- les éléments d’implantation élémentaires de cet arc sur terrain par la méthode de tiers de l’arc par exemple.

2/4

On vous donne :

-la liste des coordonnées Lambert des points levés est :

| N° point | Absc X (m) | Ord Y (m) | Altitude H(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| p1 | 550080.988 | 115964.422 | 115.210 |
| p2 | 550073.071 | 115988.160 | 114.180 |
| p3 | 550051.181 | 116049.136 | 113.050 |
| p4 | 550093.097 | 116068.686 | 112.360 |
| p5 | 550117.315 | 116021.674 | 113.110 |
| p6 | 550138.272 | 115982.110 | 114.230 |
| p7 | 550182.051 | 115999.332 | 115.590 |
| p8 | 550164.819 | 116044.016 | 114.570 |
| p9 | 550145.725 | 116090.562 | 113.230 |
| p10 | 550180.654 | 116105.457 | 112.150 |
| p11 | 550163.888 | 116151.072 | 111.480 |
| p12 | 550155.038 | 116175.276 | 111.110 |
| p13 | 550242.595 | 116218.099 | 110.200 |
| p14 | 550268.210 | 116191.102 | 109.040 |
| p15 | 550263.554 | 116137.574 | 109.520 |
| p16 | 550277.060 | 116097.544 | 110.090 |
| p17 | 550290.564 | 116069.616 | 110.200 |
| p18 | 550227.226 | 116072.409 | 112.360 |
| p19 | 550302.394 | 116074.923 | 110.100 |
| p20 | 550288.049 | 116102.943 | 109.800 |
| p21 | 550277.617 | 116139.435 | 109.400 |
| p22 | 550281.529 | 116183.747 | 108.900 |
| p23 | 550301.090 | 116216.329 | 108.500 |
| p24 | 550288.701 | 116224.149 | 108.500 |
| p25 | 550276.313 | 116203.948 | 109.040 |
| p26 | 550254.797 | 116223.497 | 109.800 |
| p27 | 550289.288 | 116082.590 | 110.100 |
| p28 | 550291.126 | 116086.265 | 110.100 |
| p29 | 550272.881 | 116121.745 | 109.700 |
| p30 | 550275.144 | 116127.117 | 109.700 |
| p31 | 550269.640 | 116181.640 | 109.300 |
| p32 | 550275.297 | 116185.316 | 109.300 |
| p33 | 550287.343 | 116216.760 | 108.500 |
| p34 | 550294.556 | 116218.739 | 108.500 |

3/4

Durée de réalisation :

Travail pratique sur terrain : 3h

Travail pratique en salle/atelier : 3h

Barème :

Sujet I : 25 points.

I-1: 6points.

I-2: 6points.

I-3: 4points.

I-4: 4points.

I-5: 5points

Sujet II : 35 points.

II-1: 8points.

II-2: 5points.

II-3: 6points.

II-4: 4points.

II-5: 6points.

II-6: 6points (1.5points/question)

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien spécialisé Géomètre Topographe  		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien spécialisé

Durée  : 5 heures 							Barème:  /60

Variante 08

Sujet I : pratique sur terrain

Dans le but de déterminer les coordonnées rectangulaires d’un bâtiment on procède par double rayonnement à partir de deux stations choisies par l’examinateur ; le stagiaire est appelé par la suite à réaliser le compte rendu suivant :

- la liste des observations effectuées.

- Le calcul des coordonnées définitives des points avec les contrôles effectués sur terrain.

- Un croquis de levé.

- Un report graphique à l’échelle 1/200éme du bâtiment levé avec tous les détails.

- Un plan de masse du dit  lieu à la même échelle.

Condition de réalisation :

Le présent  travail pratique est individuel à l’exception de la prise de mesure sur terrain qui peut être effectuées par trinôme.

1/4

Sujet II : TP d’atelier

Dans le but d’implanter des voies de communication reliant différents points de liaison désignés  par (pts i)  avec i=1,2,…,34 ; un géomètre vous propose de réaliser les travaux suivants :

1- faire un report graphique à l’échelle 1/1000éme au format A3 de la zone levé.

2- calculer la superficie du contour de la zone délimitée par les points 1, 2, 3, 12, 13, 26, 24, 23, 19,7 et le point pts6 ave contrôle du résultat.

3- dessiner les courbes de niveau à une équidistance de 0.5mètre.

4- le tracé de la voie reliant le point pts2 au point pts19 en passant par le point pts11 d’emprise 8m.

5- le profil en long et les profils en travers du terrain naturel du dit projet.

6- les éléments de raccordement des deux alignements (pts 2-pts11) et (pts19-pts11) par un arc circulaire de Rayon 30 mètre a savoir :

a- la valeur de la tangente : distance sur l’alignement du début et fin de la corde.

b- la corde de cet arc.

c-  la valeur de la flèche.

d- les éléments d’implantation élémentaires de cet arc sur terrain par la méthode de tiers de l’arc par exemple.

2/4

On vous donne :

-la liste des coordonnées Lambert des points levés est :

| N° point | Absc X (m) | Ord Y (m) | Altitude H(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| p1 | 550080.988 | 115964.422 | 115.210 |
| p2 | 550073.071 | 115988.160 | 114.180 |
| p3 | 550051.181 | 116049.136 | 113.050 |
| p4 | 550093.097 | 116068.686 | 112.360 |
| p5 | 550117.315 | 116021.674 | 113.110 |
| p6 | 550138.272 | 115982.110 | 114.230 |
| p7 | 550182.051 | 115999.332 | 115.590 |
| p8 | 550164.819 | 116044.016 | 114.570 |
| p9 | 550145.725 | 116090.562 | 113.230 |
| p10 | 550180.654 | 116105.457 | 112.150 |
| p11 | 550163.888 | 116151.072 | 111.480 |
| p12 | 550155.038 | 116175.276 | 111.110 |
| p13 | 550242.595 | 116218.099 | 110.200 |
| p14 | 550268.210 | 116191.102 | 109.040 |
| p15 | 550263.554 | 116137.574 | 109.520 |
| p16 | 550277.060 | 116097.544 | 110.090 |
| p17 | 550290.564 | 116069.616 | 110.200 |
| p18 | 550227.226 | 116072.409 | 112.360 |
| p19 | 550302.394 | 116074.923 | 110.100 |
| p20 | 550288.049 | 116102.943 | 109.800 |
| p21 | 550277.617 | 116139.435 | 109.400 |
| p22 | 550281.529 | 116183.747 | 108.900 |
| p23 | 550301.090 | 116216.329 | 108.500 |
| p24 | 550288.701 | 116224.149 | 108.500 |
| p25 | 550276.313 | 116203.948 | 109.040 |
| p26 | 550254.797 | 116223.497 | 109.800 |
| p27 | 550289.288 | 116082.590 | 110.100 |
| p28 | 550291.126 | 116086.265 | 110.100 |
| p29 | 550272.881 | 116121.745 | 109.700 |
| p30 | 550275.144 | 116127.117 | 109.700 |
| p31 | 550269.640 | 116181.640 | 109.300 |
| p32 | 550275.297 | 116185.316 | 109.300 |
| p33 | 550287.343 | 116216.760 | 108.500 |
| p34 | 550294.556 | 116218.739 | 108.500 |

3/4

Durée de réalisation :

Travail pratique sur terrain : 3h

Travail pratique en salle/atelier : 3h

Barème :

Sujet I : 25 points.

I-1: 6points.

I-2: 6points.

I-3: 4points.

I-4: 4points.

I-5: 5points

Sujet II : 35 points.

II-1: 8points.

II-2: 5points.

II-3: 6points.

II-4: 4points.

II-5: 6points.

II-6: 6points (1.5points/question)

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien spécialisé Géomètre Topographe  		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien spécialisé

Durée  : 5 heures 							Barème:  /60

Variante 09

Sujet I : pratique sur terrain

Dans le but de déterminer les coordonnées rectangulaires d’un bâtiment on procède par double rayonnement à partir de deux stations choisies par l’examinateur ; le stagiaire est appelé par la suite à réaliser le compte rendu suivant :

- la liste des observations effectuées.

- Le calcul des coordonnées définitives des points avec les contrôles effectués sur terrain.

- Un croquis de levé.

- Un report graphique à l’échelle 1/200éme du bâtiment levé avec tous les détails.

- Un plan de masse du dit  lieu à la même échelle.

Condition de réalisation :

Le présent  travail pratique est individuel à l’exception de la prise de mesure sur terrain qui peut être effectuées par trinôme.

1/4

Sujet II : TP d’atelier

Dans le but d’implanter des voies de communication reliant différents points de liaison désignés  par (pts i)  avec i=1,2,…,34 ; un géomètre vous propose de réaliser les travaux suivants :

1- faire un report graphique à l’échelle 1/1000éme au format A3 de la zone levé.

2- calculer la superficie du contour de la zone délimitée par les points 1, 2, 3, 12, 13, 26, 24, 23, 19,7 et le point pts6 ave contrôle du résultat.

3- dessiner les courbes de niveau à une équidistance de 0.5mètre.

4- le tracé de la voie reliant le point pts2 au point pts19 en passant par le point pts11 d’emprise 8m.

5- le profil en long et les profils en travers du terrain naturel du dit projet.

6- les éléments de raccordement des deux alignements (pts 2-pts11) et (pts19-pts11) par un arc circulaire de Rayon 30 mètre a savoir :

a- la valeur de la tangente : distance sur l’alignement du début et fin de la corde.

b- la corde de cet arc.

c-  la valeur de la flèche.

d- les éléments d’implantation élémentaires de cet arc sur terrain par la méthode de tiers de l’arc par exemple.

2/4

On vous donne :

-la liste des coordonnées Lambert des points levés est :

| N° point | Absc X (m) | Ord Y (m) | Altitude H(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| p1 | 550080.988 | 115964.422 | 115.210 |
| p2 | 550073.071 | 115988.160 | 114.180 |
| p3 | 550051.181 | 116049.136 | 113.050 |
| p4 | 550093.097 | 116068.686 | 112.360 |
| p5 | 550117.315 | 116021.674 | 113.110 |
| p6 | 550138.272 | 115982.110 | 114.230 |
| p7 | 550182.051 | 115999.332 | 115.590 |
| p8 | 550164.819 | 116044.016 | 114.570 |
| p9 | 550145.725 | 116090.562 | 113.230 |
| p10 | 550180.654 | 116105.457 | 112.150 |
| p11 | 550163.888 | 116151.072 | 111.480 |
| p12 | 550155.038 | 116175.276 | 111.110 |
| p13 | 550242.595 | 116218.099 | 110.200 |
| p14 | 550268.210 | 116191.102 | 109.040 |
| p15 | 550263.554 | 116137.574 | 109.520 |
| p16 | 550277.060 | 116097.544 | 110.090 |
| p17 | 550290.564 | 116069.616 | 110.200 |
| p18 | 550227.226 | 116072.409 | 112.360 |
| p19 | 550302.394 | 116074.923 | 110.100 |
| p20 | 550288.049 | 116102.943 | 109.800 |
| p21 | 550277.617 | 116139.435 | 109.400 |
| p22 | 550281.529 | 116183.747 | 108.900 |
| p23 | 550301.090 | 116216.329 | 108.500 |
| p24 | 550288.701 | 116224.149 | 108.500 |
| p25 | 550276.313 | 116203.948 | 109.040 |
| p26 | 550254.797 | 116223.497 | 109.800 |
| p27 | 550289.288 | 116082.590 | 110.100 |
| p28 | 550291.126 | 116086.265 | 110.100 |
| p29 | 550272.881 | 116121.745 | 109.700 |
| p30 | 550275.144 | 116127.117 | 109.700 |
| p31 | 550269.640 | 116181.640 | 109.300 |
| p32 | 550275.297 | 116185.316 | 109.300 |
| p33 | 550287.343 | 116216.760 | 108.500 |
| p34 | 550294.556 | 116218.739 | 108.500 |

3/4

Durée de réalisation :

Travail pratique sur terrain : 3h

Travail pratique en salle/atelier : 3h

Barème :

Sujet I : 25 points.

I-1: 6points.

I-2: 6points.

I-3: 4points.

I-4: 4points.

I-5: 5points

Sujet II : 35 points.

II-1: 8points.

II-2: 5points.

II-3: 6points.

II-4: 4points.

II-5: 6points.

II-6: 6points (1.5points/question)

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien spécialisé Géomètre Topographe  		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien spécialisé

Durée  : 5 heures 							Barème:  /60

Variante 10

Sujet I : pratique sur terrain

Dans le but de déterminer les coordonnées rectangulaires d’un bâtiment on procède par double rayonnement à partir de deux stations choisies par l’examinateur ; le stagiaire est appelé par la suite à réaliser le compte rendu suivant :

- la liste des observations effectuées.

- Le calcul des coordonnées définitives des points avec les contrôles effectués sur terrain.

- Un croquis de levé.

- Un report graphique à l’échelle 1/200éme du bâtiment levé avec tous les détails.

- Un plan de masse du dit  lieu à la même échelle.

Condition de réalisation :

Le présent  travail pratique est individuel à l’exception de la prise de mesure sur terrain qui peut être effectuées par trinôme.

1/4

Sujet II : TP d’atelier

Dans le but d’implanter des voies de communication reliant différents points de liaison désignés  par (pts i)  avec i=1,2,…,34 ; un géomètre vous propose de réaliser les travaux suivants :

1- faire un report graphique à l’échelle 1/1000éme au format A3 de la zone levé.

2- calculer la superficie du contour de la zone délimitée par les points 1, 2, 3, 12, 13, 26, 24, 23, 19,7 et le point pts6 ave contrôle du résultat.

3- dessiner les courbes de niveau à une équidistance de 0.5mètre.

4- le tracé de la voie reliant le point pts2 au point pts23 en passant par le point pts18d’emprise 8m.

5- le profil en long et les profils en travers du terrain naturel du dit projet.

6- les éléments de raccordement des deux alignements (pts 2-pts18) et (pts23-pts18) par un arc circulaire de Rayon 30 mètre a savoir :

a- la valeur de la tangente : distance sur l’alignement du début et fin de la corde.

b- la corde de cet arc.

c-  la valeur de la flèche.

d- les éléments d’implantation élémentaires de cet arc sur terrain par la méthode de tiers de l’arc par exemple.

2/4

On vous donne :

-la liste des coordonnées Lambert des points levés est :

| N° point | Absc X (m) | Ord Y (m) | Altitude H(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| p1 | 550080.988 | 115964.422 | 115.210 |
| p2 | 550073.071 | 115988.160 | 114.180 |
| p3 | 550051.181 | 116049.136 | 113.050 |
| p4 | 550093.097 | 116068.686 | 112.360 |
| p5 | 550117.315 | 116021.674 | 113.110 |
| p6 | 550138.272 | 115982.110 | 114.230 |
| p7 | 550182.051 | 115999.332 | 115.590 |
| p8 | 550164.819 | 116044.016 | 114.570 |
| p9 | 550145.725 | 116090.562 | 113.230 |
| p10 | 550180.654 | 116105.457 | 112.150 |
| p11 | 550163.888 | 116151.072 | 111.480 |
| p12 | 550155.038 | 116175.276 | 111.110 |
| p13 | 550242.595 | 116218.099 | 110.200 |
| p14 | 550268.210 | 116191.102 | 109.040 |
| p15 | 550263.554 | 116137.574 | 109.520 |
| p16 | 550277.060 | 116097.544 | 110.090 |
| p17 | 550290.564 | 116069.616 | 110.200 |
| p18 | 550227.226 | 116072.409 | 112.360 |
| p19 | 550302.394 | 116074.923 | 110.100 |
| p20 | 550288.049 | 116102.943 | 109.800 |
| p21 | 550277.617 | 116139.435 | 109.400 |
| p22 | 550281.529 | 116183.747 | 108.900 |
| p23 | 550301.090 | 116216.329 | 108.500 |
| p24 | 550288.701 | 116224.149 | 108.500 |
| p25 | 550276.313 | 116203.948 | 109.040 |
| p26 | 550254.797 | 116223.497 | 109.800 |
| p27 | 550289.288 | 116082.590 | 110.100 |
| p28 | 550291.126 | 116086.265 | 110.100 |
| p29 | 550272.881 | 116121.745 | 109.700 |
| p30 | 550275.144 | 116127.117 | 109.700 |
| p31 | 550269.640 | 116181.640 | 109.300 |
| p32 | 550275.297 | 116185.316 | 109.300 |
| p33 | 550287.343 | 116216.760 | 108.500 |
| p34 | 550294.556 | 116218.739 | 108.500 |

3/4

Durée de réalisation :

Travail pratique sur terrain : 3h

Travail pratique en salle/atelier : 3h

Barème :

Sujet I : 25 points.

I-1: 6points.

I-2: 6points.

I-3: 4points.

I-4: 4points.

I-5: 5points

Sujet II : 35 points.

II-1: 8points.

II-2: 5points.

II-3: 6points.

II-4: 4points.

II-5: 6points.

II-6: 6points (1.5points/question)

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien spécialisé Géomètre Topographe  		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien spécialisé

Durée  : 5 heures 							Barème:  /60

Variante 11

Sujet I : pratique sur terrain

Dans le but de déterminer les coordonnées rectangulaires d’un bâtiment on procède par double rayonnement à partir de deux stations choisies par l’examinateur ; le stagiaire est appelé par la suite à réaliser le compte rendu suivant :

- la liste des observations effectuées.

- Le calcul des coordonnées définitives des points avec les contrôles effectués sur terrain.

- Un croquis de levé.

- Un report graphique à l’échelle 1/200éme du bâtiment levé avec tous les détails.

- Un plan de masse du dit  lieu à la même échelle.

Condition de réalisation :

Le présent  travail pratique est individuel à l’exception de la prise de mesure sur terrain qui peut être effectuées par trinôme.

1/4

Sujet II : TP d’atelier

Dans le but d’implanter des voies de communication reliant différents points de liaison désignés  par (pts i)  avec i=1,2,…,34 ; un géomètre vous propose de réaliser les travaux suivants :

1- faire un report graphique à l’échelle 1/1000éme au format A3 de la zone levé.

2- calculer la superficie du contour de la zone délimitée par les points 1, 2, 3, 12, 13, 26, 24, 23, 19,7 et le point pts6 ave contrôle du résultat.

3- dessiner les courbes de niveau à une équidistance de 0.5mètre.

4- le tracé de la voie reliant le point pts2 au point pts23 en passant par le point pts18d’emprise 8m.

5- le profil en long et les profils en travers du terrain naturel du dit projet.

6- les éléments de raccordement des deux alignements (pts 2-pts18) et (pts23-pts18) par un arc circulaire de Rayon 30 mètre a savoir :

a- la valeur de la tangente : distance sur l’alignement du début et fin de la corde.

b- la corde de cet arc.

c-  la valeur de la flèche.

d- les éléments d’implantation élémentaires de cet arc sur terrain par la méthode de tiers de l’arc par exemple.

2/4

On vous donne :

-la liste des coordonnées Lambert des points levés est :

| N° point | Absc X (m) | Ord Y (m) | Altitude H(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| p1 | 550080.988 | 115964.422 | 115.210 |
| p2 | 550073.071 | 115988.160 | 114.180 |
| p3 | 550051.181 | 116049.136 | 113.050 |
| p4 | 550093.097 | 116068.686 | 112.360 |
| p5 | 550117.315 | 116021.674 | 113.110 |
| p6 | 550138.272 | 115982.110 | 114.230 |
| p7 | 550182.051 | 115999.332 | 115.590 |
| p8 | 550164.819 | 116044.016 | 114.570 |
| p9 | 550145.725 | 116090.562 | 113.230 |
| p10 | 550180.654 | 116105.457 | 112.150 |
| p11 | 550163.888 | 116151.072 | 111.480 |
| p12 | 550155.038 | 116175.276 | 111.110 |
| p13 | 550242.595 | 116218.099 | 110.200 |
| p14 | 550268.210 | 116191.102 | 109.040 |
| p15 | 550263.554 | 116137.574 | 109.520 |
| p16 | 550277.060 | 116097.544 | 110.090 |
| p17 | 550290.564 | 116069.616 | 110.200 |
| p18 | 550227.226 | 116072.409 | 112.360 |
| p19 | 550302.394 | 116074.923 | 110.100 |
| p20 | 550288.049 | 116102.943 | 109.800 |
| p21 | 550277.617 | 116139.435 | 109.400 |
| p22 | 550281.529 | 116183.747 | 108.900 |
| p23 | 550301.090 | 116216.329 | 108.500 |
| p24 | 550288.701 | 116224.149 | 108.500 |
| p25 | 550276.313 | 116203.948 | 109.040 |
| p26 | 550254.797 | 116223.497 | 109.800 |
| p27 | 550289.288 | 116082.590 | 110.100 |
| p28 | 550291.126 | 116086.265 | 110.100 |
| p29 | 550272.881 | 116121.745 | 109.700 |
| p30 | 550275.144 | 116127.117 | 109.700 |
| p31 | 550269.640 | 116181.640 | 109.300 |
| p32 | 550275.297 | 116185.316 | 109.300 |
| p33 | 550287.343 | 116216.760 | 108.500 |
| p34 | 550294.556 | 116218.739 | 108.500 |

3/4

Durée de réalisation :

Travail pratique sur terrain : 3h

Travail pratique en salle/atelier : 3h

Barème :

Sujet I : 25 points.

I-1: 6points.

I-2: 6points.

I-3: 4points.

I-4: 4points.

I-5: 5points

Sujet II : 35 points.

II-1: 8points.

II-2: 5points.

II-3: 6points.

II-4: 4points.

II-5: 6points.

II-6: 6points (1.5points/question)

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien spécialisé Géomètre Topographe  		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien spécialisé

Durée  : 5 heures 							Barème:  /60

Variante 12

Sujet I : pratique sur terrain

Dans le but de déterminer les coordonnées rectangulaires d’un bâtiment on procède par double rayonnement à partir de deux stations choisies par l’examinateur ; le stagiaire est appelé par la suite à réaliser le compte rendu suivant :

- la liste des observations effectuées.

- Le calcul des coordonnées définitives des points avec les contrôles effectués sur terrain.

- Un croquis de levé.

- Un report graphique à l’échelle 1/200éme du bâtiment levé avec tous les détails.

- Un plan de masse du dit  lieu à la même échelle.

Condition de réalisation :

Le présent  travail pratique est individuel à l’exception de la prise de mesure sur terrain qui peut être effectuées par trinôme.

1/4

Sujet II : TP d’atelier

Dans le but d’implanter des voies de communication reliant différents points de liaison désignés  par (pts i)  avec i=1,2,…,34 ; un géomètre vous propose de réaliser les travaux suivants :

1- faire un report graphique à l’échelle 1/1000éme au format A3 de la zone levé.

2- calculer la superficie du contour de la zone délimitée par les points 1, 2, 3, 12, 13, 26, 24, 23, 19,7 et le point pts6 ave contrôle du résultat.

3- dessiner les courbes de niveau à une équidistance de 0.5mètre.

4- le tracé de la voie reliant le point pts2 au point pts23 en passant par le point pts18d’emprise 8m.

5- le profil en long et les profils en travers du terrain naturel du dit projet.

6- les éléments de raccordement des deux alignements (pts 2-pts18) et (pts23-pts18) par un arc circulaire de Rayon 30 mètre a savoir :

a- la valeur de la tangente : distance sur l’alignement du début et fin de la corde.

b- la corde de cet arc.

c-  la valeur de la flèche.

d- les éléments d’implantation élémentaires de cet arc sur terrain par la méthode de tiers de l’arc par exemple.

2/4

On vous donne :

-la liste des coordonnées Lambert des points levés est :

| N° point | Absc X (m) | Ord Y (m) | Altitude H(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| p1 | 550080.988 | 115964.422 | 115.210 |
| p2 | 550073.071 | 115988.160 | 114.180 |
| p3 | 550051.181 | 116049.136 | 113.050 |
| p4 | 550093.097 | 116068.686 | 112.360 |
| p5 | 550117.315 | 116021.674 | 113.110 |
| p6 | 550138.272 | 115982.110 | 114.230 |
| p7 | 550182.051 | 115999.332 | 115.590 |
| p8 | 550164.819 | 116044.016 | 114.570 |
| p9 | 550145.725 | 116090.562 | 113.230 |
| p10 | 550180.654 | 116105.457 | 112.150 |
| p11 | 550163.888 | 116151.072 | 111.480 |
| p12 | 550155.038 | 116175.276 | 111.110 |
| p13 | 550242.595 | 116218.099 | 110.200 |
| p14 | 550268.210 | 116191.102 | 109.040 |
| p15 | 550263.554 | 116137.574 | 109.520 |
| p16 | 550277.060 | 116097.544 | 110.090 |
| p17 | 550290.564 | 116069.616 | 110.200 |
| p18 | 550227.226 | 116072.409 | 112.360 |
| p19 | 550302.394 | 116074.923 | 110.100 |
| p20 | 550288.049 | 116102.943 | 109.800 |
| p21 | 550277.617 | 116139.435 | 109.400 |
| p22 | 550281.529 | 116183.747 | 108.900 |
| p23 | 550301.090 | 116216.329 | 108.500 |
| p24 | 550288.701 | 116224.149 | 108.500 |
| p25 | 550276.313 | 116203.948 | 109.040 |
| p26 | 550254.797 | 116223.497 | 109.800 |
| p27 | 550289.288 | 116082.590 | 110.100 |
| p28 | 550291.126 | 116086.265 | 110.100 |
| p29 | 550272.881 | 116121.745 | 109.700 |
| p30 | 550275.144 | 116127.117 | 109.700 |
| p31 | 550269.640 | 116181.640 | 109.300 |
| p32 | 550275.297 | 116185.316 | 109.300 |
| p33 | 550287.343 | 116216.760 | 108.500 |
| p34 | 550294.556 | 116218.739 | 108.500 |

3/4

Durée de réalisation :

Travail pratique sur terrain : 3h

Travail pratique en salle/atelier : 3h

Barème :

Sujet I : 25 points.

I-1: 6points.

I-2: 6points.

I-3: 4points.

I-4: 4points.

I-5: 5points

Sujet II : 35 points.

II-1: 8points.

II-2: 5points.

II-3: 6points.

II-4: 4points.

II-5: 6points.

II-6: 6points (1.5points/question)

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien spécialisé Géomètre Topographe  		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien spécialisé

Durée  : 5 heures 							Barème:  /60

Variante 13

Sujet I : pratique sur terrain

Dans le but de déterminer les coordonnées rectangulaires d’un bâtiment on procède par double rayonnement à partir de deux stations choisies par l’examinateur ; le stagiaire est appelé par la suite à réaliser le compte rendu suivant :

- la liste des observations effectuées.

- Le calcul des coordonnées définitives des points avec les contrôles effectués sur terrain.

- Un croquis de levé.

- Un report graphique à l’échelle 1/200éme du bâtiment levé avec tous les détails.

- Un plan de masse du dit  lieu à la même échelle.

Condition de réalisation :

Le présent  travail pratique est individuel à l’exception de la prise de mesure sur terrain qui peut être effectuées par trinôme.

1/4

Sujet II : TP d’atelier

Dans le but d’implanter des voies de communication reliant différents points de liaison désignés  par (pts i)  avec i=1,2,…,34 ; un géomètre vous propose de réaliser les travaux suivants :

1- faire un report graphique à l’échelle 1/1000éme au format A3 de la zone levé.

2- calculer la superficie du contour de la zone délimitée par les points 1, 2, 3, 12, 13, 26, 24, 23, 19,7 et le point pts6 ave contrôle du résultat.

3- dessiner les courbes de niveau à une équidistance de 0.5mètre.

4- le tracé de la voie reliant le point pts1 au point pts19 en passant par le point pts10 d’emprise 8m.

5- le profil en long et les profils en travers du terrain naturel du dit projet.

6- les éléments de raccordement des deux alignements (pts 1-pts10) et (pts19-pts10) par un arc circulaire de Rayon 30 mètre a savoir :

a- la valeur de la tangente : distance sur l’alignement du début et fin de la corde.

b- la corde de cet arc.

c-  la valeur de la flèche.

d- les éléments d’implantation élémentaires de cet arc sur terrain par la méthode de tiers de l’arc par exemple.

2/4

On vous donne :

-la liste des coordonnées Lambert des points levés est :

| N° point | Absc X (m) | Ord Y (m) | Altitude H(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| p1 | 550080.988 | 115964.422 | 115.210 |
| p2 | 550073.071 | 115988.160 | 114.180 |
| p3 | 550051.181 | 116049.136 | 113.050 |
| p4 | 550093.097 | 116068.686 | 112.360 |
| p5 | 550117.315 | 116021.674 | 113.110 |
| p6 | 550138.272 | 115982.110 | 114.230 |
| p7 | 550182.051 | 115999.332 | 115.590 |
| p8 | 550164.819 | 116044.016 | 114.570 |
| p9 | 550145.725 | 116090.562 | 113.230 |
| p10 | 550180.654 | 116105.457 | 112.150 |
| p11 | 550163.888 | 116151.072 | 111.480 |
| p12 | 550155.038 | 116175.276 | 111.110 |
| p13 | 550242.595 | 116218.099 | 110.200 |
| p14 | 550268.210 | 116191.102 | 109.040 |
| p15 | 550263.554 | 116137.574 | 109.520 |
| p16 | 550277.060 | 116097.544 | 110.090 |
| p17 | 550290.564 | 116069.616 | 110.200 |
| p18 | 550227.226 | 116072.409 | 112.360 |
| p19 | 550302.394 | 116074.923 | 110.100 |
| p20 | 550288.049 | 116102.943 | 109.800 |
| p21 | 550277.617 | 116139.435 | 109.400 |
| p22 | 550281.529 | 116183.747 | 108.900 |
| p23 | 550301.090 | 116216.329 | 108.500 |
| p24 | 550288.701 | 116224.149 | 108.500 |
| p25 | 550276.313 | 116203.948 | 109.040 |
| p26 | 550254.797 | 116223.497 | 109.800 |
| p27 | 550289.288 | 116082.590 | 110.100 |
| p28 | 550291.126 | 116086.265 | 110.100 |
| p29 | 550272.881 | 116121.745 | 109.700 |
| p30 | 550275.144 | 116127.117 | 109.700 |
| p31 | 550269.640 | 116181.640 | 109.300 |
| p32 | 550275.297 | 116185.316 | 109.300 |
| p33 | 550287.343 | 116216.760 | 108.500 |
| p34 | 550294.556 | 116218.739 | 108.500 |

3/4

Durée de réalisation :

Travail pratique sur terrain : 3h

Travail pratique en salle/atelier : 3h

Barème :

Sujet I : 25 points.

I-1: 6points.

I-2: 6points.

I-3: 4points.

I-4: 4points.

I-5: 5points

Sujet II : 35 points.

II-1: 8points.

II-2: 5points.

II-3: 6points.

II-4: 4points.

II-5: 6points.

II-6: 6points (1.5points/question)

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien spécialisé Géomètre Topographe  		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien spécialisé

Durée  : 5 heures 							Barème:  /60

Variante 14

Sujet I : pratique sur terrain

Dans le but de déterminer les coordonnées rectangulaires d’un bâtiment on procède par double rayonnement à partir de deux stations choisies par l’examinateur ; le stagiaire est appelé par la suite à réaliser le compte rendu suivant :

- la liste des observations effectuées.

- Le calcul des coordonnées définitives des points avec les contrôles effectués sur terrain.

- Un croquis de levé.

- Un report graphique à l’échelle 1/200éme du bâtiment levé avec tous les détails.

- Un plan de masse du dit  lieu à la même échelle.

Condition de réalisation :

Le présent  travail pratique est individuel à l’exception de la prise de mesure sur terrain qui peut être effectuées par trinôme.

1/4

Sujet II : TP d’atelier

Dans le but d’implanter des voies de communication reliant différents points de liaison désignés  par (pts i)  avec i=1,2,…,34 ; un géomètre vous propose de réaliser les travaux suivants :

1- faire un report graphique à l’échelle 1/1000éme au format A3 de la zone levé.

2- calculer la superficie du contour de la zone délimitée par les points 1, 2, 3, 12, 13, 26, 24, 23, 19,7 et le point pts6 ave contrôle du résultat.

3- dessiner les courbes de niveau à une équidistance de 0.5mètre.

4- le tracé de la voie reliant le point pts1 au point pts19 en passant par le point pts10 d’emprise 8m.

5- le profil en long et les profils en travers du terrain naturel du dit projet.

6- les éléments de raccordement des deux alignements (pts 1-pts10) et (pts19-pts10) par un arc circulaire de Rayon 30 mètre a savoir :

a- la valeur de la tangente : distance sur l’alignement du début et fin de la corde.

b- la corde de cet arc.

c-  la valeur de la flèche.

d- les éléments d’implantation élémentaires de cet arc sur terrain par la méthode de tiers de l’arc par exemple.

2/4

On vous donne :

-la liste des coordonnées Lambert des points levés est :

| N° point | Absc X (m) | Ord Y (m) | Altitude H(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| p1 | 550080.988 | 115964.422 | 115.210 |
| p2 | 550073.071 | 115988.160 | 114.180 |
| p3 | 550051.181 | 116049.136 | 113.050 |
| p4 | 550093.097 | 116068.686 | 112.360 |
| p5 | 550117.315 | 116021.674 | 113.110 |
| p6 | 550138.272 | 115982.110 | 114.230 |
| p7 | 550182.051 | 115999.332 | 115.590 |
| p8 | 550164.819 | 116044.016 | 114.570 |
| p9 | 550145.725 | 116090.562 | 113.230 |
| p10 | 550180.654 | 116105.457 | 112.150 |
| p11 | 550163.888 | 116151.072 | 111.480 |
| p12 | 550155.038 | 116175.276 | 111.110 |
| p13 | 550242.595 | 116218.099 | 110.200 |
| p14 | 550268.210 | 116191.102 | 109.040 |
| p15 | 550263.554 | 116137.574 | 109.520 |
| p16 | 550277.060 | 116097.544 | 110.090 |
| p17 | 550290.564 | 116069.616 | 110.200 |
| p18 | 550227.226 | 116072.409 | 112.360 |
| p19 | 550302.394 | 116074.923 | 110.100 |
| p20 | 550288.049 | 116102.943 | 109.800 |
| p21 | 550277.617 | 116139.435 | 109.400 |
| p22 | 550281.529 | 116183.747 | 108.900 |
| p23 | 550301.090 | 116216.329 | 108.500 |
| p24 | 550288.701 | 116224.149 | 108.500 |
| p25 | 550276.313 | 116203.948 | 109.040 |
| p26 | 550254.797 | 116223.497 | 109.800 |
| p27 | 550289.288 | 116082.590 | 110.100 |
| p28 | 550291.126 | 116086.265 | 110.100 |
| p29 | 550272.881 | 116121.745 | 109.700 |
| p30 | 550275.144 | 116127.117 | 109.700 |
| p31 | 550269.640 | 116181.640 | 109.300 |
| p32 | 550275.297 | 116185.316 | 109.300 |
| p33 | 550287.343 | 116216.760 | 108.500 |
| p34 | 550294.556 | 116218.739 | 108.500 |

3/4

Durée de réalisation :

Travail pratique sur terrain : 3h

Travail pratique en salle/atelier : 3h

Barème :

Sujet I : 25 points.

I-1: 6points.

I-2: 6points.

I-3: 4points.

I-4: 4points.

I-5: 5points

Sujet II : 35 points.

II-1: 8points.

II-2: 5points.

II-3: 6points.

II-4: 4points.

II-5: 6points.

II-6: 6points (1.5points/question)

4/4

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de fin de formation, formation initiale

Session Juin  2008

Filière	 : Technicien spécialisé Géomètre Topographe  		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien spécialisé

Durée  : 5 heures 							Barème:  /60

Variante 15

Sujet I : pratique sur terrain

Dans le but de déterminer les coordonnées rectangulaires d’un bâtiment on procède par double rayonnement à partir de deux stations choisies par l’examinateur ; le stagiaire est appelé par la suite à réaliser le compte rendu suivant :

- la liste des observations effectuées.

- Le calcul des coordonnées définitives des points avec les contrôles effectués sur terrain.

- Un croquis de levé.

- Un report graphique à l’échelle 1/200éme du bâtiment levé avec tous les détails.

- Un plan de masse du dit  lieu à la même échelle.

Condition de réalisation :

Le présent  travail pratique est individuel à l’exception de la prise de mesure sur terrain qui peut être effectuées par trinôme.

1/4

Sujet II : TP d’atelier

Dans le but d’implanter des voies de communication reliant différents points de liaison désignés  par (pts i)  avec i=1,2,…,34 ; un géomètre vous propose de réaliser les travaux suivants :

1- faire un report graphique à l’échelle 1/1000éme au format A3 de la zone levé.

2- calculer la superficie du contour de la zone délimitée par les points 1, 2, 3, 12, 13, 26, 24, 23, 19,7 et le point pts6 ave contrôle du résultat.

3- dessiner les courbes de niveau à une équidistance de 0.5mètre.

4- le tracé de la voie reliant le point pts1 au point pts19 en passant par le point pts10 d’emprise 8m.

5- le profil en long et les profils en travers du terrain naturel du dit projet.

6- les éléments de raccordement des deux alignements (pts 1-pts10) et (pts19-pts10) par un arc circulaire de Rayon 30 mètre a savoir :

a- la valeur de la tangente : distance sur l’alignement du début et fin de la corde.

b- la corde de cet arc.

c-  la valeur de la flèche.

d- les éléments d’implantation élémentaires de cet arc sur terrain par la méthode de tiers de l’arc par exemple.

2/4

On vous donne :

-la liste des coordonnées Lambert des points levés est :

| N° point | Absc X (m) | Ord Y (m) | Altitude H(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| p1 | 550080.988 | 115964.422 | 115.210 |
| p2 | 550073.071 | 115988.160 | 114.180 |
| p3 | 550051.181 | 116049.136 | 113.050 |
| p4 | 550093.097 | 116068.686 | 112.360 |
| p5 | 550117.315 | 116021.674 | 113.110 |
| p6 | 550138.272 | 115982.110 | 114.230 |
| p7 | 550182.051 | 115999.332 | 115.590 |
| p8 | 550164.819 | 116044.016 | 114.570 |
| p9 | 550145.725 | 116090.562 | 113.230 |
| p10 | 550180.654 | 116105.457 | 112.150 |
| p11 | 550163.888 | 116151.072 | 111.480 |
| p12 | 550155.038 | 116175.276 | 111.110 |
| p13 | 550242.595 | 116218.099 | 110.200 |
| p14 | 550268.210 | 116191.102 | 109.040 |
| p15 | 550263.554 | 116137.574 | 109.520 |
| p16 | 550277.060 | 116097.544 | 110.090 |
| p17 | 550290.564 | 116069.616 | 110.200 |
| p18 | 550227.226 | 116072.409 | 112.360 |
| p19 | 550302.394 | 116074.923 | 110.100 |
| p20 | 550288.049 | 116102.943 | 109.800 |
| p21 | 550277.617 | 116139.435 | 109.400 |
| p22 | 550281.529 | 116183.747 | 108.900 |
| p23 | 550301.090 | 116216.329 | 108.500 |
| p24 | 550288.701 | 116224.149 | 108.500 |
| p25 | 550276.313 | 116203.948 | 109.040 |
| p26 | 550254.797 | 116223.497 | 109.800 |
| p27 | 550289.288 | 116082.590 | 110.100 |
| p28 | 550291.126 | 116086.265 | 110.100 |
| p29 | 550272.881 | 116121.745 | 109.700 |
| p30 | 550275.144 | 116127.117 | 109.700 |
| p31 | 550269.640 | 116181.640 | 109.300 |
| p32 | 550275.297 | 116185.316 | 109.300 |
| p33 | 550287.343 | 116216.760 | 108.500 |
| p34 | 550294.556 | 116218.739 | 108.500 |

3/4

Durée de réalisation :

Travail pratique sur terrain : 3h

Travail pratique en salle/atelier : 3h

Barème :

Sujet I : 25 points.

I-1: 6points.

I-2: 6points.

I-3: 4points.

I-4: 4points.

I-5: 5points

Sujet II : 35 points.

II-1: 8points.

II-2: 5points.

II-3: 6points.

II-4: 4points.

II-5: 6points.

II-6: 6points (1.5points/question)

4/4